Caiet de sarcini pentru achiziția

Lucrărilor de reparații clădiri

Codul licitației: 5/32/23

LOT nr. 1

Termoizolarea cu tencueli a pereților exteriori a Dispeceratului central SA RED NORD m. Bălți str. Ștefan cel Mare 180A

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Fasade termoizolante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IzF55A |  | Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencueli fine pe termoizolant ESP-80 5cm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala |  |  |  | m2 |  | 218,0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment cu grosimea de 1.0mm |  |  |  | m2 |  | 218,0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu quarz Gleta intrun strat |  |  |  | m2 |  | 218.0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CF30A K=2.18 |  | Acoperire decorative cu compozitie mosaic de quarz (coef 2.18) |  |  |  | m2 |  | 218.0 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCE20B |  | Etaansare rosturilor dintre panourile exterioare |  |  |  | m |  | 220,0 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencueli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. |  |  |  | m2 |  | 183.0 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CF02A |  | Tencueli exterioare de 2cm grosime executate manual cu mortar M25-T selectiv |  |  |  | m2 |  | 183.0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCR42A |  | Curatarea manuală a suprafețelor fațadelor de vopsea ,fațade simple cu vopsea. |  |  |  | m2 |  | 120.0 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CF57A |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ciment FASAD grosimea de 1.0mm pe suprafetele peretilor. |  |  |  | m2 |  | 120.0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu quarz Gleta intrun strat |  |  |  | m2 |  | 1100.0 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN11A |  | Vopsitorii manuala cu vopsea acril hidroizolanta exterior |  |  |  | m2 |  | 1100.0 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe vertical la inaltimi de pina la30m |  |  |  | m2 |  | 800.0 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din tablă zincată de 0,5mm grosime pe un strat de carton bitumat sau impăslituri din fibre de sticlă pe oșapa de egalizare din mortar. |  |  |  | m |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de termoizolare cu acoperire decorativa Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exemplul culoarei de mozaic cu quarz:

LOT nr. 2

Reparația fasadei blocului de producere ScPRUE SA RED NORD m. Bălți str. Ștefan cel Mare 180 B

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencueli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. |  |  |  | m2 |  | 455.0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCR42A |  | Curatarea manuală a suprafețelor fațadelor de vopsea ,fațade simple cu vopsea. |  |  |  | m2 |  | 620.0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CF57A |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ciment FASAD grosimea de 1.0mm pe suprafetele peretilor. |  |  |  | m2 |  | 620.0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCE20B |  | Etaansare rosturilor dintre panourile exterioare |  |  |  | m |  | 820,0 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CF02A |  | Tencueli exterioare de 2cm grosime executate manual cu mortar M25-T selectiv |  |  |  | m2 |  | 455.0 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CF54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu quarz GLETA intron strat |  |  |  | m2 |  | 2200.0 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CN11A |  | Vopsitorii manuala cu vopsea acril hidroizolanta exterior |  |  |  | m2 |  | 2200.0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Rpcq04c |  | Inlocuirea geamurilor trase sau prelucrate pe timplarii metalice cu chit si clame |  |  |  | m2 |  | 202.0 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe vertical la inaltimi de pina la30m |  |  |  | m2 |  | 2200.0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica |  |  |  | m2 |  | 300.0 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din tablă zincată de 0,5mm grosime pe un strat de carton bitumat sau impăslituri din fibre de sticlă pe oșapa de egalizare din mortar. |  |  |  | m |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de termoizolare cu acoperire decorativa Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOT nr. 3

Reparatia acoperis + fasada of .m. Balti RED Nord m. Bălți str. Mihai Viteazul 16

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Acoperis |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 119,000 |  |  |
| 2 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  | m2 | 720,000 |  |  |
| 3 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  | m2 | 720,000 |  |  |
| 4 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  | m2 | 720,000 |  |  |
| 5 | CE27A |  | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  | m2 | 720,000 |  |  |
| 6 | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  | m2 | 720,000 |  |  |
| 7 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 | 6,500 |  |  |
| 8 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  | m3 | 10,000 |  |  |
| 9 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 720,000 |  |  |
| 10 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentantă protejata ATENTIE! Tipul si culoarea se coordoneaza cu beheficiarul |  | m2 | 720,000 |  |  |
| 11 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti |  | kg | 130,000 |  |  |
| 12 | CE09C |  | Invelitori din coame tip eternit, montate pe pane metalice, din beton armat prefabricat sau din lemn, la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor |  | m | 80,000 |  |  |
| 13 | CE31C |  | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroiv grosimea 0,45mm. |  | m2 | 50,000 |  |  |
| 14 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi, 150mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cogrosimea de 0,5mm |  | m | 86,000 |  |  |
| 15 | CE22A |  | Sisteme de burlane 100mmtip brass din tabla protejata anticoroziv// gr, 0,5mm |  | m | 72,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fasada |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan |  | m2 | 35,000 |  |  |
| 17 | CB14E |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  | m2 | 108,000 |  |  |
| 18 | CF02A |  | Tencueli exterioare de 2cm grosime executate manual cu mortar M25-T selectiv |  | m2 | 35 |  |  |
| 19 | IzF55A |  | Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencueli fine pe termoizolant ESP-80 5cm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala |  | m2 | 710,0 |  |  |
| 20 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment cu grosimea de 1.0mm |  | m2 | 710,0 |  |  |
| 21 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu quarz Gleta intrun strat |  | m2 | 710.0 |  |  |
| 22 | CF30A |  | Tencueli exterioare de 2-3mm grosime, executate manual cu amestec TINC la pereti. |  | m2 | 710.0 |  |  |
| 23 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramo-granit cu dimensiunile de pina la400*400mm,pliti rezistente la inghet(pentru soclu) |  | m2 | 68.0 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fasada |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

LOT nr. 4

Reparația capitală a clădirii PT51BR3 of.Briceni

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 4

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demolare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Invelitori: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CE27A |  | Sarpante pe scaune din lemn la acoperisuri cu 1-4 pante,cu contur regulat,executate pe suprafete peste 25mp,inclusive fieraria de ancorare și prindere pentru învelitori,pentru incărcări climatice normale |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CE30B |  | Asteriala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă , plăci de tip eternity etc.,din scînduri brute de rășinoase (24mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obișnuite |  |  | m2 |  | 45,0 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CN51C |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. |  |  | m3 |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | CE31C |  | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroiv grosimea 0,45mm. |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 6.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 4,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lucrari interioare si exterioare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare și exterioare sclivistice ,executate cu mortar de ciment M100-T de 2cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă ,cu suprafețe plane(gr 40 mm)k=2 |  |  | m2 |  | 102.5 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpCJ26B |  | Recondiționarea stropului la tencueli exterioare, vechi(cu mătura sau mașina) executate cu mortar var-ciment M-100-T pentru sprit și M25-Tpentru mortar de var-ciment și praf de piatră |  |  | m2 |  | 102.5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu classa C 10/8 (Bc 10/B 150)în grosime de 10cm ,în cîmp continuu(pereulB=1000mm) |  |  | m2 |  | 21,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 85,2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 85,2 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 85,2 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsC54B |  | Strat de fundație din piatră spartă |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C(BCCC10/B 150) în grosime de 10cm, în cîmp continuu |  |  | m2 |  | 14,5 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 14,5 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 12.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOT nr. 5

Reparatia capitală a clădirii PT457CCR18 of. Donduseni

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 | 80.0 |  |  |  |  |
| 2 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки |  |  | kg | 12,04 |  |  |  |  |
| 3 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepti |  |  | m3 | 1,15 |  |  |  |  |
| 5 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 | 1,15 |  |  |  |  |
| 6 |  | CE30B |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  |  | m2 | 80.0 |  |  |  |  |
| 7 |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 | 0,78 |  |  |  |  |
| 8 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 | 80.0 |  |  |  |  |
| 9 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m | 11,80 |  |  |  |  |
| 10 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m | 4,60 |  |  |  |  |
| 15 |  | CE31C |  | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroiv grosimea 0,45mm. |  |  | m2 | 13,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 | 132.8 |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCK31A |  | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate |  |  | m2 | 13,96 |  |  |  |  |
| 18 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 35,81 |  |  |  |  |
| 19 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm |  |  | m2 | 35,81 |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 179,00 |  |  |  |  |
| 21 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 | 210,46 |  |  |  |  |
| 22 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 | 44,17 |  |  |  |  |
| 23 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 254,63 |  |  |  |  |
| 24 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 | 44,17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 | 125.6 |  |  |  |  |
| 26 |  | RpCJ20A |  | Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint |  |  | m2 | 42,46 |  |  |  |  |
| 27 |  | CF11A |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 | 190.2 |  |  |  |  |
| 28 |  | CN20B |  | Usi metalice confectionate din profil de otel laminat, montate in zidarie de orce natura cu inaltimea de pina la 35m. |  |  | m2 | 17.8 |  |  |  |  |
| 29 |  | CL19 |  | Grilaje metalice gata confectionate |  |  | m2 | 7.2 |  |  |  |  |
| 30 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 | 91,21 |  |  |  |  |
| 31 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  | m3 | 2,92 |  |  |  |  |
| 32 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 3,20 |  |  |  |  |
| 33 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 | 2,92 |  |  |  |  |
| 34 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp (strat de etansare) |  |  | m2 | 29,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOT nr. 6

Reparatia capitală a clădirii PT72CCR18 of.Donduseni

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 77.4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton пильки |  |  | kg |  | 12,04 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CE30B |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  |  | m2 |  | 77,40 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  | 77,40 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 11,80 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 4,60 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CE31C |  | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroiv grosimea 0,45mm. |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 120.0 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCK31A |  | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate |  |  | m2 |  | 13,96 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 35,81 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300x 300 mm |  |  | m2 |  | 35,81 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 179,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 210,46 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 44,17 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 254,63 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 44,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 68.9 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpCJ20A |  | Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint |  |  | m2 |  | 42,46 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CF11A |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 190.2 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CL19 |  | Grilaje metalice gata confectionate |  |  | m2 |  | 6.2 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CN20B |  | Usi metalice confectionate din profil de otel laminat, montate in zidarie de orce natura cu inaltimea de pina la 35m. |  |  | m2 |  | 16.8 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 91,21 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,92 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,92 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp(strat de etansare) |  |  | m2 |  | 29,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOT nr. 7

Reparatia capitală a clădirii PT186DR17of.Drochia

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 77,14 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 1,32 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CD55B |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 6,40 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 13,08 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 168,28 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 2,02 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки |  |  | kg |  | 12,04 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CE30B |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  |  | m2 |  | 77,40 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 77,40 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 11,80 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 4,60 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 27,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 254,63 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 5,58 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RpCK31A |  | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate |  |  | m2 |  | 13,96 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi |  |  | m2 |  | 35,81 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 35,81 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpCK02A1 |  | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm |  |  | m2 |  | 8,36 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  | m2 |  | 8,36 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 79,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 210,46 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 44,17 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 254,63 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 44,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 136,85 |  |  | 19,75 —————————— 17,51 |  |  |
| 29 |  | RpCJ20A |  | Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint |  |  | m2 |  | 42,46 |  |  | 162,22 —————————— 120,61 |  |  |
| 30 |  | CF11A |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 136,85 |  |  | 151,24 —————————— 116,71 |  |  |
| 31 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 55,18 |  |  | 32,81 —————————— 14,91 |  |  |
| 32 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 55,18 |  |  | 88,26 —————————— 71,33 |  |  |
| 33 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 91,21 |  |  | 61,48 —————————— 38,91 |  |  |
| 34 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,92 |  |  | 136,78 —————————— 136,78 |  |  |
| 35 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  | 283,15 —————————— 110,23 |  |  |
| 36 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,92 |  |  | 361,01 —————————— 64,17 |  |  |
| 37 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 29,20 |  |  | 140,73 —————————— 58,36 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOT nr. 8

Reparatia capitală a clădirii PT101ED15 of.Edinet

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 8

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demolare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Invelitori: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CE27A |  | Sarpante pe scaune din lemn la acoperisuri cu 1-4 pante,cu contur regulat,executate pe suprafete peste 25mp,inclusive fieraria de ancorare și prindere pentru învelitori,pentru incărcări climatice normale |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CE30B |  | Asteriala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă , plăci de tip eternity etc.,din scînduri brute de rășinoase (24mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obișnuite |  |  | m2 |  | 24,0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CN51C |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. |  |  | m3 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCH08A |  | Streasina infundata ,din scinduri de rasinoase geluite pe o parte,cu grosimea initiala de 24m |  |  | m2 |  | 7.8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  | m2 |  | 7.8 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 6.2 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 8.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lucrari interioare si exterioare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare și exterioare sclivistice ,executate cu mortar de ciment M100-T de 2cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă ,cu suprafețe plane(gr 40 mm) k=2 |  |  | m2 |  | 138,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RpCJ26B |  | Recondiționarea stropului la tencueli exterioare, vechi(cu mătura sau mașina) executate cu mortar var-ciment M-100-T pentru sprit și M25-Tpentru mortar de var-ciment și praf de piatră |  |  | m2 |  | 108,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu classa C 10/8 (Bc 10/B 150)în grosime de 10cm ,în cîmp continuu(pereulB=1000mm) |  |  | m2 |  | 10,200 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 111.0 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 111.0 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 111.0 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsC54B |  | Strat de fundație din piatră spartă |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C(BCCC10/B 150) în grosime de 10cm, în cîmp continuu |  |  | m3 |  | 12.5 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 10.2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 91,21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 35,18 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 35,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOT nr. 9

Reparatia capitală a clădirii PT268FR6 of. Floresti

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 9

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment,PVC,carton,pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 69,14 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 1,32 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CD55B |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 6,40 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 13,08 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 168,28 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 2,02 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial inbeton Шпильки |  |  | kg |  | 12,04 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CE30B |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  |  | m2 |  | 69,40 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 69,40 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 11,80 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 4,60 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 27,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCH08A |  | Streasina infundata ,din scinduri de rasinoase geluite pe o parte,cu grosimea initiala de 24m |  |  | m2 | 12.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  | m2 | 12,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 254,63 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 5,58 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RpCK31A |  | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate |  |  | m2 |  | 13,96 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 45,81 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300x 300 mm |  |  | m2 |  | 45,81 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plan |  |  | m2 |  | 79,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 210,46 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 44,17 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 254,63 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 44,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 136,85 |  |  | 19,75 —————————— 17,51 |  |  |
| 29 |  | RpCJ20A |  | Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint |  |  | m2 |  | 42,46 |  |  | 162,22 —————————— 120,61 |  |  |
| 30 |  | CF11A |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 136,85 |  |  | 151,24 —————————— 116,71 |  |  |
| 31 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 35,18 |  |  | 32,81 —————————— 14,91 |  |  |
| 32 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 35,18 |  |  | 88,26 —————————— 71,33 |  |  |
| 33 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 91,21 |  |  | 61,48 —————————— 38,91 |  |  |
| 34 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,92 |  |  | 136,78 —————————— 136,78 |  |  |
| 35 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  | 283,15 —————————— 110,23 |  |  |
| 36 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,92 |  |  | 361,01 —————————— 64,17 |  |  |
| 37 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 29,20 |  |  | 140,73 —————————— 58,36 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOT nr. 10

Reparatia PT-342ZTO10 of. Soroca

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 10

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 71.5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 71.5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 21,50 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки |  |  | kg |  | 10,05 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CE30B |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  |  | m2 |  | 71.5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  | 0,66 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 71.5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CD50C |  | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RpCH08A |  | Streasina infundata ,din scinduri de rasinoase geluite pe o parte,cu grosimea initiala de 24m |  |  | m2 |  | 15.2 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 11,80 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 4,60 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 30,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 179,56 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc |  |  | m3 |  | 3,75 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,81 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpCK31A |  | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolat |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 61,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 179.56 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 48.0 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpCR02A21 |  | Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa sub 100 mp pe tencuieli vechi, la un punct de lucru |  |  | m2 |  | 269.34 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 89,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 42.6 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 42,46 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CF11A |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 102.0 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 29,18 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 29,18 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 57,07 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,30 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,60 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CL19 |  | Grilaje metalice gata confectionate |  |  | m2 |  | 6.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Specificaţii tehnice şi condiţii de executare a lucrărilor.

2. 1	Întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii – montaj se va efectua prin metoda de resurse cu anexarea formularelor 7, 3 şi 5 conform indicatoarelor de deviz.

  - În devizele – oferte cheltuielile pentru salarizare, cheltuielile de transport şi de regie, beneficiul de deviz, precum şi indicii în afara cheltuielilor directe nu trebuie să depăşească cotele, aprobate de organele guvernamentale în actele normative noi.

  - Valoarea de deviz a lucrărilor se va calcula conform volumelor și codului de resurse din anexele 1.1 – 1.10

  - Dispunerea de un personal calificat în domeniul construcţiilor, cât şi de tehnică specializată       (autoturnă, automacara, excavator, schela metalica, etc.).

  - Executorul va efectua lucrările din propriile materiale cu utilizarea utilajelor şi instrumentelor proprii, cu excepţia celor oferite de Beneficiar.

  - Lucrările îndeplinite trebuie să corespundă Legii nr.721 calitaţii în construcţii, şi celor          înaintate de către Beneficiar.

  - Materialele de construcţie vor fi insoţite de paşapoarte de calitate, certificate de  conformitate sau agrement tehnic.

  - Termenul de executare a lucrărilor se stabileşte de 30 zile calendare. Executorul are dreptul să finalizeze lucrările anticipat. Lucrările se consideră finisate după semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

  - Recepţia lucrărilor se va efectua conform regulamentului de recepţie a construcţiilor (hotarirea guvernului nr 285).

# Pachetul de documente va fi completat din:

- Scrisoare de intenţie.

- Declaraţie privind eligibilitatea.

- Oferta  ( la fiecare obiect se prezintă devizul cu formele 7, 3 şi 5)

- Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (obligatoriu);

- Copia certificatului plătitor de TVA (obligatoriu);

- Extras din registrul dat de Camera Înregistrării de stat (la cerinţă);

- Certificat de confirmare a datoriilor faţa de buget (la necesitate);

- Certificat de confirmare a datoriilor faţă de fondul social (la necesitate);

- Licenţa cu drept de a petrece lucrările, sau autorizația (obligatoriu);

- Date de a avea personal calificat şi atestat cu utilaj etnic şi specific (necesare pentru achiziţia de servicii sau lucrări);

- Listă posibilităţilor tehnice a întreprinderii (necesare pentru achiziţia de servicii sau lucrări);

- Obligaţiile de garanţie şi termenele de realizare după obligaţiile de garanţie;

- Lista întreprinderilor, la care au fost petrecute lucrări analogice ultimii 5 ani (la                             necesitate);

Până la încheierea contractului de achiziţie, operatorul economic câștigător este obligat să depună beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanţie contractuală. Această garanţie reprezintă asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative și în termenii stabiliți a prevederilor contractuale. Cuantumul garanţiei contractuale, nu va depăși 15% din valoarea contractului si va fi indicat in înștiințarea către câștigător. Beneficiarul restituie garanţia contractuală în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului, dacă până la acea dată nu a fost depusă nici o reclamaţie. În cazul în care, din cauza beneficiarului, are loc sistarea definitivă a executării contractului de achiziţii, beneficiarul restituie garanţia contractuală operatorului economic, în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului.

- Criteriul de evaluare a ofertelor asigurarea specificațiilor tehnice și condițiilor de executare a lucrărilor, înaintate și „cel mai mic preț”.

- Plata în decurs de 30 zile din momentul semnării procesului -verbal de recepție finală, (nu se acceptă plata în avans).

- Lipsa sau prezentarea incompletă a informaţiei (certificatelor), duce la excluderea ofertantul din concurs.

Responsabil de relaţiile cu ofertanţii:

Șef  GRECE	Barbău Victor

telefon 0231 5 31 72; E- mail: achizitii@rednord.md

Anexa nr.6 _________________________ (Denumirea operatorului economic) adresa completă ___________ _________________________ tel, fax, e-mail _____________ OFERTĂ Către_____________________________________________________________________________________ denumirea beneficiarului şi adresa completă I. Examinând documentaţia de achiziţie referitor la ________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: I. Furnizarea (executarea, prestarea): 1. ________________________________________________________________________________________ (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preţ pe unitate, valoarea fără TVA) 2. ________________________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________________________ II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _______________________________________________________________________________ lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de ________________________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) Data completării: ___________________________ __________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei __________________________________________ autorizate să reprezinte operatorul economic):

Anexa nr. 7 INFORMAŢIE GENERALĂ 1. Denumirea operatorului economic: __________________________________________________________ 2. Codul fiscal: ____________________________________________________________________________ 3. Adresa sediului central: ___________________________________________________________________ 4. Telefon:____________ Fax: _________________ E-mail: ______________ 5. Decizia de înregistrare____________________________________________________________________ (numărul, data, înregistrării) _________________________________________________________________________________________ (instituţia emitentă) 6. Domeniile principale de activitate: ___________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii) ____________________________________________________ (numărul, data, instituţia emitentă, genurile ________________________________________________________________________________________ de activitate, durata de valabilitate). 8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:__________________________________________________ (denumirea, adresa) 9. Structuri, întreprinderi afiliate: ______________________________________________________________ (denumirea, adresa) 10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ __________________________________________ (de indicat valoarea şi data) 11. Numărul personalului scriptic __________________ persoane, din care muncitori ___________ persoane. 12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului _________________________ persoane, din care muncitori ___________ persoane, inclusiv: ________________________________________________________________________________________ (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie) 13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe ____________________________________________________mii lei 14. Dotare tehnică:__________________________________________________________________________ (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) ____________________________________________________________________________________ 15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): Anul_________________________ mii lei Anul_________________________ mii lei Anul _________________________mii lei 16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei, inclusiv: faţă de buget ______________ mii lei Data completării: __________________________ _________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei _________________________________________ autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________ (semnătura) şi L.Ş.

Anexa nr. 9 DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 1. Subsemnatul, ____________________________________________________________________________ (numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic) _______________________________________________________________________________________________ Denumirea şi adresa operatorului economic declar pe propria răspundere că materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informaţiei şi a documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 3. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de_______________________________________________ (se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic: ______________________ Semnătura, LŞ Data completării: ____________________