Anexa nr. 23

la Documentaţia standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI

## Bunuri / Servicii

Obiectul: ,, Panouri informaționale în stațiile de așteptare a transportului public, inclusiv instalare”

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Direcţia Generală Mobilitate Urbana

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrările de instalare a panourilor vor fi executate conform caietului de sarcini și cerințelor tehnice, după cum urmează:

Criterii tehnice ca puncte de referință de bază pentru sistemul informațional de gestiune a panourilor informative și servicii aferente

Descriere generala

Sistemul informațional de tip client-server trebuie să asigure monitorizare și gestiune centralizată a tuturor panourilor informaționale conectate.

Se vor conecta 2 tipuri de panouri informaționale:

- panou informațional TFT-LCD în stații de așteptare a transportului public / piloni;

- panou informațional TFT-LCD în trecerile subterane / pilon;

Comunicarea între componentele soft instalate pe fiecare panou informațional și software server trebuie să fie omogenă (protocol de comunicare, set de date transmis) în limita funcționalităților suportate de fiecare tip de panou informațional.

Funcționalități oferite de sistem:

- monitorizare statutului panourilor informaționale

- afișare informații despre timp rămas până la sosirea a primelor 2 unități de transport de pe fiecare rută (ce trece prin locul instalării panoului informațional)

- informare audio la sosire următoarei unități de transport cu indicare tipului de transport si rutei (opțional)

Descrierea funcționalităților

Sistemul va asigura afișarea informațiilor despre sosirea transportului public în 2 regimuri:

- regim online - datele despre timpul rămas până la sosire a unităților de transport sunt transmise în regim online de către furnizorul sistemului GPS

- regim offline - datele despre timpul rămas până la sosire a unităților de transport sunt calculate de către software instalat pe panoul informațional în baza graficului definit în sistemul central și sincronizat pe panou informațional

Pentru funcționarea regimului online, sistemul central (server) va furniza și sistemul client va prelua, procesa și salva următoarele informații:

- stația

- tipul unității de transport (autobuz, troleibuz)

- nr. de bord a unității de transport

- ruta curentă pe care circula unitate de transport

- timpul de sosire la stație

- detalii despre unitate de transport (acces pentru oameni cu dizabilități, WiFi, clima)

Modulele sistemului central

Sistemul central (server) va oferi următoarele:

- monitorizare panourilor informaționale cu următoarele informații colectate și afișate:

  - statut: online/offline

  - data și ora ultimei activități online

  - datele telemetrice:

    - temperatura

    - statutul sistemului de termoreglare

    - nivelul sunetului setat (opțional)

- sistemul de alerte, care va trimite următoarele notificări:

  - inactivitate unui panou informațional mai mult de interval de timp setat

  - restabilirea conexiunii cu panou informațional

  - nivelul temperaturii în afara intervalului setat

- gestiunea informației despre transport public:

  - rute cu tipuri de transport (autobuz, troleibuz)

  - stații de așteptare

  - orarul de sosire a unităților de transport pe fiecare stație cu următoarele informații:

    - stație

    - ruta

    - ziua săptămânii

    - orele de sosire

- gestiunea panourilor informaționale cu posibilitle:

  - modificare setărilor

  - comanda de deconectare

  - comanda de restart

  - comanda de sincronizare forțată a orarului

  - comanda de sincronizare forțată a conținutului multimedia

- gestiunea utilizatorilor cu restrictionare drepturilor de acces

- gestiunea înregistrărilor audio folosite pentru informare sonoră despre sosirea unității de transport (opțional)

- gestiunea mesajelor text afișate pe panouri informaționale:

  - adăugare, modificare, ștergere

  - publicare pe unul sau mai multe panouri informaționale

  - Încetarea mesajului

Software instalat pe panouri informaționale

- Afișarea timpului de sosire a transportului public

Orarul de sosire este afișat în ordinea crescătoare a timpului rămas până la sosire a unității de transport.

În cazul în care numărul de rute este mai mare decât spațiu disponibil pe ecranul panoului informațional, atunci rutele sunt afișate pe blocuri (pagini), fiecare bloc fiind afișat interval de timp configurabil.

În cazul în care denumirea stației terminus este mai lungă decât spațiul disponibil într-un rând, denumire trebuie sa fie afișată pe porțiuni (scroll).

Pe fiecare rută a orarului se afișează următoarele informații:

- tipul transportului

- numărul rutei

- denumirea stației terminus

- timpul rămas până la sosire a 2 unități de transport ce vor sosi în stație în timp minim

- detalii despre unitate de transport (în regim online)

1.1 Regim online

Timpul de sosire a celei mai apropiate unități de transport pentru fiecare ruta se actualizează nu mai rar decât odată la 10 secunde (în limita disponibilității și frecvenței de actualizare a datelor de către furnizorul datelor GPS).

1.2 Regim offline

Orarul pentru panou informațional este sincronizat automat în următoarele condiții:

- la pornirea sistemului

- la comanda de sincronizare forțată

- după un orar configurabil (ex. odată pe ora)

Pe ecranul panoului informațional este indicat, ca sistemul lucrează în regim offline.

Servicii aferente

- Sistemul central va fi oferit Beneficiarului cu titlul gratuit în cadrul contractului de mentenanță

- Sistemul central va beneficia de suport tehnic (e-mail și telefon) asigurat de către Contractant contra plată suplimentară

Criterii tehnice ca puncte de referință de bază pentru panouri informaționale cu monitor color profesional TFT-LCD  43”, software și servicii aferente acestora.

Hardware

- Monitor

- Tip de display: TFT-LCD

- Opțiuni pentru dimensiunea minimă dipslay  – 43”

- Numărul de pixeli: nu mai mic de 1920(H) × 1080(V) la frecventa 60Hz

- Dimensiunea pixelilor: nu mai mare de 0,28 mm

- Calitate imaginii minimală : Full HD

- Aranjament pixel: Pixels RGB Verticală

- luminozitatea: nu mai mica de 2000 nits

- Afișează culori: 16.7M (8bits True) culori

- Temperatura funcționare: -20 - +70 C

- Senzori lumină: incorporați

- Tensiunea necesara pentru funcționare: AC220V/50Hz/AC 110V/60Hz

- Sistem audio: incorporat

- Tratament de suprafață: Haze 1% ,3H, Strat Anti-Glare (pentru față) , Clear (pentru spate)

- Unghiul de vizualizare a imaginii: nu mai mic de 160 grad.

- Rată de cadre video Full HD de la 60 Hz

- Vizibilitatea și lizibilitatea informațiilor pe monitorul panoului informațional in condițiile razelor solare directe  –trebuie sa nu fie mai mare decât 1 metru si nu fie mai mica decât 10 metri

- Sticla anti-vandal: 5mm

- Prezența unui certificat (pașaport) de la producător care confirmă caracteristicile declarate ale monitorului

- Mini PC

Procesor x86 compatibil:

Nuclee nu mai puțin decât 4

Threads nu mai puțin decât  8

Max Turbo Frequency nu mai mica decât 3.90 GHz

Procesor Base Frequency nu mai mica decât 2.90 GHz

Cache nu mai mic decât 8 MB

Bus Speed nu mai mic decât 8 GT/s

TDP nu mai mare decât 75 W

GPU incorporat

Base Frequency nu Mai mica decât 350 MHz

VGraphics Max Dynamic Frequency 1.10 GHz

Graphics Video Max Memory 64 GB

Graphics Outpute DP/DP/HDMI/DVI4K

Support at 60Hz

Max Resolution (HDMI)‡4096x2304@30Hz

Opțiuni

PCI Express Revision 3.0

PCI Express Configurations ‡Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4

PCI Express Lanes nu mai puțin de 16

- RAM: nu mai puțin decât 16Gb DDR4 dual

- Memorie: nu mai mic decât 1Tb SSD

- Video output: nu mai puțin decât 2xHDMI

- Audio: placa audio incorporata

- Porturi: 1xLAN, nu mai puțin decât 3xUSB, 1xUSB3.x

- Prezența unui certificat (pașaport) de la producător care confirmă caracteristicile declarate ale dispozitivului.

- Carcasa

- protecție anti-vandal

- sistem de drenaj și de protecția pentru asigurare functionarii corecte în condiții de ploaie

- metal nu mai puțin decât 1.2 mm. tabla de oțel, cu insert

- sticla triplex anti vandal 6 mm sau pelicula de protecția anti vandal, anti glare

- sistem de termoreglare cu adaptare regimului de lucru la condiții meteo

Software

- Sincronizare și afișare orarului prognozat de sosire a transportului public (regim online)

- Sincronizare și afișare orarului predefinit de sosire a transportului public (regim offline)

- Afișare listei tuturor rutelor ce deservesc stația de transport public afișând timpii de sosire a următoarei unități de transport aferente rutei specifice

- Lista rutelor va fi grupată pe pagini afișate consecutiv să fie ușor vizibila și va fi rulata astfel încât fiecare ruta va fi afișata nu mai puțin de 10 secunde și nu mai mult de 60 de secunde. Intervalele trebuie sa aiba posibilitatea de a fi configurabile.

- Sincronizare și afișare conținutului multimedia (video, imagini)

- Sincronizare și afișare mesajelor text cu viteza de scroll configurabilă

- Monitorizare și raportare statului dispozitivelor

  - temperatura

  - statutul sistemului de răcire

  - nivelul sunetului setat

- Raportare privind materiale multimedia afișate

- Efectuarea comenzilor trimise de pe server central:

  - comanda de deconectare

  - comanda de restart

  - comanda de sincronizare forțată a orarului

  - comanda de sincronizare forțată a conținutului multimedia

Software instalat pe panouri informaționale trebuie sa fie implementat folosind componente pentru care nu se percepe plata suplimentara de licentiere.

Condiții de livrare și instalare

- locurile de instalare vor fi indicate cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de livrare

- locurile de instalare trebuie să fie dotate de către Beneficiar cu punct de conectare la energia electrică

- planul de montare va fi przentat de catre Contractant și avizat de Beneficiar cu cel puțin 30 de zile înainte de montare

- locul de montare va fi asigurat cu energie electrică conform caracteristicelor tehnice a echipamentului de către Beneficiar

- la necesitate, Beneficiarul va pune la dispoziția Contractantului toate acte permisive pentru efectuarea lucrărilor de instalare

Cerințe adiționale față de panou informațional

- posibilitatea de conectare a 2 camere de supraveghere in raza stației de așteptare (PoE)

- variante de montare: pe pilon, pe perete sau in/pe carcasa stației:

    - opțiuni montare pe pilon, perete sau in stație (pentru panouri de 43”)

    - opțiuni montare pe pilon sau pe perete (pentru panouri de 75”)

- posibilitatea de integrare cu sistem de monitorizare a fluxului de pasageri

- eficiența energetica a întregului panou informativ: consum total de energie electrică nu trebuie sa depășească 0.5 Kw/h.

Servicii aferente

- instalarea, montarea și punerea în funcțiune a panourilor informative vor fi asigurate de către Contractant

- Contractantul va oferi garanție pentru hardware și software pe termen minim de 12 luni

- mentenanța echipamentelor hardware și software vor fi asigurate de către Contractant pe  durata primelor 12 luni. Ulterior serviciile pot fi contractate contra plată suplimentară costuri de alimentare cu curent electric vor fi suportate de către Beneficiar

Criterii tehnice ca puncte de referință de bază pentru panouri informaționale cu monitor color profesional TFT-LCD  75”, software și servicii aferente acestora.

Hardware

- Monitor

- Tip de display: TFT-LCD

- Opțiuni pentru dimensiunea momitorului – 75”

- Numărul de pixeli: nu mai mic decat 1920(H) × 1080(V) la 60Hz

- Dimensiunea pixelilor: nu mai mare decat 0,28 mm

- Calitate imaginii: Full HD

- Aranjament pixel: Pixels RGB Verticală

- luminozitatea: nu mai mica decat 2000 nits

- Afișează culori: 16.7M (8bits True) culori

- Temperatura funcționare: -20 - +70 C

- Senzori lumină: incorporați

- Tensiunea necesara pentru functionare: AC220V/50Hz/AC 110V/60Hz

- Sistem de termoreglare: încorporat

- Sistem audio: boxe incorporate nu mai puțin decât 15W

- Tratament de suprafață: Haze 1% ,3H, Strat Anti-Glare (pentru față) , Clear (pentru spate)

- Unghiul de vizualizare a imaginii: nu mai mic decât 160 grad.

- Rată de cadre video: Full HD de la 60 Hz

- Vizibilitatea informațiilor pe momitorul panoului informațional in condițiile razelor solare directe  –trebuie sa nu fie mai mare decât 1 metru si sa nu fie mai mica decât 10 metri

- Sticla anti-vandal: 5mm

- Prezența unui certificat (pașaport) de la producător care confirmă caracteristicile declarate ale dispozitivului.

- Mini PC

CPU:

Procesor x86 compatibil:

Nuclee nu mai puțin decât 4

Threads nu mai puțin decât  8

Max Turbo Frequency nu mai mica decât 3.90 GHz

Procesor Base Frequency nu mai mica decât 2.90 GHz

Cache nu mai mic decât 8 MB

Bus Speed nu mai mic decât 8 GT/s

TDP nu mai mare decât 75 W

GPU incorporat

Base Frequency nu Mai mica decât 350 MHz

VGraphics Max Dynamic Frequency 1.10 GHz

Graphics Video Max Memory 64 GB

Graphics Outpute DP/DP/HDMI/DVI4K

Support at 60Hz

Max Resolution (HDMI)‡4096x2304@30Hz

Opțiuni

PCI Express Revision 3.0

PCI Express Configurations ‡Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4

PCI Express Lanes nu mai puțin de 16

- RAM: nu mai puțin decât 16Gb DDR4 dual

- Memorie: na mai mic decât 1Tb SSD

- Video output: nu mai puțin decât 2xHDMI

- Audio: placa audio incorporata

- Porturi: 1xLAN, nu mai puțin decât 3xUSB, 1xUSB3.x

- Prezența unui certificat (pașaport) de la producător care confirmă caracteristicile declarate ale dispozitivului.

- Carcasa

- Protecție anti-vandal

- Metal nu mai puțin decât 1.5 mm. tabla de oțel, cu insert

- sticla triplex anti vandal 6 mm sau pelicula de protecția anti vandal

- sistem de termoreglare cu adaptare regimului de lucru la condiții meteo

- sistem de drenaj și de protecția pentru asigurare functionarii corecte în condiții de ploaie

Software

- Sincronizare și afișare orarului prognozat de sosire a transportului public (regim online)

- Sincronizare și afișare orarului predefenit de sosire a transportului public (regim offline)

- Afisare listei tuturor rutelor ce deservesc stația de transport public afisand timpii de sosire a urmatoarei unități de transport aferente rutei specifice

- Lista rutelor va fi grupată pe pagini afisate consecutiv să fie ușor lizibila și va fu rulata astfel încât fiecare ruta va fi afisata nu mai puțin de 10 secunde și nu mai rar de 60 de secunde

- Sincronizare și afișare conținutului multimedia (video, imagini)

- Sincronizare și afișare mesajelor text cu viteza de scroll configurabilă

- Monitorizare și raportare statului dispozitivelor

  - temperatura

  - statutul sistemului de răcire

  - nivelul sunetului setat

- Raportare privind materiale multimedia afișate

- Efectuarea comenzilor trimise de pe server central:

  - comanda de deconectare

  - comanda de restart

  - comanda de sincronizare forțată a orarului

  - comanda de sincronizare forțată a conținutului multimedia

Software instalat pe panouri informaționale trebuie sa fie implementat folosind componente pentru care nu se percepe plata suplimentara de licentiere.

Condiții de livrare și instalare

- locurile de instalare vor fi indicate cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de livrare

- locurile de instalare trebuie să fie dotate de către Beneficiar cu punct de conectare la energia electrică

- planul de montare va fi przentat de catre Contractant și avizat de Beneficiar cu cel puțin 30 de zile înainte de montare

- locul de montare va fi asigurat cu energie electrică conform caracteristicelor tehnice a echipamentului de către Beneficiar

- la necesitate, Beneficiarul va pune la dispoziția Contractantului toate acte permisive pentru efectuarea lucrărilor de instalare

Cerințe adiționale față de panou informațional

- posibilitatea de conectare a 2 camere de supraveghere in raza stației de așteptare (PoE)

- variante de montare: pe pilon, pe perete sau in/pe carcasa stației

- posibilitatea de integrare cu sistem de monitorizare a fluxului de pasageri

- eficiența energetica a întregului panou informativ: consum total de energie electrică nu trebuie sa depășească 0.5 Kw/h.

Servicii aferente

- instalarea, montarea și punerea în funcțiune a panourilor informative vor fi asigurate de către Contractant

- Contractantul va oferi garanție pentru hardware și software pe termen minim de 12 luni

- mentenanța echipamentelor hardware și software vor fi asigurate de către Contractant pe  durata primelor 12 luni. Ulterior serviciile pot fi contractate contra plată suplimentară costuri de alimentare cu curent electric vor fi suportate de către Beneficiar