CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s. Baurci

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Baurci

3. Obiectul achiziţiilor Газоснабжение здания Дома культуры с. Баурчи

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Volum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Automatizare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |
| 1 |  | Датчик температуры наружного воздуха THERM Q 01 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Температурный зонд с кабелем So 10001 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Регулятор программируемый THERM RC 03 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Интерфейс IU 05 | buc | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Интерфейс IU 04 | buc | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Контактор 230B, 10A S20-10/230 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 |  | Шкаф распределительный малый ЕК 02 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 |  | Наконечник BS 95/7 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Коннектор TUV | buc | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Коннектор 2,54 | buc | 2,00 |  |  |
| 11 |  | Термометр | buc | 2,00 |  |  |
| 12 |  | Манометр МП4-У | buc | 7,00 |  |  |
| 13 |  | Манометр сигнализирующий, верх-ний предел измерения 0,25 МПа ДМ2010 | buc | 3,00 |  |  |
| 14 |  | Напоромер мембранный показываю-щий, верхний предел измерения 4,0 кПа НМП-100 | buc | 2,00 |  |  |
| 15 |  | Малогабаритный датчик-реле напора, пределы уставок 0,6....6,0кПа ДЕ-57-6 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом |  |  |  |  |
| 16 |  | Щит управления и сигнализации ЩУС - щит типа ЩМП-3-650х500х220, степень защиты IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 |  | Выключатель автоматический однополюсный BA47-29M/1/C1 | buc | 1,00 |  |  |
| 18 |  | Переключатель универсальный УП-5312 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Переключатель ALCLR-22 | buc | 3,00 |  |  |
| 20 |  | Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый SB-7 | buc | 3,00 |  |  |
| 21 |  | Кнопка управления, "Стоп", толкатель красный SB-7 | buc | 3,00 |  |  |
| 22 |  | Кнопка управления "Грибок", толкатель зеленый AEA-22 | buc | 1,00 |  |  |
| 23 |  | Реле промежуточное ПЭ37-44У3, ПЭ37-62У3 | buc | 16,00 |  |  |
| 24 |  | Реле времени РКВ11-33 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 |  | Светосигналиный индикатор, белый, AD-22DS | buc | 1,00 |  |  |
| 26 |  | Светосигналиный индикатор, красный, AD-22DS | buc | 7,00 |  |  |
| 27 |  | Светосигналиный индикатор, желтый, AD-22DS | buc | 5,00 |  |  |
| 28 |  | Светосигналиный индикатор,зеленый, AD-22DS | buc | 3,00 |  |  |
| 29 |  | Диод Д-226Б | buc | 17,00 |  |  |
| 30 |  | Блок зажимов БЗ 24-4П | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Пост аварии ПА |  |  |  |  |
| 31 |  | Пост аварии ПА - щит типа ЩМП-1-395х310х220, степень защиты IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 |  | Кнопка управления "Грибок", толкатель зеленый AEA-22 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 |  | Кнопка управления "Грибок", толкатель красный AEA-22 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 |  | Реле промежуточное ПЭ37-44У3 | buc | 2,00 |  |  |
| 35 |  | Светосигналиный индикатор, белый, AD-22DS | buc | 1,00 |  |  |
| 36 |  | Светосигналиный индикатор, красный, AD-22DS | buc | 5,00 |  |  |
| 37 |  | Светосигналиный индикатор, желтый, AD-22DS | buc | 1,00 |  |  |
| 38 |  | Звонок ЗД 47 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 |  | Диод Д-226Б | buc | 6,00 |  |  |
| 40 |  | Блок зажимов БЗ 24-4П | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Монтаж приборов и средств автоматизации и проводок |  |  |  |  |
| 41 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control | buc | 7,00 |  |  |
| 44 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж манометра, мановакууметра, ДМ2010) | buc | 3,00 |  |  |
| 45 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж напоромера НМП-100) | buc | 2,00 |  |  |
| 46 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ДЕ-57-6 | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж датчика- THERM Q 01) | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (регулятора- RC 03) | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( SO1-0001) | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (IU 05, IU 04) | buc | 2,00 |  |  |
| 51 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран пробковый проходной 11Б12бк Д-15 мм | buc | 3,00 |  |  |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" кран муфтовый трехходовый 14М1-16 | buc | 10,00 |  |  |
| 53 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,95 |  |  |
| 54 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Д15 | 100 m | 0,12 |  |  |
| 55 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.10х20 | 100 m | 0,47 |  |  |
| 56 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.17х20 | 100 m | 0,62 |  |  |
| 57 |  | Кабель КВВГнг сеч. 4 х 1,0 мм2 | м | 77,00 |  |  |
| 58 |  | Кабель КВВГнг сеч. 5 х 1,0 мм2 | м | 34,00 |  |  |
| 59 |  | Кабель КВВГнг сеч. 7 х 1,0 мм2 | м | 17,00 |  |  |
| 60 |  | Кабель КВВГнг сеч. 14 х 1,0 мм2 | м | 60,00 |  |  |
| 61 |  | Кабель LAPP-LIV-TR сеч. 4х2х0,5 мм2 | м | 7,00 |  |  |
| 62 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel импульсные трубные проводки | 100 m | 0,07 |  |  |
| 63 |  | Труба стальная бешовная Д-10х1,2 мм | м | 1,50 |  |  |
| 64 |  | Труба стальная бешовная Д-18х1,2 мм | м | 5,00 |  |  |
| 65 | 11-08-002-04 | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm присоединение к приборам трубных проводок | 10 buc | 3,80 |  |  |
| 66 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Монтаж коробки соединительной ) | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier | kg | 5,00 |  |  |
| 68 |  | Коврик резиновый диэлектрический раз. 1100х400х6 мм | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС и поста аварии ПА |  |  |  |  |
| 69 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 Монтаж щитков | buc | 2,00 |  |  |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления | buc | 92,00 |  |  |
| 71 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou прокладка провода в щиту | 100 m | 1,30 |  |  |
| 72 |  | Провод ПВ1 сеч. 1 х 1,5 мм2 | м | 80,00 |  |  |
| 73 |  | Провод ПВ3 сеч. 1 х 1,5 мм2 | м | 50,00 |  |  |
| Echipament de energie si iluminare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Источник бесперебойного питания Uн=220В, Sн=0,25 кВA, tраб-90 мин ИПБ-1-0,25 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Бокс для установки 26 модулей, металлический IP55 КМПн 2/26 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Выключатель разъеденительный ВН32-3P-20A | buc | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4 | buc | 6,00 |  |  |
| 6 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В2 | buc | 4,00 |  |  |
| 8 |  | Пускатель магнитный ПМA-0247 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 12,00 |  |  |
| 12 | 33-04-030-4 | Montarea intreruptoarelor: manual установка разъединителя | set | 1,00 |  |  |
| 13 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 2,00 |  |  |
| 14 |  | Шина PE и N YNN10-14-100 | buc | 4,00 |  |  |
| 15 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 3,00 |  |  |
| 16 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трасформатором | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Монтаж светильника подвесного с люминисцентными лампами | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 18 | 08-03-593-3 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele монтаж светильника | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 19 | 08-03-593-3 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele монтаж светильника взрывозащищенный | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 20 |  | Светильник ALS.OPL 236 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Светильник NBT F 226 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 |  | Светильник взрывозащищенный | buc | 1,00 |  |  |
| 23 |  | Фонарь аккумуляторный | buc | 1,00 |  |  |
| 24 |  | Лампы ЛЛ 36 | buc | 2,00 |  |  |
| 25 |  | Лампы ЛК-26 | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,22 |  |  |
| 27 |  | Кабель ВВГнг(A)-LSLTX сеч. 3 х 1,5 мм2 | м | 95,00 |  |  |
| 28 |  | Кабель ВВГнг FRLSLTX сеч. 3 х 1,5 мм2 | м | 16,00 |  |  |
| 29 |  | Кабель ВВГнг(A)-LSLTX сеч. 4 х 4 мм2 | м | 11,00 |  |  |
| 30 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей | 100 buc | 0,86 |  |  |
| 31 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa -выключатель одноклавишный открытой установки | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 32 |  | Выключатель открытой установки | buc | 3,00 |  |  |
| 33 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 34 |  | Розетка штепсельная | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm Заземлитель вертикальный Д-20 мм в земле | 10 buc | 0,30 |  |  |
| 36 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16мм) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм | 100 m | 0,41 |  |  |
| 37 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Полоса Д-20х4 мм | 100 m | 0,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 38 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта траншей, заземление) | m3 | 11,48 |  |  |
| 39 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 11,48 |  |  |
| 40 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 11,48 |  |  |
| Retele de gaze exterioare. Presiune joasa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Кран стальной фл. Д65 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 2 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare Capitolul 3.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,23 |  |  |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,70 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную) | m3 | 5,54 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,179 |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,23 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Tevi si robinete |  |  |  |  |
| 8 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 9 | GD61C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului.PE100SDR11 | m | 163,00 |  |  |
| 10 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm Mufa | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | 1 km | 0,039 |  |  |
| 12 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 | m | 229,00 |  |  |
| 13 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm ИФС Д76 | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76/89 преход | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 60,00 |  |  |
| 16 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 60,00 |  |  |
| 17 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,229 |  |  |
| 18 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,229 |  |  |
| 19 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,8 m | buc | 18,00 |  |  |
| 20 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | 1 km | 0,163 |  |  |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,18 |  |  |
| 22 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 | 1,80 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 250,00 |  |  |
| 24 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata крепление газопровода к стене | kg | 25,00 |  |  |
| 25 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,275 |  |  |
| 26 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ-021 | t | 0,275 |  |  |
| 27 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | 0,275 |  |  |
| 28 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Песчанный грунт | m3 | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. УПГ 2 - 7 (Д-160) 1 шт Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |  |  |
| 29 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | GD61F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 160 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. | m | 1,00 |  |  |
| 31 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 | m | 0,50 |  |  |
| 32 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,17 |  |  |
| 33 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 250 mm | m | 1,00 |  |  |
| 37 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40х40 0,8м-2шт, коробка клеммная 0,5кг, патрубок Д20мм - 1шт, кожух 350х450х3 - 1шт}=7,24кг) | kg | 7,24 |  |  |
| 38 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5 | m3 | 0,01 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. УПГ 2 - 3 (Д-90) 1 шт Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |  |  |
| 39 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm | m | 1,00 |  |  |
| 41 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89мм | m | 0,50 |  |  |
| 42 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,17 |  |  |
| 43 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90mm | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 90mm | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90mm | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 1,50 |  |  |
| 47 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40х40 0,8м-2шт, коробка клеммная 0,5кг, патрубок Д20мм - 1шт, кожух 350х450х3 - 1шт}=7,24кг) | kg | 7,24 |  |  |
| 48 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5 | m3 | 0,01 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. УПГ 2-1 Вход-выход из земли п/э газопровода - Д63 - 1 шт |  |  |  |  |
| 49 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,20 |  |  |
| 50 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. D63 ПЭ80SDR11 | m | 1,00 |  |  |
| 51 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Д-50мм | m | 0,50 |  |  |
| 52 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,15 |  |  |
| 53 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150mm | m | 1,00 |  |  |
| 57 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40х40 0,8м-2шт, коробка клеммная 0,5кг, патрубок Д20мм - 1шт, кожух 350х450х3 - 1шт}=7,24кг) | kg | 7,24 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.6. УПГ 1-1 (Д32) Вход-выход из земли п/э газопровода - 16шт |  |  |  |  |
| 58 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm | m | 16,00 |  |  |
| 59 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. D32 ПЭ80SDR11 | m | 24,00 |  |  |
| 60 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm | m | 8,00 |  |  |
| 61 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 1,28 |  |  |
| 62 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 16,00 |  |  |
| 63 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 16,00 |  |  |
| 64 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 56,48 |  |  |
| 65 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5 | m3 | 0,16 |  |  |
| 66 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm заглукшка | buc | 16,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.7. УПГ 1 - 2 (Д-40) 2 шт Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |  |  |
| 67 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm | m | 2,00 |  |  |
| 68 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm PE80SDR11 | m | 3,00 |  |  |
| 69 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32mm | m | 1,00 |  |  |
| 70 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,08 |  |  |
| 71 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 72 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 73 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 7,06 |  |  |
| 74 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5 | m3 | 0,02 |  |  |
| 75 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm заглукшка | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.8. УПГ 1 - 3 (Д-50) 1 шт Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |  |  |
| 76 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm | m | 1,00 |  |  |
| 77 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50mm | m | 1,50 |  |  |
| 78 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm | m | 0,50 |  |  |
| 79 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,08 |  |  |
| 80 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,53 |  |  |
| 83 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5 | m3 | 0,01 |  |  |
| 84 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm заглукшка | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.9. УПГ 8 Прокладка газопровода в п/э футляре |  |  |  |  |
| 85 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140x12.7 mm | m | 3,50 |  |  |
| Retele gaze interne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Электромагнитный клапан МГК Ду50 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Сигнализатор загазоанности | buc | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Клапан термозапорный д=25 мм | buc | 2,00 |  |  |
| 4 |  | Газовый счетчик G10T Qmax=16м3/ч электронным корректором UNIFLO 903 TC | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 5 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm клапан | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 25mm | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | IA43C | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare Capitolul 3.1. Tevi si armature |  |  |  |  |
| 9 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm ИФС | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" | buc | 3,00 |  |  |
| 11 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76мм | m | 1,50 |  |  |
| 13 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 5,00 |  |  |
| 14 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 5,00 |  |  |
| 15 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15мм | m | 0,50 |  |  |
| 16 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 6,00 |  |  |
| 17 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 2,50 |  |  |
| 18 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 2,50 |  |  |
| 19 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89мм L=400мм | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=400mm | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | GD08B | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 76 mm заглушка | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 5,50 |  |  |
| 23 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 5,50 |  |  |
| 24 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 6,50 |  |  |
| 25 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 6,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Установка счетчика газа G-10T на опоре |  |  |  |  |
| 26 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" гайка накидная | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40мм | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 1,50 |  |  |
| 30 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,03 |  |  |
| 31 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 | 0,03 |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 12,00 |  |  |
| 33 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ-021 | t | 0,01 |  |  |
| 34 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | 0,01 |  |  |
| 35 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm | m | 1,50 |  |  |
| 36 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 0,50 |  |  |
| 37 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,50 |  |  |
| Semnalizare antiincendiara de paza si control |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный пожарный, со встроенным аккумулятором (EN-54) Варта-1/2 GSM | шт. | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Извещатель пожарный тепловой ИПK-9 | шт. | 3,00 |  |  |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-1 | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Контрольная панель на 4 зоны DSC РС 585Н | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Металический бокс | шт. | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Модуль GSS-02 | шт. | 1,00 |  |  |
| 7 |  | Модуль подачи питания РС5204 | шт. | 1,00 |  |  |
| 8 |  | Инфракрасный извещатель комбинированный, зона обнаружения, угол 90* LC-102 PIGBS | шт. | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Датчик магнито-контактный СМК | шт. | 3,00 |  |  |
| 10 |  | Реле промежуточное -12 В, 5А RМ-1 | шт. | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Сирена сигнальная с проблесковым маячком -12 В SA-913F | шт. | 2,00 |  |  |
| 12 |  | Аккумулятор 12В 4Аh. | шт, | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 13 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze РС 585 Н, Варта | шт. | 2,00 |  |  |
| 14 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ИПР, ИПК | шт. | 4,00 |  |  |
| 15 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (СМК - 1) | шт. | 3,00 |  |  |
| 16 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (LC 102 PIGBS) | шт. | 1,00 |  |  |
| 17 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(GSS-02) | set | 1,00 |  |  |
| 18 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Реле) | шт. | 1,00 |  |  |
| 19 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (SA-913F) | шт. | 2,00 |  |  |
| 20 | 08-02-399-1 | Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 Прокладка кабеля в мини-каналах | 100 m | 0,28 |  |  |
| 21 |  | Кабель КПСЭнг-FRLS сеч. 2x2x0,2 мм2 | м | 18,00 |  |  |
| 22 |  | Кабель КВВГнг сеч. 4 х 1,0 мм2 | м | 5,00 |  |  |
| 23 |  | Кабель ВВГнг сеч. 2 х 1,5 мм2 | м | 5,00 |  |  |
| 24 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 10/20 | 100 m | 0,25 |  |  |
| 25 | 10-01-051-34 | Fasonare si conectare cabluri si conductori:Conductor monofir la lipiri si dezlipiri пайка провода | 100 buc. | 0,15 |  |  |
| Termomecanica |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Оборудование |  |  |  |  |
| 1 |  | Котел настенный газовый, тепловой мощностью 45 кВт с принудительным отводом продуктов сгорания THERM DUO 50Т | buc | 2,00 |  |  |
| 2 |  | Газаход для отвода дыма | компл. | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Насос циркуляцонный системы теплоснабжения Biral A16-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 4 |  | Расширительный бак V=150л "Maxivarem LR" | buc | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Бак запаса воды емк. 250л | buc | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Насос KPS30/16M | buc | 1,00 |  |  |
| 7 |  | Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом DOSAPHOS DIMA | buc | 1,00 |  |  |
| 8 |  | Грязевик (фильтр) Ду 65 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Грязевик (фильтр) Ду 32 | buc | 2,00 |  |  |
| 10 |  | Грязевик (фильтр) Ду 25 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Огнетушитель переносной ОУ-5 | buc | 2,00 |  |  |
| 12 |  | Огнетушитель передвижной ОУ-20 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Монтаж оборудования |  |  |  |  |
| 13 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 45 kw | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 3,00 |  |  |
| 15 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 250 l бак запаса | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | IA23A | Filtru D 65 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | IA23A | Filtru D32, D25 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Сантехнические работы Capitolul 3.1. Трубопроводы и арматура |  |  |  |  |
| 20 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm (изготовление гидроуравнивателя) | m | 0,80 |  |  |
| 21 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 108 mm (монтаж гидроуравнивателя) | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm | buc | 6,00 |  |  |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm | buc | 5,00 |  |  |
| 26 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm Клапан обратный | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm Клапан обратный | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Клапан обратный | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (клапан предохранительный пружинный Д20мм) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15мм (автоматический воздухоотделитель) | buc | 4,00 |  |  |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25мм (кран шаровый муфтовый (спускной) Д25мм) | buc | 4,00 |  |  |
| 32 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Головка соединительная муф. ГМ-50 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Головка соединительная рукавная ГР-50 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 8,00 |  |  |
| 35 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57мм | m | 3,00 |  |  |
| 36 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32мм | m | 6,00 |  |  |
| 37 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm | m | 5,00 |  |  |
| 38 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 3,00 |  |  |
| 39 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 18,00 |  |  |
| 40 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" | m | 8,00 |  |  |
| 41 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" | m | 8,00 |  |  |
| 42 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 9,00 |  |  |
| 43 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 9,00 |  |  |
| 44 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm | m | 8,00 |  |  |
| 45 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm | m | 8,00 |  |  |
| 46 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 10,40 |  |  |
| 47 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 5,00 |  |  |
| 48 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 5,00 |  |  |
| 49 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-89/20-DG) | m | 8,00 |  |  |
| 50 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-60/20-DG-A) | m | 30,00 |  |  |
| 51 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-45/13-DG-A) | m | 6,00 |  |  |
| Incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Воздухонагреватель в комплекте с автоматикой управления LEO FB10M | шт. | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 2 | IB08B | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de 8,1 - 19,0 kw | шт. | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1400 | шт. | 9,00 |  |  |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1200 | шт. | 11,00 |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22-500-1000 | шт. | 2,00 |  |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22-500-800 | шт. | 10,00 |  |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22-500-700 | шт. | 3,00 |  |  |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22-500-600 | шт. | 3,00 |  |  |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22-500-500 | шт. | 2,00 |  |  |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22-500-400 | шт. | 3,00 |  |  |
| 11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" радиаторный терморегулятор | шт. | 43,00 |  |  |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Клапан прямой | шт. | 43,00 |  |  |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Клапан угловой | шт. | 43,00 |  |  |
| 14 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" воздуховыпускной кран Маевского | шт. | 43,00 |  |  |
| 15 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 260,00 |  |  |
| 16 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 320,00 |  |  |
| 17 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 200,00 |  |  |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" автоматический воздухосбрасыватель | шт. | 16,00 |  |  |
| 19 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x25x25 mm тройник | шт. | 4,00 |  |  |
| 20 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25х20х25 mm тройник | шт. | 28,00 |  |  |
| 21 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25х20х20 mm тройник | шт. | 20,00 |  |  |
| 22 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x25 mm тройник | шт. | 4,00 |  |  |
| 23 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x32x25 mm тройник | шт. | 2,00 |  |  |
| 24 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm тройник | шт. | 10,00 |  |  |
| 25 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm муфта | шт. | 65,00 |  |  |
| 26 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm муфта | шт. | 80,00 |  |  |
| 27 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm муфта | шт. | 50,00 |  |  |
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm отвод 90* | шт. | 40,00 |  |  |
| 29 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm отвод 90* | шт. | 58,00 |  |  |
| 30 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm отвод 90* | шт. | 52,00 |  |  |
| 31 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57мм L=0.5 | шт. | 18,00 |  |  |
| 32 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89 мм L=0.5 | шт. | 14,00 |  |  |
| 33 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida клипса | шт. | 350,00 |  |  |
| 34 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm трубчатая | m | 70,00 |  |  |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm Danfoss | шт. | 18,00 |  |  |
| 36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20мм автоматический воздухоотводчик | шт. | 6,00 |  |  |
| 37 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" гибкии шланг | шт. | 12,00 |  |  |
| 38 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 346,00 |  |  |
| 39 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 346,00 |  |  |
| 40 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 200,00 |  |  |
| 41 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 200,00 |  |  |
| 42 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 40 mm отвод | шт. | 18,00 |  |  |
| 43 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32 mm отвод | шт. | 12,00 |  |  |
| 44 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 20 mm отвод | шт. | 22,00 |  |  |
| Nod de evidenta |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Балансовый вентиль ASV-M Dn20 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Балансовый вентиль ASV-M Dn25 | buc | 2,00 |  |  |
| 3 |  | Балансовый вентиль ASV-M Dn40 | buc | 2,00 |  |  |
| 4 |  | Балансовый вентиль ASV-P(V) Dn20 | buc | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Балансовый клапан ASV-P(V) Dn25 | buc | 2,00 |  |  |
| 6 |  | Балансовый клапан ASV-P(V) Dn40 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 |  | Фильтр сетчатый Д76 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 6,00 |  |  |
| 9 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 4,00 |  |  |
| 10 | IA23A | Filtru D 76 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 11 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 8,00 |  |  |
| 12 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" | m | 60,00 |  |  |
| 13 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 70,00 |  |  |
| 14 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 45,00 |  |  |
| 15 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 90,00 |  |  |
| 16 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 36,00 |  |  |
| 17 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 36,00 |  |  |
| 18 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 76mm | buc | 3,00 |  |  |
| 19 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm | buc | 8,00 |  |  |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 20,00 |  |  |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25мм сливной кран | buc | 4,00 |  |  |
| 26 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Штуцер с резьбой 20х1,5 | buc | 26,00 |  |  |
| 27 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: термонаметр | buc | 18,00 |  |  |
| 28 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 13,00 |  |  |
| 29 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" трехходовой кран | buc | 6,00 |  |  |
| 31 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 108 mm L=1,0 m | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 57 mm L=0.6 m | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | GD08C | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 100 mm заглушкка | buc | 2,00 |  |  |
| 34 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm заглушкка | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0/32 mm переход сталь/полипропилен | buc | 8,00 |  |  |
| 36 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0/25 mm переход сталь/полипропилен | buc | 4,00 |  |  |
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, Кран ППР | buc | 8,00 |  |  |
| 38 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР | buc | 6,00 |  |  |
| 39 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР | buc | 4,00 |  |  |
| 40 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 4,00 |  |  |
| 41 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15мм сливной кран | buc | 32,00 |  |  |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton опора подвижная | kg | 25,00 |  |  |
| 43 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |  |  |
| 44 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |  |  |
| 45 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 25,00 |  |  |
| 46 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Минеральная вата с алюминиевым покрытием тол. 50 мм | m2 | 30,00 |  |  |
| 47 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 135,00 |  |  |
| 48 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 130,00 |  |  |
| 49 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm | m | 8,00 |  |  |
| 50 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 135,00 |  |  |
| 51 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 130,00 |  |  |
| 52 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm | m | 8,00 |  |  |