Anexa 7

Specificații tehnice

|  | Complexul hardware-software mobil pentru citirea documentelor de călătorie (pașapoartelor) |
| --- | --- |
| Funcționalitățile și caracteristicile de bază | Complexul este destinat pentru citirea documentelor mecanic lizibile, elaborate în conformitate cu standardele ICAO şi ISO cu controlul corespunderii şi verificării autenticității. - primirea întregii pagini de date a documentelor de călătorie în diferite spectre de lumină (UV 365, albă, IR 870, alb-coaxial); - eliminarea luminilor de reflexie (strălucirea) de la laminat și holograme pentru spectrul de lumină albă și infraroșu; - compensarea expunerii luminii exterioare la captarea imaginii (fotografierea) în spectrul de lumină ultravioleta (Smart UV); - citirea informației din zona mecanolizibilă a documentului de călătorie; - determinarea automată a tipului documentului de călătorie și prezentarea informației necesare despre documentul dat în urma consultării a unui sistem informativ privind pașapoartele lumii; - citirea informației din circuitul electronic fără contact (RFID) încorporat în documentele de călătorie; |
| Componentele minime ale complexului | - laptop 1 buc; - dispozitiv de citire a documentelor de călătorie 1 buc; - acumulator adițional 2 buc; - secțiune separată pentru 1 acumulator adițional 1 buc; - husă comună pentru laptop și dispozitiv de citire a documentelor de călătorie; - centură de brîu 1 buc; - centură pentru umăr 1 buc; - ambalaj sigur pentru transportare a complexului; - suport suplimentar pentru documente de călătorie de tip ID 1 și ID 2 - adaptorul de rețea cu cablul de rețea; - documentație. |
| Caracteristicile tehnice, de calitate și de exploatare | Sursa de alimentare cu energie electrică a complexului: — sursa externă AC 100..240V/50Hz; — acumulatorul intern al laptopului; — acumulatorul adițional 4 A/oră. Timpul autonom de lucru a complexului, nu mai puţin de 5 ore din care: - de la acumulatorul intern a laptopului, nu mai puţin de 1,5 ore; - de la acumulatorul complexului, nu mai puţin de 3,5 ore. Timpul de încărcare: — acumulatorului adițional 3,5 ore; — acumulatorul laptopului: - în regimul nefuncțional al complexului 3 ore; - în regimul funcțional al complexului 6 ore. Timpul de pregătire a sistemului nu mai puțin de 3 minute. Dimensiunile de gabarit, nu mai mare de 280x190x160mm. Greutatea nu mai mare de 4 kg; Condițiile de exploatare a complexului +5...+35°С; 650...800 mm coloană de mercur (86...106 kPа); Sticla: ceramic anti-scratch glass. Caracteristicile complexului pentru citirea documentelor - standardul de citire a documentelor ICAO 9303, ISO 7501; - rezoluţia la citire, nu mai mică de 400 ppi; - câmpul vizual 90×130 mm (întreaga pagina a pașaportului); - surse de lumină: albă, infraroşie, ultravioletă și albă coaxială; - viteza de citire şi recunoaştere, nu mai mult de 5 s; - interfaţa de schimb a informaţiei cu laptopul USB 2.0; - tipul senzorului — CMOS; - reprezentarea de culori — RGB; - adâncimea de culoare — 24 biți; - numărul de megapixeli — 3; – pixeli pe inch (± 3%) — 400 ppi; – rezoluția — 2048x1536 pixeli. Parametrii cititorului circuitului electronic fără contact (RFID) - frecvenţa de operare - 13,56 MHz; - distanţa de citire 0-50 mm; - viteza de schimb de informații 106, 212, 424, 848 Kbaud - standardele ISO 14443: А și В pentru RFID-circuite electronice; - anti-collision: detectarea/citirea circuitului electronic RFID după citirea zonei mecanolizibilă (MRZ); - interfaţa de schimb a datelor cu laptopul USB 2.0; - suport pentru protocolul PC/SC; Caracteristicile dispozitivului de scanare a amprentei digitale: - timpul de scanare, nu mai mult de 0,2 s; - dimensiunea suprafeţei de scanare a amprentei digitale 16x24 mm; - dimensiunea imaginei amprentei digitale 150 pixeli (480x320); - rezoluţia 508 ppi; - interfața de schimb – USB 2.0; - dimensiunile 45x63x26 mm; - sursa de energie electrică DC 4.4-5.25V de la portul USB; - sursa de iluminare led infraroșu. Posibilitățile funcționale Citirea și procesare imaginei documentelor de format: ID-1, ID-2, ID-3 și altor documente care nu depășesc dimensiunile de 88x128 mm; Procesul de scanare: Determinarea existenței în dispozitivul de citire a documentului după senzor Scanarea automată a documentului după ce a fost detectat documentul; Eliminarea luminilor de reflexie (strălucirea) de la laminat și holograme pentru spectrul de lumină albă și infraroșu; Compensarea expunerii luminii exterioare la captarea imaginii (fotografierea) în spectrul de lumină ultravioleta (Smart UV); Selectarea automată a intensității iluminării ultraviolete pentru tipul de documente procesat; Determinarea (căutarea) și selectarea imaginilor (fotografie, zona MRZ, semnătură, cîmpuri de date) din imaginea totală a documentului. Zona mecanolizibilă (MRZ) Formatele suportate ale zonei mecanolizibile (MRZ): - în corespundere cu standardul ICAO 9303: 44×2, 30×3, 36×2. Căutarea zonei mecanolizibile pe imaginea documentului; Recunoaștere în spectrul de lumină albă și infraroșu; Verificarea cifrelor de control menite verificării corectitudinii completării a zonei mecanolizibile în conformitate cu cerințele ICAO 9303 și BSI TR-03105 Part 5.1; Evaluarea corectitudinei și calității de imprimare, în conformitate cu standardele ICAO 9303 и ISO 7501, 1831, 1073-2. Citirea codurilor de bare: Formatele menținute: 1D: Codabar, Code39 (+extended), Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, IATA 2 of 5 (Airline), Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, STF (Industrial), UPC-A, UPC-E 2D: PDF417, Aztec Code, QR Code, Data Matrix Determinarea automată a tipului documentului Succesiune de determinare a tipului documentului Țară→Tip→Serie Primirea din baza de date a SDK – ului a șablonului documentului pentru prelucrare ulterioară: - amplasarea cîmpurilor textuale și grafice; - existența codurilor de bare și a elementelor de protecție; - verificarea autenticității și parametrii acesteia; - existența circuitelor electronice – RFID; - posibilitate de primire a etalonului (documentului) din sisteme informative (sisteme informative privind descrierea documentelor de călătorie) - rotirea imaginilor documentelor conform unghiului predeterminat din șablon. Procesarea câmpurilor grafice Tipurile de câmpuri grafice: - fotografia titularului documentului - semnătura - codul de bare - amprentele digitale și altele - tăierea și reprezentarea câmpurilor grafice în imagini separate, în conformitate cu șablonul tipului documentului determinat - identificarea automată a feței pe imaginile documentului și reprezentarea grafică a feței în cazurile dacă tipul nu a fost determinat; - rotirea imaginei documentului conform poziției de amplasare a fotografiei titularului documentului Recunoaștere optică a simbolurilor din zona vizuală (OCR visual zone) Recunoașterea simbolurilor după coduri: - central european (1250) - cyrillic (1251) - west european latin (1252) - greek (1253) - turkish (1254) - baltic (1257) - font de orice dimensiuni - suportul și utilizarea dicționarelor (nume, prenume, adrese, țări și altele) - separarea automată a textului în câmpuri separate (de exemplu, adresa separată pe indecși, țară, regiune și altele) - recunoașterea datelor cu formate complexe; - citirea simbolurilor din diferite coduri în același rînd. RFID SDK (Software Development Kit) Standardele acceptate pentru circuitele electronice - RFID: - ISO/IEC 14443-2 (de tip А și B) - ISO/IEC 14443-4 Regimul de acces la date: Direct, BAC, EAC, PACE Autentificarea: activă (AA) pasivă (PA) circuitului electronic (CA v1, CA v2) terminalului (TA v1, TA v2) Suportul aplicațiilor: ePassport (DG1–DG16) eID (DG1–DG21) eSign Managementul certificatelor: Stocare locală; Obținerea certificatelor on-line prin intermediul interfeței software; Suportul Master List, CRL Citirea cu suportul lungimei extinse (Extended Length) Citirea circuitelor electronice fără contact în conformitate cu formatele de date ICAO LDS 1.7, PKI 1.1 Certificare pe BSI TR-03105 Part 5.1, BSI TR-03105 Part 5.2 Analiza și compararea informației textuale Zonele documentului ale căror datele vor fi analizate (comparate): - zona mecanolizibilă - zona vizuală - circuitul electronic RFID - codul de bare. - verificarea datelor (de naștere, expirării, eliberării, altor) la valabilitate; - covertarea datei la formatul utilizat în sistemul de operare; - comparare totală sau parțială a cîmpurilor; - agregarea datelor din mai multe pagini ale documentului; - suport de calcul pentru unele cîmpuri (vîrsta și altele); - translarea în simboluri latine în conformitate cu standardul ICAO 9303 pentru comparare cu zona mecanolizibilă MRZ Verificarea autenticității - verificarea luminiscenței (UV Dull Paper): blanchetului, zonei MRZ, zonei amplsării fotografiei; - verificarea contrastului imprimării MRZ în conformitate cu standardul ICAO 9303 (IR B900 Ink) Verificări disponibile după determinarea tipului documentului: - verificarea desenelor de anumite culori și forme în spectrul de lumină albă, infraroșu și ultraviolet (Image Pattern); - verificarea iluminării fibrelor de o anumită culoare și dimensiune (UV Protection Fibers) - verificarea la existența luminiscenței false (False Luminescence) - verificarea metodei de aplicare a fotografiei: tipărire sau lipire (Photo Embedding Type) Verificarea vizibilității în spectrul infraroșu (IR Visibility): - elementelor blancului - datelor textuale - fotografiei (de bază și adițională) - verificarea existenței hologramelor (OVD) - citirea textului luminiscent și compararea cu datele citite din zona mecanolizibilă MRZ sau zona vizuală VIZ (OCR Security Text) - vizualizarea imaginilor ascunse (IPI — Invisible Personal Information) - verificarea protecție retroreflective - verificarea formatului codului de bare. SDK și software-ul Dotare cu produs de program informativ privind pașapoartele lumii integrat în SDK care să conțină următoarele: - descrierea documentelor de călătorie a cel puțin 181 de țări; - cel puțin 2060 de documente și vize; - informații detaliate despre documente; - descriere a elementelor și metodelor de protecție. Formatul imaginilor salvate: BMP, JPEG, JPEG2000, PNG, TIFF (cu posibilitate de salvare în alte formate la necesitate). Modul de integrare pentru comparare: - amprentelor digitale din circuitul electronic RFID cu amprenta obținută din scanerul extern; - feței din fotografia pașaportului și fotografia din circuitul electronic RFID; - documentelor din sisteme informative (compararea imaginei documentului captat cu ajutorul dispozitivului de citire cu imaginea șablon a documentului din sistemul informativ privind pașapoartele lumii) Actualizare software-ului (SDK și sistemul informativ privind pașapoartele lumii)– nu mai puțin de 2 ori pe an, cu adăugarea noilor funcționalități de verificare autenticității, cu adăugarea noilor documente în sistemul informativ privind pașapoartele lumii în decurs de 5 ani. Compatibilitate cu sistemele de operare - Microsoft Windows XP (SP3), Windows 7 (x86, x64), Windows 8; Bibliotecile (Drivers) - certificate de compania Microsoft; Posibilitățile SDK : - proces simultan de scanare optică și citirea a circuitului electronic fără contact RFID; - actualizarea aplicațiilor încorporate (Firmware) prin portul USB (automat după instalarea noii versiuni SDK); - MUI (Multilingual User Interface); - să includă aplicație demonstrativă care să ofere toate funcționalitățile dispozitivului de citire în mod vizual, precum și prin intermediul tehnologiei COM- server. Certificate de conformitate: BSI TR-03105 Part 5.1, BSI TR-03105 Part 5.2 pentru ICAO conforme cu sistemul de control cu EAC. Cerințele minime ale laptopului: CPU: 1.66 Ghz Memory: DDR2, 4GB Storage: 2.5" SATA 320GB HDD Display: 10.1" LED Backlight WSVGA (1024x600) Resistive Touch Panel Screen Wireless: WLAN 802.11 a/b/g/n@2.4GHz Camera: 0.3 M Pixel Camera Audio: Hi-Definition Audio CODEC, Stereo Speakers, High Quality Mic Interface: 1 x VGA Connector, 3 x USB 2.0, 1 x LAN RJ-45, 2 x Audio Jack (Headphone/Mic-In), 1 x Card Reader : SD/ SDHC/ SDXC/ MMC Battery: 4Cell Polymer Weight: 1.3 Kgs Color: Black Operating System: Windows 7 Starter Documentația - manualul de exploatare, formularul și manualul programatorului trebuie să fie în limba română, engleză și rusă; Garanția - de cel puțin 5 ani de la începerea exploatării. Toate cheltuielile pentru deservirea de garanţie sunt suportate de către furnizor, inclusiv pentru livrarea echipamentului la centrul de deservire şi înapoi, la locul de exploatare, dacă este necesar de a transporta echipamentul la centrul de deservire. Furnizarea a unui de echipament prototip la cerere. |