Anexa nr. 22 la Documentația standard
SPECIFICAȚII TEHNICE

Notă: Autoritatea contractantă a completat coloanele 1 și 5. Restul coloanelor (2, 3, 4, 6, 7) se lasă libere pentru a fi completate direct de către ofertant în cadrul procedurii de licitație.

| Nr. d/o (Coloana 1) | Denumirea bunurilor/serviciilor (Coloana 2) | Denumirea modelului bunului/serviciului (Coloana 3) | Țara de origine (Coloana 4) | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă (Coloana 5) | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (Coloana 6) | Standarde de referință (Coloana 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem fotovoltaic on-grid (Centrală fotovoltaică) | [De completat de ofertant] | [De completat de ofertant] | Tip sistem: Centrală fotovoltaică on-grid, trifazată 0,4 kV. Putere minimă panouri: 20 kWp DC. Configurație recomandată: Panouri monocristaline de minimum 645 Wp per panou (ex: configurație structurală 2 rânduri x 16 panouri sau echivalent tehnic validat). Amplasare: Pe structuri/carcase metalice rezistente fixate direct la sol, orientare optimă spre SUD, unghi stabilit prin proiect pentru randament maxim și rezistență la intemperii (vânt/zăpadă). Locație teren: s. Mărcăuți, r-nul Dubăsari, nr. cadastral 38371060196. | [De completat de ofertant] | Toate standardele europene și naționale în vigoare din domeniu (SM EN, ISO/IEC). |
| 2 | Invertor trifazat | [De completat de ofertant] | [De completat de ofertant] | Tip invertor: Invertor trifazat on-grid. Capacitate nominală: 30 kW. Model de referință: Huawei sau un echivalent tehnic clar. Condiții amplasare: Zonă dedicată conform schemei, asigurându-se accesibilitate facilă pentru operațiuni de service și ventilație naturală/mecanică corespunzătoare. | [De completat de ofertant] | Conformitate cu cerințele operatorului de sistem de distribuție (Furnizor/ANRE). |
| 3 | Servicii conexe (Proiectare, montare, conectare, dare în exploatare și instruire) | [De completat de ofertant] | [De completat de ofertant] | Servicii incluse „la cheie”, fără costuri ascunse: 1. Proiectare și măsurători: Efectuarea măsurătorilor finale la fața locului și elaborarea schemei tehnice. 2. Lucrări electrice și rețele: Executarea traseului subteran de cca 24 m (cablu pozat în tub de protecție și șanț normat) de la invertor la panou/contor, plus conexiunea de cca 36 m de la PT la contor. 3. Darea în exploatare: Testare funcțională completă, conectare la rețea și setarea sistemului de monitorizare online active. 4. Instruire: Instruirea personalului beneficiarului privind citirea datelor, monitorizarea producției zilnice și raportarea defecțiunilor. | [De completat de ofertant] | Normativele de construcții și siguranță din Republica Moldova. |

Anexa nr. 23 la Documentația standard
SPECIFICAȚII DE PREȚ

Notă: Autoritatea contractantă a completat coloanele 1, 2, 3, 4, 9 și 10. Câmpurile referitoare la prețuri, sume și discounturi (Coloanele 5, 6, 7, 8 și 11) vor fi completate exclusiv de operatorii economici la depunerea ofertei.

| Cod CPV (Col. 1) | Denumirea bunurilor / serviciilor (Col. 2) | Unitatea de măsură (Col. 3) | Cantitatea (Col. 4) | Preț unitar fără TVA (Col. 5) | Preț unitar cu TVA (Col. 6) | Suma fără TVA (Col. 7) | Suma cu TVA (Col. 8) | Termenul de livrare / prestare (Col. 9) | Clasificație bugetară (IBAN) (Col. 10) | Discount % (Col. 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09331100-9 | Sistem fotovoltaic on-grid de min. 20 kWp DC (cu invertor de 30 kW și structură metalică rezistentă amplasată la sol) | Set / Sistem | 1 | [De completat] | [De completat] | [De completat] | [De completat] | Maximum 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziție și înregistrarea acestuia / primirea avansului conform clauzelor contractuale. | [Se introduce codul IBAN al Trezoreriei aferent Primăriei beneficiare la publicare] | [De completat] |
| 45311000-0 | Servicii integrate de proiectare tehnică, lucrări electrice de rețea (trasee subterane), montaj carcase, conectare, testare și dare în exploatare | Serviciu (Pachet) | 1 | [De completat] | [De completat] | [De completat] | [De completat] | Inclus în perioada totală de execuție a obiectivului (maximum 60 de zile calendaristice). | [Se introduce codul IBAN al Trezoreriei aferent Primăriei beneficiare la publicare] | [De completat] |
| TOTAL | Valoarea totală a ofertei pentru sistemul fotovoltaic la cheie | - | - |  |  | [De completat] | [De completat] |  |  | [De completat] |

Condiții Speciale Obligatorii

Grafic și Mecanism de Plată (Conform Secțiunii 12 din Caietul de Sarcini): Plățile vor fi structurate strict pe etape de performanță: (1) Tranșa I - 10% avans la semnarea și validarea contractului, pentru demararea proiectării și rezervarea oficială a echipamentelor; (2) Tranșa II - 80% înainte de începerea lucrărilor de montaj la sol, după livrarea și verificarea echipamentelor; (3) Tranșa III - 10% sold final, după executarea testărilor complete, darea în exploatare cu succes și semnarea fără obiecții a Procesului-Verbal de Recepție.

Criterii de Conformitate și Recepție: Oferta trebuie să acopere o soluție integrată completă „la cheie”, fără costuri neprevăzute sau omisiuni tehnice. Toate echipamentele ofertate trebuie să fie perfect compatibile între ele și cu infrastructura electrică existentă a fântânii arteziene din s. Mărcăuți. La finalizare, operatorul va preda setul complet de documente: proiectul tehnic executat, schemele electrice as-built, manualele de utilizare, certificatele de conformitate și garanțiile producătorilor, asigurând totodată instruirea gratuită a personalului desemnat de beneficiar.