Caiet de sarcini:  LISTA  MIJLOACELOR FIXE  ȘI  SPECIFICAȚIA  TEHNICĂ

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 : Utilaj pentru blocul alimentar |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39700000-9 | Plită electrică cu 6 ochiuri cu carcasă pentru montare | buc | 1 | - Plită electrică cu 6 ochiuri Număr de arzătoare – 6; Putere /Tensiune nominal aproximativ 380 V/24kW Dimensiuni: 1200*900*300 Reglatoare de temperatura minim cu 3 poziții Material corpului să fie fabricat din oțel inoxidabil; Clasa de eficiență energetică minim A+ - Suport pentru plita electrică Dimensiunile : 1200x790x550. Material corpului să fie fabricat din oțel inoxidabil. Să fie compatibil cu plita electrică. |  |
| 2 |  | 39700000-9 | Cuptor electric cu aburi (7 niveluri) cu carcasă pentru montare+ tave gastronomice suplimentare+filtru dedurizator | buc | 1 | - Cuptor cu abur Numărul de niveluri 7 Distanța dintre nivele: minim 65 mm Container Gastronorm tip GN 1/1 Dimensiunea tavei minim 530x325 mm Conexiune/Putere 380 V/10,5kW Control mecanic Interval de temperatură de la 30 la 260 ° С Dimensiuni 860x882x930 Clasa de eficiență energetică minim A+ - Carcasa pentru cuptor cu abur Dimensiuni 750*730*850. Material: inox alimentar. Dotată cu 1 polița. Grosimea politei minim 0,8 mm. Teava minim 25x25 mm. - Dedurizator de apa Volum: 16 litri, compatibil cu cuptorul - Tave gastronomice 14 buc. Tavă din inox GN 1/1 Dimensiune gastronorm: 1/1 GN; Dimensiuni: 530×325 mm; compatibil cu cuptorul Adâncime: 65 mm; Rezistă la temperaturi de la - 40°C până la +300°C |  |
| 3 |  | 39700000-9 | Fierbător – cazan electric | buc | 1 | - Fierbător - cazan electric 250 l Conexiune/Putere 380 V/20kW Volum minim 250 l maxim 300 l Intervalul de temperatură cuprins între 60 și 180°C Lățime minim 1050 mm Adâncime 900 mm Înălțime 900 mm Capacul să fie realizat din oțel inoxidabil. Supapele de umplere cu apă (caldă/rece) și de scurgere sa fie pe dispozitiv. Clasa de eficiență energetică minim A+ |  |
| 4 |  | 39700000-9 | Dulap frigorific | buc | 1 | - Dulap frigorific Interval de temperatură de la 1 la 10 °C Capacitate: min 350 maxim 400 l Dimensiunile minime 590*630*1950mm; Răcire dinamică Ușă din sticlă Numar de rafturi: minim 5 Tensiunea/puterea nominală minim 5,2 kW/220V Clasa de eficiență energetică minim A+ |  |
| 5 |  | 39700000-9 | Ladă – congelator frigorific |  | 2 | - Lada-congelator frigorific Capacitate: minim 250 maxim 320 litri; Dimensiunile minime 1000/1020*700/720*300/310 mm; Material:metal cu acoperire polimerica Interval de temperatură -25 / -15 °C; Numărul de coșuri din set minim 2 Tensiunea/puterea nominală minim 2,3 kW/220V; Clasa de eficiență energetică minim A+ |  |
| Total pe lot estimat fără TVA: 260000 lei |  |  |  |  |  |  |  |