CAIET DE SARCINI

privind Echipamentul informatic

| Nr d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimativă totală fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30213300-8 | Calculatoare de birou | 10 buc. | Calculatoare de birou de tip All-in-One Display/Monitor: min 24”- max. 27”; Full HD; 1920 x 1080 CPU: Arhitectura x86, 2.0 GHz; 64 bit, min.4 nuclee RAM: DDR4/DDR5 min 16 GB, Placa Grafică/Video Integrată SSD: min.512 GB Sistem de operare: Microsoft Windows 11 Suite de birou: Microsoft Office sau echivalentul Porturi: USB 3.0; Ethernet; Port Audio 3.5 mm; HDMI Tastieră: Externă; QWERTY Perioada de garanție: min. 36 de luni Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul livrării | 125000,00 lei |
| 2 | 30232110-8 | Imprimante multifuncționale alb-negru | 2 buc. | Imprimante MFP (imprimantă, scaner, copiator) imprimare cu laser alb/negru; 38 ppm Format maxim de imprimare A4 (210 × 297 mm) dimensiunea maximă a amprentei: 216 × 356 mm ecran LCD color; imprimarea față-verso interfețe: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB Termen de garantie: 36 luni | 20000,00 lei |
| 3 | 30232110-8 | Imprimanta laser | 4 buc. | Tehnologia imprimarii Laser Viteza imprimari min pagini - 18/min Imprimarea pe plicuri Da Imprimarea pe carduri Da Rezolutie max. pe X imprimare 600 Rezolutie max. pe Y imprimare 600 Termen de garantie: 36 luni | 12000,00 lei |
| 4 | 30232150-0 | Imprimante color cu jet de cerneală | 4 buc. | Imprimante cu rezervoare de umplere a cernelii și containere de scurgere. Rezoluţie printare: 5.500 x 1.300 DPI (minim), viteza de imprimare: 20 pag/min monocrom, 10 pag/min color, Interfață USB Termen de garantie: 36 luni | 13500,00 lei |
| 5 | 32500000-8 | Terminale radio Portabile TETRA | 10 bucăți | Pentru Terminalele radio mobile TETRA , serviciile de instalare se includ în preț. Lista deplină de cerințe asupra caracteristicilor, conform Anexei Nr.1 | 508000,00 lei |
|  |  | Terminale radio mobile TETRA | 18 unități |  |  |
| 6 | 30200000-1 | Echipamente periferice: a. Seturi tastatură și mouse fără fir b. Stickuri de memorie flash min 32 gb c. HDD pentru NAS min 4TB d. SDD extern min 512GB e. Stație de andocare pentru conectare HDD f. Switch |  |  |  |
|  |  | Setură tastatură și mouse fără fir | 30 buc | Iluminarea tastaturii : Nu Tip conectivitate : Fără fir Segment : Home and Office Compatibilitate : Windows Tip tastatură : Membrane Tastatură : En/ Ru Tip conectivitate: Fără fir Interfață de conexiune modul: USB | 10000,00 |
|  |  | Stickuri de memorie flash | 15 buc | Memorie min 32GB Tip extern Viteza de citire(min), MB/s 150 Viteza de scriere(min) 8 MB/s Form factor USB Type-A Versiunea interface USB 3.2 | 3125,00 |
|  |  | HDD pentru NAS | 2 buc | HDD 3.5" Destinație: Pentru NAS Volumul de memorie:4 TB Volumul memoria-cash, MB:256 MB Viteza a fusului, RPM: 7200 RPM Viteza maximă de transfer de date, MBps 217 MBps Interfața de conectare: SATA III (6 Gbps) Tehnologia de înregistrare: Metoda de înregistrare longitudinală (CMR Drive) Advanced Format (4K) Suportă NCQ NASware 3.0 3D Active Balance Plus OBLIGATORIU COMPATIBILITATE CU NAS SYNOLOGY DS220+ | 6700,00 |
|  |  | Stație de andocare | 1 buc | Docking Station pentru HDD/SSD hard disk-uri SATA de 2,5 și 3,5 inchi de orice capacitate Interfață (min) USB 2.0 | 450,00 |
|  |  | Switch | 10 buc | Viteza LAN, Mbit/s 100/1000 Cantitatea de porturi LAN, buc. 8 | 4200,00 |
|  |  | USB Hub | 15 buc | USB Hub min 6 port Conectivitate USB Type A | 6250,00 |
|  |  | SSD Extern | 1 buc | Capacitate memorie: 500 GB Interfață: USB 3.2 Gen 2 Tipul conectorului unității: USB Type-C Conector tip: USB Type-C, USB Type-A Protecție antișoc: Da Viteza de scriere maximă 1000 MB/s Viteza maximă de citire 1050 MB/s | 2100,00 |
|  | Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  | 711 325,00 lei |  |

Temei: Planul general de achiziții pentru tehnologii informaționale (TI) pentru anul 2024.

Grupul de achiziții publice:

Director									Vasile CHETRUȘCA

Director adjunct								Ina Angheliuc

Șef al DARPR								Tatiana Buzdugan

Șef al SF									Elena Ratcovschi

Șef al STIC									Nicolae Aleinov

Șef al SA									Vasile Jubea

Specialist principal al SA							Ion Panaite

Ex: Nicolae Aleinov

Anexa nr.1

- Terminale radio Mobil TETRA

| Specificații tehnice Terminale Mobile |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| Specificații de radio frecventă: |  |  |
|  | Bandă de frecvență | Minim 380-400 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx-Rx | 10 KHz |
|  | Lărgime de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgime de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF | 10 W, reglabilă |
|  | Controlul puterii RF | minim 6 trepte de putere |
|  | Clasa receptorului | A și B |
|  | Sensibilitatea static a receptorului | Min. -114 dBm |
|  | Sensibi litate dinamică a receptorului | Min. -105 dBm |
|  | Acuratețea nivelului de putere RF | 2dB |
| Servicii de voce: |  |  |
| Apel de Grup: | Grupuri TMO | Da |
|  | Grupuri DMO | Da |
|  | Intrare întârziată în convorbirea de grup | Da |
|  | Apel de grup utilizând Gateway DMO | Da |
|  | Posibilitatea de mapare TMO/ DMO sau echivalent | Da |
|  | Grup ascuns | Da |
|  | Compatibilitate gateway și repetor DMO | Da |
|  | ATG sau echivalent | Da |
|  | Apel de urgență inteligent TMO/ DMO cu opțiune de hotmic în TMO | Da |
|  | DGNA | Min.50 grupuri |
|  | Notificare pentru adăugare/ștergere grup prin DGNA | Da |
|  | Funcționare în Local Site Trunking | Da |
|  | Liste de scanare | Minim 20 liste a câte 20 de grupuri |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | SCCH (canal de control secundar) cu licență activă | Da |
| Apel individual: |  |  |
|  | DMO și TMO (full duplex și semiduplex) | Da |
|  | Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Intreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Apel telefonic: |  |  |
|  | Mod de operare | Full duplex în PABX și PSTN |
|  | Mod de apel flexibil | Din listă |
|  |  | Apel număr scurt |
|  |  | Formare directă |
|  |  | Apelare rapidă și one touch |
|  |  | Căutare alfabetică |
|  | Identificarea ultimului apel primit | Da |
|  | Formare DTMF peste convorbire | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Servicii de securitate suportate: |  |  |
|  | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA 1 -obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) și cheie comună CCK |
|  | Aut.entificare: | Inițiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
|  | Funcție „radio STUN” | Da |
|  | Autentificarea utilizatorului folosind cod Pin/PUK | Da |
| Facilitați de siguranță: |  |  |
|  | Buton dedicat emergency de culoare diferită | Da |
|  | Blocarea tastaturii | Da |
|  | Ascultare ambientală | Da |
|  | Comutare DMO/ TMO la apel de urgență | Da |
|  | Protecție ecran cu logo | Da |
| Interfata utilizator: |  |  |
|  | Ecran color | Da |
|  | Meniuri prescurtate | Da |
|  | Configurarea tonurilor de notificare | Da |
|  | Tastatură alfanumerică | Da |
|  | Sunet tastatură | selectabil ON/OFF |
|  | Tonuri de alertă | selectabil ON/OFF |
|  | Iluminarea ecranului | Selectabil manual/automatic/oprit |
|  | Editare agendă din taste | Da |
|  | Editare listă de scanare din taste | Da |
|  | Agendă | 1000 |
|  | Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură | Da |
|  | Listă de scanare editabilă din tastatură | Da |
|  | Agendă editabilă din tastatură | Da |
|  | Acces la meniu in timpul convorbirii | Da |
|  | Istoric apeluri efectuate/ primite/ pierdute | Da |
|  | Acces rapid la funcții prin tasta rotativă | Da |
|  | Regalare luminozității pe timp de zi și pe timp de noapte | Da |
| Servicii de date: |  |  |
|  | Serviciu de mesaje scurte unic sau de grup (SDS) | Da |
|  | Suportă comenzi AT | Da |
|  | Operare SDS sau PD | Da |
|  | Mesaje template | Da |
|  | Serviciu de pachete de date multislot şi WAP cu licențe active | Da |
|  | Identificare și vizualizare a ID expeditor mesaje | Da |
|  | Mape Inbox, Outbox pentru mesaje | Da |
|  | Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii | Da |
|  | Interfață periferică (PEI) RS-232 sau USB pentru dispozitive de mesaje scurte și pentru pachete de date | Da |
|  | Listă de mesaje Text predefinite | min. 20 |
|  | Listă CC și NC | Min. 3 |
| Alte facilități: |  |  |
|  | Capacități de upgrade de software | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Blocare tastatură | Da |
|  | „Folder” favorit | Min. 3 |
|  | Afișare oră și dată | Da |
|  | Screen saver | Da |
|  | Programare USB sau RS232 | Da |
| Servicii Gateway cu licență activă: |  |  |
|  | Apel voce de grup din DMO în TMO | Da |
|  | Apel voce de grup din TMO în DMO | Da |
|  | Apel voce de urgență din DM0 în TMO | Da |
|  | Apel voce de urgență din TMO în DM0 | Da |
|  | Transmitere de semnal de prezență al gateway-ului (Gateway Presence Signal) | Da |
|  | Apel prioritar (Call Pre-emption) în ambele direcții | Da |
|  | Mesaje SDS din DMO în TMO (inclusiv GPS) sau din TMO în DM0 | Da |
| Servicii Repetor cu licentă activă: |  |  |
|  | Repetă semnalele DMO voce și ton pe grupurile selectate | Da |
|  | Repetă mesaje SDS și de status pe grupurile selectate | Da |
|  | Transmitere de semnal de prezență al repetorului (Repeater Presence Signal) | Da |
|  | Apeluri prioritare | Da |
|  | Apeluri de urgență | Da |
|  | Monitorizarea și participarea în apeluri în timp ce se află în modul Repetor | Da |
|  | Niveluri de putere a receptorului configurabile | Da |
| Caracteristici fizice: |  |  |
|  | Terminalele vor fi în configurație „remote” | Panou de comandă + unitate radio |
|  | Alimentare electrică | 12 Vcc |
| Condiții de mediu: |  |  |
|  | Gama temperaturilor de operare: | -30..+60 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de depozitare: | -40..+60 grade Celsius |
|  | Umiditate | Conform ETSI 300 019 |
|  | Etanșare | IP54 |
|  | Șoc, cădere și vibrații | Conform ETSI 300 019, MIL STD 810 C/D/E/F |
| Specificații GPS integrat: |  |  |
|  | Recepție simultană | Min. 4 sateliți |
|  | Antena GPS | Integrată în antena radio |
|  | Sensibilitate | Min. -159 dBm |
|  | Acuratețea determinării poziției | 5 metri (probabilitate 50%) 10 metri (probabilitate 95%) |
|  | Suportă GPS asistat sau autonom | Da |
|  | Serviciu (licență) GPS activat | Da |
|  | Protocol : min. ETSI LIP (Format al mesajelor în standard ETSI prin care sunt transmise de la terminalul radio informaţii de localizare prin intermediul infrastructurii TETRA la un serverul GINA CENTRAL ) | Da |
|  | Protocol ETSI LIP | Da |
|  | Suport- Triggeri complet programabili referitori la poziție | - La cerere |
|  |  | - Delta distanță |
|  |  | - Apel de urgență |
|  |  | - Delta timp |
|  |  | - Pornire oprire stație |
|  |  | - Activare/ Dezactivare emisie |
|  |  | - Baterie descărcată |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de interconectare panou de comandă cu unitatea radio | Lungime minim 7m |
|  | Suporți panou de comandă și unitate radio | Da |
|  | Cablu de alimentare cu siguranță | Lungime minim 5m |
|  | Microfon cu suport de fixare | Da |
|  | Difuzor cu sistem de fixare | Putere minim 5W |
|  | Antena auto omnidirecțională RF | Bandă minim 380...400 MHz, VSWR<1,7 în banda de interes, impedanță 50 ohmi, prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc.) |
|  | Antena GPS | Banda 1,5...1,6 GHz, prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc.). (Sunt acceptate inclusiv soluțiile cu antenă GPS integrata pe același suport cu antena UHF) |
|  | Ghid de utilizare | Limba Română |
| Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de programare - 3 bucăți | Tip USB sau serial |
|  | Cablu de livrare chei - 1 bucată | Da |
|  | Software dedicat de programare - 1 bucată | Da |
| Garanție | 24 luni pentru fiecare echipament de comunicație |  |

Cerințe suplimentare către ofertant/furnizor:

Valori solicitate

- Pentru fîecare tip de terminal, ofertantul va furniza certificatul emis de ISCOM (paginile relevante) pentru versiunea de infrastructură TETRA operațională în Republica Moldova. Ofertantul trebuie să precizeze link-ul (URL) către certificatul ISCOM publicat pe site-ul TETRA and Critical Communications Association (TCCA).

- Existența unui service centru autorizat, inclusiv a specialiștilor autorizați/certificați de producător; (în cazul în care ofertantul nu deține un service centru autorizat, acesta va prezenta dovezi de contractare a unui astfel de service);

- Operatorii economici vor prezenta mostre, accesorii, subansamblurilor şi dispozitivelor la solicitarea autoritarii contractante în decurs de 10 zile. - Notă: Autoritatea contractantă la solicitarea operatorului economic va acorda suportul pentru ca acesta să obțină autorizația de import pentru mărfurile cu destinație dublă eliberată de Agenția Servicii Publice. Informații suplimentare privind obținerea autorizației pot fi găsite la adresa web: https://servicii.gov.md/ServicePrint.aspx?id=992f6e67-0c0d-4dd1-ae94-e6febd8cfb8f.

- Terminalele vor fi programate de către furnizor, în colaborare cu administratorul sistemului de radiocomunicații TETRA, în care urmează a fi integrate; Specialistul propus de furnizor pentru programarea terminalelor trebuie să demonstreze că deține experiență în comunicații critice.

- Toate modelele de terminale ofertate vor fi complet compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operațional în Republica Moldova (Dimetra X). Compatibilitatea cu infrastructura menționată, pentru toate tipurile de servicii solicitate (apel de grup, apel privat, monitorizare GPS prin sistemul GINA Central e.t.c) prin prezentele specificații tehnice pentru fiecare tip de terminal se va verifica de către specialiștii administratorului, cu sprijinul specialiștilor autorizați ai furnizorului pe o perioadă de 10 zile lucrătoare. Testarea terminalelor va fi efetuată pe parcursul evaluării ofertelor.

- Garanția pentru echipamentul furnizat va constitui minim 24 luni de la data punerii în funcțiune și acceptanța finală; Echipamentele defectate în perioada garanției vor fi reparate/înlocuite în decurs a 2 zile lucrătoare din momentul notificării de către beneficiar.

- Pentru softul de programare se va livra Ghid de utilizare, în format PDF, care va include descrierea modului de instalare și operare a softului, în limba română.

- Pentru fiecare tip de terminale se va livra câte un Manual detailat de utilizare, în format DOC, care va include descrierea funcțiilor (modul de operare în regim TMO, DMO și Gateway, exemple), modului de întreținere și exploatare a terminalelor, în limba română.

- Vor fi instruiți minim 5 angajați ai beneficiarului pentru programarea terminalelor radio livrate. (cu eliberarea certificatelor/ documentelor confirmative precum că aceștia dețin cunoștințe în domeniu)

- Vor fi instruiți minim 50 angajați ai beneficiarului pentru utilizarea terminalelor radio livrate. (cu eliberarea certificatelor/ documentelor confirmative precum că aceștia dețin cunoștințe în domeniu)

- Pentru fiecare tip de terminal, se va livra cel puțin câte un cablu de încărcare a cheilor de cifrare.

- Pentru terminalele TETRA ofertate se va furniza o instanță a aplicației software și/sau dispozitivul hardware pentru încărcarea cheilor de cifrare, astfel încât cheile de cifrare să poată fi încărcate de beneficiar pe oricare din tipurile de terminale furnizate. În cazul în care încărcarea cheilor de cifrare se face cu o aplicație software, aceasta va funcționa pe orice calculator cu sistemul de operare Windows 7/8/10 pe 32 sau 64 de biți;

- Orice licență software/firmware necesară pentru funcționarea echipamentului conform specificațiilor tehnice din cadrul prezentului document va fi furnizată și inclusă în prețul echipamentului.

- Produsele trebuie să fie noi și nefolosite. Nu se vor accepta echipamentele declarate de producător ca EoS (End of Sale) sau EoL (End of life) sau care urmează a fi declarate ca EoS sau EoL în anul achiziției sau în anul următor achiziției;

- Orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu și orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte și exploatării la parametrii specificați în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate apriori solicitate, iar echipamentul se va livra cu toate acestea;

- Prețul echipamentului va include fără nici o excepție toate materialele, accesoriile, subansamblurile și dispozitivele enumerate.

Acronime și informații suplimentare:

ARL		– Automatic Resource Location

AVL		– Automatic Vehicle Location

DC 		– Direct Curent

DMO 		– Direct Mode Operation

DGNA 		– Dynamic Group Number Assignment

ETSI		– European Telecommunications Standards Institute

EU 		– European Union

GC 		– Group Call

GPS 		– Global Positioning System

IC		– Individual Call

IEEE 		– Institute of Electrical and Electronics Engineers

IP		– Internet Protocol

ISCOM		– Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione

LIP                      – Location Information Protocol

NC		– Network Code

CC		– Country Code

PABX 		– Private Automatic Branch eXchange

PC 		– Personal Computer

PDS 		– Packet Data Services

PEI 		– Peripheral Equipment Interface

PTT 		– Push To Talk

PSTN 		– Public Switched Telephone Network

RF 		– Radio Frequency

Rx 		– Receive

SFPG                   – Security and Fraud Prevention Group

SDS 		– Short Data Services

TEA 		– TETRA Encryption Algorithm

TETRA	 	– TErrestrial Trunked RAdio

TL 		– Transport Layer

TMO		 – Trunk Mode Operation

TPI 		– Talking Party Identification

Tx                        – Transmit

URL 		– Universal Resource Locator

V+D 		– Voice + Data

VOX 		– Voice Operated

VSWR 		– Voltage Standing Wave Ratio

WAP 		– Wireless Application Protocol

- Terminale radio portabile TETRA

| Specificații tehnice Terminale Portabile |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| General: |  |  |
| Specificații de radio frecventă: |  |  |
|  | Bandă de frecvență | Min. 380-400 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx-Rx | 10 KHz |
|  | Lărgime de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgime de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF | Min. 1.8 W |
|  | Controlul puterii RF | Automat |
|  | Clasa receptorului | A și B |
|  | Sensibilitatea statica a receptorului (valori tipice) | Min. -116 dBm |
|  | Sensibilitate dinamică a receptorului (valori tipice) | Min. -107 dBm |
| Servicii de voce: |  |  |
| Apel de grup | Grupuri TMO | Da |
| Apel individual | Grupuri DMO | Da |
| Apel telefonic | Intrare întârziată în convorbirea de grup | Da |
|  | Posibilitatea de mapare TMO/DMO sau echivalent | Da |
|  | Grup ascuns | Da |
|  | Compatibilitate gateway și repetor DMO | Da |
|  | Funcționalitate Repetor DMO activă | Da |
|  | ATG sau echivalent | Da |
|  | Apel de urgență inteligent TMO/DMO cu opțiune de hotmic în TMO | Da |
|  | DGNA | Posibilitate de transmitere a min.50 grupuri |
|  | Notificare pentru adăugare/ștergere grup prin DGNA | Da |
|  | Funcționare în Local Site Trunking | Da |
|  | Liste de scanare | Minim 20 liste a câte 20 de grupuri |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | DMO și TMO | Da |
|  | Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel | Da |
|  | Posibilitate de ascultare a apelului în difuzor | Da |
|  | Mod de operare | Full duplex în PABX și PSTN |
|  | Mod de apel flexibil | Din listă |
|  |  | Apel număr scurt |
|  |  | Formare directă |
|  |  | Apelare rapidă și one touch |
|  |  | Căutare alfabetică |
|  | Identificarea ultimului apel primit | Da |
|  | Formare DTMF peste convorbire | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Servicii de securitate suportate: |  |  |
|  | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA1-obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) și cheie comună CCK |
|  | Autentificare: | Inițiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
|  | Autentificarea utilizatorului folosind cod Pin/PUK | Da |
| Facilități de siguranță: |  |  |
|  | Buton dedicat emergency de culoare diferită | Da |
|  | Blocarea tastaturii | Da |
|  | Ascultare ambientală | Da |
|  | Reglarea automată a sensibilității microfonului în modul de urgență „Hot Mic” în TMO | Da |
|  | Difuzor protejat intern cu amplificator | Min. 1W |
|  | Comutare DMO/ TMO la apel de urgență | Da |
|  | Protecție ecran cu logo | Da |
| Interfață utilizator: |  |  |
|  | Ecran color cu posibilitate de rotire a imaginii și mărire a textului afișat: | Da |
|  | Conector de accesorii | Da |
|  | Meniuri prescurtate | Da |
|  | Configurarea tonurilor de apelare | Da |
|  | Tastatură alfanumerică | Da |
|  | Selector de grupuri și buton de volum amplasat pe partea superioară a terminalului | Da |
|  | Mod de lucru tare/discret selectabil | Da |
|  | Sunet tastatură | Selectabil ON/OFF |
|  | Tonuri de alertă | Selectabil ON/OFF |
|  | Iluminarea ecranului | Selectabil manual/automatic/oprit |
|  | Editare agendă din taste | Da |
|  | Editare listă de scanare din taste | Da |
|  | Agendă | Minim 1000 intrări |
|  | Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură | Da |
|  | Listă de scanare editabilă din tastatură | Da |
|  | Agendă editabilă din tastatură | Da |
|  | Istoric apeluri efectuate/ primite/ pierdute | Da |
|  | Rotirea imaginii de pe ecran cu 180° | Da |
|  | Acces rapid la funcții prin tasta rotativă | Da |
| Servicii de date: |  |  |
|  | Serviciu de mesaje scurte unic sau de grup (SDS) | Da |
|  | Suportă comenzi AT | Da |
|  | Operare SDS sau PD | Da |
|  | Mesaje template | Da |
|  | Identificare și vizualizare a ID expeditor mesaje | Da |
|  | Mape Inbox, Outbox pentru mesaje | Da |
|  | Serviciu de pachete de date multislot | Da |
|  | Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii | Da |
|  | Serviciul WAP activat (Serviciul care permite abonaților accesul direct, de la un terminal TETRA, la surse de informații stocate pe un server, ex. baze de date) | Da |
|  | Listă de mesaje Text | min. 20 |
|  | Listă CC și NC | Min. 3 |
|  | Apel în mod vibrații | Da |
|  | SCCH (canal de control secundar) cu licență activă | Da |
| Alte facilități: |  |  |
|  | Capacități de upgrade de software | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Blocare tastatură | Da |
|  | „Folder” favorit | Min. 3 |
|  | Afișare oră și dată | Da |
|  | Screen saver | Da |
|  | Programare USB sau RS232 | Da |
|  | Tip baterie | Baterie cu capacitate extinsă tip Lilon sau LiPolimer |
|  | Performanță baterie:>14 ore (ciclu 5/5/90) | Da |
|  | Incărcător rețea: | EUROPEAN -AC: 100..240V 50..60Hz |
|  | Gama temperaturilor de operare: | -30..+60 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de depozitare: | -40..+60 grade Celsius |
|  | BLUETOOTH și AUDIO cu licență activă | Da |
| Condiții de mediu: |  |  |
|  | Umiditate | Conform ETSI 300 019 |
|  | Etanșare | IP67/IP68 |
|  | Șoc, cădere și vibrații | ETSI 300 019, MIL STD 810 C/D/E/F/G |
|  | Recepție simultană | Min. 4 sateliți |
|  | Antena GPS | Integrată în antena radio sau terminal |
| Specificații GPS integrat cu licență activă: |  |  |
|  | Sensibilitate | Min. -160 dBm |
|  | Acuratețea determinării poziției (probabilitate minim 50%) | Max. 5m |
|  | Suportă GPS asistat sau autonom | Da |
|  | Serviciu (licență) GPS activat | Da |
|  | Protocol Protocol : min. ETSI LIP (Format al mesajelor în standard ETSI prin care sunt transmise de la terminalul radio informaţii de localizare prin intermediul infrastructurii TETRA la un serverul GINA CENTRAL | Da |
|  | Posibilitatea dezafectării GPS în cazul operațiunilor speciale | Da |
|  | Suport - Triggeri complet programabili referitori la pozitie | - La cerere |
|  |  | - Delta distanță |
|  |  | - Apel de urgență |
|  |  | - Delta timp |
|  |  | - Pornire oprire stație |
|  |  | - Activare/ Dezactivare emisie |
|  |  | - Baterie descărcată |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Sistem de prindere stație la curea fară husă | Da |
|  | Antenă | RF de dimensiuni reduse |
|  | Incărcător acumulator (priză EU) | Da |
|  | Baterie de rezervă | Identică cu cea din completul stației |
|  | Ghid de utilizare | Da |
| Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de programare - 5 bucăți | Tip USB |
|  | Software dedicat de programare - 2 buc. | Da |
|  | Cablu de livrare chei - 1 bucați | Da |
|  | Suport de prindere la curea | Da |
|  | Incărcător acumulator (priză EU) | Da |
|  | Controller GPS integrat | Da |
|  | Kit audio handsfree | Da |
| Garanție: | 24 luni pentru fiecare echipament de comunicație | Da |

Cerințe suplimentare către ofertant/furnizor:

Valori solicitate

- Pentru fiecare tip de terminal, ofertantul va furniza certificatul emis de ISCOM (paginile relevante) pentru versiunea de infrastructură TETRA operațională în Republica Moldova. Ofertantul trebuie să precizeze link-ul (URL) către certificatul ISCOM publicat pe site-ul TETRA and Critical Communications Association (TCCA).

- Existența unui service centru autorizat;

- Terminalele vor fi programate de către furnizor, în colaborare cu administratorul sistemului de radiocomunicații TETRA, în care urmează a fi integrate;

- Toate modelele de terminale ofertate vor fi complet compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operațional în Republica Moldova (Dimetra X). Compatibilitatea cu infrastructura menționată, pentru toate tipurile de servicii solicitate (apel de grup, apel privat, monitorizare GPS prin sistemul GINA Central e.t.c) prin prezentele specificații tehnice pentru fiecare tip de terminal se va verifica de către specialiștii administratorului, cu sprijinul specialiștilor autorizați ai furnizorului pe o perioadă de 10 zile lucrătoare. Testarea terminalelor va fi efetuată pe parcursul evaluării ofertelor.

- Garanția pentru echipamentul furnizat va constitui minim 24 luni de la data punerii în funcțiune și acceptanța finală; Echipamentele defectate în perioada garanției vor fi reparate/înlocuite în decurs a 5 zile lucrătoare din momentul notificării de către beneficiar.

- Pentru softul de programare se va livra Ghid de utilizare, în format PDF, care va include descrierea modului de instalare și operare a softului, în limba română.

- Pentru fiecare tip de terminale se va livra câte un Manual detailat de utilizare, în format DOC, care va include descrierea funcțiilor (modul de operare în regim TMO, DMO și Gateway, exemple), modului de întreținere și exploatare a terminalelor, în limba română.

- Vor fi instruiți minim 5 angajați ai beneficiarului pentru programarea terminalelor radio livrate. (cu eliberarea certificatelor/ documentelor confirmative precum că aceștia dețin cunoștințe în domeniu)

- Vor fi instruiți minim 50 angajati ai beneficiarului pentru utilizarea terminalelor radio livrate. (cu eliberarea certificatelor/ documentelor confirmative precum că aceștia dețin cunoștințe în domeniu)

- Pentru fiecare tip de terminal, se va livra cel puțin câte un cablu de încărcare a cheilor de cifrare.

- Pentru terminalele TETRA ofertate se va furniza o instanță a aplicației software și/sau dispozitivul hardware pentru încărcarea cheilor de cifrare, astfel încât cheile de cifrare să poată fi încărcate de beneficiar pe oricare din tipurile de terminale furnizate. În cazul în care încărcarea cheilor de cifrare se face cu o aplicație software, aceasta va funcționa pe orice calculator cu sistemul de operare Windows 7/8/10 pe 32 sau 64 de biți.

- Orice licență software/firmware necesară pentru funcționarea echipamentului conform specificațiilor tehnice din cadrul prezentului document va fi furnizată și inclusă în prețul echipamentului.

- Produsele trebuie să fie noi și nefolosite. Nu se vor accepta echipamentele declarate de producător ca EoS (End of Sale) sau EoL (End of Life) sau care urmează a fi declarate ca EoS sau EoL în anul achiziției sau în anul următor achiziției;

- Orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu și orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte și exploatării la parametrii specificați în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate apriori solicitate, iar echipamentul se va livra cu toate acestea;

- Prețul echipamentului va include fără nici o excepție toate materialele, accesoriile, subansamblurile și dispozitivele enumerate.

Acronime și informații suplimentare:

ARL		– Automatic Resource Location

AVL		– Automatic Vehicle Location

DC 		– Direct Curent

DMO 		– Direct Mode Operation

DGNA 		– Dynamic Group Number Assignment

ETSI		– European Telecommunications Standards Institute

EU 		– European Union

GC 		– Group Call

GPS 		– Global Positioning System

IC		– Individual Call

IEEE 		– Institute of Electrical and Electronics Engineers

IP		– Internet Protocol

ISCOM		– Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione

LIP                      – Location Information Protocol

NC		– Network Code

CC		– Country Code

PABX 		– Private Automatic Branch eXchange

PC 		– Personal Computer

PDS 		– Packet Data Services

PEI 		– Peripheral Equipment Interface

PTT 		– Push To Talk

PSTN 		– Public Switched Telephone Network

RF 		– Radio Frequency

Rx 		– Receive

SFPG                   – Security and Fraud Prevention Group

SDS 		– Short Data Services

TEA 		– TETRA Encryption Algorithm

TETRA	 	– TErrestrial Trunked RAdio

TL 		– Transport Layer

TMO		 – Trunk Mode Operation

TPI 		– Talking Party Identification

Tx                        – Transmit

URL 		– Universal Resource Locator

V+D 		– Voice + Data

VOX 		– Voice Operated

VSWR 		– Voltage Standing Wave Ratio

WAP 		– Wireless Application Protocol