| Alimentarea cu apa a sat. Meseni, or. Iargara din r-nul Leova. 2-1-2: Conectarea caselor individuale la apeduct | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Bransarea consumatorilor la retele exterioare de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata | Contor apa clasa C d-15mm dotat cu modul cu citire la distanta (materialul beneficiarului, se include in Kit camin din PE, vezi Nota *) ) | buc | 25,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 2 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 25,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |
| 3 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Pentru conductele de bransare) | 100 m3 | 0,900 |  |  |
| 4 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Pentru camine apometre) | 100 m3 | 0,210 |  |  |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 33,600 |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 0,160 |  |  |
| 7 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | 44,600 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,170 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,300 |  |  |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |
| 11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 11 PE100 PN16 triplustrat cu diametrul de 25 mm | m | 114,000 |  |  |
| 12 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 114,000 |  |  |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 114,000 |  |  |
| 14 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Colier electrosudabil PE100 d90/25 mm. | buc | 25,000 |  |  |
| 15 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d25mm | buc | 25,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Nod bransare case individuale - 25 buc. KIT CAMIN DIN PE - MATERIALUL BENEFICIARULUI !!! |  |  |  |  |
| 16 | Pret de piata | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm CAMIN PE - MATERIALUL BENEFICIARULUI !!! Pret unitar – 9500,00 lei fără TVA. | buc | 25,000 |  |  |
| 17 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Aplicabil, pentru strapungerea caminului din PE, doar manopera!!!!) | buc | 50,000 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Garnitura etansare intrare conducta camin d-25mm | buc | 50,000 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Conducta PEHD RC SDR 11 PE100 PN16 triplustrat cu diametrul de 25 mm | m | 62,500 |  |  |
| 20 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 50,000 |  |  |
| 21 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord electrosudabil FE cu filet alama d25x3/4" | buc | 50,000 |  |  |
| 22 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot egal tip FI-FE alama 3/4" | buc | 50,000 |  |  |
| 23 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting, Niplu redus alama d-3/4"x1/2" | buc | 50,000 |  |  |
| 24 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2" | buc | 50,000 |  |  |
| 25 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa Robinet apa tip FI-FI cu sfera si levier de actionare d-1/2" | buc | 50,000 |  |  |
| 26 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm | buc | 25,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport material | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Returnarea materialelor Beneficiarului (Kit Camin din PE inclusiv contor cu modul citire la distanta, 25 buc): | -237500,00 lei |  |  |  |
|  | Total: | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA: | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: | lei |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

*) KIT CAMIN DIN PE - MATERIALUL BENEFICIARULUI reprezintă căminul prefabricat din polietilenă (PE), echipat cu contor dotat cu modul de citire la distanță. Prețul total per unitate este de 9.500 lei fără TVA. Acest material aparține beneficiarului – Primăria orașului Iargara – și va fi pus la dispoziția companiei de construcții la demararea lucrărilor.

În deviz, ofertantul va include doar costurile aferente pentru aceste poziții. De asemenea, ofertantul poate include prețul Kitului în ofertă, cu excluderea ulterioară a acestora din prețul total final al ofertei, pentru a acoperi cheltuielile indirecte (transport și depozitare materiale, cheltuieli de regie, beneficiu de deviz).