| Constructia sondei arteziene si statiei de hlorinare in sat. Andrusul de Sus r-ul Cagul (27/2023-2-TH-RAC-SU) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-3-2

Castel de apa H=18m V=50м3. Tevi cu armatura.(poz.2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Castel de apa H=18m V=50м3. (poz.2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tevi si armatura, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Трубы стальные водогазопр. Д=100x4,5мм) |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 20,00 |  |
|  | 252121670100010045 |  | Трубы стальные водогазопр. Д=100x4,5мм |  |  | m |  | 42,42 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,78 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,40 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 5,46 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 2 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Трубы стальные водогазопр. Д=80x4,0мм) |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 15,00 |  |
|  | 2521216701000100804 |  | Трубы стальные водогазопр. Д=80x4,0мм |  |  | m |  | 31,82 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,83 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,30 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 4,10 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,63 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 3 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Трубы стальные водогазопр. Д=15x2,8мм) |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 25212167010001001528 |  | Трубы стальные водогазопр. Д=15x2,8мм |  |  | m |  | 6,36 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,57 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,26 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,82 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 4 | AcF11B |  | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф15,ф80,ф100) |  |  | m |  | 76,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,60 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 11,40 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 6,08 |  |
| 5 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф15,ф80,ф100) |  |  | m |  | 76,00 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,31 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 6 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной сварной Д=100x80мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |
|  | 287527411015010080 |  | Тройник стальной сварной Д=100x80мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 7 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной сварной Д=100x15мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |
|  | 287527411015010015 |  | Тройник стальной сварной Д=100x15мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 8 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной бесшовный Д=80x50мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |
|  | 287527411015011080 |  | Тройник стальной бесшовный Д=80x50мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 9 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной бесшовный Д=80x50мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |
|  | 287527411015008050 |  | Переход стальной бесшовный Д=80x50мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 10 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной сварной 45*Д=100мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 287527411315010080 |  | Отвод стальной сварной 45*Д=100мм |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 11 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной сварной 90*Д=80мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |
|  | 287527411315090080 |  | Отвод стальной сварной 90*Д=80мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 12 | Pret de piata |  | Головка соединительная муфтовая Д=50мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 28752741131509666080 |  | Головка соединительная муфтовая Д=50мм |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 13 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Фланцы стальные плоские приварные Pух 10 кгс/см2 Д=100мм) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,34 |  |
|  | 2875274400100100 |  | Фланцы стальные плоские приварные Pух 10 кгс/см2 Д=100мм |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
| 14 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Фланцы стальные плоские приварные Pух 10 кгс/см2 Д=80мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |
|  | 2875274400100 |  | Фланцы стальные плоские приварные Pух 10 кгс/см2 Д=80мм |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
| 15 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр ф100) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 2874117301002100 |  | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр ф100 |  |  | buc |  | 3,12 |  |
| 16 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр ф80 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  | 287411730100280 |  | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр ф80 |  |  | buc |  | 1,04 |  |
| 17 | Pret de piata |  | Вентиль запорный пожарный 1Б1p ф50(''Tehnotitan'') |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 287527420110150 |  | Вентиль запорный пожарный 1Б1p ф50 |  |  | buc |  | 2,02 |  |
| 18 | IzA08A |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (ф15мм) |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,03 |  |
| 19 | IzA08B |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm |  |  | m2 |  | 16,54 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,26 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,65 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 2,48 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,33 |  |
| 20 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Грунт ГФ-021) |  |  | m2 |  | 3,47 |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,17 |  |
| 21 | IzJ07B |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (БT-177) |  |  | m2 |  | 3,47 |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 1,04 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,17 |  |
| 22 | IzL02B |  | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind intarita |  |  | m2 |  | 3,47 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 1,46 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 7420000000500 |  | Tractorist |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 3,56 |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  | l |  | 0,16 |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 6,69 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  | kg |  | 6,69 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2952270004031 |  | Topitor bitum de 500 - 1000 l |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armatura, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Castel de apa H=18m V=50м3. (poz.2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari montarea. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Монтаж поплавкового клапана ф100) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montarea. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Поплавковый клапан ф100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5667617787898909 |  | Поплавковый клапан ф100 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj. |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |