| Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretanica) | m2 | 540.90 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 254.223 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 108.18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 32.454 |
| 2 | RpCE36A | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) | m2 | 108.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 108.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60.48 |
|  | 2811237321800 | Materiale pentru armare - Uniflex EPP | m2 | 124.589 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 222.48 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 311.472 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.111 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 88.992 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.267 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1.62 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.324 |
| 3 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 540.90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 21.636 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 162.27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.541 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.162 |
| 4 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 467.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 429.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 98.07 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 566.588 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 566.588 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 295.611 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 46.70 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 9.34 |
| 5 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 73.90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 85.724 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.519 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 91.608 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 91.608 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 46.779 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7.39 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1.478 |
| 6 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 111.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 28.912 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 116.76 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 667.20 |
| 7 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 111.20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 33.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.56 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 17.514 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 1.168 |
| 8 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 8.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8.00 |
| 9 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 8.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.88 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 8.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.064 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.