CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia IMSP Spitalul Raional Hincesti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia IMSP Spitalul Raional Hincesti

3. Obiectul achiziţiilor Reparatia blocului administrative Nr:2 la IMSP Spitalul Raional Hincesti (blocul economic).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LCM |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tavanul |  |  |  |  |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 15,000 |  |  |
| 2 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Permutarea schelei pe interiorul cladirei) | m2 | 41,000 |  |  |
| 3 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (ETENTIE Ghipscarton tezistent la umeziala) | m2 | 5,350 |  |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 1,000 |  |  |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,000 |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 5,350 |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 52,950 |  |  |
| 8 | RpCJ13A | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 4,650 |  |  |
| 9 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 48,000 |  |  |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 47,600 |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 52,950 |  |  |
| 12 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,600 |  |  |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,350 |  |  |
| 14 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane | m2 | 47,600 |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 47,600 |  |  |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,950 |  |  |
|  |  | 1.2. Viceul |  |  |  |  |
| 17 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 15,650 |  |  |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 25,890 |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,890 |  |  |
| 20 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 25,890 |  |  |
| 21 | CF17BK=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 25,890 |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,890 |  |  |
| 23 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 14,500 |  |  |
| 24 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 12,000 |  |  |
|  |  | 1.3. Peretii |  |  |  |  |
| 25 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 25,890 |  |  |
| 26 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea cu peria de sirma) | m2 | 75,000 |  |  |
| 27 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (De micsorat doua goluri) | 100m2 | 0,065 |  |  |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 86,000 |  |  |
| 29 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 86,000 |  |  |
| 30 | CF17B K=6.0 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 80,000 |  |  |
| 31 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 28,000 |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 155,480 |  |  |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 155,480 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 155,480 |  |  |
| 35 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 155,480 |  |  |
| 36 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 | 155,480 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 155,480 |  |  |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 155,480 |  |  |
|  |  | 1.4. Pardoselele |  |  |  |  |
| 39 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 41,450 |  |  |
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,340 |  |  |
| 41 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 52,950 |  |  |
| 42 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din cheramzit/ beton clasa C 8/10 (B-150) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 52,950 |  |  |
| 43 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 41,450 |  |  |
| 44 | CG01E | Strat suport pentru pardoseli executat din cimant de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) | m2 | 11,500 |  |  |
| 45 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 11,500 |  |  |
| 46 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 86,000 |  |  |
|  |  | 1.5. Usile |  |  |  |  |
| 47 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp | m2 | 8,140 |  |  |
| 48 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 50,600 |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 13,650 |  |  |
| 50 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,650 |  |  |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13,650 |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 13,650 |  |  |
| 53 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 50,600 |  |  |
| 54 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 | 13,650 |  |  |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,650 |  |  |
|  |  | 1.6. Ferestrele |  |  |  |  |
| 56 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 30,000 |  |  |
| 57 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 5,300 |  |  |
| 58 | RpCP06A | Confectionarea grilelor armonica pentru usi, ferestre sau vitrine (Resou la o fereastra) | kg | 25.000 |  |  |
| 59 | RpCP06B | Montarea grilelor armonica pentru usi, ferestre sau vitrine gata confectionate | kg | 45,000 |  |  |
| 60 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la ferestre | m2 | 12,980 |  |  |
| 61 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp | m2 | 8,480 |  |  |
| 62 | RpCB14A | Plombe din beton clasa C-20/25 (B 350), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Turnarea pervazului cu beton gros 68mm) | buc | 5,000 |  |  |
| 63 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre B=55cm | m | 5,400 |  |  |
| 64 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=32cm | m | 5,400 |  |  |
| 65 | RpCJ06C K=1.5 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 23,600 |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 12,980 |  |  |
| 67 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,980 |  |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 12,980 |  |  |
| 69 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la glafurile ferestrelor | m2 | 12,980 |  |  |
| 70 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent | m2 | 12,980 |  |  |
| 71 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) (Pentru turnarea pervazului) | m2 | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 72 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | 14,650 |  |  |
| 73 | TsI50A3 | Transportarea milozului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 14,650 |  |  |
| 74 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 19,000 |  |  |
| 75 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 9,000 |  |  |
|  |  | 1.8. Lucrai santehnice |  |  |  |  |
| 76 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 28,000 |  |  |
| 77 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,000 |  |  |
| 78 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4,650 |  |  |
| 79 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 80 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 0,980 |  |  |
| 81 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,660 |  |  |
| 82 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,000 |  |  |
| 83 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 84 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |  |  |
| 85 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat ATENTIE! Cu recuperarea vasului) | buc | 1,000 |  |  |
| 86 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |  |  |
| 87 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Fara costul vasului) | buc | 1,000 |  |  |
| 88 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |  |  |
| 89 | RpSC28A | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc | 1,000 |  |  |
| 90 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 1,000 |  |  |
| 91 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |  |  |
| 93 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |  |  |
| 94 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 28,000 |  |  |
| 95 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,366 |  |  |
| 96 | RpSF08B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 0,800 |  |  |
|  |  | 1.9. Sistema de incalzire |  |  |  |  |
| 97 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru vopsire | m2 | 7,940 |  |  |
| 98 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 7,940 |  |  |
| 99 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Fara costul radiatorilor) | m2 | 7,940 |  |  |
| 100 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 18,000 |  |  |
| 101 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 35,000 |  |  |
| 102 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 60; mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv | m2 | 2,830 |  |  |
|  |  | 1.10. Pragul extrior |  |  |  |  |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a prisbei | m2 | 13,160 |  |  |
| 104 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 13,160 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 105 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate | m | 56,600 |  |  |
| 106 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGhg, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 38,000 |  |  |
| 107 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 28,000 |  |  |
| 108 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 5,000 |  |  |
| 109 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 2,000 |  |  |
| 110 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,000 |  |  |
| 111 | RpEF02C | Montarea corpuri de ilumina tip LED multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu patru tuburi | buc | 7,000 |  |  |
| 112 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat tip LED multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua tuburi | buc | 1,000 |  |  |
| 113 | RpEG05C | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 3 circuite fara contor | buc | 1,000 |  |  |
| 114 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N | buc | 4,000 |  |  |
| 115 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 2,000 |  |  |
| 116 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 8,000 |  |  |