| Constructia unor podete din s. Cupcui, r-nul Leova, care a fost afectate urmare a calamitatii naturale "Ploi Torentiale",din 14.09.2024 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2 - 2 - 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Podete Cupcui |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sectorul Nr.2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |
| 1 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 115,400 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 25,400 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,115 |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 28,900 |
| 5 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,289 |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 46,200 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,289 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Demolarea trotuarului existent |  |  |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si prundis | m3 | 4,600 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,046 |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 10,200 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,046 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Demontarea podetului existent |  |  |
| 12 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (capetele si caminele podetelor tubulare) | m3 | 3,200 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,032 |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 7,800 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,032 |
| 16 | Dl122 | Demontarea podetelor tubulare cu inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri, (materialele din norma au fost excluse) Norma aplicativa k=0.8 Coeficient la manoperei=0,80 Coeficient la utilajului=0,80 | m3 | 8,640 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Demolarea bordurei |  |  |
| 17 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii | m | 15,000 |
| 18 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 15,000 |
| 19 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton) | m3 | 0,500 |
| 20 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,012 |
| 21 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2,900 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,012 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.5.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal |  |  |
| 23 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (Incarcarea terasamentului din locul de acumulare cu deplasare pe acostamente)) | 100 m3 | 0,330 |
| 24 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 49,500 |
| 25 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 33,000 |
| 26 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafete cu 1 kg saminta pe 100 mp (semanarea manuala) | 100m2 | 2,200 |
| 27 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 2,200 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Constructia podetului de diam.1.50m |  |  |
| 28 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(decaparea covatei) | 100 m3 | 3,536 |
| 29 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 39,300 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 9,500 |
| 31 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 XC1 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 7,700 |
| 32 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 | 2,780 |
| 33 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip ST12 ) 2 buc Alte materiale=1,03 | m3 | 3,140 |
| 34 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.50 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,0 m ) ZK8.100 12 buc.(de la demolare) | m3 | 8,640 |
| 35 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.50 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,0 m ) TS 120.25.3 1 buc. | m3 | 0,720 |
| 36 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi SТ6) 4 buc Alte materiale=1,03 | m3 | 6,720 |
| 37 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 125,500 |
| 38 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 73,500 |
| 39 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Cilti bitumat) | t | 0,006 |
| 40 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 6,000 |
| 41 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea) | 100 m3 | 3,198 |
| 42 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,198 |
| 43 | Dl130 | Consolidarea la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,480 |
| 44 | PD04A | Montarea armaturilor d-6mm A240 (Plasa 100x100) d-5,5 mm | kg | 211,200 |
| 45 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,307 |
| 46 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,307 |
| 47 | PD04A | Montarea armaturilor d-6mm A240 (Plasa 100x100) d-5,5 mm | kg | 135,080 |
| 48 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale (Amenajarea pintenului) Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,100 |
| 49 | PD04A | Montarea armaturilor d-6mm A240 (Plasa 100x100) d-5,5 mm | kg | 24,200 |
| 50 | PC04A | Cofraje pentru turnarea betonului | m2 | 5,500 |
| 51 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 25,600 |
| 52 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (curatirea albiei) | 100 m3 | 4,350 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 53 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D > 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm | m3 | 18,750 |
| 54 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-63 LA/30, h=16cm) | m3 | 20,000 |
| 55 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-63 LA/30, h=14cm) | m3 | 17,500 |
| 56 | Dl107 | Acoperire prin amorsare a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 0,080 |
| 57 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de H- 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | m2 | 125,000 |
| 58 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3 l/mp | t | 0,040 |
| 59 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm | m2 | 125,000 |
| 60 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 0,250 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Montarea bordurei |  |  |
| 61 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 1,330 |
| 62 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20, XF2) | m | 38,000 |
| 63 |  | Beton C16/20 XF2 (se scade la norma DE10E) | m3 | -0,110 |
|  |  | Capitolul 1.1.9. Rigole de acostament si casiuri pe taluz |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.9.1. Casiuri pe acostament |  |  |
| 64 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,600 |
| 65 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm | m3 | 0,230 |
| 66 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 0,230 |
|  |  | Capitolul 1.1.9.2. Casiuri pe taluz |  |  |
| 67 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,100 |
| 68 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 | 0,600 |
| 69 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 0,380 |
|  |  | Capitolul 1.1.10. Amenajarea trotuarului proiectat |  |  |
| 70 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 5,760 |
| 71 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,440 |
| 72 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,0144 |
| 73 | TsI51A1 | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 12,960 |
| 74 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,072 |
| 75 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,300 |
| 76 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) | 100 m3 | 0,060 |
| 77 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conformSM SR EN 13242+A1, fr.8-31.5, la trotuare | m2 | 30,000 |
| 78 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) Coeficient la manoperei=3,00 Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00 | m2 | 30,000 |
| 79 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.6 l/mp | t | 0,018 |
| 80 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) | m2 | 30,000 |
| 81 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului | t | 0,060 |
| 82 | DE11A | Bordure mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/16, XF2) | m | 20,000 |