| Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din IMSP CS Strășeni secția Ftiziopulmonologie | Formular Nr.1B WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Lucrari tehnice sanitare 1.1. GTS pentru persoane cu dizabilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  |  | 42,000 |  |  |  |
| 2 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usi, glasvanduri) |  |  | m2 |  |  | 2,200 |  |  |  |
| 3 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  | 8,800 |  |  |  |
| 4 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar) |  |  | m2 |  |  | 8,800 |  |  |  |
| 5 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 6 |  | TrB05A1-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  | 4,500 |  |  |  |
| 7 |  | TrI1AA01F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 |  |  | t |  |  | 4,500 |  |  |  |
| 8 |  | TsI50A10 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  | t |  |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 10 |  | CG01A1 K=6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 |  |  | m2 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 11 |  | IzF31A aplicativ |  | Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2) |  |  | m2 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 12 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CD72A |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  |  | 7,500 |  |  |  |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  | 18,500 |  |  |  |
| 15 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti |  |  | m2 |  |  | 18,500 |  |  |  |
| 16 |  | CF17B K=6 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 |  |  | m2 |  |  | 18,500 |  |  |  |
| 17 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  | 18,500 |  |  |  |
| 18 |  | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. |  |  | m2 |  |  | 14,500 |  |  |  |
| 19 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
| 20 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  | 15,000 |  |  |  |
| 21 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
| 22 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
| 23 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
| 24 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
| 24 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  |  | 2,050 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  |  | 7,000 |  |  |  |
| 29 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 30 |  | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 31 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 32 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 33 |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime (Vas WC persoane cu dizabilitati) |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 34 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (lavoar persoane cu disabilitati) |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 35 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 36 |  | CH06A Aplicativ |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" (Bara de inox pentru persoane cu dizabilitati, 1buc fixa L500mm, 1 buc mobila L=700mm, Lungime totala = 2m) |  |  | m |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 37 |  | RCsB29N k=1,26 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 125 mm (adincime de forare 500mm k=5*0,9=4,5) |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total GTS pentru persoane cu dizabilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. GTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 39 |  | CG01A1 K=6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 |  |  | m2 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 40 |  | IzF31A aplicativ |  | Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2) |  |  | m2 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 41 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti |  |  | m2 |  |  | 18,500 |  |  |  |
| 43 |  | CF17B K=6 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 |  |  | m2 |  |  | 18,500 |  |  |  |
| 44 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  | 18,500 |  |  |  |
| 45 |  | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. |  |  | m2 |  |  | 14,500 |  |  |  |
| 46 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
| 47 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  | 15,000 |  |  |  |
| 48 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
| 49 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
| 50 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
| 51 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
| 52 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  |  | 7,000 |  |  |  |
| 55 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 56 |  | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 57 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 58 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 59 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8) |  |  | m |  |  | 10,000 |  |  |  |
| 60 |  | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 |  |  | m |  |  | 10,000 |  |  |  |
| 61 |  | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |  |
| 62 |  | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15) |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 63 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 64 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 65 |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 66 |  | SC13A1 |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total GTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Camera nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  | 10,200 |  |  |  |
| 68 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 69 |  | TrB05A1-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  | 1,100 |  |  |  |
| 70 |  | TrI1AA01F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 |  |  | t |  |  | 1,100 |  |  |  |
| 71 |  | TsI50A10 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  | t |  |  | 1,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / pardoselilor |  |  | m2 |  |  | 10,200 |  |  |  |
| 73 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  |  | 10,200 |  |  |  |
| 74 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  |  | 10,200 |  |  |  |
| 75 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  |  | 12,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  | 45,000 |  |  |  |
| 77 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  |  | 45,000 |  |  |  |
| 78 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  | 45,000 |  |  |  |
| 79 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  |  | 45,000 |  |  |  |
| 80 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  | 45,000 |  |  |  |
| 81 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  | 45,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  | 10,200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionata, 150x200, (de exclus Lant cu zale, ciment) |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camera nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Montare utilaj 4.1. GTS pentru persoane cu dizabilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare, simpla, constructie impermeabila,etanse,montate ingropat sub tencuiala (prize cu protective IP 44) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse, montate ingropat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete complet echipate |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total GTS pentru personae cu dizabilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. GTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete complet echipate |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | SE59A |  | Uscator de miini cu sensor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total GTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. Camera nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare, simpla, constructie impermeabila,etanse,montate ingropat sub tencuiala (prize cu protective IP 44) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse, montate ingropat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete complet echipate |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total camera nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Utilaj 5.1. GTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  | Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP 24 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total GTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Întocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |