| Reparația rețelelor termice subterane existente cu Dn50 de la CT-14 pana la Școala de arte din str. Tineretului, 15 (CT Cricova), mun. Chișinău | Anexa 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 99/25-RT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pozarea rețelei termice. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări terasament |  |  |
| 1 | GA12C | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 250-350 mm | buc | 1,000 |
| 2 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 1,000 |
| 3 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu | m3 | 2,670 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 3,811 |
| 5 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 381,1m3*3%=11,43m3 | m3 | 11,430 |
| 6 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 647,870 |
| 7 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,627 |
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 6,270 |
| 9 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 11,940 |
| 10 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip amenajare | m3 | 146,300 |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,146 |
| 12 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 365,000 |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,931 |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,931 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,550 |
| 16 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 21,550 |
| 17 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 6,140 |
| 18 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor | m3 | 1,300 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 9,700 |
| 20 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 9,700 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontare |  |  |
| 21 | AcE07B k=0,8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (k=0,8) | buc | 2,000 |
| 22 | CP16B, k=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa de acoperire a camerei, k=0,8, | buc | 2,000 |
| 23 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa din beton armat П11-8 L=3,0, k=0.8, | buc | 16,000 |
| 24 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,200 |
| 25 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m/ ( Incarcarea caramizii) | t | 2,160 |
| 26 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Transportarea caramizii) | t | 2,160 |
| 27 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 126,200 |
| 28 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 126,200 |
| 29 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei (4,3m3*0,25=1,07t) | t | 1,070 |
| 30 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (transportarea izolatiei) | t | 1,070 |
| 31 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 50mm Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000 | buc | 8,000 |
| 32 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 40mm Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000 | buc | 4,000 |
| 33 | M1M08C | Demontarea ventil, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 2,000 |
| 34 | M1M08C | Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 2,000 |
| 35 | M1M08B | Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 2,000 |
| 36 | M1M05A | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 253,000 |
| 37 | M1M05A | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 40 mm | m | 3,000 |
| 38 | TrB22D1C1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor, ventil, placa acoperie, capac de fonta) | t | 2,820 |
| 39 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (transportarea conductelor, ventil, placa acoperie, capac de fonta) | t | 2,820 |
|  |  | Capitolul 1.3. Beton armat. |  |  |
| 40 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c/ Talpa de reazem OП-1 | buc | 34,000 |
| 41 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placi П11-8, L=3m (din demontaj) | buc | 16,000 |
| 42 | RpAcE09A | Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie) Materiale marunte (dreptare)=1,02000 | m | 48,000 |
| 43 | CD01E1 | Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 1,028 |
| 44 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placa de acoperire a camerei (din demontaj) | buc | 1,000 |
| 45 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (din demontaj) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02000 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pozarea subterana a retelei termice |  |  |
| 46 | TfE01A | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul de 60,3/125 mm (cu semnalizare) + Banda de semnalizare 80 m | m | 161,000 |
| 47 | TfE01A | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul de 60,3/125 mm (fara semnalizare) | m | 92,000 |
| 48 | TfE02A | Montarea cotului de otel 90*, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50/125 mm | buc | 14,000 |
| 49 | TfE02A | Montarea cotului de otel 75*, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50/125 mm | buc | 2,000 |
| 50 | TfE04A | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 50/125 mm (setul de izolare imbinarilor) | buc | 46,000 |
| 51 | TfE05A | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 50/125 mm | buc | 12,000 |
| 52 | TfE06C | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 125 mm + Banda glisanta 40 m | buc | 16,000 |
| 53 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN50/125 mm (3,5kg*34buc=119kg) | kg | 119,000 |
| 54 | M1L42A | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul pina la 160 mm | buc | 46,000 |
| 55 | RCsB31S, k=3,89 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / DN200, k=3,89 | buc | 2,000 |
| 56 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm/ Tub de protectie din teava din otel DN200, L=0,5m | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pozarea retelei in CT-14 (exist.) |  |  |
| 57 | IC17B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3x4,0 mm + Cot de otel 60,3x4,0 mm - 1 buc. | m | 5,000 |
| 58 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,7x4,0 mm | m | 0,500 |
| 59 | pret | Cot 90* din otel 60,3x4,0 mm | buc | 5,000 |
| 60 | RpIC36A | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm/ Cot 90* din otel 60,3x4,0 mm- 5 buc. Materiale marunte=1,05000 | buc | 10,000 |
| 61 | RpIF03A | Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm | m | 1,250 |
| 62 | TfA13A2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 50 | buc | 2,000 |
| 63 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T94.034 DN50/125 - 2 buc. | 10 kg | 0,098 |
| 64 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN50 (din demontaj) | buc | 2,000 |
| 65 | RpIC36A | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN50- 2 buc. Materiale marunte=1,05000 | buc | 4,000 |
| 66 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN25 (drenaj) | buc | 2,000 |
| 67 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN25 - 2 buc. | buc | 2,000 |
| 68 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,900 |
| 69 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund | m2 | 0,900 |
| 70 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 3,000 |
| 71 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000 | m2 | 3,000 |
| 72 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000 | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pozarea retelei in CT-80 |  |  |
| 73 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm/ Tub de protectie din teava din otel DN200, L=0,5m | buc | 2,000 |
| 74 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm/ Tub de protectie din teava din otel DN150, L=0,5m | buc | 2,000 |
| 75 | IC17B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3x4,0 mm | m | 4,000 |
| 76 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48,3x4,0 mm | m | 3,000 |
| 77 | pret | Cot 90* din otel 48,3x4,0 mm | buc | 2,000 |
| 78 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Cot 90* din otel 48,3x4,0 mm - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 79 | TfA13A2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 40 | buc | 2,000 |
| 80 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T94.018 DN40/50 - 2 buc. | 10 kg | 0,040 |
| 81 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN50 | buc | 2,000 |
| 82 | RpIC36A | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN50 - 2 buc. Materiale marunte=1,05000 | buc | 4,000 |
| 83 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN40 (din demontaj) | buc | 2,000 |
| 84 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN40 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 85 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1,200 |
| 86 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund | m2 | 1,200 |
| 87 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 3,900 |
| 88 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000 | m2 | 3,900 |
| 89 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000 | m2 | 3,900 |
|  |  | Capitolul 1.7. Pozarea retelei in CT-81 (exist.) |  |  |
| 90 | RCsB31S, k=3,89 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / DN200, k=3,89 | buc | 4,000 |
| 91 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm/ Tub de protectie din teava din otel DN200, L=0,5m | buc | 4,000 |
| 92 | IC17B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3x4,0 mm | m | 4,000 |
| 93 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,7x4,0 mm | m | 0,500 |
| 94 | pret | Cot 90* din otel 60,3x4,0 mm | buc | 2,000 |
| 95 | RpIC36A | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm/ Cot 90* din otel 60,3x4,0 mm- 2 buc. Materiale marunte=1,05000 | buc | 4,000 |
| 96 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN50 | buc | 2,000 |
| 97 | RpIC36A | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN50 - 2 buc. Materiale marunte=1,05000 | buc | 4,000 |
| 98 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN25 (drenaj) | buc | 2,000 |
| 99 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN25 - 2 buc. | buc | 2,000 |
| 100 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,700 |
| 101 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund | m2 | 0,700 |
| 102 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 2,300 |
| 103 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000 | m2 | 2,300 |
| 104 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000 | m2 | 2,300 |
|  |  | Capitolul 1.8. Caminul CT-80 (proiectat) |  |  |
| 105 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,129 |
| 106 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului / Element prefabricat ФС4-8м | buc | 21,000 |
| 107 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului/ Element prefabricat ФБС12.4.3-Т | buc | 4,000 |
| 108 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (p/u pereti sect monolite) | m2 | 25,000 |
| 109 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 | 2,310 |
| 110 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10 (Bc 10/B 150)/ pat de beton gr. 100mm Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 | 0,320 |
| 111 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (pentru Bm1) | m2 | 1,600 |
| 112 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,190 |
| 113 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6,790 |
| 114 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Buiandrug Bm1) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000 | m3 | 0,140 |
| 115 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/ Placa de acoperire a camerei PO-1 | buc | 1,000 |
| 116 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,00700 | m3 | 0,080 |
| 117 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (inel КЦО-1) | buc | 4,000 |
| 118 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara 2000x600x100 - 2buc.) 24,5kg/1buc | m | 4,000 |
| 119 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de constructii metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1,960 |
| 120 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 1,960 |
| 121 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 1,960 |
| 122 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B/ Capac de fonta D400 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,00000 | buc | 2,000 |
| 123 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (placa de acoperire) | m2 | 6,760 |
| 124 | CG01A1, k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (h=1 cm, k=4) | m2 | -6,760 |
| 125 | IzF04F(F), k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (placa de acoperire) | m2 | 6,760 |
|  |  | Capitolul 1.9. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.0,15m S=12m2; Gr.0,23m S=83m2; |  |  |
| 126 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 42,000 |
| 127 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 63,000 |
| 128 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (12m2*0,15m+83m2*0,23m)=20,9m3 | m3 | 20,900 |
| 129 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea betonului | 100 m3 | 0,209 |
| 130 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km/ / 20,9m3*1,9= 39,71 t | t | 39,710 |
| 131 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 83,000 |
| 132 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 83,000 |
| 133 | DI82B | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 83,000 |
| 134 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm | m2 | 12,000 |
| 135 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 12,000 |
| 136 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm , Beton clasa...(pt.informatie) Prepararea manuala, ( Fara pret Borduri ) | m | 42,000 |
| 137 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 1,890 |