Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații  la IET nr.184; nr.188; nr.211; nr.212; nr.225; Școala Primară nr. 82; nr.83; nr.95; LT P. Zadnipru subordonate DETS sectorul Ciocana.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: DETS sectorul Ciocana

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală Lucrări de reparații  la IET nr.184; nr.188; nr.211; nr.212; nr.225; Școala Primară nr. 82; nr.83; nr.95; LT P. Zadnipru subordonate DETS sectorul Ciocana.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "01" martie 2022

| Lucrari de reparatie la IET nr.184, din str. P. Zadnipru 3/1, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-13

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Dormitor grupa 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi | m2 | 2,562 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum, inclusiv plintele si denivelarile | m2 | 36,100 |
| 3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 60,000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare | m2 | 8,400 |
| 5 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" / aplicativ, Demontarea tevilor din PPR | m | 24,000 |
| 6 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 5,740 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardosea |  |  |
| 7 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 36,100 |
| 8 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez | m2 | 36,100 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,100 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,100 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,100 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,100 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Prelucrarea cu solutie antimucegai, consum 0.3 kg/m2 | m2 | 1,000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 68,400 |
| 15 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 24,600 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 68,400 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68,400 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 68,400 |
| 19 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,050 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarii |  |  |
| 20 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 1250x2050h - 1buc | m2 | 2,562 |
| 21 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Incalzire |  |  |
| 22 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 1,000 |
| 23 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 2,000 |
| 24 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 3,000 |
| 25 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 3,000 |
| 26 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 27 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 6,000 |
| 28 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN25 ф32x5.4 | m | 24,000 |
| 29 | IC53C | Racord "olandez" PPR p/m M 32x1 1/4 | buc | 4,000 |
| 30 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 12,000 |
| 31 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn32 | buc | 48,000 |
| 32 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot FI 32 x 3/4" ppr | buc | 6,000 |
| 33 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn 32 x 90° | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Alte lucrari |  |  |
| 34 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Grupa 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolari |  |  |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi | m2 | 3,640 |
| 36 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum, inclusiv plintele si denivelarile | m2 | 47,800 |
| 37 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 71,400 |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare glafuri | m2 | 8,200 |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / rost tavan | m2 | 1,800 |
| 40 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / Baghet | m | 27,600 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardosea |  |  |
| 41 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 47,800 |
| 42 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez | m2 | 47,800 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,800 |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,800 |
| 45 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane | m2 | 1,800 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,800 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,800 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,800 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 79,600 |
| 50 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 37,700 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 79,600 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79,600 |
| 53 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti / Modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 71,400 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,200 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarii |  |  |
| 55 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 1000x2000h - 1buc; 800x2050h - 1buc | m2 | 3,640 |
| 56 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Alte lucrari |  |  |
| 57 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t | 0,500 |
| 58 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 5,740 |
| 59 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare | m2 | 5,740 |
| 60 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 5,740 |
|  |  | Capitolul 1.3. Vestiar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolari |  |  |
| 61 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum, inclusiv plintele si denivelarile | m2 | 16,900 |
| 62 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 49,500 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pardosea |  |  |
| 63 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 16,900 |
| 64 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez | m2 | 16,900 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Tavan |  |  |
| 65 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 16,900 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,900 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,900 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,900 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,900 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 51,400 |
| 71 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 18,350 |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,400 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,400 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,400 |
| 75 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,540 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Alte lucrari |  |  |
| 76 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Deseuri |  |  |
| 77 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 1,570 |
| 78 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1,570 |
| 79 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,570 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electro-montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Dormitor grupa 3 |  |  |
| 80 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| 81 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Capitolul 2.2. Grupa 3 |  |  |
| 82 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| 83 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,060 |
|  |  | Capitolul 2.3. Vestiar |  |  |
| 84 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 85 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,308 |
| 86 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 30,800 |
| 87 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,308 |
| 88 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.188 din str. I. Vieru 8/2, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-14

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Scara 1 (Nivelul 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Parapet, fatada |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet | m2 | 33,000 |
| 2 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 33,000 |
| 3 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 50-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (consum mortar M50 0,032 m2/m2; se exclud resursele: mortar M25, ciment, var hidratat, nisip) | m2 | 33,000 |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 55,160 |
| 5 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 55,160 |
| 6 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni 300 x 300 mm (parapet) | m2 | 8,250 |
|  |  | Capitolul 1.2. Parapet exterior |  |  |
| 7 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 61,500 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5,500 |
| 9 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 50-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (consum mortar M50 0,032 m2/m2; se exclud resursele: mortar M25, ciment, var hidratat, nisip) | m2 | 5,500 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 61,500 |
| 11 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 61,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tambur |  |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 17,030 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la tavane | m2 | 6,760 |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,790 |
| 15 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafurile | m2 | 17,030 |
| 16 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2, pentru grosimea finala de 3cm | m2 | 17,030 |
| 17 | CF52B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,760 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,760 |
| 19 |  | Cornier pentru protectie colturi | m.l. | 3,200 |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,790 |
| 21 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 23,790 |
| 22 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ф60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog | m | 8,300 |
| 23 | RpCE39A | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv | m | 8,300 |
|  |  | Capitolul 1.4. Acoperis |  |  |
| 24 | RpSB05C | Demontarea gurilor de scurgere laterala existente | buc | 1,000 |
| 25 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) laterala, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm, cu plasa de protectie antifrunzar | buc | 1,000 |
| 26 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu acoperire polimerica | m | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarii |  |  |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,050 |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in zidarie de orice natura in conformitate cu CP C04.08:2015 la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U 1000x2050(h) | m2 | 2,050 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pardoseli |  |  |
| 29 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, pentru asigurarea unei grosimi de reparatie omogene | m2 | 1,500 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a pardoselilor | m2 | 1,500 |
| 31 | RpCK01I | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din adeziv pentru lucrari exterioare, grosime de 3 cm | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 1.7. Deseuri |  |  |
| 32 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,900 |
| 33 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,900 |
|  |  | Capitolul 2. Scara 2 (Nivelul 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Parapet, fatada |  |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet | m2 | 33,000 |
| 35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 33,000 |
| 36 | CC03A | Montare plase sudate ВрI 4x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 11,450 |
| 37 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 50-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (consum mortar M50 0,032 m2/m2; se exclud resursele: mortar M25, ciment, var hidratat, nisip) | m2 | 33,000 |
| 38 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=4, pentru grosimea de 50mm | m2 | 5,400 |
| 39 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 55,160 |
| 40 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 55,160 |
| 41 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni 300 x 300 mm (parapet) | m2 | 8,250 |
|  |  | Capitolul 2.2. Parapet exterior |  |  |
| 42 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 61,500 |
| 43 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5,500 |
| 44 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 50-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (consum mortar M50 0,032 m2/m2; se exclud resursele: mortar M25, ciment, var hidratat, nisip) | m2 | 5,500 |
| 45 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 61,500 |
| 46 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 61,500 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tambur |  |  |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 17,030 |
| 48 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la tavane | m2 | 6,760 |
| 49 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,790 |
| 50 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafurile | m2 | 17,030 |
| 51 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2, pentru grosimea finala de 3cm | m2 | 17,030 |
| 52 | CF52B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,760 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,760 |
| 54 |  | Cornier pentru protectie colturi | m.l. | 3,200 |
| 55 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,790 |
| 56 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 23,790 |
| 57 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ф60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog | m | 8,300 |
| 58 | RpCE39A | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv | m | 8,300 |
|  |  | Capitolul 2.4. Acoperis |  |  |
| 59 | RpSB05C | Demontarea gurilor de scurgere laterala existente | buc | 1,000 |
| 60 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) laterala, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm, cu plasa de protectie antifrunzar | buc | 1,000 |
| 61 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu acoperire polimerica | m | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Timplarii |  |  |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,050 |
| 63 | CK25A | Usi confectionate din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in zidarie de orice natura in conformitate cu CP C04.08:2015 la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U 1000x2050(h) | m2 | 2,050 |
|  |  | Capitolul 2.6. Pardoseli |  |  |
| 64 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, pentru asigurarea unei grosimi de reparatie omogene | m2 | 1,500 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a pardoselilor | m2 | 1,500 |
| 66 | RpCK01I | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din adeziv pentru lucrari exterioare, grosime de 3 cm | m2 | 1,500 |
| 67 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 5,900 |
|  |  | Capitolul 2.7. Deseuri |  |  |
| 68 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,900 |
| 69 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,900 |
|  |  | Capitolul 3. Scara 3 (Nivelul 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Parapet, fatada |  |  |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet | m2 | 33,000 |
| 71 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 33,000 |
| 72 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 50-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (consum mortar M50 0,032 m2/m2; se exclud resursele: mortar M25, ciment, var hidratat, nisip) | m2 | 33,000 |
| 73 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 55,160 |
| 74 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 55,160 |
| 75 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni 300 x 300 mm (parapet) | m2 | 8,250 |
|  |  | Capitolul 3.2. Parapet exterior |  |  |
| 76 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 61,500 |
| 77 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5,500 |
| 78 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de ciment-nisip M 50-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (consum mortar M50 0,032 m2/m2; se exclud resursele: mortar M25, ciment, var hidratat, nisip) | m2 | 5,500 |
| 79 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 61,500 |
| 80 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 61,500 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tambur |  |  |
| 81 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 17,030 |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la tavane | m2 | 6,760 |
| 83 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,790 |
| 84 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafurile | m2 | 17,030 |
| 85 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2, pentru grosimea finala de 3cm | m2 | 17,030 |
| 86 | CF52B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,760 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,760 |
| 88 |  | Cornier pentru protectie colturi | m.l. | 3,200 |
| 89 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,790 |
| 90 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 23,790 |
| 91 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ф60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog | m | 8,300 |
| 92 | RpCE39A | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv | m | 8,300 |
|  |  | Capitolul 3.4. Acoperis |  |  |
| 93 | RpSB05C | Demontarea gurilor de scurgere laterala existente | buc | 1,000 |
| 94 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) laterala, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm, cu plasa de protectie antifrunzar | buc | 1,000 |
| 95 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu acoperire polimerica | m | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Timplarii |  |  |
| 96 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,050 |
| 97 | CK25A | Usi confectionate din profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in zidarie de orice natura in conformitate cu CP C04.08:2015 la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U 1000x2050(h) | m2 | 2,050 |
|  |  | Capitolul 3.6. Pardoseli |  |  |
| 98 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, pentru asigurarea unei grosimi de reparatie omogene | m2 | 1,500 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a pardoselilor | m2 | 1,500 |
| 100 | RpCK01I | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din adeziv pentru lucrari exterioare, grosime de 3 cm | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 3.7. Deseuri |  |  |
| 101 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,900 |
| 102 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,900 |
|  |  | Capitolul 4. Scara 1 (Nivelul 1) |  |  |
| 103 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,360 |
| 104 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,720 |
| 105 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,720 |
| 106 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,040 |
| 107 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 1,200 |
| 108 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 59,090 |
| 109 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 1,360 |
| 110 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,450 |
| 111 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 16,300 |
| 112 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 3,200 |
| 113 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1,600 |
| 114 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 1,600 |
| 115 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 6,850 |
|  |  | Capitolul 5. Scara 3 (Nivelul 1) |  |  |
| 116 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,500 |
| 117 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1,000 |
| 118 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,000 |
| 119 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 1,150 |
| 120 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 54,090 |
| 121 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 1,870 |
| 122 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 20,250 |
| 123 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 6,300 |
| 124 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3,000 |
| 125 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 3,000 |
| 126 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 6,500 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie in cadrul IET 211 din str. I.Vieru 3, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-16

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate | m2 | 138,710 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 89,700 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan |  |  |
| 3 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 138,710 |
| 4 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 4,800 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri | m2 | 4,800 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,800 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti |  |  |
| 7 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 5,760 |
| 8 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1 | m2 | 4,500 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 89,700 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 89,700 |
| 11 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm | m2 | 89,700 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 89,700 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri | m2 | 89,700 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 305,180 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 305,180 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Canalizare |  |  |
| 16 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,500 |
| 17 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava PP | m | 5,000 |
| 18 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 14,000 |
| 19 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 20,000 |
| 20 | SA33H | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4" | buc | 4,000 |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP ф50 | m | 20,000 |
| 22 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn50 | buc | 20,000 |
| 23 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn 50x45* | buc | 8,000 |
| 24 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava PP ф110 | m | 14,000 |
| 25 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110 | buc | 18,000 |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110/110x45* | buc | 4,000 |
| 27 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP dn 110x45* | buc | 8,000 |
| 28 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110/50x45* | buc | 4,000 |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP dn110 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Apeduct rece si cald |  |  |
| 30 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 56,000 |
| 31 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 8,000 |
| 32 |  | Резьбы стальные 1" | buc | 8,000 |
| 33 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" / Robinet bila cu olandez 1" FI/FE PN25 | buc | 8,000 |
| 34 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Mufa PPR FE 25x1" | buc | 8,000 |
| 35 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы полипропиленовые PN25 ф25х4,0, inclusiv elementele de imbinare | m | 28,000 |
| 36 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 8,000 |
| 37 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 8,000 |
| 38 |  | Резьбы стальные 1 1/4" | buc | 8,000 |
| 39 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" / Robinet bila cu olandez 1 1/4" FI/FE PN25 | buc | 8,000 |
| 40 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE 32x1 1/2" | buc | 8,000 |
| 41 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы полипропиленовые PN25 ф32х4,4, inclusiv elementele de imbinare | m | 28,000 |
| 42 | RpSA41C | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 8,000 |
| 43 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 24,000 |
| 44 | RpSA43D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Hidranti |  |  |
| 45 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 10,500 |
| 46 | SA05A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul 60x2,9mm | m | 10,500 |
| 47 | RpSA41F | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3" | buc | 3,000 |
| 48 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" | buc | 9,000 |
| 49 |  | Cot zincat d.60x2,9mm | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Goluri retele |  |  |
| 50 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 51 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 10,000 |
| 52 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 2,000 |
| 53 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare incorporata pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,150 |
| 54 | 08-03-591-5 | Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,020 |
| 55 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,420 |
| 56 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 42,000 |
| 57 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,400 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatii in cadrul IET 212 din st. N.M. Spataru 3/1, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-17

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Copertina Scara 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti si tavane pe interior |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 34,230 |
| 2 | CE31C | Streasina infundata (tavan), fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,05m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 14,400 |
| 3 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,250 |
| 4 | CE31A1 | Pereti din lambriuri de lemn ((lambriu din lemn 1,05 m2/m2) | m2 | 19,900 |
| 5 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 47,000 |
| 6 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, partea de jos 5150 x 500(h) mm | m2 | 2,600 |
| 7 | CE20A | Element capac de tabla b=300mm din tabla protejata anticoroziv | m | 2,900 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,850 |
| 9 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 15,850 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti pe exterior |  |  |
| 10 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 22,500 |
| 11 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 52,500 |
| 12 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata pentru pereti, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 22,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Streasina |  |  |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 5,150 |
| 14 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,02m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 5,150 |
| 15 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 5,150 |
| 16 | CE20A | Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv | m | 6,250 |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 mm | m | 6,250 |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф87 mm | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 2. Copertina Scara 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti si tavane pe interior |  |  |
| 19 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 19,450 |
| 20 | CE31C | Streasina infundata (tavan), fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,05m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 25,030 |
| 21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,300 |
| 22 | CE31A1 | Pereti din lambriuri de lemn ((lambriu din lemn 1,05 m2/m2) | m2 | 26,900 |
| 23 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 51,930 |
| 24 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, partea de jos 5150 x 500(h) mm | m2 | 2,600 |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,850 |
| 26 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 15,850 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti pe exterior |  |  |
| 27 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 22,500 |
| 28 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 52,500 |
| 29 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata pentru pereti, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 22,500 |
|  |  | Capitolul 2.3. Streasina |  |  |
| 30 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 5,150 |
| 31 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,02m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 5,150 |
| 32 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 5,150 |
| 33 | CE20A | Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv | m | 6,250 |
| 34 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 mm | m | 6,250 |
| 35 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф87 mm | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 3. Copertina Scara 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti si tavane pe interior |  |  |
| 36 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 34,230 |
| 37 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,250 |
| 38 | CE31C | Streasina infundata (tavan), fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,05m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 14,400 |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,250 |
| 40 | CE31A1 | Pereti din lambriuri de lemn ((lambriu din lemn 1,05 m2/m2) | m2 | 19,900 |
| 41 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 40,900 |
| 42 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, partea de jos 5150 x 500(h) mm | m2 | 2,600 |
| 43 | CE20A | Element capac de tabla b=300mm din tabla protejata anticoroziv | m | 2,900 |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,850 |
| 45 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 15,850 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti pe exterior |  |  |
| 46 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 22,500 |
| 47 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 52,500 |
| 48 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata pentru pereti, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 22,500 |
|  |  | Capitolul 3.3. Streasina |  |  |
| 49 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 5,150 |
| 50 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,02m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 5,150 |
| 51 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 5,150 |
| 52 | CE20A | Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv | m | 6,250 |
| 53 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 mm | m | 6,250 |
| 54 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф87 mm | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 4. Copertine secundare |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 55 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla | m2 | 34,200 |
| 56 | RpCH32E | Desfacerea elementelor de acoperis - scheletul copertinelor | m3 | 2,780 |
| 57 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 31,350 |
| 58 | TsH92A | Incarcarea in auto deseuri | t | 6,990 |
| 59 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 6,990 |
|  |  | Capitolul 4.2. Copertina secundare |  |  |
| 60 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi geluite 120x100 cu tratament antiseptic | m3 | 1,400 |
| 61 | CE41A | Montarea capriorilor geluiti 120x60 cu tratament antiseptic | m3 | 0,330 |
| 62 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Detalii de imbinare | kg | 75,000 |
| 63 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (V=1,05 m3) | m2 | 34,200 |
| 64 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,050 |
| 65 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 2,780 |
| 66 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 34,200 |
| 67 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata C-44, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 34,200 |
| 68 | CE20A | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv | m | 19,000 |
| 69 | CE20A | Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv | m | 19,000 |
| 70 | CE20A | Sisteme de element lateral din tabla protejata anticoroziv | m | 18,000 |
| 71 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate | m2 | 99,600 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie in cadrul IET 225 din str. Mircea cel Batrin 14/2, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-18

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Etajul I |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 23,190 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Usi din lemn | m2 | 5,637 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Fereastra din lemn | m2 | 0,669 |
| 4 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, se exclude "Plinte", "Suruburi", "Diblu", k=0.5 la manopera | m | 18,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardosea |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,200 |
| 6 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm | m2 | 44,200 |
| 7 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 18,200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti |  |  |
| 8 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 77,300 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 77,300 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 77,300 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 77,300 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 77,300 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 77,300 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 77,300 |
| 15 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,320 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tavan |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pentru suprafete puternic absorbante | m2 | 32,720 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,720 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,720 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,720 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarii |  |  |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 950x2050(h)-2 buc | m2 | 3,895 |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 850x2050(h)-1 buc | m2 | 1,742 |
| 22 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra PVC F1 880x760(h)-1 buc | m2 | 0,669 |
|  |  | Capitolul 2. Etajul II |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demolari |  |  |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 20,130 |
| 24 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Usi din lemn | m2 | 4,095 |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Fereastra din lemn | m2 | 1,260 |
| 26 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, se exclude "Plinte", "Suruburi", "Diblu", k=0.5 la manopera | m | 24,500 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pardosea |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,460 |
| 28 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm | m2 | 35,460 |
| 29 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 24,500 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pereti |  |  |
| 30 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 67,100 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 67,100 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 67,100 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 67,100 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 67,100 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 67,100 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 67,100 |
| 37 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,013 |
|  |  | Capitolul 2.4. Tavan |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pentru suprafete puternic absorbante | m2 | 46,800 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,800 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,800 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,800 |
|  |  | Capitolul 2.5. Timplarii |  |  |
| 42 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 950x2100(h)-1 buc | m2 | 1,995 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 1000x2100(h)-1 buc | m2 | 2,100 |
| 44 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra PVC oarba F1 840x750(h)-2 buc | m2 | 1,260 |
|  |  | Capitolul 3. Casa scarii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Demolari |  |  |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 14,160 |
| 46 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, se exclude "Plinte", "Suruburi", "Diblu", k=0.5 la manopera | m | 5,500 |
|  |  | Capitolul 3.2. Trepte |  |  |
| 47 | RpCJ10B | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm/ Consum mortar M100-0.011 m3/m.l.,se exclude mortar ciment M50;mortar ciment M10;ciment metalurgic;nisip. | m | 26,180 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,520 |
| 49 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Teracota antiderapanta | m2 | 15,520 |
|  |  | Capitolul 3.3. Pereti |  |  |
| 50 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 37,800 |
| 51 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 47,200 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,200 |
| 53 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,200 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,200 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,200 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,200 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,200 |
| 58 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,416 |
|  |  | Capitolul 3.4. Tavan |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pentru suprafete puternic absorbante | m2 | 14,500 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,500 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,500 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,500 |
|  |  | Capitolul 3.5. Balustrada |  |  |
| 63 | RpIzE16A | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv | t | 0,053 |
| 64 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,053 |
|  |  | Capitolul 3.6. Captusire retele |  |  |
| 65 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta/ aplicatiiv ,desfacerea captusirii din tabla la teava de canalizare | m2 | 0,760 |
| 66 | СF59Z | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: glafuri / Gips carton rezistent la umezeala, gr.12,5 mm | m2 | 0,760 |
| 67 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Deseuri |  |  |
| 68 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,812 |
| 69 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,812 |
| 70 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,812 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie la Scoala nr.82, din str. M. Dragan 8/2, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-19

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pregatire bucate |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 46,400 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / sapa | m2 | 46,400 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardosea |  |  |
| 3 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 46,400 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog | m2 | 46,400 |
| 5 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 | m2 | 46,400 |
| 6 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi portelanate antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 46,400 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Alte lucrari |  |  |
| 7 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Spalare bucate |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolari |  |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usa | m2 | 2,110 |
| 9 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Cu remontarea ulterioara | buc | 2,000 |
| 10 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 8,600 |
| 11 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l / Cu remontare ulterioara | buc | 1,000 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 20,700 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti | m2 | 43,400 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tavan | m2 | 12,600 |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 12,600 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / sapa | m2 | 12,600 |
| 17 | RpSB05D | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm | buc | 2,000 |
| 18 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare ingrijita teava PP pentru montare ulterioara | m | 2,800 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,600 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardosea |  |  |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,600 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog | m2 | 12,600 |
| 25 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 | m2 | 12,600 |
| 26 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi portelanate antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 12,600 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 27 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 43,400 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 43,400 |
| 29 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 43,400 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarii |  |  |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu punte termica, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 950x2220h - 1buc | m2 | 2,110 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Apeduct si canalizare |  |  |
| 31 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 8,600 |
| 32 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn25 | buc | 18,000 |
| 33 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 2,000 |
| 34 |  | Filet otel sudabil 1" | buc | 2,000 |
| 35 | IC53B | Racord "olandez" FI 25 x 1" ppr | buc | 2,000 |
| 36 |  | Cot cu fix 25x1/2" | buc | 8,000 |
| 37 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc | 8,000 |
| 38 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru spalator cu gat flexibil | buc | 4,000 |
| 39 | SC06A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida / Spalator demontat anterior | buc | 2,000 |
| 40 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardoseala din inox dn110 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Alte lucrari |  |  |
| 41 | IA17B | Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 350...800 l / Boiler demontat anterior | buc | 1,000 |
| 42 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava PP demontata anterior | m | 2,800 |
| 43 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110 | buc | 4,000 |
| 44 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 / Imbinari la tevi de ventilatie | m2 | 0,500 |
| 45 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t | 1,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Incapere auxiliara |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolari |  |  |
| 46 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usa | m2 | 1,743 |
| 47 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava PP | m | 3,000 |
| 48 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 5,800 |
| 49 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l / Cu remontare ulterioara | buc | 1,000 |
| 50 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 11,660 |
| 51 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti | m2 | 24,700 |
| 52 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tavan | m2 | 4,100 |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 4,100 |
| 54 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / sapa | m2 | 4,100 |
| 55 | RpSB05D | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,100 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,100 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,100 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,100 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardosea |  |  |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,100 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog | m2 | 4,100 |
| 62 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 | m2 | 4,100 |
| 63 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi portelanate antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 4,100 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 64 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 24,700 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 24,700 |
| 66 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 24,700 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarii |  |  |
| 67 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu punte termica, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 850x2050h - 1buc | m2 | 1,743 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Apeduct si canalizare |  |  |
| 68 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP ф50 | m | 3,000 |
| 69 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn50 | buc | 5,000 |
| 70 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn 50x45* | buc | 2,000 |
| 71 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP dn 50/50x45* | buc | 2,000 |
| 72 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP dn50 | buc | 2,000 |
| 73 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 5,800 |
| 74 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn25 | buc | 12,000 |
| 75 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 2,000 |
| 76 |  | Filet otel sudabil 1" | buc | 2,000 |
| 77 | IC53B | Racord "olandez" FI 25 x 1" ppr | buc | 2,000 |
| 78 |  | Cot cu fix 25x1/2" | buc | 8,000 |
| 79 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete / Baterie de perete cu gat flexibil | buc | 2,000 |
| 80 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardoseala din inox dn110 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.7. Alte lucrari |  |  |
| 81 | IA17B | Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 350...800 l / Boiler demontat anterior | buc | 1,000 |
| 82 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 1,845 |
| 83 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare | m2 | 1,845 |
| 84 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 1,845 |
| 85 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t | 0,200 |
|  |  | Capitolul 1.4. Aktovii zal |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Demolari |  |  |
| 86 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre | m2 | 8,810 |
| 87 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 3,850 |
| 88 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 3,850 |
| 89 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre, cu remontarea ulterioara | kg | 110,600 |
| 90 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm / Teava canalizare ф50 | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Ferestre |  |  |
| 91 | CD05D4 | Inchideri din blocuri BCA, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, cu mortar ciment-var M 25-Z preparare manuala pe santier a mortarului | m3 | 0,430 |
| 92 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 1,400 |
| 93 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,144 |
| 94 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 1,400 |
| 95 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,400 |
| 96 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,400 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,400 |
| 98 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,400 |
| 99 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,400 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,400 |
| 101 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,400 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,400 |
| 103 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,400 |
| 104 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,100 |
| 105 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 900x850h - 1buc | m2 | 0,765 |
| 106 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1450x1100h - 2buc; 1200x1100h - 1buc; 1200x1750h - 1buc | m2 | 6,610 |
| 107 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 6,700 |
| 108 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 | m | 6,700 |
| 109 | CL26A | Rame metalice gata confectionate / gratii demontate anterior | kg | 110,600 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Glafuri interioare |  |  |
| 110 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,500 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,500 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,500 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,500 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 114 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 24,200 |
| 115 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 4,500 |
| 116 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Canalizare |  |  |
| 117 | SA33F | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3" / Teava otel ф76x3.0 | buc | 2,000 |
| 118 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP ф50 | m | 10,000 |
| 119 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Trecere PP fonta dn50 | buc | 2,000 |
| 120 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn50 | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Demolari |  |  |
| 121 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Se exclude automacara, k=0.5 la manopera | m | 27,400 |
| 122 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,040 |
| 123 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 58,700 |
| 124 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,370 |
| 125 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,300 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Sapatura |  |  |
| 126 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite / Pamant cu piatra | m3 | 2,400 |
| 127 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,913 |
| 128 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 2,740 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Umplutura |  |  |
| 129 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,913 |
| 130 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 10,500 |
| 131 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,808 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Canal din beton |  |  |
| 132 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50 mm | m3 | 0,300 |
| 133 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | m2 | 15,100 |
| 134 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ф4 150x150 (1.37 kg/m2) | kg | 29,000 |
| 135 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 2,100 |
| 136 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 21,100 |
| 137 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 21,100 |
| 138 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa de planseu a canalului П2-15 sau analog | buc | 21,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Conducte |  |  |
| 139 | RpSA42I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 8" / Teava PVC dn200 | buc | 9,000 |
| 140 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr. 100 mm | m3 | 2,300 |
| 141 | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava PVC SN4 dn160, se exclude "Fitinguri PVC" | m | 28,500 |
| 142 | AcD18C2 | Pentru fiecare 1m adincime peste 2 m din norma se adauga / k=2 pentru adincimea finala 4,0 m | m | 28,500 |
| 143 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Teava PVC SN4 dn160 | m | 12,100 |
| 144 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava PVC SN4 dn110 | m | 3,000 |
| 145 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC dn 110x45* | buc | 1,000 |
| 146 | SB06F | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm / Cot PVC dn 160x45* | buc | 2,000 |
| 147 | SB06F1 | Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie PVC 160/110 x 45* | buc | 1,000 |
| 148 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn160 | buc | 24,000 |
| 149 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110 | buc | 6,000 |
| 150 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 4,360 |
|  |  | Capitolul 1.5.6. Camine |  |  |
| 151 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,140 |
| 152 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / Consum pentru un camin: КЦО-1 - 1buc; КЦ-10-9 - 3buc; КЦ-7-3 - 1buc; КЦП1-10-1 - 1buc; КЦД-10 - 1buc, Capac compozit 3t - 1buc; Scara de tip С1-11 (42.1 kg) | buc | 2,000 |
| 153 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 25,120 |
| 154 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 25,120 |
|  |  | Capitolul 1.5.7. Refaceri |  |  |
| 155 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100 mm | m3 | 2,300 |
| 156 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | t | 0,015 |
| 157 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 6,0 cm, cu asternere manuala / k=1.5 pentru grosimea finala 6.0 cm, Mixtura de tip BA 16 SR EN 13108 | m2 | 23,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Deseuri |  |  |
| 158 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 20,300 |
| 159 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 20,300 |
| 160 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 20,300 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electro-montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Spalare bucate |  |  |
| 161 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 162 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,205 |
| 163 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 20,500 |
| 164 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,205 |
| 165 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Canal cablu 25x16 mm | 100 m | 0,205 |
| 166 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Capitolul 2.2. Incapere auxiliara |  |  |
| 167 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,000 |
| 168 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,103 |
| 169 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 10,300 |
| 170 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,103 |
| 171 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Canal cablu 25x16 mm | 100 m | 0,103 |
| 172 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,010 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| _Lucrari de reparatie in cadrul Scolii primare Nr.83 din str. N.M. Spataru 13/3, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-20

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Timplarii |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 27,300 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 15,600 |
| 3 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,950 |
| 4 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,950 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,950 |
| 6 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2600x1750h - 6buc; | m2 | 27,300 |
| 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 15,600 |
| 8 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 36,600 |
| 9 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 7,320 |
| 10 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 7,320 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan |  |  |
| 11 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 189,840 |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 189,840 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 13 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar, inclusiv stratul suport din adeziv, cu recuperarea placilor de parchet | m2 | 145,800 |
| 14 | RpCK06C | Repararea pardoselilor din parchet de stejar, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet demontate anterior lipit cu adeziv, inclusiv montarea plintelor din lemn | m2 | 145,800 |
| 15 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 145,800 |
| 16 | CN32B | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi | m2 | 145,800 |
| 17 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar | m2 | 145,800 |
| 18 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, inclusiv elementele de imbinare, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 44,640 |
| 19 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, inclusiv elementele de imbinare, in incaperii mai mare de 16 mp (suprafata verticala) | m2 | 7,570 |
| 20 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil deschis de colt | m | 15,800 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 21 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 10,000 |
| 22 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 2,000 |
| 23 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,180 |
| 24 | 08-03-591-5 | Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,020 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,260 |
| 26 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 126,000 |
| 27 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 1,200 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie la Scoala nr.95, din str. P. Zadnipru 2/3, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-21

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Bloc 1A |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 20,070 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 8,800 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 11,800 |
| 4 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,710 |
| 5 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,710 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,710 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ferestre |  |  |
| 7 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2100x2100h - 4buc; F3 900x900h - 3buc | m2 | 20,070 |
| 8 |  | Plasa anti-insecte 700x1400h - 4buc | m2 | 3,920 |
| 9 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 | m | 8,800 |
| 10 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 | m | 11,800 |
|  |  | Capitolul 1.3. Glafuri interioare |  |  |
| 11 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,900 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,900 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,900 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,900 |
|  |  | Capitolul 1.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 44,400 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 8,300 |
| 17 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 8,300 |
|  |  | Capitolul 2. Bloc 4A |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demolari |  |  |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 17,265 |
| 19 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 3,450 |
| 20 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 9,850 |
| 21 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,600 |
| 22 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,600 |
| 23 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,600 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ferestre |  |  |
| 24 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2100x2100h - 3buc; F3 900x900h - 2buc; F4 1150x2100h - 1buc | m2 | 17,265 |
| 25 |  | Plasa anti-insecte 700x1400h - 4buc | m2 | 3,920 |
| 26 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 | m | 3,450 |
| 27 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 | m | 9,850 |
|  |  | Capitolul 2.3. Glafuri interioare |  |  |
| 28 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,900 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,900 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,900 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,900 |
|  |  | Capitolul 2.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 32 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 38,900 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 7,410 |
| 34 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 7,410 |
|  |  | Capitolul 3. Bloc 1V |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Demolari |  |  |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 20,070 |
| 36 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 8,800 |
| 37 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 11,800 |
| 38 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,710 |
| 39 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,710 |
| 40 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,710 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ferestre |  |  |
| 41 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2100x2100h - 4buc; F3 900x900h - 3buc | m2 | 20,070 |
| 42 |  | Plasa anti-insecte 700x1400h - 4buc | m2 | 3,920 |
| 43 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 | m | 8,800 |
| 44 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 | m | 11,800 |
|  |  | Capitolul 3.3. Glafuri interioare |  |  |
| 45 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,900 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,900 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,900 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,900 |
|  |  | Capitolul 3.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 49 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 44,400 |
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 8,300 |
| 51 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 8,300 |
|  |  | Capitolul 4. Bloc 1D |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Demolari |  |  |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 45,545 |
| 53 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 3,800 |
| 54 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 25,200 |
| 55 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 1,600 |
| 56 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1,600 |
| 57 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,600 |
|  |  | Capitolul 4.2. Ferestre |  |  |
| 58 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2100x2100h - 7buc; F3 900x900h - 6buc; F4 1150x2100h - 2buc; F5 cu usa 1200/850x2100/2900(h) - 1buc | m2 | 45,545 |
| 59 |  | Plasa anti-insecte 700x1400h - 9buc | m2 | 8,820 |
| 60 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 | m | 3,800 |
| 61 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 | m | 25,200 |
|  |  | Capitolul 4.3. Glafuri interioare |  |  |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 23,660 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,660 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,660 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,660 |
|  |  | Capitolul 4.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 66 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 102,450 |
| 67 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 19,710 |
| 68 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 19,710 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie in cadrul LT "Petru Zadnipru" din str. N.M. Spataru 9/3 mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-22

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 15,380 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 58,620 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti | m2 | 46,020 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la tavane | m2 | 442,300 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 195,000 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de vopseli interioare sau exterioare driscuite la pereti / inclusiv glafuri | m2 | 453,000 |
| 7 | RpIB12C | Demontari convectoare-radiator cu peste 25 elemente | buc | 12,000 |
| 8 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 106,400 |
| 9 | RpVB43B | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 2500 - 4500 mm | buc | 2,000 |
| 10 | RpCL22A | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase / scari sportive cu reinstalarea ulterioara | m | 7,500 |
| 11 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 6,074 |
| 12 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 6,074 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6,074 |
|  |  | Capitolul 1.2. Finisari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 14 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata executarii lucrarilor de reparatie | m2 | 283,000 |
| 15 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 283,000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 442,300 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj, rosturile dintre panourile de planseu | m2 | 48,000 |
| 18 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu glet pe baza de ipsos | m2 | 442,300 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 442,300 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 442,300 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti |  |  |
| 21 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 453,000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 453,000 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 175,000 |
| 24 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm | m2 | 175,000 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 453,000 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri | m2 | 453,000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 310,000 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 310,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ferestre |  |  |
| 29 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 5400x2050(h) - 4buc; F2 5600x640(h) - 4buc. | m2 | 58,620 |
| 30 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 44,800 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 31 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 49,000 |
| 32 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Data  „01" martie 2022

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)