____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de constructie a terenului de minifotbal dimensiune 10x20

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sistematizarea pe verticala. Teren minifotbal |  |  |
| 1 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 2,2000 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 214,6700 |
| 3 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 2,2000 |
| 4 | TsC35F12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m | 100 m3 | 1,1500 |
| 5 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 3,1500 |
| 6 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 11,5000 |
| 7 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,0600 |
| 8 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 10,0000 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0600 |
| 10 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura |  | 80,0000 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,5900 |
| 12 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 0,5900 |
| 13 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 0,5900 |
|  |  | 1.2. Teren de fotbal |  |  |
| 14 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm | m3 | 64,0000 |
| 15 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 6,4000 |
| 16 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320 microni. Consum: - Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 - 6.0 kg/m2; - Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63 -0,315 mm - 25.00 kg/m2 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2 | 200,0000 |
| 17 | TsH44B | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm - culoare alba. | m | 65,0000 |
|  |  | 1.3. Ingradirea |  |  |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,6700 |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,1500 |
| 20 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,0000 |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 6,7800 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 2,4000 |
| 23 | CB14F | Schela metalica tubulara | m | 34,6700 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente M1, M2, FN3) | kg | 437,0000 |
| 25 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  | 12,0000 |
| 26 | CL10A | Bare din teava 40x80 mm, b-3.0 mm, gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (elemete M3, M4, M5, PL1-PL6) (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) | t | 0,4900 |
| 27 | pret ofertant | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm |  | 104,0000 |
| 28 | pret ofertant | Piulita hexagonala cu flansa M12 |  | 104,0000 |
| 29 | pret ofertant | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm |  | 25,0000 |
| 30 | pret ofertant | Piulita hexagonala cu flansa M16 |  | 25,0000 |
| 31 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm |  | 56,0000 |
| 32 | CN20D | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 41,5200 |
| 33 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m | 0,3500 |
| 34 | pret furnizor | Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm |  | 35,0000 |
| 35 | pret furnizor | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm |  | 4,0000 |
| 36 | pret furnizor | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg |  | 8,0000 |
| 37 | pret furnizor | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm |  | 8,0000 |
| 38 | CC09C | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm. | m2 | 100,0000 |
| 39 | pret furnizor | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm |  | 100,0000 |
| 40 | CK14A | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x3.0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,9 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3,00x2.88(h) m | m2 | 5,7600 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 41 | TsH80A | Aranjarea portilor de fotbal 3.0x2.0 (h) m, masa pina la 100 kg | buc | 2,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 42 |  | Porti fotbal |  | 2,0000 |