	Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare la nivel de Parter a cladirii cu nr. cad. 3446118.003.03, amplasat in r-nul Donduseni, com. Tirnova, str. Ion Mahu nr,3
	

	(denumirea obiectivului)
	


Caiet de sarcini nr.3
 Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (16/04-26-EEF/IEI) (Blocuri sanitare) Etapa I

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari de constructie


	
	

	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp


	m
	22,800



	 2
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp


	m
	22,800



	 3
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	16,000



	 4
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	16,000



	
	
	Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2. Lucrari de montare


	
	

	5
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	13,000



	 6
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize


	buc
	11,000



	 7
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / WL140V


	100 buc
	0,050



	 8
	08-03-594-13
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / DN145B


	100 buc
	0,080



	 9
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,050



	 10
	
	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20


	buc
	5,000



	 11
	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa


	100 buc
	0,030



	 12
	
	Intrerupator cu o clapa, montaj deschis, 10А, 230V, IP44


	buc
	3,000



	 13
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,030



	 14
	
	Priza tip ingropat cu impamantare, 16А, 250V, IP44


	buc
	3,000



	 15
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	2,210



	 16
	
	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5


	m
	125,000



	 17
	
	Conductor ПВ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x4


	m
	96,000



	 18
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	0,400



	 19
	
	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5


	m
	40,000



	 20
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera


	100 m
	1,650



	 21
	
	Teava PVC conform EN 61386 d. 20 mm


	m
	165,000



	 22
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor У-196 УХЛ4 sau analog


	buc
	8,000



	 23
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi


	100 buc
	0,150



	 24
	
	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 КМ41237


	buc
	15,000




	 25
	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10


	buc
	10,000



	 26
	
	Cutie de egalare a potentialelor


	buc
	10,000



	
	
	Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3. Utilaj


	
	

	27
	
	Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog


	buc
	5,000



	 28
	
	Corp de iluminat LED 4000K 2100lm 23W IP20 Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog


	buc
	8,000




