PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-12

Ascensor

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ascensoare |  |  |
| 1 | MАsA01C | Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m | ascensor | 1,0000 |
| 2 | MАsA01D2 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C (корректировка на количество остановок) | 1 stație | -10,0000 |
| 3 | MАsA01E2 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C (корректировка на высоту шахты лифта, Н шахты = 6.45 м, 44 - 6.45 = 37.55 м) | m | -37,5500 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 4 | Preț furnizor | Ascensor pentru pasageri 630 kg la 2 statii | buc | 1,0000 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Ascensoare |  |  |
| 1 | MАsA01C | Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m | ascensor |  |
|  | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 1 694,0000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 26,0000 |
|  | 2874136313368 | Diblu cu expandare marimea 12 | buc | 280,0000 |
|  | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm | buc | 40,0000 |
|  | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm | kg | 2,4600 |
|  | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm | kg | 1,5700 |
|  | 2874115833879 | Suruburi cu cap semirotund | kg | 1,0000 |
|  | 2513206621603 | Banda de stringere | kg | 0,2500 |
|  | 2513206621600 | Banda de izolare | kg | 0,8000 |
|  | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm | kg | 55,4400 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 3,6500 |
|  | 2521216704242 | Tub gofrat D=20 mm | m | 50,0000 |
|  | 2521216704239 | Tub PVC D=16 mm | m | 10,0000 |
|  | 2430226109845 | Dizolvant nr. 646 | kg | 0,8500 |
|  | 2661126408346 | Fisa de impamintare | buc | 18,0000 |
|  | 2881116002698 | Disc de taiat 230х22х2 | buc | 1,0000 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 1,0000 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 13,0000 |
|  | 3410540003730 | Autoincarcator 5t | h-ut | 40,0000 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 49,7000 |
|  | 2952270006625 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 22,0000 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 30,0000 |
|  | 2940520007608 | Masina de perforat cu burghiu | h-ut | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | MАsA01D2 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C ( корректировка на количество остановок ) | 1 statie |  |
|  | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 64,3000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,4000 |
|  | 2874136313368 | Diblu cu expandare marimea 12 | buc | 22,0000 |
|  | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm | kg | 0,1200 |
|  | 2874115833879 | Suruburi cu cap semirotund | kg | 0,0700 |
|  | 2513206621603 | Banda de stringere | kg | 0,0100 |
|  | 2513206621600 | Banda de izolare | kg | 0,0100 |
|  | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm | kg | 4,4100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,3000 |
|  | 2521216704242 | Tub gofrat D=20 mm | m | 3,5000 |
|  | 2661126408346 | Fisa de impamintare | buc | 1,0000 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,3100 |
|  | 3410540003730 | Autoincarcator 5t | h-ut | 0,3100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,4500 |
|  | 2952270006625 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 1,7000 |
|  | 2940520007608 | Masina de perforat cu burghiu | h-ut | 1,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | MАsA01E2 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C ( корректировка на высоту шахты лифта, Н шахты = 6.45 м, 44 - 6.45 = 37.55 м ) | m |  |
|  | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 13,3000 |
|  | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm | kg | 1,2600 |
|  | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm | kg | 0,0600 |
|  | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2521216704242 | Tub gofrat D=20 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 4 | Pret furnizor | Ascensor pentru pasageri 630 kg la 2 statii | buc |  |
|  | 850-0002 | Ascensor pentru pasageri 630kg la 2 statii | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |