CAIET DE SARCINI nr.3

(pentru proiectare)

- Obiectul: Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz a sediului Sectorului de poliţie nr. 2 al Inspectoratului de poliţie Bălți.

- Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției.

- Tipul procedurii de atribuire: cerere a ofertelor de preţuri.

- Criterii de atribuire: „cel mai mic preţ fără TVA” şi corespunderea cerinţelor solicitate.

- Termenul limită de executare a serviciilor: 3 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Durata contractului: până la 31.12.2020.

- Sursa de finanţare: Suport pentru reforma Poliţiei, CRIS: ENI/2015/038-144.

- Scopul: Atribuirea contractului de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru proiectarea sediului sectorului de poliţie (în continuare SP) în vederea creării unui serviciu poliţienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde şi practici ale Uniunii Europene (în continuare UE) şi internaţionale, în măsură să răspundă pro-activ şi în mod egal la nevoile cetăţenilor şi  ale societăţii în ansamblu.

- Conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect:

9.1. Arhitectura;

9.2. Plan general;

9.3. Tehnologia;

9.4. Rezistenţa;

9.5. Reţele inginereşti interioare și exterioare:

- încălzire şi ventilare;

- alimentare cu apă şi canalizare;

- alimentare cu gaze naturale;

- echipament electric;

- telecomunicaţii, inclusiv internet;

- semnalizare antiincendiară;

9.5. Schiţa de proiect (2D/3D);

9.6. Proiectul de execuţie;

9.7. Devize (F7, F5, F3, KOS);

9.8. Memoriu explicativ.

9.9. Expertiza tehnică a construcției existente.

10.  Sarcini şi Responsabilităţi: Compania de proiectare va fi responsabila pentru realizarea următoarelor sarcini:

- executarea lucrărilor de măsurare;

- elaborarea studiului topografic;

- elaborarea studiului geotehnic, daca este necesar;

- expertiza tehnica a clădirii;

- elaborarea compartimentelor de baza ale proiectului de execuţie (soluţii arhitecturale / rezistenţa);

- proiectarea cantităților de mobilier corespunzător posturilor de muncă (masa de lucru, dulapuri, safeuri, dulapuri pentru vestimentație, etc);

- proiectarea sistemului de încălzire şi ventilare;

- proiectarea reţelelor de apă şi canalizare exterioare şi interioare;

- proiectarea reţelei de comunicaţii (telefonie, wireless, LAN internet/intranet);

- proiectarea reţelelor exterioare/interioare de alimentare cu gaze naturale;

- proiectarea reţelelor exterioare/interioare de energie electrica;

- proiectarea sistemelor de securitate:

- sistemului de avertizare la efracție pază a obiectului cu posibilitatea de conectare la ÎS „Servicii Pază a MAI”;

- siguranţa antiincendiară;

- video monitorizarea obiectului pe exterior și interior cu o capacitate de stocare a informației minimum 20 zile;

- proiectarea accesului în sediu pentru persoane cu nevoi speciale;

- proiectarea centralei termice pe gaz natural sau combustibil de alternativă;

- proiectarea fațadei;

- proiectarea amenajării teritoriului adiacent;

- elaborarea documentaţiei de deviz;

- coordonarea şi aprobarea proiectului cu autorităţile de resort;

- verificarea și expertizarea documentației de proiect;

- realizarea supravegherii de autor;

- participarea, în cadrul comisiilor de recepţie, la finisarea lucrărilor;

- alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;

- consultarea opiniei publice (autorităţile publice locale, organizaţii, instituţii, cetăţeni).

DESCRIEREA GENERALĂ

Sectorul de poliţie nr. 2 al Inspectoratului de poliţie Bălți

1.Amplasarea: or. Bălți str. 1 Mai, 33.

2.Regimul Juridic:

- conform extrasului din Registrul bunurilor imobile privind dreptul de propritate asupra bunului al Oficiului Cadastral teritorial, imobilul se află în proprietatea Inspectoratului General al Poliției.

3.Faza de proiect: proiect de execuţie.

4.Informaţii şi proiectare

4.1. Capacitatea sediului SP:

4.1.1. Suprafața sediului 189,8 m2.

4.1.2. Conform structurii organizatorice şi numărului de personal al sectorul de poliţie   constituie 19 salariați.

4.1.3. spaţiul destinat activităţii angajaţilor va respecta normele sanitare instituite, care au în dotare şi tehnica de calcul;

4.1.4. spaţiul destinat deservirii cetăţenilor în condiţii de confidenţialitate, de cel puţin o persoană fizică raportat la un angajat cu activităţi de birou;

4.1.5. birourile şi spaţiile de utilitate vor fi amplasate pe un singur nivel;

4.1.6.  spaţiul în birouri va prevedea prezenta mobilierului, după cum urmează:

a) masă de serviciu pentru fiecare angajat;

b) scaun pentru fiecare angajat;

c) scaun vizitator 1 la fiecare angajat;

d) dulap executat din PAL pentru documente 1 la 2-4 angajaţi;

e) safeu metalic pentru păstrarea documentelor 1 la 2-3 angajaţi.

5.  Cantitatea şi tipurile de încăperi:

5.1. Hol sau sală de aşteptare, pentru cetăţeni în care să poată fi amplasate fotolii, masă pentru reviste, un televizor de perete.

5.2. Sufragerie - încăpere pentru nevoile de alimentare, pauză de cafea pentru angajaţi, în care să poată fi amplasat un dulap pentru alimente şi veselă încadrat cu chiuvetă și robinet, un frigider, masă, 4 scaune, cuptor cu microundă, fierbător electric (ceainic);

5.3. Bloc sanitar:

      - lavoar, closet, oglindă, uscător de mîini pentru deservirea angajaţilor şi vizitatorilor. Blocul sanitar necesită să fie dotat cu suporturi pentru persoane cu dizabilități;

      - set cabină de duş pentru o persoană destinată angajaţilor (cabină pentru duș din sticlă rezistentă cu cadă și sifon);

5.4. Vestiar. Încăpere de păstrare a uniformei de serviciu și echipamentului special (veste, centuri tactice, bastoane, cătuşe, diferite huse), mobilat cu dulapuri individuale metalice, câte unul pentru fiecare angajat şi un scaun-bancă, cu amenajarea unui loc destinat îngrijirii încălţămintei;

5.5. Biroul de serviciu al conducătorului SP mobilat cu o masă, fotoliu, cel puţin 2 scaune, dulap pentru documente, safeu metalic;

5.6. Birourile de serviciu ale angajaţilor cu funcții de execuţie. Se pot prevedea două ipoteze de amenajare:

- un birou-sală (open space) pentru un număr mare de angajaţi, cu spatii delimitate prin panouri;

- birouri a câte 2 sau 3 angajaţi.

5.7. Biroul pentru audierea în condiţii de confidenţialitate a persoanei. Preferențial biroul să fie proiectat în apropierea holului de așteptare. Spațiul cca. 8m2, în care să existe condiţii de amplasare a unei mese de lucru, unui scaun-fotoliu şi 2-4 scaune pentru vizitatori, a unui dulap pentru documente şi a unui calculator;

5.8. Sală multifuncţională (şedinţe, instruiri, mediere, etc.) cu scaune corespunzător şi mese multifuncţionale de la 2 la 4 unităţi, după caz;

5.9. Galerie de trecere (coridor) spaţioasă asigurând deschiderea uşoară a uşilor, fără a bloca sau stingheri trecerea liberă, inclusiv a persoanelor cu dizabilități;

5.10. încăpere de depozitare (debara).

6. Cerinţe speciale:

6.1.  spaţiile de acces pentru public, inclusiv acces pentru cetăţeni cu dizabilităţi locomotorii;

6.2. spaţiile să aibă un aspect prietenos, asigurând maximă luminozitate, transparenţă, accesibilitate şi condiţii de ambianţă.

7. Standardizarea faţadei exterioare:

7.1. scările de acces şi pragurile să respecte accesibilitatea uşoară inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. Construcția să fie însoțită cu balustrade de inox;

7.2. uşile de exterior din aluminiu să fie largi, cu aspect prietenos;

7.3. aspectul de culoare unică a faţadei SP şi amplasării elementelor de identificare, conform anexei la Caietul de sarcini.

8. Proiectul de sistematizare a terenului adiacent sediului SP:

8.1. cel puţin două banchete de exterior pe marginile căii de acces spre sediu SP.

9. Soluţiile arhitectural - volumetrice şi planimetrice să se conformeze la criteriile:

9.1. de respectare a exigenţelor normative urbanistice, tehnice, sanitare-igienice şi antiincendiare;

10. Cerinţe privind materiale de finisare, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

10.1. Finisajul exterior / interior:

10.1.1. Soclul - plăci de teracotă pentru exterior (colirul conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit);

10.1.2. Pereţii exteriori termoizolare conform cerinţelor normative, tencuială decorativă (colerul conform paşaportului coloristic coordonat în modul stabilit, conform anexei la Caietul de sarcini).

10.1.3. Finisajul încăperilor se va efectua conform cerinţelor normative în vigoare, inclusiv şi conform cerinţelor sanitare-igienice utilizînd coloristica RAL ASF1404.

10.1.4. Pardoseala:

- în birouri laminat 12 mm, clasa A33

- în hol, sufragerie, vestiar și WC - teracotă 600x600 mm

11. Geamurile şi uşile exterioare:

11.1. construcție termopan 4 camere, profil de aluminiu, sticlă 4S, în conformitate cu normativele în vigoare. Se vor aplica în proiect materiale, tehnologii moderne pentru elemente de închidere. Se vor utiliza numai materiale certificate sau agrementate.

11.2. geamurile se vor prevedea cu sisteme de protecţie acoperire pliante discret, cu zăvorîre din interior;

11.3. uşa de acces se va prevedea cu sisteme de protecţie acoperire pliante discret, cu zăvorire din exterior.

12. Acoperişul – în şarpantă şi modular/plan hidroizolat,

12.1 învelitori din ţiglă metalică profilată pe astereală de lemn (țiglă metalică culoarea albastră, coordonat în modul stabilit);

12.2. material modular.

12.3 învelitori hidroizolat cu element de evacuare a apelor pluviale.

13. Izolaţiile, hidrofuge, fonice şi termice vor fi prevăzute conform normativelor în vigoare. Se vor utiliza materiale termoizolante ca să asigure parametrii necesari de conservare a energiei.

14. Pavajul şi amenajarea de landşaft:

14.1. Calea de acces de la drumul public spre intrarea în sediul SP se va pava cu blocuri de pavaj din beton cu coloristică şi desen unic pentru toate sediile (colirul conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit).

14.2. Pavajul spaţiului pentru parcarea transportului se va realiza cu material de pavaj prevăzut cu orificii pentru gazon.

14.3. Amenajarea de landşaft va include soluţii de plantare a arborilor de talie mică, arbuştilor decorativi, spaţiului floristic şi de gazon.

15. Parametri de calcul a elementelor constructive

15.1. Seismicitatea – standardele naţionale în construcţii.

15.2. Structura de rezistenţă pentru edificii existente:

15.2.1. Fundaţia – existentă.

15.2.2. Pereţii supraterani – material existent.

15.2.3. Cadre - elemente prefabricate sau existente.

15.2.4. Planşee, scări - beton armat monolit sau elemente prefabricate.

15.2.5. Pereţii despărţitori – cărămidă.

16. Soluţiile tehnice pentru infrastructura edilitară

16.1. Alimentarea cu energie electrica: de prevăzut executarea reţelelor electrice şi corpurilor de iluminat, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

16.2. Comunicaţii telefonice: de prevăzut legătura telefonică, radio, semnalizarea de pază şi incendiu, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

16.3. Comunicaţii internet: de prevăzut legătura internet prin fibră optică sau cablu, reţeaua internă pentru a asigura interconexiunea computerelor şi echipamentului periferic, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

16.5. Evacuarea apelor pluviale – burlane.

16.6. Încălzire şi ventilare:

16.6.1. proiectarea reţelelor din interiorul clădirii de racordare la reţele de gazificare conform normelor în vigoare, cu instalarea contorului de evidenţă;

16.6.2. încălzirea şi ventilarea conform normativelor sanitare;

16.6.3. sistema de încălzire cu radiatoare cu suprafeţe netede;

16.6.4. menţinerea temperaturii în spaţii de muncă conform normativelor sanitare.

17. Elemente de identificare a sectorului de poliţie

17.1. Coloristica faţadei

- pereţii de culoare gri / deschis.

- liniile de demarcare a segmentelor de margină a edificiului şi structurale cu lăţimea de 15-50 cm de culoare albastru - deschis.

- soclul colorul întunecat spre gri întunecat.

- colirul în toate ipoteze conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit.

17.2. Coloristica elementelor constructive

- geamurile de culoare albă.

- uşile de acces de culoare albă.

- acoperişul de culoare albastră.

- treptele scărilor de acces gri întunecat.

- colirul în toate ipoteze conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit.

17.3. Coloristica elementelor de pavaj

- pavajul căii de acces de la drum public spre sediu de culoare gri elemente dreptunghiulare în formă de şah, cu margină în două rânduri cu elemente albastru deschis.

- pavajul spaţiului de parcare a automobilelor de culoare gri.

- colirul în toate ipoteze conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit.

17.4. Amplasarea elementelor de identificare şi dimensiunile

- în partea stîngă de la uşa de acces, în exterior, la o distanţă de 180 cm de la baza peretelui, se plasează plăcuţa informativă;

- plăcuţă informativă se realizează din material rezistent şi durabil (plastic, sticlă, etc.), având fundal albastru - închis, cu dimensiunile nu mai mici de 600x400 mm;

- dimensiunile caracterelor a elementelor de identificare a subdiviziunii asigură vizibilitatea acesteia;

- pe plăcuţă vor fi aplicate următoarele elemente grafice:

a) în partea stângă, sus - sigla Poliţiei;

b) în partea dreaptă, sus - sigla IGP;

- plăcuţă informativă se execută într-un singur exemplar, cu inscripţii în limba de stat;â

- înscrisurile şi elementele grafice sunt prinse într-un chenar amplasat la o distanţă de 10 mm de la marginea plăcuţei informative, reprezentînd linie continuă de culoare albă cu grosimea de 5 mm;

- titulatura „Direcţia de Poliţie UTA Găgăuzia”, se poziţionează în partea de sus (nivelul 1), între sigla Poliţiei şi sigla IGP, font Segoe UI, normal majuscule, caracter alb. Dimensiunile inscripţiilor se vor stabili în dependenţă de suprafaţa plăcuţelor;

- titulatura IP teritorial, se poziţionează în partea din mijloc (nivelul 2), aliniată la centru, font Segoe UI, bold majuscule, caracter alb. Dimensiunile inscripţiilor se vor stabili în dependenţă de suprafaţa plăcuţelor;

- titulatura SP al IP teritorial, se poziţionează în partea inferioară (nivelul 3), aliniată la centru, font Segoe UI, normal majuscule, caracter alb. Dimensiunile inscripţiilor se vor stabili în dependenţă de suprafaţa plăcuţelor;

- diferenţa de dimensiuni a caracterelor diferă pe nivele, după cum urmează:

a) inscripţia de la nivelul 1 reprezintă 50% din dimensiunile inscripţiei de la nivelul 3;

b) inscripţia de la nivelul 2 reprezintă 90% din dimensiunile inscripţiei de la nivelul 3.

10.07.2020

Șef Secţiei Construcții și Dezvoltarea Infrastructurii

comisar principal                  Serghei ANASTASOV