| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire/instalare a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot 1 Servicii de deservire/instalare a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat |  |  |  | Serviciul va inlcude: Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; Curățarea filtrului evaporatorului; Curățarea evaporatorului blocului interior; Curățarea ventilatorului blocului interior; Verificarea etanasărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condenser); Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; Diagnostica termofizică a climatizatorului; Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului; Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; Lubrifierea elementelor mobile; Alimentarea cu Freon pînă la 100 gr; Eliberarea actelor de stare tehnică; În costul serviciilor prestate se vor include și materialele. Prestarea serviciilor se va efectua la adresele menționate în Anexa nr.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Servicii de instalare și deservire a aparatelor de aer condiționat |  |  |  | Serviciul va include: Montarea climatizatorului Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; Curățarea filtrului evaporatorului; Curățarea evaporatorului blocului interior; -Curățarea ventilatorului blocului interior; Verificarea etanasărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condenser); Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; Diagnostica termofizică a climatizatorului; Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului; Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; Lubrifierea elementelor mobile; Alimentarea cu Freon pînă la 100 gr În costul serviciilor prestate se vor include și materialele. Prestarea serviciilor se va efectua la adresele menționate în Anexa nr.1 |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Servicii de deservire a sistemelor de răcire precizie înaltă Stulz CRS251AS – 1 set. Stulz CCD181A – 1 set. |  |  |  | Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru; Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale; Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru a climatizatorului; Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă; Curățarea filtrelor; Schimbul filtrelor (la necesitate); Curățarea elicei ventilatorului; Curățarea grilelor, evaporatorului; Verificarea stării plastinelor radiatorului și îndreptarea lor;verificarea scurgerii de condensat de pe radiator; Verificarea stării conductelor; Verificarea rezervorului dacă nu sunt depuneri de calcar; Curățarea rezervorului; Verificarea conductelor de aburi; Testarea umidificatorului în lucru; |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |