| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _____________________________ din |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Paturi supraetajate pentru 2 persoane cu saltea ortopedică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Pat supraetajat pentru 2 persoane cu saltea ortopedică |  |  |  | Pat supraetajat, demontabil pe verticală pentru două persoane, cu fixare dură, rezistentă la greutate până la 150 kg. Dimensiuni (Lxlxh): 2000х850х1850 mm; Patul este confecționat: Profilele patului sunt confecționate din țevi pătrate de metal cu dimensiunea 40x40x1,5 mm, 40x20x1,5 mm, scara și treptele 20x20x1,5, cu urechiuse pe interior pentru fixarea PAL melaminat, vopsite în câmp electrostatic și polimerizat, prevăzute cu garnituri din plastic rezistent ce asigură protecție pardoselii. Toate piesele sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure (surub M10-M8). Patul este dotat cu elemente din PAL melaminat la speteaza din față și spate, și suporturile laterale cu grosimea de 18 mm, prelucrat cu cant ABS de 2 mm, cu colturi rotungite. Suporturile pentru saltea sunt confecționate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm cu găuri pentru aeresire acoperite cu plastic. Saltea ortopedică 1900x800x200 mm La bază arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, suprafața arcurilor acoperită cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T., poliuritan. Suprafața exterioară a saltelei se va confecționa din stofă durabilă Suplimentar salteaua va fi dotată cu husă usor detașabilă și fermoar. Stofa se va coordona cu beneficiarul. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |