| Lucrări de reparații la Serviciul social ,,Casa Comunitara” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Fălești, str.Tineretului, nr.5, or.Falesti | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Timplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre) | m2 | 14,82 |
| 2 | CK23B | Ferestre din profile PVC cu 5 camere, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp, inclusiv plasele ,,Moskit,, | m2 | 7,68 |
| 3 | CK26C | Pervazuri din mase plastice cu latimea de 200 mm, montate la ferestre din mase plastice | m | 6,00 |
| 4 | CK26B | Glafuri din aluminiu de 150 mm latime, montate la ferestre din profile PVC | m | 6,00 |
| 5 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, inclusiv toate lucrarile concomitente | m2 | 2,52 |
| 6 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, gata finisate, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 4,62 |
|  |  | 2. Pereti |  |  |
| 7 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment marca 100 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (glafuri exterioare) | m | 18,00 |
| 8 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (glafuri interioare) | m | 53,20 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor si peretilor | m2 | 16,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 100,00 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 100,00 |
|  |  | 3. Pardoseli |  |  |
| 12 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (laminat) deteriorate, inclusiv plintele din lemn, cu spalarea cu apa a suprafetelor | m2 | 54,62 |
| 13 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, 54.0 ml si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 54,62 |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |
| 14 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (ardezie) deteriorate | m2 | 19,25 |
| 15 | CE09B2 | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (ardezie), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp.,i | m2 | 19,25 |
|  |  | 5. Incalzire |  |  |
| 16 | RpIB12A | Demontari radiatoare | buc | 1,00 |
| 17 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm | buc | 1,00 |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,00 |
| 19 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,00 |

| Intocmit | Carp Artur |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |