| Gimnaziul-Gradinita "STEAM", str. Gh. Casu, 10 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatia a salii de festivitati

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie a salii de fistivitati |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 203,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 24,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 10,1500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 26,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,8600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,8600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 105,3600 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 41,0904 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,0904 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,2680 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,2680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 7,5600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,5876 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,5876 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 13,5000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 13,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,1650 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 105,3600 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 14,7504 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 43,7244 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,2680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 105,3600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 27,3936 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Maiaki |  |  | m |  | 110,6280 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,6340 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1054 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 632,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 105,3600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 63,2160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,5360 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,4769 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 369,6800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,4251 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,0536 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,1608 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,2643 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000 |  |  | m2 |  | 105,3600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 21,0720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,2144 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,1590 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 453,0480 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,4750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4214 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6322 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3161 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  | m2 |  | 105,3600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 49,3085 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 3 243,3601 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 9,5393 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7419 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,8502 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,1072 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp -Parchet laminat triplu stratificat 14 mm-(Se exclud resursul 2030122946766 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm) Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 |  | 105,3600 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 121,1640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,8040 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Parchet triplu stratificat |  |  | m2 |  | 111,7343 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 111,7343 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,1608 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 44,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 24,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 44,8800 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,2640 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 2,2000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0220 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0088 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,5000 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 5,2800 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 203,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 28,4200 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 84,2450 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 188,8800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 230,4336 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 348,6032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7555 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 14,9215 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,0221 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10,0000 |  |  | m2 |  | 188,8800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 453,3120 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 700,9840 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,8888 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 30,2208 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,6664 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 38,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,8800 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu |  |  | m |  | 39,9000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,9500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0380 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 228,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 15,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,2900 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 219,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,1850 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,4440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 203,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 40,6000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 223,3000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 30,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0609 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 203,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 91,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,3000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 214,1447 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2030 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2030 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 203,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,0900 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 30,4500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 203,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 111,6500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 81,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 12,1800 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 101,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 203,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 111,6500 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 81,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 12,1800 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 101,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-9mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 105,3600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 201,2376 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 111,1811 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 97,3100 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 232,9510 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 248,8340 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 80,2093 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 28,6953 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 9,2651 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 174,7132 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 714,3073 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4847 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,0046 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СF59E |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie - Gips-carton Acustic12,5mm 12-25 R Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 105,3600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 231,9922 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Gips-carton Acustic12,5mm 12-25 R |  |  | m2 |  | 111,1811 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 97,3100 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 232,9510 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  | 109,0634 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 248,8340 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 80,2093 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 28,6953 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 9,2651 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 174,7132 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 714,3073 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6743 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,0046 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) -Tavan K=10,0000 |  |  | m2 |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 46,5000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 214,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 105,3600 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 47,4120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,5360 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 111,1443 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1054 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1054 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 105,3600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,1608 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,8040 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,2680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 105,3600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 72,6984 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 42,1440 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,3216 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 52,6800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,2680 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,0536 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK03C |  | Usi de interior cu furnir natural (stejar) PK 25 A in doua canaturi, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  | m2 |  | 3,2100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,4026 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,1284 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8025 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare |  |  | m2 |  | 3,2100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1605 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,9630 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,4815 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0642 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC CU STICLA inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,6000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,1680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1280 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,4000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,9600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle-Brasca- magnetica standard 196mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Brasca- magnetica standard 196mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Scena ( 26 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Inclusiv bulon de ancorare M10, L=100 mm - 192 buc |  |  | kg |  | 750,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 142,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 750,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,7500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 11,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Tribuna |  |  | kg |  | 510,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 96,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,1000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,1000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,1000 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 510,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,5500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,0800 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,6500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,9250 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 12,3970 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 15,0150 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 7,5075 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,0588 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,7538 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,8769 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti-Scindura slefuita 30 mm*100 mm, L=6000 mm (V=3.5 m3) |  |  | m3 |  | 3,5000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 70,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,8750 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 17,5000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 17,5000 |  |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 12,2500 |  |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 12,2500 |  |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 12,2500 |  |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 17,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  |  | m3 |  | 3,5000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,9750 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,8050 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 5,9500 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 23,4500 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0175 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp -Parchet laminat triplu stratificat 14 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 |  | 26,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 29,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Parchet triplu stratificat |  |  | m2 |  | 27,5730 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 27,5730 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 23,6340 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scena ( 26 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare |  |  | buc |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 19,5000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 65,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 6,5000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 9,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,9250 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Lucrari de constructii-electricitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 42,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0125 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3750 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii-electricitatea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a salii de fistivitati |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice-sala de fistivitati |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 11,7600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 145,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 49,3000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 156,8175 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 4,4805 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 145,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 97,1500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 162,6900 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 3,1900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpEF02A |  | Corp de iluminat pentru tavane suspendate LED- Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 23,9800 |  |  |
|  | 28752744005011 |  | Panel LED SMD486060C 48 W |  |  | buc |  | 22,4400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,7700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0100 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0303 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 6,0600 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 62,1600 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 96,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 14,4000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 216,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 102,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,7200 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 12,2400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice-sala de fistivitati |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj -sala de fistivitati |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj -sala de fistivitati |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |