| Paratrasnet si priza de pamint a Blocului B la LT " P. Stefanuca ", or. Ialoveni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Paratrasnet, priza de pamint |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate pentru sustineri - profil U 65x36x4.4 mm din otel zincat- 2buc. de 7m - 82.6 kg. cu placa-suport 250x250x 10 mm cu guseuri de rigizidate, gata confectionat - 2 buc.- 13.8 kg. | kg |  |  | 96,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  |  | 18,316 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  | 0,964 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  |  | 0,964 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  |  | 0,964 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice - prufil U 65x36x4,4 mm - 2 buc. ( conform proiectului ) | kg |  |  | 96,400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  |  | 0,482 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  |  | 0,771 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  |  | 1,446 |
| 2 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  | 0,096 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  |  | 0,618 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg |  |  | 0,749 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg |  |  | 0,374 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  |  | 0,053 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  |  | 0,187 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  |  | 0,094 |
| 3 | pret de piata | Tija filetata M 12x400 | buc |  |  | 8,000 |
|  | 2811236312778-2 | Tija filetata M 12x400 | buc |  |  | 8,000 |
| 4 | pret de piata | Piulita M12 | buc |  |  | 8,000 |
|  | 2874115840340 | Piulita M 12 | buc |  |  | 8,000 |
| 5 | pret de piata | Saiba M 12 | buc |  |  | 8,000 |
|  | 2874115836896 | Saiba M 12 | buc |  |  | 8,000 |
| 6 | pret de piata | Surub autofiletant 4.8x3.5 | buc |  |  | 200,000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  |  | 200,000 |
| 7 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 4,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  | 5,236 |
| 8 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |  | 4,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  | 4,268 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  | 0,440 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montate |  |  |  |  |
| 9 | RpEH04B | Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, tros executat din otel rotund zincat, d = 8 mm. Se exclude: fisie tabla, suport centura, banda de otel Materiale marunte (aliaj, grund, electrozi, etc.) din val. mat. explicitate=1,020 | m |  |  | 85,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  |  | 73,100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  |  | 6,069 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc |  |  | 6,069 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc |  |  | 6,069 |
|  | 2710602000145 - 01 | tros de otel zincat, d = 8 mm | kg |  |  | 34,680 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  |  | 0,850 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut |  |  | 0,850 |
| 10 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm. Se exclude: cartus pentru impuscat, scoabe, suport corp iluminat, dibluri | 100 m |  |  | 0,390 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  | 7,839 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm | t |  |  | 0,016 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t |  |  | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  |  | 0,351 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  |  | 0,780 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  |  | 0,043 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  |  | 1,310 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  |  | 0,043 |
| 11 | pret de piata | Suport conductor H-024 | buc |  |  | 4,000 |
|  | 201-9251-2 | Suport conductor | buc |  |  | 4,000 |
| 12 | pret de piata | Suport drept de coama H-042 | buc |  |  | 4,000 |
|  | 201-9251-3 | Suport conductor H-042 | kg |  |  | 4,000 |
| 13 | RpEH01A | Montarea tijei de captare M - 115 , d = 16 mm. Se exclude: otel lat Materiale marunte (ciment, nisip, apa) din val. mat. explicitate=1,200 | buc |  |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  |  | 9,260 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm - tija de captare | kg |  |  | 6,000 |
|  | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc |  |  | 4,800 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  |  | 0,030 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut |  |  | 0,020 |
| 14 | pret de piata | Suport tija de captare | buc |  |  | 2,000 |
|  | 201-9251-1 | Suport tija de captare | buc |  |  | 2,000 |
| 15 | pret de piata | Suport de ancorare CA 1500 | buc |  |  | 4,000 |
|  | 201-9251-4 | Suport de ancorare CA 1500 | kg |  |  | 4,000 |
| 16 | pret de piata | Clema de stringere ( zajim ) | buc |  |  | 14,000 |
|  | 1070001 | Clema de stringere conductor - balustrada | buc |  |  | 14,000 |
| 17 | pret de piata | Clema de fixare pentru tros | buc |  |  | 50,000 |
|  | 1070002 | Clema de fixare tros | buc |  |  | 50,000 |
| 18 |  | Clema de ancoraj conductor - tava de scurgere | buc |  |  | 34,000 |
|  | 110-0302 | Clema de ancoraj conductor - tava de scurgere | buc |  |  | 34,000 |
| 19 | pret de piata | Mufa de intindere K 798 | buc |  |  | 6,000 |
|  | 2523156713500 | Mufa de intindere K 798 | buc |  |  | 6,000 |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, 4x3=12m | 10 buc |  |  | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  | 3,316 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm - electrozi priza pamint | t |  |  | 0,032 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t |  |  | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  |  | 0,312 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  |  | 0,056 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  |  | 1,016 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  |  | 0,056 |
| 21 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 200 mm2 - 40 x 5 mm | 100 m |  |  | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  | 6,640 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t |  |  | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  |  | 0,360 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х5mm | t |  |  | 0,064 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  |  | 0,088 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  |  | 1,252 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  |  | 0,088 |
| 22 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc |  |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  |  | 4,600 |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m |  |  | 0,500 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |