| Extinderea retelelor exterioare de alimentare cu apa si canalizare din intravilanul s. Cojusna, r-nul Straseni | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Retele exterioare de alimentare cu apa (202502/24NG - REAC)

Intocmit in preţuri  curente 14.04.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3900 |  |  | 13,565 |  |
| 2 |  |  | RpEM27A |  |  | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5000 |  |  | 19,50 |  |
| 3 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 2,767 |  |
| 4 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 95,70 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 3,665 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,232 |  |
| 6 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pregatirea fundului) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 6,82 |  |
| 7 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 2,075 |  |
| 8 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 82,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 25,42 |  |
| 9 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 82,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 61,50 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 8,20 |  |
| 10 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 2,474 |  |
| 11 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 20,021 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 21,406 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | AcE11A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,675 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,7500 |  |  | 45,056 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,8900 |  |  | 19,291 |  |
|  |  |  | 2663102100933 |  |  |  | Beton clasa C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1990 |  |  | 1,348 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,813 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,2660 |  |  | 1,802 |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,745 |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,542 |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8500 |  |  | 12,349 |  |
| 13 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264331520 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 14 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264331526 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 15 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264331521 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 16 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264331524 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 17 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 18 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2875274200250 |  |  |  | Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 19 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03 (16,20 kg/buc x 5 buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 81,00 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 81,00 |  |
| 20 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 3,52 |  |
| 21 |  |  | AcA10A |  |  | Montarea tevilor de protectie din PEID D=125mm PN6 PE100 SDR26 x 4.8 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,1470 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2521216706125 |  |  |  | Teava din polietilena D=125mm PN6 PE100 SDR26 x 4.8 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 3,313 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0115 |  |  | 0,037 |  |
| 22 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,872 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,983 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,066 |  |
| 23 |  |  | AcF13A |  |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 125 mm (K=0,694) Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=0,6950 Coeficient la manoperei=0,6940 Coeficient la utilajului=0,6940 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 1,5100 |  |  | 8,384 |  |
|  |  |  | 2320322600195 |  |  |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  |  | kg |  |  | 4,6900 |  |  | 26,076 |  |
|  |  |  | 3720107307056 |  |  |  | Cilti bituminati |  |  |  | kg |  |  | 1,8400 |  |  | 10,23 |  |
|  |  |  | 2952270004033 |  |  |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,033 |  |
| 24 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 26,88 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 20,429 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 43,008 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 1,344 |  |
| 25 |  |  | IzF01C k=2 |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 63,91 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 6,391 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 44,737 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,038 |  |
| 26 |  |  | TsC54C |  |  | Pereu. Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,941 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,093 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,399 |  |
| 27 |  |  | CA02B2 |  |  | Pereu. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 4,893 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 275,377 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,735 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,657 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,278 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | GD60A |  |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 41,6700 |  |  | 41,67 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 7,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 7,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 29 |  |  | GD59A2 |  |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in in teren foarte tare, pentru conducte din PEID D=125mm PN6 PE100 SDR26 x 4.8 SM EN 12201-2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,6500 |  |  | 18,55 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 3,71 |  |
|  |  |  | 2521216706125 |  |  |  | Teava din polietilena D=125mm PN6 PE100 SDR26 x 4.8 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0030 |  |  | 7,021 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 1422102205642 |  |  |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  | kg |  |  | 7,2000 |  |  | 50,40 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5300 |  |  | 3,71 |  |
| 30 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 200x11.9 mm a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 x 5,4 mm (standard de referinta:EN 12201-2+A1:2024) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 2,912 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 5,082 |  |
|  |  |  | 2894563213036 |  |  |  | Inel distantier |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2913204500125 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie DN125 |  |  |  | buc |  |  | 0,28571 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 32408 |  |  |  | TEAVA PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 x 5,4 mm (standard de referinta:EN 12201-2+A1:2024) |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 7,105 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
| 31 |  |  | AcA52C |  |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 x 5,4 mm (standard de referinta:EN 12201-2+A1:2024) montata in sant |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 312,50 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1210 |  |  | 37,813 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0610 |  |  | 19,063 |  |
|  |  |  | 32408 |  |  |  | TEAVA PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 x 5,4 mm (standard de referinta:EN 12201-2+A1:2024) |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 314,063 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 337,50 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 12,50 |  |
| 32 |  |  | AcA52C |  |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 x 5,4 mm (standard de referinta:EN 12201-2+A1:2024) montata in sant |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1210 |  |  | 5,808 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0610 |  |  | 2,928 |  |
|  |  |  | 32408 |  |  |  | TEAVA PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 x 5,4 mm (standard de referinta:EN 12201-2+A1:2024) |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 48,24 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 51,84 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 1,92 |  |
| 33 |  |  | AcF11D |  |  | Spalarea tevilor din PE d=90-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 367,50 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 25,725 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 55,125 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 18,375 |  |
| 34 |  |  | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din PE montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru - 20-90 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 360,50 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0041 |  |  | 1,478 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,721 |  |
| 35 |  |  | AcA53B |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune - Teu redus electrofuziune PE100 SDR11 D90x90x90 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2523156712720 |  |  |  | Teu redus electrofuziune PE100 SDR11 D90x90x90 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
| 36 |  |  | AcA53B |  |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID PE100 D90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2523156753090 |  |  |  | Capat flansa PEID PE100 D90 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 16,16 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 12,80 |  |
| 37 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN80 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 9,28 |  |
|  |  |  | 222456722076 |  |  |  | Flansa libera otel D.80 (108) PN16 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,48 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 16,645 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 131,84 |  |
| 38 |  |  | AcA53B |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune - Dop electrosudabil PE100 SDR11 D90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2523156712507 |  |  |  | Dop electrosudabil PE100 SDR11 D90 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 6,06 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 4,80 |  |
| 39 |  |  | SA29B |  |  | Cruce egala din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 2722104109858 |  |  |  | Cruce fonta cu flansa D. 80 DIN PN10 L=330/330mm (8/8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,128 |  |
|  |  |  | 2710703500427 |  |  |  | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 8,20 |  |
| 40 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN16, pana cauciucata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 14,24 |  |
|  |  |  | 2722104113442 |  |  |  | Vana fonta DN80 PN16 cu pana cauciucata (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 16,16 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 128,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Restabilirea drumului din asfalt b= 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 66,70 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,805 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 67,62 |  |
| 42 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 5,52 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 2,674 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 2,674 |  |
| 43 |  |  | DA06A1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 7,935 |  |
|  |  |  | 1421402206393 |  |  |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 9,046 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 1,601 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 1,056 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,159 |  |
| 44 |  |  | Dl 107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,015 |  |
| 45 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (grosime 5.0 cm, K=1.24) Coeficient la manoperei=1,2500 Coeficient la pentru materiale=1,2500 Coeficient la utilajului=1,2500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 69,00 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 10,35 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 8,108 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,259 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,949 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,983 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Restabilirea drumului din asfalt b= 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Restabilirea drumului din pietris b= 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | DA06A1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 14,09 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 16,204 |  |
|  |  |  | 1421402206393 |  |  |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 18,472 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 3,269 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 2,156 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Restabilirea drumului din pietris b= 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Restabilirea drumului din beton b= 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 20,30 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 20,58 |  |
| 48 |  |  | DG06A |  |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,2200 |  |  | 15,952 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 3,024 |  |
|  |  |  | 2952270003380 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 3,024 |  |
| 49 |  |  | DA06A2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 2,415 |  |
|  |  |  | 1421102209525 |  |  |  | Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 2,753 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 0,487 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 0,321 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,048 |  |
| 50 |  |  | DA06A1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 6,038 |  |
|  |  |  | 1421402206393 |  |  |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 6,883 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 1,218 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 0,803 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,121 |  |
| 51 |  |  | DC05B |  |  | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 13,65 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1422102205512 |  |  |  | Beton in banda pentru longrine |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 1422102205515 |  |  |  | Beton in imbracaminte |  |  |  | m3 |  |  | 0,1800 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 2710602000224 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2873122005000 |  |  |  | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2682112205680 |  |  |  | Azbest cal. II fulgi |  |  |  | kg |  |  | 0,0680 |  |  | 1,428 |  |
|  |  |  | 2320322600192 |  |  |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 |  |  |  | kg |  |  | 0,1010 |  |  | 2,121 |  |
|  |  |  | 2682132601130 |  |  |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  |  | m2 |  |  | 0,0590 |  |  | 1,239 |  |
|  |  |  | 2020212927745 |  |  |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  |  | m2 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887001 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2875275891619 |  |  |  | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,0130 |  |  | 0,273 |  |
|  |  |  | 2320156200951 |  |  |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0710 |  |  | 1,491 |  |
|  |  |  | 2812106300000 |  |  |  | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2952240001000 |  |  |  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2952270003608 |  |  |  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 0,149 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2952240000000 |  |  |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2000 |  |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 2952160009250 |  |  |  | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Restabilirea drumului din beton b= 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | AcB06B |  |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de DN80 Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,7200 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 222456713161 |  |  |  | Cot 90* cu talpa pentru hidrant DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2513736621815 |  |  |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,1360 |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  | 2874115821760 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | pret ofertant |  |  | Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 80, PN16, L=1250mm, EN 14339 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 222456713352 |  |  |  | Hidrant subteran DN80 H=1250 mm PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |