`CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea unui sector de drum din str. Chisinau, (str. Miorita - str. Suveranitatii), in or. Singera, cu amenajarea trotuarelor, statiilor pentru autobuse

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea bordurii existente |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist)) | m | 188,00 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 188,00 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton) | 100 m3 | 0,085 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8) | 100 m3 | 0,167 |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 36,80 |
|  |  | 1.2. Demolarea trotuarului existente |  |  |
| 6 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 4,40 |
| 7 | TsC03F1 | Incarcarea beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc,, K=0.8 | 100 m3 | 0,044 |
| 8 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 9,68 |
|  |  | 1.3. Reamenajarea fantinilor la cote de proiect |  |  |
| 9 | RpAcF04A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m | m3 | 0,83 |
| 10 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM) | buc | 12,00 |
|  |  | 2. Terasamente |  |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, Y = 1,9 t/mc (Excavarea pamintului in debleu si transportul la 1 km in rambleu) | 100 m3 | 0,72 |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 136,80 |
| 13 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,72 |
| 14 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (fundatiei casetei) | 100 m3 | 0,36 |
| 15 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 | 1,63 |
| 16 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal, excavator 0,4 m3,la depozit), K=0,8 | 100 m3 | 1,50 |
| 17 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 180,00 |
| 18 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual | m3 | 150,00 |
|  |  | 3. Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala |  |  |
| 19 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 | 8,38 |
|  |  | 3.2. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala |  |  |
| 20 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 | 1,63 |
|  |  | 4. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 21 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Hmed=10 cm (Nisip -15,73 m3) | m3 | 14,30 |
| 22 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta M400, H=18cm | m3 | 20,70 |
| 23 | DA12B | Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta M400, H=14cm | m3 | 16,10 |
| 24 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 3 280,00 |
| 25 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 393,60 |
| 26 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist)) | m | 120,00 |
| 27 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp | t | 0,95 |
| 28 | DB14B | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Strat de egalizare din mixtura asfaltica cu granulatie fina, poros, Hmed.-5 cm) | t | 272,43 |
| 29 | DB14B | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Strat de egalizare din mixtura asfaltica cu granulatie fina, poros, Hmed.-3 cm) | t | 54,99 |
| 30 | DB14B | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Strat de egalizare din mixtura asfaltica cu granulatie fina, poros, Hmed.-4 cm) | t | 85,92 |
| 31 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp | t | 0,036 |
| 32 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp | t | 0,95 |
| 33 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 225,00 |
| 34 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp | t | 0,968 |
| 35 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,75, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 225,00 |
| 36 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Бр100.30.15, pe fundatie de beton (beton 0,035 m3/ml) | m | 1 068,00 |
|  |  | 5. Amenajarea drumurilor laterale, instalatii si semnalizare rutiera |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |
|  |  | 5.1.1. Tip I |  |  |
| 37 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Hmed=10 cm,(Nisip - 96,69 m3) | m3 | 87,90 |
| 38 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta M400, H=15cm | m3 | 131,85 |
| 39 | DA12B | Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta M400, H=10cm | m3 | 87,90 |
| 40 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp | t | 0,527 |
| 41 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 879,00 |
| 42 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp | t | 0,264 |
| 43 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SМBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 879,00 |
|  |  | 5.1.2. Tip II |  |  |
| 44 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp | t | 0,31 |
| 45 | DB14B | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Strat de egalizare din mixtura asfaltica cu granulatie fina, poros, Hmed.-5 cm) | t | 121,29 |
|  |  | 5.2. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |
|  |  | 5.2.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 46 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 1,473 |
| 47 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 279,87 |
| 48 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea taluzurilor rambleului si debleurilor cu autogrederul in teren catg. II) | 100m2 | 5,08 |
| 49 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor autopropulsate) (fundatiei casetei) | 100 m3 | 0,846 |
|  |  | 5.2.2. Tip I |  |  |
| 50 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Hmed=10 cm,(Nisip -46,51m3) | m3 | 42,29 |
| 51 | DA12B | Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta M400, H=15cm | m3 | 63,44 |
| 52 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp | t | 0,254 |
| 53 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SМBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 422,90 |
|  |  | 5.2.3. Tip II |  |  |
| 54 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp | t | 0,026 |
| 55 | DB14B | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Strat de egalizare din mixtura asfaltica cu granulatie fina, poros, Hmed.-4 cm) | t | 7,98 |
|  |  | 5.2.4. Instalarea bordurii mici БР100.20.8 la trotuar |  |  |
| 56 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton | m | 8,00 |
|  |  | 5.3. Amenajarea statiilor auto |  |  |
|  |  | 5.3.1. Amenajarea statiilor auto |  |  |
| 57 | PK42A | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (Demolare pavilion existent: - elemente metalice ) | t | 1,00 |
| 58 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton) | 100 m3 | 0,03 |
| 59 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8) | 100 m3 | 0,03 |
| 60 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 7,60 |
| 61 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |
| 62 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |
| 63 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, Y = 1,9 t/mc (Excavarea pamintului in debleu si transportul la 1 km in rambleu) | 100 m3 | 0,20 |
| 64 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 38,00 |
| 65 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, Y = 1,9 t/mc (Excavarea pamintului in locul acumulare si transportul la 3 km in rambleu) | 100 m3 | 1,28 |
| 66 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 243,20 |
| 67 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,48 |
| 68 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor autopropulsate) (fundatiei casetei) | 100 m3 | 0,48 |
| 69 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului (fara muncitor) | 100 m3 | 0,11 |
| 70 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma (numai compactor autopropulsate) | 100 m3 | 1,89 |
| 71 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96, K=2 | 100 m3 | 1,89 |
| 72 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 | 1,05 |
| 73 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I, K=0,8 | 100 m3 | 0,16 |
| 74 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 19,20 |
| 75 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual | m3 | 16,00 |
| 76 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Hmed=10 cm (Nisip -21,01 m3) | m3 | 19,10 |
| 77 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta M400, H=18cm | m3 | 34,38 |
| 78 | DA12B | Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta M400, H=14cm | m3 | 26,74 |
| 79 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp | t | 0,115 |
| 80 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 191,00 |
| 81 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp | t | 0,058 |
| 82 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,75, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 191,00 |
|  |  | 5.3.2. STATIE |  |  |
| 83 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 18,00 |
| 84 | CA05B | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 8,16 |
| 85 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 112,00 |
| 86 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 792,58 |
| 87 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,85 |
| 88 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 16,00 |
| 89 | CN14A | Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet | m2 | 60,50 |
| 90 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 60,50 |
| 91 | CI04A | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv,livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) | m2 | 16,95 |
| 92 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,20 |
|  |  | 5.4. Amenajarea trotuarului |  |  |
| 93 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 1,26 |
| 94 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 31,00 |
| 95 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 297,54 |
| 96 | TsE02B | Finisarea manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 10,44 |
| 97 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 104,40 |
| 98 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 044,00 |
| 99 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton | m | 876,00 |
|  |  | 6. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 100 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM | buc | 18,00 |
| 101 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A900 | buc | 6,00 |
| 102 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc | 6,00 |
| 103 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B900 | buc | 8,00 |
| 104 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-600x900 | buc | 2,00 |
|  |  | 6.2. Amenajarea marcajului rutier |  |  |
| 105 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 | 199,60 |