UTILAJ MULTIFUNCTIONAL

- DEFINITII

Echipamentul este un utilaj multifuncțional nou, autopropulsat, prevăzut cu sistem pentru maturat si aspirat, perie pentru vegetație, cositoare rotativa, echipament pentru colectarea vegetației, trimer cu braț articulat pentru gard viu, muchier vegetal, remorcă basculabilă, plug de zăpadă articulat, freză de zăpadă, împrăștietoare cu disc și cupă.

- CARACTERISTICI TEHNICE

- MOTOR de tip:

- Motor pe benzina, 3 cilindri

- Capacitate cilindrica: maxim 1.000 cm³

- Putere: minim 33 CP

- Norma de poluare: minim EU Stage 5

- Rezervor de combustibil: minim 45 litri

- TRANSMISIE SI PERFORMANTE

- Transmisie hidrostatica 4x4

- Viteza de deplasare: minim 20 km/h

- Rampa: minim 38%

- SISTEMUL DE DIRECTIE

- Direcție articulata

- CABINA

- cabina închisa cu vedere panoramica și acces de pe ambele parți de lucru (față/spate)

- protecție la răsturnare de tip ROPS

- instalație de aer condiționat

- camera pentru monitorizarea zonei din spate cu afișaj, preferabil color, în cabina

- alarma cu senzori pentru mersul înapoi

- preferabil radio si USB

- oglinzi retrovizoare

- sistem de încălzire

- girofar

- SISTEM DE ILUMINARE

- lumini standard pentru conducere

- minim 2  lumini de lucru LED in partea din fata a cabinei, pentru iluminarea zonei de lucru

- minim 2 lumini de lucru suplimentare in partea superioara a cabinei, in fata

- minim 1  lumina de lucru in partea din spate a cabinei

- SISTEM DE CONECTARE ECHIPAMENTE DE LUCRU

- sistem de conectare rapida a echipamentelor de lucru

- atașarea echipamentelor de lucru la utilajul de baza se va efectua prin intermediul unui bloc de cuplare care va realiza conectarea simultana a sistemelor mecanice, hidraulice, electrice si a instalației de apa, asigurând astfel disponibilitatea operaționala a echipamentului in cel mai scurt timp

- sistemul nu va necesita cuplarea individuala de către operator a fiecărei linii hidraulice, electrice sau de apa

- DIMENSIUNI UTILAJ FARA ECHIPAMENTE DE LUCRU

- Lungime: 2.400 -  2.500 mm

- Lățime: 1.000 -  1.100 mm

- Înălțime: 2.000 – 2.100 mm

- Diametru de întoarcere (interior): maxim 1.200 mm

- Masa proprie: 900 - 1.000 kg

- Sarcina utila: minim 650 kg

- ALTE CARACTERISTICI

- tratament anti-coroziune.

- ECHIPAMENTE DE LUCRU

- SISTEM PENTRU MATURAT SI ASPIRAT

- Buncăr pentru colectare deșeuri

  - capacitate neta, conform EN 15429-1: minim 450 litri

  - încărcare: minim 300 kg

  - înălțime de basculare: minim 1.300 mm

  - sistem de filtrare

  - capacitate rezervor apa: minim 100 litri

  - indicator de nivel pentru apa din rezervor

  - stand pentru atașarea si deconectarea la / de la utilajul de baza si depozitare atunci când nu este utilizat

- Unitate de maturare frontala

  - prevăzută cu minim 4 perii și gura de aspirație cu perie

  - fiecare perie va fi prevăzută cu duza pentru pulverizarea apei (pentru suprimarea prafului)

  - posibilitate de reglare a înălțimii periilor

  - lățime de lucru cu 4 perii: minim 2.100 mm

  - viteza de rotație a periilor: reglabila minim in intervalul 0 – 100 RPM

  - diametru perii: minim 550 mm

- Furtun de aspirație pentru colectarea deșeurilor din zone greu accesibile

  - Diametru: minim 150 mm

  - Lungime: minim 5.000 mm

- Unitate pentru spălare cu înalta presiune

- furtun flexibil de înalta presiune cu lungimea de minim 6.000 mm

- lance manuala de înalta presiune, minim 100 bar, debit minim 6 litri/minut, pentru curățarea zonelor greu accesibile si îndepărtarea murdăriei de pe diverse suprafețe

- PERIE PENTRU VEGETATIE

- va permite îndepărtarea vegetației din zone ca pavaje, alei, dale, asfalt, etc

- controlul si reglajul periei vor fi efectuate prin intermediul sistemului hidraulic al utilajului de baza

- poziția si viteza periei vor putea fi ajustate

- va exista posibilitatea de colectare a vegetației îndepărtate prin intermediul unei guri de aspirație dedicate si a buncărului prevăzut la sistemul pentru maturat si aspirat

- protecție laterala pentru a preveni împrăștierea vegetației îndepărtate pe o suprafața mai mare si a facilita direcționarea acesteia sub gura de aspirație.

- performante:

  - lățime de lucru: minim 2.100 mm

  - viteza de rotație: reglabila minim in intervalul 0 – 100 RPM

  - diametru perie: minim 650 mm

  - viteza maxima de operare: minim 4 km/h

- COSITOARE ROTATIVA

- prevăzută cu minim 2 roti suport

- poziție flotanta

- număr cuțite: minim 2

- înălțime de taiere reglabila minim in intervalul 30 – 70 mm

- cositoarea va putea fi utilizata împreuna cu echipamentul pentru colectarea vegetației, asigurând astfel depozitarea ierbii tăiate în buncăr

- cositoare va oferi posibilitatea de a fi utilizata ca mulcer, permițând astfel mărunțirea ierbii si utilizarea acesteia ca nutrient natural pentru sol, reducând astfel nevoia de folosire a fertilizatorilor

- performante:

  - viteza de taiere la vârful cuțitelor: minim 70 m/sec

  - lățime de lucru: minim 1.200 mm

  - viteza de lucru maxima: minim 10 km/h

  - suprafața acoperita:

    - cositoare rotativa: minim 15.000 m²/h

    - cositoare colectoare si mulcer: minim 12.000 m²/h

- ECHIPAMENT PENTRU COLECTAREA VEGETATIEI

- capacitate buncăr: minim 750 litri

- încărcare buncăr: minim 300 kg

- funcție de descărcare hidraulica controlata prin intermediul unui joystick, cu deschiderea automata a capacului buncărului atunci când acesta este basculat

- înălțime de descărcare a buncărului reglabila minim în intervalul 600 – 1.800 mm

- stand pentru atașarea si deconectarea la / de la utilajul de baza si depozitare atunci când nu este utilizat

- furtun pentru colectarea frunzelor din zone greu accesibile, cu lungimea de minim 6.000 mm

- filtru pentru iarba uscata

- panou pentru prevenirea blocării filtrului de iarba in situația in care se colectează iarba umeda si aderenta  preferabil din plastic

- performante:

  - debit de aer: minim 2.400 m³/h

  - viteza aerului: minim 120 km/h

  - viteza de operare: minim 10 km/h

- TRIMMER CU BRAT ARTICULAT

- lățime de taiere: minim 1.300 mm

- înălțime maxima de taiere: minim 2.700 mm

- distanta de lucru in plan orizontal: minim 1.800 mm

- diametru vegetație tocata: minim 25 mm

- viteza de operare: minim 2 km/h

- număr cuțite: minim 3

- MULCHER VEGETAL

- lățime de taiere: minim 1.200 mm

- înălțime de taiere: minim 110 mm

- cuțite: minim 75 mm

- REMORCA BASCULABILA

- Lungime platforma: minim 1.500 mm

- Lățime platforma: minim 950 mm

- Înălțime platforma: minim 300 mm

- Volum: minim 1 m3

- Capacitate de încărcare: minim 400 kg

- Platforma cu basculare hidraulică comandată din interior

- PLUG DE ZAPADA ARTICULAT

- Lățime de lucru în poziție dreapta: minim 1.400 mm

- Lățime de lucru în poziție înclinată: minim 1.200 mm

- Unghi de înclinare: minim 30°

- Viteza de lucru: minim 20 km/h

- Capacitate de curățare: minim 28.000 m²/h

- Grosimea stratului de zăpadă ce poate fi îndepărtat: minim 500 mm

- Masa proprie: maxim 120 kg

- Ajustare hidraulica a poziției lamelor cu control în cabină

- Sistem de amortizare a vibrațiilor

- Sistem de protecție împotriva obstacolelor prin rabatarea parții inferioare in caz de impact

- Protecție inferioara, preferabil din poliuretan

- FREZĂ ZĂPADĂ

- lățime de lucru: minim 1.000 mm

- Înălțime de lucru: minim 700 mm

- Diametru: minim 450 mm

- Jgeab de evacuare

- Rotații /minut: minim 1000

- ECHIPAMENT PENTRU IMPRASTIERE MATERIAL ANTIDERAPANT

- Volum buncăr : minim 240 litri

- Încărcătura : minim 330 kg

- Lățimea de împrăștiere: ajustabila între 1.000 - 5.000 mm

- Înălțime de încărcare buncăr: maxim 1.300 mm

- Viteza de operare: minim 20 km/h

- Spațiu de depozitare in partea superioara a buncărului pentru saci cu material antiderapant suplimentar, oferind posibilitatea de încărcare a buncărului la fata locului

- Toate componentele care intra in contact cu materialul antiderapant vor fi protejate împotriva coroziunii, fiind realizate din materiale sintetice, otel inoxidabil sau alternative din aliaj similar

- Dispozitiv agitator din otel inoxidabil, preferabil de tip HARDOX pentru prevenirea blocajele, spargerea acumulărilor de material si asigurarea unei împrăștieri uniforme

- Stand pentru atașarea si deconectarea la / de la utilajul de baza si depozitarea echipamentului atunci când nu este utilizat

- Funcție de pornire si oprire automata a împrăștierii care va asigura încetarea operațiunii de împrăștiere atunci când utilajul nu este în mișcare

- CUPĂ

- Lățime: minim 1.000 mm

- Volum: minim 65 litri

- Capacitate de ridicare: minim 125 kg

- Înălțime de ridicare: minim 400 mm

- DOCUMENTATIE

- documentele ce vor însoți echipamentul la livrare:

    - Manual de operare

    - Manual de întreținere si reparații

    - Diagrame hidraulice si electrice

    - Catalog piese de schimb

    - Declarație de conformitate CE sau certificate care confirma calitatea si conformitatea

    - Certificat de garanție si calitate a echipamentului

- CONDITII DE LIVRARE

- Termen de livrare: maxim pînă la 20.12.2022.

- Furnizorul va asigura instruirea gratuită a personalului beneficiarului în ceea ce privește operarea și întreținerea produselor

- TERMEN DE GARANTIE

- 12 de luni de la data recepției finale a echipamentului.