| Lucrări de reabilitare a sondei artiziene si constructia turnului de apa si a retelei exterioare de alimentare cu apa in s. Coteala, r-ul Briceni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Solutii tehnologice sonda de adincime nr. 1993. Platforma A (29/24-A-2-TH)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,32 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,70 |
| 4 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj 1BA-5B | buc | 1,00 |
| 5 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata | m3 | 0,77 |
| 6 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata | m3 | 2,51 |
| 7 | FjF01B | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie 1BA-5B | operatie | 2,00 |
| 8 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie 1BA-5B | m | 120,00 |
| 9 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie 1BA-5B | m | 120,00 |
| 10 | FjE03C | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie 1BA-5B | ora | 120,00 |
| 11 | SA35A | Cap ermetic de tip ОГ-50, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" | buc | 1,00 |
| 12 | SA29A | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm, PN16 | buc | 2,00 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN65 PN16, pana cauciucata | buc | 2,00 |
| 14 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 15 | SA30A | Cot 90* din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm, PN16 | buc | 2,00 |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a clapeta de retinere cu disc, cu flanse DN65 PN16 | buc | 1,00 |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana de aerisire, cu flanse DN50 PN16 | buc | 1,00 |
| 18 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Cap mufa conexiune D65 | buc | 1,00 |
| 19 | IA18B | Manometru D=100 mm, Pmax=10 bar | buc | 1,00 |
| 20 | SA01H | Teava din otel SM EN 10217 pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 76.1х4.0 mm cu 5 mufe D76, L=110 mm de conexiune (restul fitingurilor consum unitar = 0.000 buc/m) | m | 43,00 |
| 21 | SA05C | Teava din otel zincata STAS 10704-91 pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 73x3.0 mm | m | 2,50 |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel SM EN 1092-1, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm, PN16 | buc | 12,00 |
| 23 | AcA53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D75 | buc | 1,00 |
| 24 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm | buc | 1,00 |
| 25 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,08 |
| 26 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9 | buc | 2,00 |
| 27 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-6 | buc | 1,00 |
| 28 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-20-1 | buc | 1,00 |
| 29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc | 2,00 |
| 30 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc | 1,00 |
| 31 | AcE12A1 | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN-124) | buc | 1,00 |
| 32 | AcE09B | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton | buc | 6,00 |
| 33 | AcE03A | Turnarea peretilor din beton C8/10 (B12,5/M150)la caminile de vizitare ale canalelor de vizitare, din tuburi prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m | m3 | 3,62 |
| 34 | AcE03A | Turnarea peretilor din beton C12/15 (B15/M200)la caminile de vizitare ale canalelor de vizitare, din tuburi prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m | m3 | 1,20 |
| 35 | AcE03A | Turnarea peretilor din beton C8/10 (B12,5/M150)la caminile de vizitare ale canalelor de vizitare, din tuburi prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m | m3 | 0,40 |
| 36 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,00 |
| 37 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (1 buc x 0.2 m) | m | 0,20 |
| 38 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 0,63 |
| 39 | AcF13B | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm | buc | 1,00 |
| 40 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,32 |
| 41 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,32 |
| 42 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu D=200 mm, montata pe canal | buc | 1,00 |
| 43 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm | m | 13,00 |
| 44 |  | Cot 90* PVC SN4, diametrul de 200 mm | buc | 1,00 |
| 45 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii | m2 | 0,05 |
| 46 | TsC54C | Pereu. Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,91 |
| 47 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 48 | 07-04-030-08 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "3ЭЦВ6-16-75" | buc | 1,00 |
| 49 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 1,00 |
| 50 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" | buc | 1,00 |
| 51 | SE58C | Contoare de apa rece, avind DN65 | buc | 1,00 |
| 52 | VB09B | Diflector, gata confectionate cu D=200 mm, montata pe canal (numai manopera) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 53 | pret ofertant | Pompa submersibila, Q=15,00m3/h, H=65,00m, P=5.50 kW de tip SP 18-8 sau analogica in set cu accesoriile necesare montarii | set | 1,00 |
| 54 | pret ofertant | Panou de dirijare a popei submersibile de tip ADE-COS-10-20/40 sau analogica in set cu accesoriile necesare montarii | set | 1,00 |
| 55 | pret ofertant | Pompa de drenaj Q=6.0 m3/h H=10.0 m P=0.75 kw de tip DPK10.5.075.5.0D sau analogica in set cu accesoriile necesare montarii | buc | 1,00 |
| 56 | pret ofertant | Debitmetru electromagnetic cu flanse PN10/16, DN65 | buc | 1,00 |
| 57 | pret ofertant | Diflector, gata confectionate cu D=200 mm | buc | 1,00 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-3

Solutii tehnologice sonda de adincime nr. 1993. Platforma A (29/24-A-2-TH)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj 1BA-5B | buc |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 171,0000 |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 1,0000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,8000 |
|  | 2010102903831 | Scind de rasinoase sau foioase | m3 | 0,5000 |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 30,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata | m3 |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0490 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |
|  | 2952270002719 | Instalatie de foraj hidraulic 1BA-5B | h-ut | 3,1400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata | m3 |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0490 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |
|  | 2952270002719 | Instalatie de foraj hidraulic 1BA-5B | h-ut | 3,1400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | FjF01B | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie 1BA-5B | operatie |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 120,0000 |
|  | 2952270002719 | Instalatie de foraj hidraulic 1BA-5B | h-ut | 12,0000 |
|  | 2952270002989 | Instalatie de carotaj electric | h-ut | 8,0000 |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 12,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie 1BA-5B | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,2400 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,9000 |
|  | 2952270002719 | Instalatie de foraj hidraulic 1BA-5B | h-ut | 0,0400 |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie 1BA-5B | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,0000 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 15,0000 |
|  | 2952270002719 | Instalatie de foraj hidraulic 1BA-5B | h-ut | 0,4000 |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | FjE03C | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie 1BA-5B | ora |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 6,0000 |
|  | 2952270002719 | Instalatie de foraj hidraulic 1BA-5B | h-ut | 1,0000 |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | SA35A | Cap ermetic de tip ОГ-50, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 2721204117897 | Cap ermetic de tip ОГ-50 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | SA29A | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm, PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 |
|  | 2722104109939 | Teu fonta cu flanse D. 65 x 65 PN10 L=330 mm (4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,4600 |
|  | 2710703500427 | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm | kg | 3,8500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN65 PN16, pana cauciucata | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 03441 | Vana fonta dn65 pana cauciucat PN16 (4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601098 | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |
|  | 2913124201703 | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123130 | Niplu 1/2" | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | SA30A | Cot 90* din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm, PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 |
|  | 13171 | Cot fonta cu flanse D. 65 x 90° PN10/16 (4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 1,1400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a clapeta de retinere cu disc, cu flanse DN65 PN16 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 05521 | Supapa non-retur dn 65 fonta cu flanse PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601098 | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana de aerisire, cu flanse DN50 PN16 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 03471 | Vana de aerisire, cu flanse DN65 PN16 (4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601097 | Garnituri cauciuc cu insertii DN50 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Cap mufa conexiune D65 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156713613 | Cap mufa conexiune D65 | buc | 1,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | IA18B | Manometru D=100 mm, Pmax=10 bar | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 3320527328000 | Manometru D=100 mm, Pmax=10 bar | buc | 1,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | SA01H | Teava din otel SM EN 10217 pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 76.1х4.0 mm cu 5 mufe D76, L=110 mm de conexiune (restul fitingurilor consum unitar = 0.000 buc/m) | m |  |
|  | 2722103306761 | Teava din otel SM EN 10217 pentru instalatii, avind diametrul de 76.1х4.0 mm | m | 1,0100 |
|  | 2721204120176 | Mufa de conexiune SM EN 10217 D76, L=110 mm | buc | 0,11628 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | SA05C | Teava din otel zincata STAS 10704-91 pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 73x3.0 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5400 |
|  | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 73x3.0 mm | m | 1,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel SM EN 1092-1, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm, PN16 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875270000009 | Flansa plata pentru sudare D=65 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | AcA53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D75 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156753075 | Capat flansa PEID RC PE100 D75 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 22075 | Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601098 | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 4,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9 | buc |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-6 | buc |  |
|  | 26611264332023 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,30 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-20-1 | buc |  |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | AcE12A1 | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN-124) | buc |  |
|  | 2875274200103 | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN-124) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | AcE09B | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |
|  | 2811236306327 | Trepte din otel rotund diam 14-20 mm | kg | 1,4800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | AcE03A | Turnarea peretilor din beton C8/10 (B12,5/M150)la caminile de vizitare ale canalelor de vizitare, din tuburi prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,2600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7000 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,0300 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,5000 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,0920 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | AcE03A | Turnarea peretilor din beton C12/15 (B15/M200)la caminile de vizitare ale canalelor de vizitare, din tuburi prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,2600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7000 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,0300 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,5000 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,0920 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | AcE03A | Turnarea peretilor din beton C8/10 (B12,5/M150)la caminile de vizitare ale canalelor de vizitare, din tuburi prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,2600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7000 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,0300 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,5000 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,0920 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (1 buc x 0.2 m) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |
|  | 2521216700718 | Teava din PVC SN8 D=200 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat | m | 1,0450 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | AcF13B | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm | buc |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,0100 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 6,2500 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 2,4500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu D=200 mm, montata pe canal | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115765914 | Damper D=200 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |
|  | 2521216700708 | Teava din PVC SN4 D=200 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat | m | 1,0450 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 |  | Cot 90* PVC SN4, diametrul de 200 mm | buc |  |
|  | 25132066215001 | Cot 90* PVC SN4, diametrul de 200 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 |
|  | 2873136306000 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0700 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | TsC54C | Pereu. Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 48 | 07-04-030-08 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "3ЭЦВ6-16-75" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 70,9000 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, culoare de pamint "МА-0115": mumie, miniu de fier | t | 0,0010 |
|  | 1010628 | Ulei sicativat combinat "К-3" | t | 0,0005 |
|  | 1010849 | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou | kg | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 5,0000 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 10,9000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,00001 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,0070 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,00001 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,0000 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,00001 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00002 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,0000 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,2300 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,5300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,7500 |
|  | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 2,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 51 | SE58C | Contoare de apa rece, avind DN65 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 52 | VB09B | Diflector, gata confectionate cu D=200 mm, montata pe canal (numai manopera) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 53 | pret ofertant | Pompa submersibila, Q=15,00m3/h, H=65,00m, P=5.50 kW de tip SP 18-8 sau analogica in set cu accesoriile necesare montarii | set |  |
|  | 324039 | Pompa submersibila, Q=15,00m3/h, H=65,00m, P=5.50 kW de tip SP 18-8 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 | pret ofertant | Panou de dirijare a popei submersibile de tip ADE-COS-10-20/40 sau analogica in set cu accesoriile necesare montarii | set |  |
|  | 324002 | Panou de dirijare a popei submersibile de tip ADE-COS-10-20/40 sau analogica in set cu accesoriile necesare montarii | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 55 | pret ofertant | Pompa de drenaj Q=6.0 m3/h H=10.0 m P=0.75 kw de tip DPK10.5.075.5.0D sau analogica in set cu accesoriile necesare montarii | buc |  |
|  | 324003 | Pompa de drenaj Q=6.0 m3/h H=10.0 m P=0.75 kw de tip DPK10.5.075.5.0D sau analogica in set cu accesoriile necesare montarii | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 | pret ofertant | Debitmetru electromagnetic cu flanse PN10/16, DN65 | buc |  |
|  | 6000-065 | Debitmetru electromagnetic cu flanse PN10/16, DN65 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 | pret ofertant | Diflector, gata confectionate cu D=200 mm | buc |  |
|  | 6000-010 | Diflector, gata confectionate cu D=200 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |

Președintele grupului de lucru

Primarul s. Coteala                                                                                        Liliana BARBU