| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziției : Informatia se poate gasi în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Staţii agrometeorologice, pentru amplasare în plantațiile viticole și compatibile cu senzorii și Soft-le indicate în acest lot |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Staţie agrometeorologică, pentru amplasare în câmp şi funcţionare de la baterie și energia solară | ( a se completa de către OFERTANT, după caz) | ( a se completa de către OFERTANT, după caz) | ( a se completa de către OFERTANT, după caz) | Cerinte tehnice minime. Stație meteorologică – colector durabil și flexibil de date pentru toate condițiile climatice, alimentat de la baterii reîncărcabile și un panou solar. Registratorul de date trebuie să fie echipat cu modem încorporat 2G, 3G, 4G (LTE Class 1, LTE Class M) și să permită transmiterea automată a datelor către o platformă agro-meteorologică, vizualizarea și prelucrarea datelor agro-meteorologice. Sistem cu memorie internă, care poate stoca datele înregistrate mai mult de 12 luni. Ofertantul va asigura, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă, continuitatea accesului la date, interoperabilitatea soluției propuse și utilizarea unitară a sistemului de monitorizare. Aspect senzori: - min. 3 intrări fixe analogice - viteza vântului, umiditatea frunzei şi precipitații; - min. 5 intrări digitale - recunoaștere automată a senzorilor, compatibil cu rețelele de senzori. Memorie: min. 8MB memorie interna. Conexiunea la internet/GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, Wi-Fi, Satelit. Alerte: SMS, utilizarea prin intermediul site-i. Intervalul de măsurare – 5 - 10 minute. Interval de logare: 15 - 120 min. Baterie: compatibilă cu panoul solar. Diapazonul de funcționare: -35°C...+ 80°C. Panou solar: compatibil cu bateria. Senzori inclusi, minimum: senzor – temperatură; senzor - umiditatea relativă a aerului; senzor - umiditatea frunzei; senzor – precipitații; senzor - radiație solară,; senzor - viteza vântului. Suporturi de montare. Acces informaţie: on-line şi gratuit; Stocarea informaţiei şi acces: gratuit, 10 ani Reactualizare soft: permanent şi gratuit. Compatibilă cu senzorii și Soft-le, indicate în această solicitare de ofertă. Termen de garanție - 24 luni. |  | ( a se completa de către OFERTANT) | ( a se completa de către OFERTANT, după caz) |
| Senzor pentru măsurarea umidității volumetrice și a temperaturii solului |  |  |  | Cerinte tehnice minime. Lungimea sondei – 60 cm. Precizia umidității: ±0,03 % vol. Precizia temperaturii: ±2°C la 25°C. Diapazon de funcționare: -20°C…+60°C. Compatibil cu Stația agrometeorologică, indicată în această solicitare de ofertă. Termen de garanție - 24 luni. |  |  |  |
| Modele (Soft nelimitat) de prognozare a bolilor viței-de-vie şi afectare de către dăunători |  |  |  | Cerinte tehnice minime. Includerea, minimum, a modelelor de prognozare a bolilor şi de afectare de către dăunători a viței-de-vie, inclusv: - Mana - ciclul primar; - Mana - ciclul secundar; - Făinarea – risc; - Făinarea - infecție ascospori; - Antracnoza – risc; - Putregaiul cenușiu – risc; - Putregaiul negru – risc; - Molia strugurilor – risc; Mod de prezentare a informației: grafice. Stocarea informaţiei şi acces: gratuit, 10 ani. Reactualizare soft: permanent şi gratuit. Compatibil cu Stația agrometeorologică, indicată în această solicitare de ofertă. |  |  |  |
| # Prognoza meteo locală (Soft anual) pentru anul 2026 |  |  |  | Cerinte tehnice minime. Perioada de prognozare - 7...14 zile Parametrii prognozati, minimum: - intensitatea radiaţiei solare (W/m2) - temperatura aerului (°C); - precipitatii (mm); - probabilitatea precipitaţii (%); - umiditatea relativa a aerului (%); - umiditatea pe frunză (min); - punctul de rouă (°C); - evapo-transpirația (mm); - viteza vântului (m/s); - directia vântului; - grad de acoperire cu nori. Prezentarea informatiei - grafice, pictograme, diagrame, tabele. Frecventa actualizării datelor - 2 ori/zi. Reactualizare soft: permanent şi gratuit. Compatibil cu Stația agrometeorologică indicată în această solicitare de ofertă. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |