| Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s. Slobozia Varancau, com. Varancau, r-nul Soroca №12/21-AE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Sistemul de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 96,700 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 424,513 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 299,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 615,940 |  |  |
| 3 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,000 |  |  |
| 4 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 49,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 118,090 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 11,760 |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 3,900 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,775 |  |  |
| 6 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 663,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 42,432 |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,404 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 1,560 |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 96,530 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-util |  | 105,218 |  |  |
| 9 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 96,530 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 851,395 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 910,278 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 (referinta – PAS1075) - A1) |  |  | m |  | 4 850,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 712,950 |  |  |
|  | 2521216711090 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 (referinta – PAS1075) |  |  | m |  | 5 021,205 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 17,809 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 145,500 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 55,775 |  |  |
| 11 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip2 (referinta – PAS1075) - A1) |  |  | m |  | 2 950,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 433,650 |  |  |
|  | 2521216711075 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip2 (referinta – PAS 1075) |  |  | m |  | 3 054,135 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 10,832 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 88,500 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 33,925 |  |  |
| 12 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat tip2 (referinta – PAS1075) - A1) |  |  | m |  | 3 050,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 109,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 54,900 |  |  |
|  | 2521216711063 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat tip2 (referinta – PAS1075) |  |  | m |  | 3 059,150 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 122,000 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 122,000 |  |  |
| 13 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip2 (referinta – PAS1075) - A1) |  |  | m |  | 2 580,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 92,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,440 |  |  |
|  | 2521216711050 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip2 (referinta – PAS1075) |  |  | m |  | 2 587,740 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 103,200 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 103,200 |  |  |
| 14 |  |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm |  |  | m |  | 13 430,000 |  |  |
|  | 2513206621503 |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm |  |  | m |  | 13 430,000 |  |  |
| 15 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 8 580,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 343,200 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 858,000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 257,400 |  |  |
| 16 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 4 850,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 339,500 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 727,500 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 242,500 |  |  |
| 17 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 13 430,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 55,063 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 26,860 |  |  |
| 18 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi) |  |  | m3 |  | 3,160 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 26,955 |  |  |
|  | 2663102100026 |  | Beton marca B20 |  |  | m3 |  | 3,287 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,319 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,106 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 1,027 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 1,896 |  |  |
| 19 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm) |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,664 |  |  |
|  | 25212167011200 |  | Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm |  |  | m |  | 4,121 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 20 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 21 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm) |  |  | m |  | 21,600 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,586 |  |  |
|  | 25212167011200 |  | Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm |  |  | m |  | 22,253 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,648 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
| 22 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
| 23 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d160mm) |  |  | m |  | 3,600 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,598 |  |  |
|  | 25212167011160 |  | Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d160mm |  |  | m |  | 3,709 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
| 24 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1207121615445 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 25 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm) |  |  | m |  | 11,450 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,901 |  |  |
|  | 25212167011200 |  | Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm |  |  | m |  | 11,796 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,343 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,143 |  |  |
| 26 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 27 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm) |  |  | buc |  | 161,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 152,950 |  |  |
|  | 272210331008200 |  | Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm |  |  | m |  | 32,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 48,300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 21,252 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 11,270 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 103,362 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,580 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,145 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
| 28 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm) |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 26,400 |  |  |
|  | 287411730280 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm |  |  | buc |  | 49,920 |  |  |
| 29 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 15,400 |  |  |
|  | 2874117302165 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm |  |  | buc |  | 29,120 |  |  |
| 30 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm) |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 28,050 |  |  |
|  | 2874117302150 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm |  |  | buc |  | 53,040 |  |  |
| 31 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta fonta cu flanse d80mm L=900mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 287527411290809 |  | Conducta fonta cu flanse d80mm L=900mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 32 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Compensator de montaj PN10 d80mm L1=180mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 287411730608018 |  | Compensator de montaj PN10 d80mm L1=180mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
| 33 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 28752741104808 |  | Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 34 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce fonta cu flanse PN10 d50/50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 2875274110450 |  | Cruce fonta cu flanse PN10 d50/50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 35 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,800 |  |  |
|  | 28752741103880 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d80/80 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 20,200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
| 36 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d80/65mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |  |
|  | 28752741103865 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d80/65 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 37 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,340 |  |  |
|  | 28752741103850 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d80/50 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 6,060 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 38 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 2875274110365 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d65/65 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 39 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d65/50mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,120 |  |  |
|  | 28752741103655 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d65/50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 8,080 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
| 40 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,790 |  |  |
|  | 2875274110350 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d50/50 mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 11,110 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |
| 41 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,230 |  |  |
|  | 28752741105865 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 7,070 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
| 42 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,010 |  |  |
|  | 28752741105850 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 43 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 287527411056550 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 44 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90* fonta cu flanse d80mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 28752741102980 |  | Cot 90* fonta cu flanse d80mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 45 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Capat flansa PEHD RC PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 63,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 36,540 |  |  |
|  | 25231567120190 |  | Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 64,890 |  |  |
| 46 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Capat flansa PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,460 |  |  |
|  | 2523156712075 |  | Capat flansa PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 38,110 |  |  |
| 47 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Capat flansa PEHD RC PE100 d63 mm |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 34,220 |  |  |
|  | 25231567120163 |  | Capat flansa PEHD RC PE100 d63mm |  |  | buc |  | 60,770 |  |  |
| 48 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 63,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 56,070 |  |  |
|  | 28752741190 |  | Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 63,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 63,630 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 252,000 |  |  |
| 49 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d75mm |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 32,930 |  |  |
|  | 28752741175 |  | Flansa libera din otel zincat d75mm |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 37,370 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 148,000 |  |  |
| 50 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d63mm |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 52,510 |  |  |
|  | 28752741163 |  | Flansa libera din otel zincat d63mm |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 59,590 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 236,000 |  |  |
| 51 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm) |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 2523156711063 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm |  |  | buc |  | 30,300 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 18,000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 18,000 |  |  |
| 52 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63/50mm) |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 30,400 |  |  |
|  | 25231567110635 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63/50mm |  |  | buc |  | 38,380 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 22,800 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 22,800 |  |  |
| 53 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm) |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 20,800 |  |  |
|  | 2523156711050 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm |  |  | buc |  | 26,260 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 15,600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 15,600 |  |  |
| 54 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Dop electrosudabil PE100 SDR11 d63mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 2523156717063 |  | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d63mm |  |  | buc |  | 6,060 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |
| 55 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm) |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 27,200 |  |  |
|  | 2523156771050 |  | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm |  |  | buc |  | 34,340 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 20,400 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 20,400 |  |  |
| 56 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 90* electrosudabil PE100 d63mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |
|  | 25231567120963 |  | Cot 90* electrosudabil PE100 d63mm |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |
| 57 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 45* electrosudabil PE100 d63mm) |  |  | buc |  | 97,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 77,600 |  |  |
|  | 25231567120463 |  | Cot 45 * electrosudabil PE100 d63mm |  |  | buc |  | 97,970 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 58,200 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 58,200 |  |  |
| 58 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 90* electrosudabil PE100 d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 25231567120950 |  | Cot 90* electrosudabil PE100 d50mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
| 59 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 45* electrosudabil PE100 d50mm) |  |  | buc |  | 98,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 78,400 |  |  |
|  | 252315671204550 |  | Cot 45* electrosudabil PE100 d50mm |  |  | buc |  | 98,980 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 58,800 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 58,800 |  |  |
| 60 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Cot 90* PEHD RC PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,060 |  |  |
|  | 25231567129090 |  | Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 7,210 |  |  |
| 61 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Cot 60* PEHD RC PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,900 |  |  |
|  | 25231567126090 |  | Cot 60* PEHD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 5,150 |  |  |
| 62 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Cot 45* PEHD RC PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 26,680 |  |  |
|  | 252315671245090 |  | Cot 45* PEHD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 47,380 |  |  |
| 63 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Cot 30* PEHD RC PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,600 |  |  |
|  | 25231567123090 |  | Cot 30* PEHD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 20,600 |  |  |
| 64 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Cot 11* PEHD RC PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,980 |  |  |
|  | 25231567121190 |  | Cot 11* PEHD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 31,930 |  |  |
| 65 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Cot 90* PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,900 |  |  |
|  | 2523156712975 |  | Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 5,150 |  |  |
| 66 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Cot 60* PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 2523156712675 |  | Cot 60* PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 3,090 |  |  |
| 67 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Cot 45* PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,560 |  |  |
|  | 2523156712475 |  | Cot 45* PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 32,960 |  |  |
| 68 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Cot 30* PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 57,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 33,060 |  |  |
|  | 2523156712375 |  | Cot 30* PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 58,710 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Tub de protectie prin metoda inchisa (foraj orizontal dirijat) |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | GD59C |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm) |  |  | m |  | 15,350 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 72,145 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 14,429 |  |  |
|  | 2521216710200 |  | Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm (prin foraj orizontal dirijat) |  |  | m |  | 15,396 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 8,596 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 515,760 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 14,429 |  |  |
| 70 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 71 | GD59C |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm) |  |  | m |  | 9,100 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 42,770 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 8,554 |  |  |
|  | 2521216710200 |  | Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm (prin foraj orizontal dirijat) |  |  | m |  | 9,127 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,096 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 305,760 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 8,554 |  |  |
| 72 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 73 | GD59C |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm) |  |  | m |  | 22,550 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 105,985 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 21,197 |  |  |
|  | 2521216710200 |  | Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm (prin foraj orizontal dirijat) |  |  | m |  | 22,618 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 12,628 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 757,680 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 21,197 |  |  |
| 74 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tub de protectie prin metoda inchisa (foraj orizontal dirijat) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Drumul din asfalt (L=375m, b=700mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 750,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 217,500 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 2,625 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 30,000 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 220,500 |  |  |
| 76 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 26,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,600 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,497 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 20,150 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 20,150 |  |  |
| 77 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) |  |  | 100 m3 |  | 0,920 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,162 |  |  |
| 78 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip h=100mm |  |  | m3 |  | 26,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 28,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,600 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,460 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 10,920 |  |  |
| 79 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=250mm (Nota: 50% din volumul total) |  |  | m3 |  | 33,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,670 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 37,950 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,300 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,930 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 13,860 |  |  |
| 80 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=250mm (Nota: 50% din volumul total, exclus piatra sparta) |  |  | m3 |  | 33,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,670 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,300 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,930 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 13,860 |  |  |
| 81 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 263,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 42,080 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 37,083 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,789 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 4,208 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,366 |  |  |
| 82 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 263,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 31,560 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 24,722 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,789 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 2,893 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,998 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt (L=375m, b=700mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Drumul din pietris (L=5535m, b=700mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) |  |  | 100 m3 |  | 10,850 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 25,497 |  |  |
| 84 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip h=100mm |  |  | m3 |  | 388,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 349,200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 426,800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 38,800 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 81,480 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 162,960 |  |  |
| 85 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=180mm (Nota: 50% din volumul total) |  |  | m3 |  | 349,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 345,510 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 401,350 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 34,900 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 73,290 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 146,580 |  |  |
| 86 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=180mm (Nota: 50% din volumul total, exclus piatra sparta) |  |  | m3 |  | 349,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 345,510 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 34,900 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 73,290 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 146,580 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din pietris (L=5535m, b=700mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 0,676 |  |  |
| 88 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 49,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,136 |  |  |
| 89 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,094 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Camine rectangulare (2500x2000 - 1 buc, h=1500) |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | AcD23A |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B10) |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 46,000 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 5,202 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,505 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,750 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 1,625 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
| 91 | AcD23A |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B3,5) |  |  | m3 |  | 0,750 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 6,900 |  |  |
|  | 26631021035 |  | Beton B3,5 |  |  | m3 |  | 0,780 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,076 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,262 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,244 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 92 | AcD20A |  | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m |  |  | kg |  | 51,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,730 |  |  |
|  | 2710602000001 |  | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm |  |  | kg |  | 52,836 |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,518 |  |  |
|  | 2523156719081 |  | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag |  |  | buc |  | 7,770 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu cu act. electrica 1 tf |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 0,145 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,813 |  |  |
| 93 | AcD19A |  | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m |  |  | m2 |  | 29,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 48,430 |  |  |
|  | 2010102903000 |  | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874145886943 |  | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm |  |  | kg |  | 1,494 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  | kg |  | 0,896 |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,494 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 10,150 |  |  |
| 94 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П1 (0,93m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 26661228051 |  | Placi prefabricate fundatie П1 (0,93m3) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,350 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 95 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П21 (0,46m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 266612280521 |  | Placi prefabricate de acoperire П21 (0,46m3) |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,700 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 96 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1 (0,02m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2666122801 |  | Placi prefabricate КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,700 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 97 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦ-7-3 (0,05m) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 26661228073 |  | Placi prefabricate КЦ-7-3 (0,05m3) |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,700 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 98 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-150 pentru gura de acces) |  |  | m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,109 |  |  |
|  | 266310210755 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
| 99 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274200012 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
| 100 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,385 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,065 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,104 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
| 101 | AcE09A |  | Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari C2 (total=34,16 kg) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 2811236306327 |  | Scara C2 |  |  | kg |  | 34,160 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,768 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
| 102 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,086 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,554 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,671 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,335 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
| 103 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  |  | m2 |  | 19,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,220 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 15,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,475 |  |  |
| 104 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exterioara) |  |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 25,500 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,100 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 16,950 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine rectangulare (2500x2000 - 1 buc, h=1500) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 2,35 m3) |  |  | m3 |  | 64,860 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 625,250 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 267,872 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 2,350 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 17,512 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 7,900 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,658 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 2 696,516 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 263,332 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 165,899 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 1 924,296 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 7,242 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 5,267 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 128,423 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 9,664 |  |  |
| 106 | AcE12B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,10 m3) |  |  | m3 |  | 6,450 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 50,504 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 21,608 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 1,687 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,368 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,560 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 278,755 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 50,813 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 17,329 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 185,859 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,958 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,586 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,261 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 13,093 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 1,006 |  |  |
| 107 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 49,000 |  |  |
|  | 266112643315 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 49,000 |  |  |
| 108 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 266112643320 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 109 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0,265 m3) |  |  | buc |  | 49,000 |  |  |
|  | 26611264331561 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6a (0,265 m3) |  |  | buc |  | 49,000 |  |  |
| 110 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 49,000 |  |  |
|  | 2661126433159 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 49,000 |  |  |
| 111 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 26611264332061 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 112 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2661126433209 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 113 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 26611264331151 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
| 114 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264332151 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 115 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264331201 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 116 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264332201 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 117 |  |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |
|  | 26611264331 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |
| 118 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |
|  | 266112643373 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |
| 119 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 888,160 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 888,160 |  |  |
| 120 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare) |  |  | kg |  | 682,750 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 129,722 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,828 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,828 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 6,828 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie |  |  | kg |  | 682,750 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,414 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,462 |  |  |
| 121 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,571 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 10,117 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 12,254 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 6,127 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,063 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,532 |  |  |
| 122 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 2875274200012 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 42,840 |  |  |
| 123 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2875274200011 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
| 124 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,085 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,365 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 2,174 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,212 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
| 125 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,750 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 6,555 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,160 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,765 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,115 |  |  |
| 126 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu) |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,625 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 2,588 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,253 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,625 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 127 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  |  | m2 |  | 470,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 235,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 178,600 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 376,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 11,750 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,160 |  |  |
|  | 2875274108000 |  | Cot cu picior pentru hidrant |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,412 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 24,240 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 24,240 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,212 |  |  |
| 129 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Nota: doar manopera |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,090 |  |  |
| 130 | IA41B |  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 2722103305578 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 2913137343724 |  | Robinet trecere fonta 3/4" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 131 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y de retinere impuritati) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Pret de piata |  | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1023748203 |  | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 133 | Pret de piata |  | Indicator hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 40231014 |  | Indicator hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 134 | Pret de piata |  | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 202372080 |  | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 135 | Pret de piata |  | Filtru Y de retinere impuritati d80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 30572080 |  | Filtru Y de retinere impuritati d80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 136 | Pret de piata |  | Motopompa МП-800 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5023108 |  | Motopompa МП-800 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |