| Lucrari de reparatie a acoperisului la Casa de Cultura in satul Andrusul de Sus, r. Cahul | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie acoperis

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCI42B |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 457,800 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  | 164,8080 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  | 164,8080 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 9,1560 |  |
| 2 |  |  | RCsH33C |  |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 457,800 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 41,2020 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 41,2020 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 13,7340 |  |
| 3 |  |  | CE41A |  |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Grinzi ecarisate de rasinoase de б=50x150 mm 10buc) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 21,680 |  |  | 6,5040 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,410 |  |  | 0,7230 |  |
|  |  |  | 20101029087372 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,160 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,0180 |  |
|  |  |  | 20101029041692 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  |  | m3 |  |  | 0,830 |  |  | 0,2490 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 7,200 |  |  | 2,1600 |  |
|  |  |  | 27106020001211 |  |  |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  |  | kg |  |  | 4,380 |  |  | 1,3140 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 3,380 |  |  | 1,0140 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 1,960 |  |  | 0,5880 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 38,000 |  |  | 11,4000 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,440 |  |  | 0,1320 |  |
| 4 |  |  | CE30A |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=5.2 m3) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 457,800 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,225 |  |  | 103,0050 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 32,0460 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,2000 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 54,9360 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 13,7340 |  |
| 5 |  |  | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 2,0280 |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 3,010 |  |  | 15,6520 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,0052 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,0156 |  |
| 6 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,050 |  |  | 11,2750 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,800 |  |  | 53,9000 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,040 |  |  | 27,7200 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,0220 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |  | 0,1595 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,0440 |  |
| 7 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 457,800 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 91,5600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 22,8900 |  |
|  |  |  | 2682132600465 |  |  |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,150 |  |  | 542,2641 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 5 658,4080 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 4,5780 |  |
| 8 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab gr.0.45 mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 457,800 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 412,0200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 114,4500 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  |  | 1,150 |  |  | 552,7935 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 240,3450 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,000 |  |  | 4 326,2100 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 48,0690 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,040 |  |  | 19,2276 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,050 |  |  | 24,0345 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 22,8900 |  |
| 9 |  |  | CK26D |  |  | Montare retinatori de zapada |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 87,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 7,8300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 0,8700 |  |
|  |  |  | 2743123549027* |  |  |  | Retinatori de zapada |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 87,0000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 522,0000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,8700 |  |
| 10 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 87,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 26,1000 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |  | 94,0905 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,400 |  |  | 125,4540 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  | 17,9220 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 8,9610 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  | 17,9220 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  | 17,9220 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |  | 896,1000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 1,7400 |  |
| 11 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |  | 19,2780 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 9,1800 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 4,5900 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 9,1800 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 4,5900 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 4,5900 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 4,5900 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,2700 |  |
| 12 |  |  | CE30A |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=0.8m3 pentru streasina) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,500 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,225 |  |  | 9,7875 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 3,0450 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 5,2200 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 1,3050 |  |
| 13 |  |  | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 0,3120 |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 3,010 |  |  | 2,4080 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,0024 |  |
| 14 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,050 |  |  | 1,6400 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,800 |  |  | 7,8400 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,040 |  |  | 4,0320 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,0032 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |  | 0,0232 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,0064 |  |
| 15 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab gr.0.45 mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 39,1500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 10,8750 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  |  | 1,150 |  |  | 52,5262 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 22,8375 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,000 |  |  | 411,0750 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 4,5675 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,040 |  |  | 1,8270 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,050 |  |  | 2,2837 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,1750 |  |
| 16 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea deseurilor in auto |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,110 |  |  | 7,7700 |  |
| 17 |  |  | TsI50A2 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,064 |  |  | 0,4480 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |