## CAIET DE SARCINI

Autoritatea contractantă: IPLT „Ginta Latină”, MD 2044, Chișinău, str. Ginta Latină 9/1

1. Descriere generală

Lucrari de reparație a tavanului în sala de sport  IPLT „Ginta Latina”

Data începerii lucrărilor: 20.07.2025

Termen de execurae a lucrărilor: 30 zile din data semnării contractului

Garanția minimă:

- Lucrări: 5 ani

- Materiale: conform producătorului 10-15 ani

- Tipurile de lucrări și materiale necesare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 280,0000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 532,5000 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 532,5000 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 72,0000 |
| 5 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane | m2 | 456,5000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 532,5000 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 532,5000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 532,5000 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 532,5000 |
| 10 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / protectia pardoselilor in timpul lucrarilor ( se exclude resursa :2010102901167 - Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm ) | m2 | 281,7500 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 40,0000 |
| 12 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,2100 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 13 | pret furnizor | Corpuri de iluminat cu LED 72W, IP20, 16000lm, 4000K, indicele de protectie la lovituri IK8, tip Olympic LED 160 sau analog | buc | 21,0000 |

### 3. Cerințe tehnice și de calitate

### Materialele urmează a fi certificate CE și conforme standardelor în vigoare

- 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Specificația de preț

- DUAE

- Completarea anexelor din documentația standard

- Deviz de cheltuieli Formular nr. 1, 3, 5, 7

- Declarații de conformitate pentru materiale

- Declarație de ganție pentru lucrări și materiale

- Dovada înregistrării persoanei juridice

- Certificat privind deținerea contului bancar

- Dovada lipsei restanțelor la bugetul public național

- Certificat de conformitate a materialelor (la atribuire contractului)

- 5. Condiții suplimentare

- Lucrările executate se consideră a fi recepționate după semnarea actului de primire-predare a lucrărilor semnate de ambile părți.

- În caz de depistare a viciilor ascunse în perioada de garanție a lucrărilor și/sau a maretialeor, antreprinor se obligă din cont propriu să înlăture viciile în termen de 10 zile lucrătoare.

- Ofertanții care nu vor întruni condițiile de eligibilitate vor fi descalicați.

- Ofertele și documentele specificate în pct. 4 din prezentul Caiet de sarcini se vor depune pe platforma electronică SIA RSAP însoțite în mod obligatoriu cu semnătuara electronică.

IPLT „Ginta Latină”