____

Formular Nr.5

| Obiect Reparatia capitala a retelei de alimentare cu apa din str.Soroca (de la blocul locativ nr.11 pina la blocul locativ nr.59) mun.Balti | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 19-54-6-1

Retelele exterioare de alimenrare cu apa B1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retelele exterioare de alimentare cu apa B1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
| 1 | RpAcB14A | Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a vanelor montate in pamint , in vederea izolarii diferitelor zone de retea, vanele avind diametrul 50-200 mm (открывание и закрываниезадвижек) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2400 |  |  |
| 2 | RpAcB19A | Repararea vanelor din fonta de pe bransamente sau conducte de apa, cu inlocuirea axului filetat, vanele avind diametrul de 50-100 mm (Ремонт чугунных задвижек на соединительных трубопроводах или водопроводах, с заменой винтового шпинделя, диам. задвижек 50-100 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2600 |  |  |
|  | 2875276310000 | Ax filetat din bronz pentru vane | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,1420 |  |  |
|  | 1714227323413 | Garnituri de cinepa cu seu D-6-9 | kg | 0,0740 |  |  |
|  | 1714227323425 | Garnituri de cinepa cu seu si impletitura exterioara cu D=10 | kg | 0,2010 |  |  |
|  | 2874115801021 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x100 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 3,0000 |  |  |
| 3 | RpAcB15D | Curatarea vanelor, ingropate in pamint, fara inlocuirea capacelului, inclusiv vopsirea capacelor (Чистка уложенной в землю задвижки, без замены колпачка, включая покраску колпачков) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0030 |  |  |
| 4 | RpAcB34B | Demontarea hidrantilor tip Pompier, cu Dn=65-100 mm, subterani (Демонтаж подземных пожарных гидрантов) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
| 5 | RpAcB15E | Curatarea hidrantului, ingropat in pamint, fara inlocuirea capacelului, inclusiv vopsirea capacelor (Чистка уложенного в землю гидранта, без замены колпачка, включая покраску колпачков) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0140 |  |  |
| 6 | AcB15F | Montarea hidrantilor de gradina, in nisa, avind diametrul de 1" (Установка пожарного гидранта -существующего и замена новой стал. подставки пожарной-4 шт. ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 287527732425011 | Hidrant de gradina Pn-10-пожарного гидранта Н=750мм-cуществующий | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601704 | Garnituri de cauciuc | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 28121073569281 | Usa pentru firide model nr. 1-новой ст.подставки пожарной-4 шт | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0140 |  |  |
| 7 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita (Антикоррозионная изоляция стал.подставки пожарной, сверх усиленная изоляция) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,5700 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,0250 |  |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0460 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 2,6420 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,0400 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,1700 |  |  |
| 8 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm (Резка стальных труб, диаметром 300 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 9 | RpAcG09A | Repararea pereurilor verticale, din prefabricate de beton armat, prin contraforturi de 0.2 m latime si cu inaltimea de 1 m (Ремонт вертикальной отмостки из сборного железобетона контрфорсами шириной 0,2 м и высотой 1 м) | buc |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0810 |  |  |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 6,5920 |  |  |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0740 |  |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment | m3 | 0,0510 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270004200 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam 40 mm | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 10 | RpAcH02C | Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP (Механическая откачка воды из выемок, автонососом для воды 6-8 ЛС) | ora |  |  |  |
|  | 7137010011540 | Instalator E. | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 2513306619671 | Furtune de apa pt. pompa | m | 0,0300 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 11 | RpAcH07A1 | Curatarea manuala de depuneri cu coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m (Ручная очистка от связных отложений отстойников, пескоуловителей и открытых бетонных каптажных сооружений, глубина до 2 м и ширина 4-8 м) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,3600 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 12 | TsA05C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren tare (Разработка грунта вручную для котлованов у колодцев) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1400 |  |  |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2500 |  |  |
| 14 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 15 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm (Резка стальных труб, диаметром 300 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  |  | 1.3. Retelele de alimentare cu apa |  |  |  |  |
| 16 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (Монтаж полиэтиленовых труб РЕ100, диаметром 110 мм. PN10 SDR17 методом протаскивания в существующем футляре из стальных труб D-300 мм.) | m |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3300 |  |  |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2521216701003110 | Teava din polietilena -Teava polietilena РЕ100 Д110 PN10 SDR17 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 060326 | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 17 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка полиэтиленовых труб для сетей водопровода РЕ100, диаметром 75 мм. PN10 SDR17) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 2521216710001175 | Teava polietilena РЕ100 Д75 PN10 SDR17 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 18 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка полиэтиленовых труб для сетей водопровода РЕ100, диаметром 50 мм. PN10 SDR17) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 2521216710001150 | Teava polietilena РЕ100 Д50 PN10 SDR17 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 19 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка полиэтиленовых труб для сетей водопровода РЕ100, диаметром 25 мм. PN10 SDR17 ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 2521216710001125 | Teava polietilena РЕ100 Д25 PN10 SDR17 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 20 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка полиэтиленовых труб для сетей водопровода РЕ100, диаметром 20 мм. PN10 SDR17 ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 2521216710001120 | Teava polietilena РЕ100 Д20 PN10 SDR17 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 21 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm ( переход ПЭ ), диам. 150/ 110 мм | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 25231567138111101 | Fiting polietilena ( переход ПЭ ), диам. 150/ 110 мм | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 22 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm -Адаптор-фланец ст.Д150мм | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 28752741101001501 | Piese de legatura Адаптор-фланец ст.Д150мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Адаптор-фланец ст.Д100мм | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752741101001001 | Piese de legatura Адаптор-фланец ст.Д100мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Адаптор-фланец ст.Д75мм | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100751 | Piese de legatura Адаптор-фланец ст.Д75мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Адаптор-фланец ст.Д50мм | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100501 | Piese de legatura Адаптор-фланец ст.Д50мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Адаптор-фланец ст.Д25мм | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100251 | Piese de legatura Адаптор-фланец ст.Д25мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Адаптор-фланец ст.Д20мм | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100201 | Piese de legatura Адаптор-фланец ст.Д20мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 110х110) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713811101101 | Fiting polietilena (Хомут с оцинк.болтами) D110x110 | buc | 1,0300 |  |  |
| 29 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 110х75) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713811101102 | Fiting polietilena (Хомут с оцинк.болтами) D110x75 | buc | 1,0300 |  |  |
| 30 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 110х50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713811101103 | Fiting polietilena (Хомут с оцинк.болтами) D110x50 | buc | 1,0300 |  |  |
| 31 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 110х25) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713811101104 | Fiting polietilena (Хомут с оцинк.болтами) D110x25 | buc | 1,0300 |  |  |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 110х20) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713811101105 | Fiting polietilena (Хомут с оцинк.болтами) D110x20 | buc | 1,0300 |  |  |
| 33 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 34 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 35 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 100 мм) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,9500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 2521216701000108 | Teava din otel Д108х5 | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1930 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0410 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2210 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,9600 |  |  |
| 36 | AcE51B | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 75 мм) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 252121670100075 | Teava din otel д75 | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1020 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0270 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0960 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1820 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,0300 |  |  |
| 37 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252121670100050 | Teava din otel Д50 | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |  |  |
| 38 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 25 мм) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252121670100025 | Teava din otel Д25 | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |  |  |
| 39 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 20 мм) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252121670100020 | Teava din otel Д20 | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |  |  |