## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul                                 Mobilier pentru cabinetul chirurgical

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă__IMSP Policlinca de Stat, str. 31 August 1989, nr. 70

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Denumirea | Specificatii tehnice | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Mobilier pentru cabinetul Chirurgical |  |  |  |
| 1 | Masă de lucru pentru cabinetul chirurgical (set 4 module) Poză cu titlu informativ. | Dimensiuni totale: Lungimea 2800 mm Adîncimea 600 mm Înălțimea 850 mm Compus din 4 module I modul pentru chiuvetă cu 2 uși Dimensiuni Lungimea 800 mm Adîncimea 600 mm Înălțimea 850 mm Chiuvetă cu 2 cuve identice cu adîncimea de 120-180 mm. Chiuvetă din material inoxidabil rezistent la substanțe dezinfectate (clor, alcooli, peroxid de hidrogen) II-III modul inferior cu 2 uși și poliță – 2 bucăți Lungimea 800 mm Adîncimea 600 mm Înălțimea 850 mm IV modul inferior cu 3 sertare Lungimea 400 mm Adîncimea 600 mm Înălțimea 850 mm Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Fatada din MDF lucios, cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Mecanismele silențioase, cu închidere lentă. balamalele și glisierele cu efect de amortizare. Blatul cu dimensiuni: 2800x600 mm cu suprafață rezistență la substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Plintă antistrop protecție pentru blat, lung.2800 mm -2 buc; 600 mm- 2 buc. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). | set | 2 |
| 2 | - Dulap vestiar | Dulapul cu 2 uși fiecare sustinuta cu 4 balamale, să fie compartimentat în două părți egale, ambele cu bara pentru umerașe și 2 polite de depozitare. Dimensiuni: Înălțime 2000-2100 mm Adîncime 550-600 Lățimea 800 mm, Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2 mm Parete spate din PFL grosimea 4 mm | Buc | 2 |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Livrarea mobilierului se va efectua la sediul IMSP Policlinica de Stat, mun.Chișinău str. 31 August 1989, nr. 70.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

va cuprinde livrarea, asamblarea, instalarea, accesoriile necesare pentru asigurarea funcționalității, astfel încît toate produsele să fie funcționale la recepția lor finală, precum și eliminarea defectelor ”de fabrică” ce pot apărea pe perioada de garanție.

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat              Data „17”   octombrie 2023

Președintele grupului de lucru _________________ Viorica EFROS