Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Reparatia capitala in sectia reabilitare generala

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Briceni, str.M.Eminescu, 48

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manopera: |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 166,924 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 974,926 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1 025,820 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 081,042 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,680 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,956 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 13,720 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 220,959 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 369,223 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 296,548 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 62,075 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 199,066 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 37,800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 18,200 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,250 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 805,528 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 36,243 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 235,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 075,672 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 34,984 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 523,828 |
| - Materiale: |  |  |  |  |
|  | 01 | Cablu VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2 | m | 204,000 |
|  | 010 | Ventilator axial TD - 350/125*230V 350m3/h silent | buc | 12,000 |
|  | 02 | Uscator de mini | buc | 3,000 |
|  | 02 | Cablu VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2 | m | 189,000 |
|  | 03 | Distribuitor automat de sapun lichid | buc | 3,000 |
|  | 05 | Tub gofrat d = 20 mm | m | 189,000 |
|  | 06 | Tub gofrat d = 25 mm | m | 204,000 |
|  | 11 | Corp de iluminat de 35W, 4000K, IP21, OPL/ ECO LED 600 | buc | 59,000 |
|  | 14 | Intrerupator simplu interior 10A, 230V, IP20 | buc | 24,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,132 |
|  | 15 | Priza interiora 16A, 230V, IP20 | buc | 62,000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 7,626 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 157,498 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 2,450 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 101,500 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 82,170 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 41,250 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 10,440 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12,240 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 425,175 |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 6,120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,630 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,660 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 5,050 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 7,176 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 22,295 |
|  | 241658610530 | Solutie "Antimucegai" | kg | 66,210 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 556,628 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 17,372 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 102,560 |
|  | 243011610380011 | Vopsea antiseptica, lavabila "Sansiro" | kg | 316,740 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 48,033 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 47,321 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 6,885 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 1,809 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 3,535 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2,625 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 7,804 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 1,834 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 69,832 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 128,200 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,904 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 4,221 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 1,809 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 134,977 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 516,400 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 9,188 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 63,315 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,072 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 195,194 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,090 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 24,000 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 13,266 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 320,880 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 1,545 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 7,344 |
|  | 252121671705025 | Teava din material plastic 25mm | m | 36,720 |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 61,800 |
|  | 252121672016050 | Teava PPR d 50 mm | m | 51,500 |
|  | 2521305734007 | Canal de ventilatie din PVC 150 mm | m | 14,423 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 12,663 |
|  | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,010 |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic 25mm | buc | 25,200 |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic 25mm | buc | 16,200 |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic 25mm | buc | 3,600 |
|  | 252315671953025 | Racord drept M x Fe 25mm | buc | 36,000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 605,553 |
|  | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm | buc | 10,000 |
|  | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 12,000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 989,835 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 57,640 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 34,100 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 16,290 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 4 211,623 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 65,420 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6 326,754 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2 404,751 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 335,299 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 18,643 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 270,566 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidrofob | m2 | 32,448 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 21,036 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,020 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 31,591 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 73,305 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 135,555 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 578,301 |
|  | 26821626058291 | Vata minerala gr. 50 mm | m2 | 15,092 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 12,301 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,369 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 236,810 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 566,900 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,739 |
|  | 274312359026 | maiac | buc | 175,000 |
|  | 27431239026 | profil de colti | buc | 157,800 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 12,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 3,360 |
|  | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 12,828 |
|  | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 27,166 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 276,639 |
|  | 2874114124426 | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc | kg | 245,040 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 206,760 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 4 171,872 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 26,775 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 1,800 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 13,270 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 24,480 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 3,090 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 12,360 |
|  | 2875274204040110 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110 | buc | 60,000 |
|  | 287527420404050 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50 | buc | 50,000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 12,000 |
|  | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar ( la lavoar ) | buc | 32,480 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,090 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,090 |
|  | 302 | Cabina de dus in complet cu baterie amestecatoare | buc | 1,000 |
|  | 303 | Suport pentru hirtie | buc | 3,000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,216 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 58,014 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 100,118 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,110 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,986 |
|  | 803 | Oglinda 800*1000 mm | buc | 1,000 |
|  | 8031 | Oglinda 400*500 mm | buc | 2,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 207,613 |
| Utilaje de construcţii: |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7,176 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 19,779 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,301 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,360 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,508 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 91,036 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 27,473 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,144 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,250 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 10,302 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 7,500 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,679 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 14,579 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,440 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 24,768 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,250 |

Lista de lucrări

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
|  |  | 1.1. Sanitaro - tehnice |  |  |
| 1 | Pret de piata | Cabina de dus in complet cu baterie amesticatoare | buc |  |
|  | 302 | Cabina de dus in complet cu baterie amestecatoare | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret de piata | Uscator de mini 1800W | buc |  |
|  | 02 | Uscator de mini | buc | 1,0000 |
| 3 | Pret de piata | Distribuitor automat de sapun lichid | buc |  |
|  | 03 | Distribuitor automat de sapun lichid | buc | 1,0000 |
| 4 | Pret de piata | Oglinda 800*1000mm | buc |  |
|  | 803 | Oglinda 800*1000 mm | buc | 1,0000 |
| 5 | Pret de piata | Oglinda 400*500mm | buc |  |
|  | 8031 | Oglinda 400*500 mm | buc | 1,0000 |
| 6 | Pret de piata | Suport pentru hirtie | buc |  |
|  | 303 | Suport pentru hirtie | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Electricitatea |  |  |
| 7 | Pret de piata | Ventilator axial TD - 350/125*230V 350m3/h silent | buc |  |
|  | 010 | Ventilator axial TD - 350/125*230V 350m3/h silent | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Electricitatea |  |  |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( se include numa manopera ) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
| 9 | Pret furnizor | Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2 | m |  |
|  | 02 | Cablu VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2 | m | 1,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2 | m |  |
|  | 01 | Cablu VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2 | m | 1,0000 |
| 11 | Pret furnizor | Tub gofrat d = 20 mm | m |  |
|  | 05 | Tub gofrat d = 20 mm | m | 1,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Tub gofrat d = 25 mm | m |  |
|  | 06 | Tub gofrat d = 25 mm | m | 1,0000 |
| 13 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |
| 14 | Pret de piata | Intrerupator simplu interior 10A, 230V, IP20 | buc |  |
|  | 14 | Intrerupator simplu interior 10A, 230V, IP20 | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
| 16 | Pret de piata | Priza interiora 16A, 230V, IP20 | buc |  |
|  | 15 | Priza interiora 16A, 230V, IP20 | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119,0000 |
| 18 | Pret de piata | Corp de iluminat exterioare 600*600mm | buc |  |
|  | 11 | Corp de iluminat de 35W, 4000K, IP21, OPL/ ECO LED 600 | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-605-1 | Ventilator ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 |
| 20 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 |
|  |  | 3. Lucrari generale de constructii |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 3.1.1. Tavan |  |  |
| 21 | RpCR29A | Curatarea vopselei | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 23 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 25 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 28 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |
|  |  | 3.1.2. Рereti |  |  |
| 29 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
| 30 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( zona lavoarului ) | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 31 | RpCO56B | Demontari: peretelui dispartitor din lemn | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
| 32 | RpCJ35A K = 2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( 30- 50 mm. ) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu solutie "Antimucegai" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 241658610530 | Solutie "Antimucegai" | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 34 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton hidrofob si miez din vata minerala gr. 50mm, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidrofob | m2 | 2,1500 |
|  | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 0,8500 |
|  | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 1,8000 |
|  | 26821626058291 | Vata minerala gr. 50 mm | m2 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
| 35 | CK26B | Montarea profilului maiac la pereti | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 274312359026 | maiac | buc | 1,0000 |
| 36 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 5 cm | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 37 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 42 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 43 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica, lavabila "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 243011610380011 | Vopsea antiseptica, lavabila "Sansiro" | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 47 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( zona lavoarului si p/d ) 30*30 - cu coordonare cu Beneficiarul | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 48 | CK26B | Montarea profilului de colti | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 27431239026 | profil de colti | buc | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 49 | CN05D1 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus ( vopsea 3:1 culoarea alba in salon de proceduri si bucatarie ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,3440 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1510 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pervazurilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pervazurilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 53 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 54 | CN05D1 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe pervazuri gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus ( vopsea 3:1 culoarea alba in salon de proceduri si bucatarie ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,3440 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1510 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual. | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 56 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734007 | Canal de ventilatie din PVC 150 mm | m | 1,0100 |
|  |  | 3.1.3. Раrdoseli |  |  |
| 57 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 58 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 59 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 3 mm | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 61 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
| 62 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 63 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm - culoarea si design se va coordona cu beneficiarul ), la pardoseli | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 64 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( placi portalanat, antiderapanta ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 65 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ( h = 100 mm ) | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.1.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 66 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 67 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 68 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 3.1.5. Coridor |  |  |
|  |  | 3.1.5.1. Рereti |  |  |
| 69 | RpCJ35A K = 2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( 30- 50 mm. ) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu solutie "Antimucegai" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 241658610530 | Solutie "Antimucegai" | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 71 | CK26B | Montarea profilului maiac la pereti | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 274312359026 | maiac | buc | 1,0000 |
| 72 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 5 cm | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 73 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 78 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica, lavabila "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 243011610380011 | Vopsea antiseptica, lavabila "Sansiro" | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 3.1.6. Lucrari diverse si evacuarea materialelor demolate |  |  |
| 81 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7200 |
| 82 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 83 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |
| 84 | TrB22C2C | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |
|  |  | 3.2. Retele ingineresti |  |  |
|  |  | 3.2.1. Apeduct |  |  |
| 85 | AcE50A | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,1500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |
|  | 2874114124426 | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc | kg | 20,0000 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,2000 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0016 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1200 |
| 86 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 252121671705025 | Teava din material plastic 25mm | m | 1,0200 |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic 25mm | buc | 0,7000 |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic 25mm | buc | 0,4500 |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic 25mm | buc | 0,1000 |
|  | 252315671953025 | Racord drept M x Fe 25mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 87 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 88 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton ( se exclude bateria de amestecatoare pentru dus ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |
| 89 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( la obiecte sanitare ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar ( la lavoar ) | buc | 1,0000 |
| 90 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W ( se exclude resursa : uscator de mini ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| 91 | SE59A1 | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton ( se exclude resursa : distribuitor automat de sapun lichid ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| 92 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete din beton | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |
| 93 | SC14A1 | Suport pentru hirtie montat pe perete din beton | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
| 94 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
| 95 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |
|  |  | 3.2.2. Canalizarea |  |  |
| 96 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |
| 97 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 98 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
| 99 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 100 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm | buc | 1,0000 |
| 101 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava PPR 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252121672016050 | Teava PPR d 50 mm | m | 1,0300 |
| 102 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 1,0000 |
| 103 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |
|  | 2875274204040110 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110 | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 104 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |
|  | 287527420404050 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50 | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 105 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Унитаз "Компакт" с автом. сливом | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 |
| 106 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a .Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
| 107 | SC02A | Cabina pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( se exclude cabina pentru dus ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 108 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |
| 109 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |

Data „18"06.2025

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)