WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta Reparatie curenta a gardului de pe str. Gh. Asachi 69 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Reparatie

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare | m2 |  |  | 4,09 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,50 | 1,51 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund " Supraton" | kg | 0,1500 | 16,34 | 2,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| 2 | CF50A | Tencuieli interioare , executate manual, cu amestec uscat pe baza ciment, la peretii gardului, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |  | 79,17 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 | 50,50 | 32,32 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,1400 | 3,24 | 23,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 57,40 | 2,87 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 18,00 | 5,58 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 48,50 | 15,27 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. | m2 |  |  | 21,69 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,50 | 10,10 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 9,92 | 10,91 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,50 | 0,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  | 20,25 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 50,50 | 7,07 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 31,48 | 13,06 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| 5 | CI07A | Placaj din fainata (Clincher) smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp | m2 |  |  | 498,99 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,6000 | 50,50 | 181,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 | 50,50 | 60,60 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta Clincher | m2 | 1,0800 | 175,00 | 192,77 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic FUGANmertel | kg | 1,1000 | 40,83 | 45,82 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 15,0000 | 0,08 | 1,19 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 3,2000 | 4,67 | 15,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 18,00 | 0,72 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 57,40 | 0,85 |
| 6 | RCsR29A | Curatarea coamelor de impuritati | m2 |  |  | 36,24 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3000 | 50,50 | 15,15 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant "Whait spirit" | kg | 0,5000 | 36,57 | 18,29 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 7,00 | 2,80 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare | m2 |  |  | 4,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,50 | 1,53 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund " Supraton" | kg | 0,1500 | 16,34 | 2,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| 8 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli decorative | m2 |  |  | 30,62 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3300 | 50,50 | 16,68 |
|  | 243011610350 | Vopsea "Eurostil" | kg | 0,4000 | 33,75 | 13,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 1,90 | 0,09 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |

| Intocmit | S.R.L. "NIKBEN CONSTRUCT" |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență |
| (funcţia, semnătura) |  |