| Lucrări de reparații capitale a acoperișului clădirii din str.Kiev, 3A, mun. Chisinau | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Lucrări de reparații capitale a acoperișului (partial) clădirii din str.Kiev, 3A, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1. Lucrari de reparatie acoperis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (parapet) | m2 | 54,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapeti | m2 | 54,000 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,000 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 54,000 |
| 5 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 348,750 |
| 6 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Bipoli EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 348,750 |
| 7 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Bipoli EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 348,750 |
| 8 | IzF22B (aplicativ) | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera - aerator) | buc | 6,000 |
| 9 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu bara de fixare | m | 67,500 |
| 10 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase | m | 185,500 |
| 11 | RpCI25D | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) | buc | 1,000 |
| 12 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 10,000 |
| 13 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 10,000 |
| 14 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 10,000 |

Coordonat:

Inna ȘARGU-RUSU____________________

Irina IVANOV_________________________

Ex.: Elena BOLDURESCU________________________