| Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 159 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Acoperis grupa 12 |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri) | m2 | 20.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.20 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (caciuli canale de ventilare) | m2 | 4.80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.728 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.728 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.096 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare) | m3 | 0.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.072 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.048 |
| 4 | CD67A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (restabilirea canalelor de ventilare) | m3 | 0.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.90 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 242.40 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 29.304 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 7.284 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.16 |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 6.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.101 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.252 |
| 5 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale de ventilare | kg | 40.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.40 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 40.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.32 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.80 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.80 |
| 6 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (caciuli la canale ventilare) | m2 | 4.80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.24 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 22.428 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0.151 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1.26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.048 |
| 7 | RpCE36A | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) | m2 | 20.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 20.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.20 |
|  | 2811237321800 | Materiale pentru armare - Uniflex EPP | m2 | 23.072 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 41.20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 57.68 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.021 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 16.48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.049 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.06 |
| 8 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 195.60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7.824 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 58.68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.196 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.059 |
| 9 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 163.80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 150.696 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34.398 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 198.73 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 198.73 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 103.685 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 16.38 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 3.276 |
| 10 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 31.80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 36.888 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.678 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 39.42 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 39.42 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 20.129 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3.18 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.636 |
| 11 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc | 1.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.92 |
|  | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m2 | 0.515 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1.751 |
|  | 2744223666817 | Tabla de plumb 2 mm | kg | 3.863 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.062 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0.412 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0.082 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0.36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.03 |
| 12 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 16.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.16 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 16.80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 96.00 |
| 13 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 16.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.80 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 2.52 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.168 |
| 14 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica) | m | 51.20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 51.712 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.80 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 170.394 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 53.248 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 4.26 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 2.662 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 106.496 |
|  |  | Capitolul 1.2. Acoperis la scara, grupa 4 |  |  |
| 15 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi, hidroizolare cu spuma) | m2 | 48.50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 45.59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19.40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5.82 |
| 16 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic) | m | 2.80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.252 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.14 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.028 |
| 17 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet) | m2 | 11.50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.14 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.23 |
| 18 | RpCE36A | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) | m2 | 5.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.80 |
|  | 2811237321800 | Materiale pentru armare - Uniflex EPP | m2 | 5.768 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 10.30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14.42 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.005 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 4.12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.012 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.075 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.015 |
| 19 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 48.50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1.94 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 14.55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.049 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.015 |
| 20 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 32.40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 29.808 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.804 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 39.309 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 39.309 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 20.509 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3.24 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.648 |
| 21 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 16.10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18.676 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.381 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 19.958 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 19.958 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 10.191 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.61 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.322 |
| 22 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica) | m | 19.20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 17.088 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.80 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 36.941 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.998 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0.599 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 39.936 |
| 23 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 24.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6.24 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 25.20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 144.00 |
| 24 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 24.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 3.78 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.252 |
| 25 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica) | m | 19.20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 19.392 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.80 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 63.898 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 19.968 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1.597 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0.998 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 39.936 |
|  |  | Capitolul 1.3. Reparatii pe alocuri a zonelor cu scurgeri |  |  |
| 26 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (caciuli canale de ventilare) | m2 | 4.80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.728 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.728 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.096 |
| 27 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare) | m3 | 0.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.072 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.048 |
| 28 | CD67A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (restabilirea canalelor de ventilare) | m3 | 0.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.90 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 242.40 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 29.304 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 7.284 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.16 |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 6.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.101 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.252 |
| 29 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale de ventilare | kg | 40.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.40 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 40.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.32 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.80 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.80 |
| 30 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (caciuli la canale ventilare) | m2 | 4.80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.24 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 22.428 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0.151 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1.26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.048 |
| 31 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 94.80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 44.556 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18.96 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5.688 |
| 32 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 94.80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3.792 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 28.44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.095 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.028 |
| 33 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 44.80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 41.216 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.408 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 54.354 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 54.354 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 28.358 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4.48 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.896 |
| 34 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 50.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 58.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.50 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 61.981 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 61.981 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 31.65 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5.00 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1.00 |
| 35 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 64.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16.64 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 67.20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 384.00 |
| 36 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 64.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.20 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 10.08 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.672 |
|  |  | Capitolul 1.4. Evacuarea molozului |  |  |
| 37 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 8.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8.00 |
| 38 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 8.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.88 |
| 39 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 8.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.064 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.