WinСмета2000

| Lucrări de reamplasare a PT-5006, LEC-10/0.4kv din mun Chisinau, s Bubuieci | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | 33-04-009-4 |  | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual |  | 1 km | 0,0360 |
| 2 |  |  | Conductor neizolat 70 mm2 AC 70 |  | m | 36,0000 |
| 3 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  | buc | 1,0000 |
| 4 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  | buc | 1,0000 |
| 5 |  |  | Pilon din beton armat CB 105 |  | buc | 1,0000 |
| 6 |  |  | Izolator de intindere |  | buc | 6,0000 |
| 7 |  |  | Consola RA4 |  | buc | 1,0000 |
| 8 |  |  | Izolator suport |  | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-02-152-4 |  | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg |  | 100 buc | 0,0100 |
| 10 |  |  | Constructie metalica sub descarcator |  | buc | 1,0000 |
| 11 | 33-04-003-4 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  | buc | 3,0000 |
| 12 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  | buc | 3,0000 |
| 13 |  |  | Pilon din beton armat CB164-12 |  | buc | 2,0000 |
| 14 |  |  | Pilon din beton armat CK 105-5 |  | buc | 1,0000 |
| 15 | 33-04-042-3 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu doua proptele |  | buc | 1,0000 |
| 16 | 33-04-042-1 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior |  | buc | 2,0000 |
| 17 | 33-04-040-3 |  | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV |  | buc | 6,0000 |
| 18 | RpEM04A |  | Desfasurarea manuala a cablului de pe tambur |  | 100 m | 0,5000 |
| 19 | RpEP13A |  | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare |  | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  | buc | 1,0000 |
| 21 | RpEE24C |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A |  | buc | 1,0000 |
| 22 | TsA02A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor |  | m3 | 43,0800 |
| 23 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 13,8000 |
| 24 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 | 29,3000 |
| 25 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 29,3000 |
| 26 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  | 100 m | 0,8250 |
| 27 |  |  | Caramida |  | buc | 330,0000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 28 | 08-02-148-3 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  | 100 m | 2,3000 |
| 29 |  |  | Cablu de alimentare cu conductori de aluminiu, izolatie dubla compusa din PVC АПвБбШп 4x95 |  | m | 230,0000 |
| 30 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  | buc | 3,0000 |
| 31 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  | buc | 3,0000 |
| 32 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv -Limitator de supratensiune |  | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  | 10 buc | 1,2000 |
| 34 |  |  | Otel rotund d20 L=3m-8buc |  | m | 24,0000 |
| 35 |  |  | Otel rotund d20 L5m-4buc |  | m | 20,0000 |
| 36 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 100 m | 0,5000 |
| 37 |  |  | Otel rotund d12 |  | m | 50,0000 |
| 38 | 08-02-472-3 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  | 100 m | 0,4500 |
| 39 |  |  | Banda met 40x4 |  | m | 45,0000 |
| 40 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: d110 |  | 1 km | 0,0390 |
| 41 | 08-02-164-2 |  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 |  | buc | 1,0000 |
| 42 |  |  | Mufa de interconexiune 4СТП 35/50 |  | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-02-164-3 |  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  | buc | 1,0000 |
| 44 |  |  | Mufa de interconexiune 4СТП 70/120 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 45 |  |  | Separator SX(cut-out) In=100A |  | buc | 3,0000 |
| 46 |  |  | Fuzibil pentru SX(cut-out) In=40A |  | buc | 3,0000 |
| 47 |  |  | Limitator de supratensiune 0.4kv OPN-0.4 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |