| ____Reparatia capitala a Blocului alimentar din cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata, din str. 31 August 1989, 24, mun. Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire, Ventilare, Conditionare)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm | m | 41,000 |
| 2 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm | m | 47,000 |
| 3 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm | m | 43,000 |
| 4 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm | m | 28,000 |
| 5 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm | m | 25,000 |
| 6 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm | m | 10,000 |
| 7 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 194,000 |
| 8 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Троиник стальной 50x50x50 mm | buc | 2,000 |
| 9 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Троиник стальной 40x40x40 mm | buc | 6,000 |
| 10 | IC50C | Троиник стальной 32x32x32 mm | m | 2,000 |
| 11 | IC50B | Троиник стальной 25x25x25 mm | m | 2,000 |
| 12 | IC50B | Троиник стальной 20x20x20 mm | m | 4,000 |
| 13 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Переход стальной 50х40 mm | buc | 4,000 |
| 14 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Переход стальной 40х32 mm | buc | 10,000 |
| 15 | IC50C | Переход стальной 32х25 mm | m | 8,000 |
| 16 | IC50B | Переход стальной 25x20 mm | m | 8,000 |
| 17 | IC50B | Переход стальной 20x15 mm | m | 8,000 |
| 18 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Переход стальной 40х25 mm | buc | 2,000 |
| 19 | IC50C | Переход стальной 32х20 mm | m | 2,000 |
| 20 | IC50B | Переход стальной 25x15 mm | m | 2,000 |
| 21 | IC50A | Отвод стальной 15 mm | buc | 62,000 |
| 22 | IC50B | Отвод стальной 20 mm | m | 12,000 |
| 23 | IC50B | Отвод стальной 25 mm | m | 14,000 |
| 24 | IC50C | Отвод стальной 32 mm | m | 42,000 |
| 25 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Отвод стальной 40 mm | buc | 16,000 |
| 26 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Отвод стальной 50 mm | buc | 2,000 |
| 27 | RCsU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 45,000 |
| 28 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 75,000 |
| 29 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм) | m2 | 69,000 |
| 30 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л) | m2 | 98,370 |
| 31 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 102,340 |
| 32 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 700х500 | buc | 1,000 |
| 33 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 900х500 | buc | 1,000 |
| 34 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 1000х500 | buc | 1,000 |
| 35 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 1200х500 | buc | 1,000 |
| 36 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 1300х500 | buc | 1,000 |
| 37 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 1400х500 | buc | 2,000 |
| 38 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 1500х500 | buc | 1,000 |
| 39 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 1900х500 | buc | 1,000 |
| 40 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 2000х500 | buc | 1,000 |
| 41 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 33 1200х500 | buc | 1,000 |
| 42 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 33 1400х500 | buc | 1,000 |
| 43 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 33 1500х500 | buc | 1,000 |
| 44 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 33 1600х500 | buc | 1,000 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm / Клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B ф20 | buc | 1,000 |
| 46 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm / Клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B ф25 | buc | 3,000 |
| 47 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm / Клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B ф32 | buc | 5,000 |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm / Автоматический регулятор перепада давления "Glacominil" R206 С ф20 | buc | 1,000 |
| 49 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm / Автоматический регулятор перепада давления "Glacominil" R206 С ф25 | buc | 3,000 |
| 50 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm / Автоматический регулятор перепада давления "Glacominil" R206 С ф32 | buc | 5,000 |
| 51 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Дренажный адаптер "Glacominil" R608D | buc | 18,000 |
| 52 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm / Угловой термостатический клапан с герм. прокладкой R401TG | buc | 50,000 |
| 53 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm / Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG | buc | 60,000 |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm / Ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG | buc | 10,000 |
| 55 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Термоголовка R470 | buc | 50,000 |
| 56 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускная пробка с герм.прокладкой R470 | buc | 60,000 |
| 57 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Распределительная гребенка |  |  |
| 58 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 100 mm (15с22нж) | buc | 4,000 |
| 59 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль спускной 15кч18п) | buc | 2,000 |
| 60 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик) | buc | 2,000 |
| 61 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 159x3,5 mm (распределительная гребенка L=2,78 m) | buc | 2,000 |
| 62 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (вентиль 15кч19п2) | buc | 4,000 |
| 63 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль 15кч19п2) | buc | 2,000 |
| 64 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru / Термометр технический ТТЖ П №3 2 240'66 | buc | 2,000 |
| 65 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control / Манометр МП4-У мПа | buc | 2,000 |
| 66 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: з/к для термом. Зкч-3-75 | buc | 8,000 |
| 67 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: з/к для манометра Зкч-53-76 | buc | 8,000 |
| 68 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 69 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм) | m2 | 2,000 |
| 70 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л) | m2 | 2,050 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ventilare |  |  |
| 71 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 42,000 |
| 72 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 55,000 |
| 73 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 148,000 |
| 74 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 27,000 |
| 75 | VA02D2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 56,000 |
| 76 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 28,000 |
| 77 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 14,500 |
| 78 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 10,000 |
| 79 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (вытяжной зонт) | m2 | 10,520 |
| 80 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 50,000 |
| 81 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 85,000 |
| 82 |  | Гибкая вставка DS 100-50 | buc | 3,000 |
| 83 |  | Гибкая вставка DS 80-50 | buc | 4,000 |
| 84 | VB15B | Rama cu jaluzele / жалюзи VK 100-50 | buc | 2,000 |
| 85 | VB15B | Rama cu jaluzele / жалюзи VK 80-50 | buc | 1,000 |
| 86 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 200х100 | buc | 1,000 |
| 87 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 400х150 | buc | 3,000 |
| 88 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 500х100 | buc | 4,000 |
| 89 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 600х100 | buc | 3,000 |
| 90 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 200х150 | buc | 1,000 |
| 91 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 400х100 | buc | 8,000 |
| 92 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 400х150 | buc | 1,000 |
| 93 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 300х150 | buc | 2,000 |
| 94 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 300х300 | buc | 1,000 |
| 95 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 300х100 | buc | 6,000 |
| 96 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 700х200 | buc | 2,000 |
| 97 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 500х150 | buc | 48,000 |
| 98 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 800х300 | buc | 4,000 |
| 99 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 800х250 | buc | 1,000 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie / решетка вентиляционная MV-450 | buc | 6,000 |
| 101 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка приточная ЕММ2 5-35 AERECO | buc | 4,000 |
| 102 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (труба из шитого полиэтилена Д=25х3,5) | m | 10,000 |
| 103 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (труба из шитого полиэтилена Д=32х4,4) | m | 3,000 |
| 104 | IC02A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/8 " - 1/2" (трубопровод из ст. электросварных труб Д=57х3) | m | 55,000 |
| 105 | IC02A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/8 " - 1/2" (трубопровод из ст. электросварных труб Д=45х2,5) | m | 85,000 |
| 106 | IC02A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/8 " - 1/2" (трубопровод из ст. электросварных труб Д=76х3) | m | 40,000 |
| 107 | IC02A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/8 " - 1/2" (трубопровод из ст. электросварных труб Д=89х3) | m | 10,000 |
| 108 |  | Автоматический воздухоотводчик | buc | 10,000 |
| 109 |  | Отвод стальной Д=50 | buc | 32,000 |
| 110 |  | Отвод стальной Д=40 | buc | 40,000 |
| 111 |  | Отвод стальной Д=80 | buc | 6,000 |
| 112 |  | Отвод стальной Д=70 | buc | 8,000 |
| 113 |  | Закладная для манометров 3кч-53-76 | buc | 10,000 |
| 114 |  | Закладная для термометров 3кч-3-75 | buc | 10,000 |
| 115 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 40,000 |
| 116 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (вентиль 50 мм) | buc | 9,000 |
| 117 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (вентиль 40 мм) | buc | 2,000 |
| 118 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (вентиль 80 мм) | buc | 4,000 |
| 119 |  | Неподвижная опора Д=40 | buc | 2,000 |
| 120 |  | Неподвижная опора Д=70 | buc | 2,000 |
| 121 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 96,000 |
| 122 |  | Узел управления SUMX 1.0 (1) в составе: | buc | 0,000 |
| 123 |  | Циркуляционный насос N=0.06 кВт | buc | 5,000 |
| 124 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (трехходовой вентиль VRG131 15-1 Д=40 мм) | buc | 3,000 |
| 125 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (трехходовой вентиль VRG131 15-1 Д=50 мм) | buc | 2,000 |
| 126 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor / Сервопривод вентиля HTYD 24-SR | buc | 5,000 |
| 127 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (регулировочный вентиль Д=40 мм) | buc | 3,000 |
| 128 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (регулировочный вентиль Д=50 мм) | buc | 2,000 |
| 129 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de otel / Обратный клапан Д=40 мм | buc | 2,000 |
| 130 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de otel / Обратный клапан Д=50 мм | buc | 3,000 |
| 131 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (шаровой кран Д=15 мм) | buc | 10,000 |
| 132 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (шаровой кран Д=15 мм, дренаж) | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzire |  |  |
| 133 | IA23A | Filtru D100 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilare |  |  |
| 134 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно-вытяжная установка Systemair, L=5800 м3/ч) | buc | 2,000 |
| 135 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (воздушный фильтр FFK 100-50) | buc | 2,000 |
| 136 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор КТ 100-50-6) | buc | 1,000 |
| 137 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной нагреватель VBR 100-50-3) | buc | 2,000 |
| 138 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (заслонка с электроприводом КВУ 100-50) | buc | 2,000 |
| 139 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 100-50) | buc | 2,000 |
| 140 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтровальный элемент BFK 100-50-5) | buc | 2,000 |
| 141 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно-вытяжная установка Systemair, L=3510 м3/ч) | buc | 1,000 |
| 142 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (воздушный фильтр FFK 80-50) | buc | 1,000 |
| 143 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор КТ 80-50-4) | buc | 1,000 |
| 144 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной нагреватель VBR 80-50-2) | buc | 1,000 |
| 145 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (заслонка с электроприводом КВУ 80-50) | buc | 1,000 |
| 146 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 80-50) | buc | 1,000 |
| 147 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтровальный элемент BFK 80-50-5) | buc | 1,000 |
| 148 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно-вытяжная установка Systemair, L=4000 м3/ч) | buc | 2,000 |
| 149 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (воздушный фильтр FFK 80-50) | buc | 2,000 |
| 150 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор КТ 80-50-4) | buc | 2,000 |
| 151 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной нагреватель VBR 80-50-2) | buc | 2,000 |
| 152 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (заслонка с электроприводом КВУ 80-50) | buc | 2,000 |
| 153 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 80-50) | buc | 2,000 |
| 154 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтровальный элемент BFK 80-50-5) | buc | 2,000 |
| 155 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный KD450XL1) | buc | 4,000 |
| 156 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный KD355XL1) | buc | 1,000 |
| 157 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный KD315L1) | buc | 1,000 |
| 158 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDK 45) | buc | 9,000 |
| 159 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 80-50) | buc | 1,000 |
| 160 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 355) | buc | 2,000 |
| 161 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 315) | buc | 2,000 |
| 162 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная для прямоугольных воздуховодов) | buc | 12,000 |
| 163 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (заслонка воздушная для круглых воздуховодов) | buc | 9,000 |
| 164 | VC37D (K=1,5 manopera) | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari k=1,5 (1 bloc exterior si 2 blocuri interioare) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |
| 165 |  | Фильтр - грязевик Ду100 мм | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare |  |  |
| 166 |  | Воздушный фильтр FFK 100-50 | buc | 2,000 |
| 167 |  | Канальный вентилятор KT-100-50-6 | buc | 1,000 |
| 168 |  | Водяной нагреватель VBR 100-50-3 | buc | 2,000 |
| 169 |  | Заслонка КВУ 100-50 с электоприводом Belimo | buc | 2,000 |
| 170 |  | Шумоглушитель LDR 100-50 | buc | 2,000 |
| 171 |  | Фильтровальный элемент BFK 100-50-5 | buc | 2,000 |
| 172 |  | Воздушный фильтр FFK 80-50 | buc | 3,000 |
| 173 |  | Канальный вентилятор KT-80-50-4 | buc | 3,000 |
| 174 |  | Водяной нагреватель VBR 80-50-2 | buc | 3,000 |
| 175 |  | Заслонка КВУ 80-50 с электоприводом Belimo | buc | 3,000 |
| 176 |  | Шумоглушитель LDR 80-50 | buc | 4,000 |
| 177 |  | Фильтровальный элемент BFK 80-50-5 | buc | 3,000 |
| 178 |  | Вентилятор канальный KD 450 XL1 | buc | 4,000 |
| 179 |  | Вентилятор канальный KD 355 XL1 | buc | 1,000 |
| 180 |  | Вентилятор канальный KD 315 L1 | buc | 1,000 |
| 181 |  | Шумоглушитель LDK 45 | buc | 9,000 |
| 182 |  | Шумоглушитель LDC 315 | buc | 2,000 |
| 183 |  | Шумоглушитель LDC 355 | buc | 2,000 |
| 184 |  | Заслонка воздушная Р250х200Р | buc | 1,000 |
| 185 |  | Заслонка воздушная Р300х200Р | buc | 1,000 |
| 186 |  | Заслонка воздушная Р200х200Р | buc | 5,000 |
| 187 |  | Заслонка воздушная Р150х150Р | buc | 1,000 |
| 188 |  | Заслонка воздушная Р150х200Р | buc | 3,000 |
| 189 |  | Заслонка воздушная Р100х250Р | buc | 1,000 |
| 190 |  | Заслонка воздушная Р160Р | buc | 3,000 |
| 191 |  | Заслонка воздушная Р250Р | buc | 6,000 |
| 192 |  | Мульт-сплит-система - наружный блок RAS-M18-UAV-E sau analog | buc | 1,000 |
| 193 |  | Приточно-вытяжная установка tip Topvex TR12 Systemair sau analog | buc | 2,000 |
| 194 |  | Приточно-вытяжная установка tip Topvex TR15 Systemair sau analog | buc | 1,000 |
| 195 |  | Мульт-сплит-система - внутренний блок RAS-B10N3KV2-E sau analog | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.