CAIET DE SARCINI

PARTEA II

- Denumirea obiectivului – Reparația și modernizarea grupurilor sanitare (WC) de la etajele 2 și 3 din incinta clădirii situate pe str. Pușkin 24 din mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 21.

- Beneficiar – I.P. Organizația Concertistică și de Management Artistic Națională ”Moldova Concert”.

- Autoritate contractantă – I.P. Organizația Concertistică și de Management Artistic Națională ”Moldova Concert”.

- Statutul de protecție: Imobilul este amplasat în Zona Centru parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

Lista cu cantitățile de lucrări

Grupul sanitar (WC) etajul 2

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1.1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж перегородок | m2 | 8,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,088 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,084 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,504 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 82,520 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 66,016 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,016 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,248 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,238 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 82,850 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,942 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,427 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,143 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,829 |
| 4 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 82,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,599 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 24,855 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 82,850 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11,599 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 34,383 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,143 |
| 6 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr. 3cm | m2 | 82,850 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 110,191 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,654 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 792,875 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,237 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,580 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,663 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,331 |
| 7 | RpCJ12C K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2 | m2 | 82,850 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 80,364 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,913 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 198,011 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,563 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,166 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,166 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,124 |
| 8 | CK26D | Сornier (maiac) din aluminiu - установка маяков (se exclude: surub) | m | 56,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,560 |
|  | 2743123549027-01 | Reica-maiak | m | 56,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,560 |
| 9 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor - обшивка труб гипсокартоном | m2 | 7,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,150 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,610 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidro | buc | 2,590 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 6,650 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 2,940 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 350,000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 203,000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 19,600 |
| 10 | CI22B | Placaj din placute de gresie porțelanată (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 84,860 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 140,019 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 | m2 | 87,423 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 317,122 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 40,283 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 714,172 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,171 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,018 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,849 |
| 11 | CK26A | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 50,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,168 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,048 |
|  | 3710115904603 | Silicon | kg | 2,581 |
|  | 2521106718392-02 | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice | m | 51,612 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,506 |
|  |  | 1.1.2. Glafuri. |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Glafuri ferestrelor |  |  |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3,060 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,448 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,009 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,046 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 3,060 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,367 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,153 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,031 |
| 14 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 3,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,428 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,918 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 3,060 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,428 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 1,270 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,153 |
| 16 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.3cm | m2 | 3,060 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,070 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 29,284 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,104 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,030 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,012 |
| 17 | RpCJ12C K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2 | m2 | 3,060 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,968 |
| 18 | CK26D | Сornier din aluminiu 20*20 | m | 10,100 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,909 |
|  | 2743123549027-03 | Cornier din aluminiu peforat 25*25 | m | 10,100 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 60,600 |
| 19 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie porțelanată aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m | 10,100 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,040 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 10,817 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie portelanata | kg | 3,712 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 63,630 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 3,030 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,505 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,010 |
| 20 | CK26A | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 10,100 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,828 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,808 |
|  | 3710115904603 | Silicon | kg | 0,515 |
|  | 2521106718392-02 | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice | m | 10,302 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,101 |
|  |  | 1.1.2.2. Glafuri usilor |  |  |
| 21 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,260 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,808 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,007 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,034 |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 2,260 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,271 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,113 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,023 |
| 23 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 2,260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,316 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,678 |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 2,260 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,316 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 0,938 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,113 |
| 25 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.3cm | m2 | 2,260 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,006 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,628 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,076 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,023 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,009 |
| 26 | RpCJ12C K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2 | m2 | 2,260 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,192 |
| 27 | CK26D | Сornier din aluminiu 20*20 | m | 5,650 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,509 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,057 |
|  | 2743123549027-03 | Cornier din aluminiu peforat 25*25 | m | 5,650 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 33,900 |
| 28 | CI22B | Placaj din placute de gresie porțelanată (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 2,260 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,729 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 | m2 | 2,328 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 8,446 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,073 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 45,652 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,027 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,023 |
| 29 | CK26A | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 5,650 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,582 |
|  | 3710115904603 | Silicon | kg | 0,288 |
|  | 2521106718392-02 | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice | m | 5,763 |
|  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |
| 30 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe tavan | m2 | 21,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,945 |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,225 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,075 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,215 |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 21,500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,010 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 8,922 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,075 |
| 33 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 35,045 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,955 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 205,755 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,581 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,172 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,086 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 32,895 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 153,510 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,699 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,419 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,300 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 23,650 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,225 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
| 36 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 33,325 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 153,725 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,107 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,430 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,720 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 21,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,645 |
|  | 2416586105303-01 | Amorsa-grund Supraton | kg | 3,225 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,075 |
| 38 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr. 2mm | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 19,350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,300 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 45,361 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,043 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,043 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 21,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,645 |
|  | 2416586105303-01 | Amorsa-grund Supraton | kg | 3,225 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,075 |
| 40 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской | m2 | 21,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,740 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,505 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,075 |
|  | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 9,675 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,022 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,645 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,075 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,215 |
|  |  | 1.1.4. Usi si ferestre |  |  |
| 41 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,040 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,428 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,428 |
| 42 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla - демонтаж окон из стеклоблоков | m2 | 2,830 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,764 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,014 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,057 |
| 43 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - двери MDF включая наличники. (se exclude: Cuie cu cap conic tip A pentru constructii, Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip IVata minerala tip IVata minerala tip I; se include: Spuma de poliuretan-0.5 kg) - culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 2,040 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,999 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,163 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,510 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,020 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din MDF | m2 | 2,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,041 |
| 44 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu | m2 | 2,860 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,888 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,860 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,440 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,344 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,472 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,144 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,288 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,057 |
| 45 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - подоконники шир. 30см | m | 1,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,420 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,120 |
|  | 2521106718392-01 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b-300mm | m | 1,530 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
| 46 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отливы | m | 1,300 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,416 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,104 |
|  | 2743123549026-01 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre - отлив | m | 1,300 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,013 |
| 47 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii-установка перегородок кабинок и перегородки для техпомещения | m2 | 17,760 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 16,162 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,888 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 17,760 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 71,040 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,842 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,995 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,104 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,656 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,355 |
|  |  | 1.1.5. Pardoseli |  |  |
| 48 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 17,900 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,981 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,981 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,895 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,895 |
| 49 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,900 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,685 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,685 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,895 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,716 |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 17,900 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,506 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 7,428 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,895 |
| 51 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 17,900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,728 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,012 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 235,385 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,752 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,179 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,148 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,537 |
| 52 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porțelanată 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 17,900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 46,719 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,191 |
|  | 2661112800700-01 | Placi sau piscoturi de gresie porțelanată pentru podea 500*500 | m2 | 18,437 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie porțelanată | kg | 72,495 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,370 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 358,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,805 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,215 |
| 53 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie porțelanată aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m | 3,600 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie gresie porțelanată | m | 3,856 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie portelanata | kg | 1,323 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 22,680 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 1,080 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |
|  |  | 1.1.6. Incalzirea |  |  |
| 54 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,196 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,191 |
| 55 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,200 |
| 56 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c радиаторов) | m2 | 1,196 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,598 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,598 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,281 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,036 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
| 57 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c труб) | m2 | 0,230 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,115 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,115 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,054 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,007 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,001 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,012 |
| 58 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 1,196 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,215 |
|  | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% | kg | 0,096 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,239 |
|  | 2875274123604 | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" | buc | 0,120 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,060 |
| 59 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100) | m2 | 1,196 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,478 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,028 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,055 |
| 60 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 2,000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 4,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |
|  |  | 1.1.7. Ventilarea |  |  |
| 61 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei | m2 | 2,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,644 |
| 62 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов (se exclude: Chit de cutit C 891-1) | m2 | 2,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,368 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,532 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,588 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,056 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,560 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,028 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,034 |
|  |  | 1.1.8. Santehnica |  |  |
| 63 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
| 64 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,900 |
| 65 | RpSD35A k=0.5 | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 |
| 66 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare - демонтаж кронштейнов для умывальника | buc | 4,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,400 |
| 67 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,300 |
| 68 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervoare de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 16,800 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior si rezervor de apa | buc | 3,150 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,150 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,150 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,150 |
|  | 25212167202101 | Teava gofra | buc | 3,150 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,150 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,150 |
| 69 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime - пробивка отверстий для креплений столешницы | buc | 3,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,840 |
| 70 | IB20B apl | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton - установка креплений для столешницы | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 3,000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 6,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,450 |
| 71 | SE24D apl | Instalarea blaturilor a lavoarelor marimea 80*220cm din marmura artificiala (se include marmura artificiala - 1.0 buc/buc) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,680 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,040 |
|  | 00000018 | Marmura artificiala | buc | 1,000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 5,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,035 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,020 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |
| 72 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,600 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,040 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,040 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,040 |
|  | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 4,080 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 2,040 |
| 73 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,000 |
|  | 29131242013701 | Смеситель | buc | 2,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,000 |
| 74 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,720 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2,030 |
| 75 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,900 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 80*60 | buc | 1,030 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,080 |
| 76 | RpSC28B | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,540 |
|  | 2875114201170 | Portprosop | buc | 1,025 |
|  |  | 1.1.9. Lucrari electrice |  |  |
| 77 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,600 |
| 78 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: intrerupatoare | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,060 |
|  |  | 1.1.10. Alte lucrari |  |  |
| 79 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора и спуск его через временно установленную трубу для мусора | t | 6,800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,800 |
| 80 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 6,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,248 |
| 81 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 6,800 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,952 |
|  |  | 1.2. Lucrări electrice |  |  |
| 82 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,640 |
| 83 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 4,000 |
|  | 001-001 | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 4,000 |
| 84 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 8,000 |
|  | 001-002 | Lampa LED 2*36 | buc | 8,000 |
| 85 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,322 |
| 86 |  | Intrerupator alb 1 kl | buc | 1,000 |
|  | 001-0031 | Intrerupator alb 1 kl | buc | 1,000 |
| 87 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
|  | 001-006 | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 88 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,381 |
| 89 |  | Priza alba | buc | 1,000 |
|  | 001-004 | Priza alba | buc | 1,000 |
| 90 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
|  | 001-006 | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 91 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,330 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,854 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,597 |
| 92 |  | Teava PVC d-16 | m | 33,000 |
|  | 001-007 | Teava PVC d-16 | m | 33,000 |
| 93 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,330 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,092 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,165 |
| 94 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 6,000 |
|  | 001-005 | Cablu VVG 3*1.5 | m | 6,000 |
| 95 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 27,000 |
|  | 001-006 | Cablu VVG 3*2.5 | m | 27,000 |

Lista cu cantitățile de lucrări

Grupul sanitar (WC) etajul 3

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de construcții |  |  |
|  |  | 1.1. Pereți |  |  |
|  | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж перегородок | m2 | 8,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,088 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,084 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,504 |
|  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 82,520 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 66,016 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,016 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,248 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,238 |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 82,850 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,942 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,427 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,143 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,829 |
|  | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 82,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,599 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 24,855 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 82,850 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11,599 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 34,383 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,143 |
|  | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr. 3cm | m2 | 82,850 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 110,191 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,654 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 792,875 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,237 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,580 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,663 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,331 |
|  | RpCJ12C K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2 | m2 | 82,850 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 80,364 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,913 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 198,011 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,563 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,166 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,166 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,124 |
|  | CK26D | Сornier (maiac) din aluminiu - установка маяков (se exclude: surub) | m | 56,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,560 |
|  | 2743123549027-01 | Reica-maiak | m | 56,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,560 |
|  | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor - обшивка труб гипсокартоном | m2 | 7,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,150 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,610 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidro | buc | 2,590 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 6,650 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 2,940 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 350,000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 203,000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 19,600 |
|  | CI22B | Placaj din placute de gresie porțelanată (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 84,860 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 140,019 |
|  | 2661112800700 | Plăci sau piscoturi de gresie porțelanată 250*500 | m2 | 87,423 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 317,122 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 40,283 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 714,172 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,171 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,018 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,849 |
|  | CK26A | Cornier din mase plastice pentru placi de gresie porțelanată (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 50,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,168 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,048 |
|  | 3710115904603 | Silicon | kg | 2,581 |
|  | 2521106718392-02 | Cornier din mase plastice pentru placi de gresie porțelanată | m | 51,612 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,506 |
|  |  | 1.1.2. Glafuri |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Glafuri ferestrelor |  |  |
|  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3,060 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,448 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,009 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,046 |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 3,060 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,367 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,153 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,031 |
|  | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 3,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,428 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,918 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 3,060 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,428 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 1,270 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,153 |
|  | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr. 3 cm | m2 | 3,060 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,070 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 29,284 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,083 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,024 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,012 |
|  | RpCJ12C K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2 | m2 | 3,060 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,968 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,021 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,006 |
|  | CK26D | Сornier din aluminiu 20*20 | m | 10,100 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,909 |
|  | 2743123549027-03 | Cornier din aluminiu peforat 25*25 | m | 10,100 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 60,600 |
|  | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie porțelanată aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m | 10,100 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,040 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 10,817 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie portelanata | kg | 3,712 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 63,630 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 3,030 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,505 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,010 |
|  | CK26A | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 10,100 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,828 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,808 |
|  | 3710115904603 | Silicon | kg | 0,515 |
|  | 2521106718392-02 | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice | m | 10,302 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,101 |
|  |  | 1.1.2.2. Glafuri usilor |  |  |
|  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,260 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,808 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,007 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,034 |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 2,260 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,271 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,113 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,023 |
|  | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 2,260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,316 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,678 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 2,260 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,316 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 0,938 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,113 |
|  | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.3cm | m2 | 2,260 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,006 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,628 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,061 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,018 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,009 |
|  | RpCJ12C K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2 | m2 | 2,260 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,192 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,015 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,005 |
|  | CK26D | Сornier din aluminiu 20*20 | m | 5,650 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,509 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,057 |
|  | 2743123549027-03 | Cornier din aluminiu peforat 25*25 | m | 5,650 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 33,900 |
|  | CI22B | Placaj din placute de gresie porțelanată (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 2,260 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,729 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 | m2 | 2,328 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 8,446 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,073 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 45,652 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,027 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,023 |
|  | CK26A | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 5,650 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,582 |
|  | 3710115904603 | Silicon | kg | 0,288 |
|  | 2521106718392-02 | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice | m | 5,763 |
|  |  | 2.1.3. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe tavan | m2 | 21,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,945 |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,225 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,075 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,215 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 21,500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,010 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 8,922 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,075 |
|  | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 35,045 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,955 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 205,755 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,581 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,172 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,086 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 32,895 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 153,510 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,699 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,419 |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,300 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 23,650 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,225 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 33,325 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 153,725 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,107 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,430 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,720 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 21,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,645 |
|  | 2416586105303-01 | Amorsa-grund Supraton | kg | 3,225 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,075 |
|  | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr. 2 mm | m2 | 21,500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 19,350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,300 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 45,361 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,043 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,043 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 21,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,645 |
|  | 2416586105303-01 | Amorsa-grund Supraton | kg | 3,225 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,075 |
|  | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente-окраска акриловой краской | m2 | 21,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,740 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,505 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,075 |
|  | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 9,675 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,022 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,645 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,075 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,215 |
|  |  | 1.1.4. Uși și ferestre |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,040 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,428 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,428 |
|  | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla - демонтаж окон из стеклоблоков | m2 | 2,830 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,764 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,014 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,057 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - двери MDF включая наличники. (se exclude: Cuie cu cap conic tip A pentru constructii, Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip IVata minerala tip IVata minerala tip I; se include: Spuma de poliuretan -0.5 kg) - culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 2,040 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,999 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,163 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,510 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,020 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din MDF | m2 | 2,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,041 |
|  | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A". Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - c внешней стороны под дерево, стекло узорчатое | m2 | 2,860 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,888 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,860 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,440 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,344 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,472 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,144 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,288 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,057 |
|  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - подоконники шир. 30см | m | 1,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,420 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,120 |
|  | 2521106718392-01 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b-300mm | m | 1,530 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отливы | m | 1,300 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,416 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,104 |
|  | 2743123549026-01 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre - отлив | m | 1,300 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,013 |
|  | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii-установка перегородок кабинок | m2 | 13,860 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 12,613 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,693 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 13,860 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 55,440 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,218 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,776 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,544 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,316 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,277 |
|  | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - очистка от старой краски | m2 | 4,450 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,024 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 2,225 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,780 |
|  | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников | m2 | 4,450 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,427 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,113 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,401 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,089 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,225 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,134 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,890 |
|  |  | 1.1.5. Pardoseli |  |  |
|  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 17,900 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,981 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,981 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,895 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,895 |
|  | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,900 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,685 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,685 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,895 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,716 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 17,900 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,506 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 7,428 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,895 |
|  | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 17,900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,728 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,012 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 235,385 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,752 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,179 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,148 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,537 |
|  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porțelanată 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 17,900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 46,719 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,191 |
|  | 2661112800700-01 | Placi sau piscoturi de gresie pt.podea 500*500 | m2 | 18,437 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 72,495 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,370 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 358,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,805 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,215 |
|  | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie porțelanată aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m | 3,600 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 3,856 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie portelanata | kg | 1,323 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 22,680 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 1,080 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |
|  |  | 1.1.6. Incalzirea |  |  |
|  | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,196 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,191 |
|  | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,200 |
|  | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c радиаторов) | m2 | 1,196 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,598 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,598 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,281 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,036 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски c труб) | m2 | 0,230 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,115 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,115 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,054 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,007 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,001 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,012 |
|  | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 1,196 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,215 |
|  | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% | kg | 0,096 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,239 |
|  | 2875274123604 | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" | buc | 0,120 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,060 |
|  | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100) | m2 | 1,196 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,478 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,028 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,055 |
|  | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 2,000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 4,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |
|  |  | 1.1.7. Ventilarea |  |  |
|  | RpCR29A apl | Curatarea vopselei | m2 | 2,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,644 |
|  | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов (se exclude: Chit de cutit C 891-1) | m2 | 2,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,368 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,532 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,588 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,056 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,560 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,028 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,034 |
|  |  | 1.1.8. Santehnica |  |  |
|  | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,900 |
|  | RpSD35A k=0.5 | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2 (se exclude toate materiale) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 |
|  | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare - демонтаж кронштейнов для умывальника | buc | 4,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,400 |
|  | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,300 |
|  | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervoe de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 16,800 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior si rezervor de apa | buc | 3,150 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,150 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,150 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,150 |
|  | 25212167202101 | Teava gofra | buc | 3,150 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,150 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,150 |
|  | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime - пробивка отверстий для креплений столешницы | buc | 3,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,840 |
|  | IB20B apl | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton - установка креплений для столешницы | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 3,000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 6,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,450 |
|  | SE24D apl | Instalarea blaturilor a lavoarelor marimea 80*220cm din marmura artificiala (se include marmura artificiala - 1.0 buc/buc) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,680 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,040 |
|  | 00000018 | Marmura artificiala | buc | 1,000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 5,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,035 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,020 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |
|  | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,600 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,040 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,040 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,040 |
|  | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 4,080 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 2,040 |
|  | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,000 |
|  | 29131242013701 | Смеситель | buc | 2,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,000 |
|  | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,720 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2,030 |
|  | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,900 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 80*60 | buc | 1,030 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,080 |
|  | RpSC28B | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,540 |
|  | 2875114201170 | Portprosop | buc | 1,025 |
|  |  | 1.1.9. Lucrări electrice |  |  |
|  | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,600 |
|  | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: intrerupatoare | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,060 |
|  |  | 1.1.10. Alte lucrari |  |  |
|  | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора и спуск его через временно установленную трубу для мусора | t | 6,800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,800 |
|  | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 6,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,248 |
|  | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 6,800 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,952 |
|  |  | 1.2. Lucrari electrice |  |  |
|  | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,640 |
|  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 4,000 |
|  | 001-001 | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 4,000 |
|  |  | Lampa LED 2*36 | buc | 8,000 |
|  | 001-002 | Lampa LED 2*36 | buc | 8,000 |
|  | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,322 |
|  |  | Intrerupator alb 1 kl | buc | 1,000 |
|  | 001-0031 | Intrerupator alb 1 kl | buc | 1,000 |
|  |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
|  | 001-006 | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
|  | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,381 |
|  |  | Priza alba | buc | 1,000 |
|  | 001-004 | Priza alba | buc | 1,000 |
|  |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
|  | 001-006 | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
|  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm, Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,330 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,854 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,597 |
|  |  | Teava PVC d-16 | m | 33,000 |
|  | 001-007 | Teava PVC d-16 | m | 33,000 |
|  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,330 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,092 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,165 |
|  |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 6,000 |
|  | 001-005 | Cablu VVG 3*1.5 | m | 6,000 |
|  |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 27,000 |
|  | 001-006 | Cablu VVG 3*2.5 | m | 27,000 |
|  |  | 2. Apa si canalizare. 2.1. Reteaua de apa |  |  |
|  | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 30,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,000 |
|  | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,560 |
|  | RpSA19B | Montarea tevii din PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (cot d-20 90" - 15buc, cot 20*15 - 16buc, Racord PPR 20*15 - 3buc; se exclude: Reductie din material plastic, Teu din material plastic, Mufa din material plastic, Racord drept M x Fe) | m | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,700 |
|  | 2521216717050-20 | Teava din PPR d-20 | m | 10,200 |
|  | 2523156712230 | Cot d-20*15 | buc | 16,000 |
|  | 2523156719430-20 | Cot din material plastic D-20 90" | buc | 15,000 |
|  | 2523156719450-20 | Racord PPR 20*15 | buc | 3,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,050 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,208 |
|  | RpSA19C | Montarea tevii din PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Cot din material plastic D-25 90", Teu din material plastic d25*20*25, Teu din material plastic d25*20*25, Mufa din material plastic D-25, Racord PPR d-25*20) | m | 20,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,000 |
|  | 2521216717050-25 | Teava din PPR d-25 | m | 20,400 |
|  | 2523156719430-25 | Cot din material plastic D-25 90" | buc | 25,000 |
|  | 2523156719450-25 | Teu din material plastic d25*20*25 | buc | 10,000 |
|  | 2523156719460-25 | Trecere d-25*20 | buc | 6,000 |
|  | 2523156719400-25 | Mufa din material plastic D-25 | buc | 4,000 |
|  | 2523156719530-25 | Racord PPR d-25*20 | buc | 3,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,100 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,040 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,450 |
|  | RpSA19D | Montarea tevii din PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Teu din material plastic d-32*25*32 - 3buc, Dop d-32 - 1buc, Trecere d-32*25 - 3buc, Mufa din material plastic d-32 - 4 buc) | m | 32,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13,440 |
|  | 2521216717050-32 | Teava din PPR d-32 | m | 32,640 |
|  | 2523156719450-32 | Teu din material plastic d-32*25*32 | buc | 3,000 |
|  | 24133173460084-32 | Dop d-32 | buc | 1,000 |
|  | 2523156719460-32 | Trecere d-32*25 | buc | 3,000 |
|  | 2523156719400-32 | Mufa din material plastic d-32 | buc | 4,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,640 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,160 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,800 |
|  | RpSA44C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 (se exclude: Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m) | buc | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,900 |
|  | 2875274204040-25 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d-25 | buc | 15,000 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 15,000 |
|  | RpSA44D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4 4 (se exclude: Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m) | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 |
|  | 2875274204040-32 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d-32 | buc | 10,000 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 10,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 10,000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 10,000 |
|  | RpSA36B | Confectionarea si montarea prin lipire a unui stut cu mufa din teava PVC tip greu, in vederea inlocuirii unui fiting prin intercalarea pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm - "Americanca" PPR d-25*20 (se exclude: Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G), | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 2513307336204-01 | "Americanca" PPR d-25*20 | buc | 3,000 |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,045 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,024 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |
|  | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet cu bila d-32 PPR | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,420 |
|  | 2913124201600-01 | Robinet cu bila d-32 PPR | buc | 1,020 |
|  | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet cu bila d-20 m2 | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,260 |
|  | 2913124201600-02 | Robinet cu bila d-20 m/p | buc | 3,060 |
|  | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet cu bila d-15 m2 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,720 |
|  | 2913124201600-03 | Robinet cu bila d-15 m/p | buc | 2,030 |
|  | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet cu bila de colt | buc | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,320 |
|  | 2913124201600-04 | Robinet cu bila de colt | buc | 12,180 |
|  |  | 2.2. Reteaua de canalizare |  |  |
|  | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 14,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,960 |
|  | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 30,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 23,700 |
|  | RpSB13E | Montarea tevii din PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 30,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,400 |
|  | 25212167201601 | Teava din PP d-110 pentru canalizare | m | 30,900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,450 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,450 |
|  | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot d-110 PP 450 | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,720 |
|  | 2523156721037-1101 | Cot d-110 PP 45grade | buc | 8,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,280 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,120 |
|  | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot d-110 PP 900 | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,360 |
|  | 2523156721037-1102 | Cot d-110 PP 90 grade | buc | 4,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,140 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,060 |
|  | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie d-110 PP | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,360 |
|  | 2523156721037-1103 | Revizie d-110 PP | buc | 4,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,140 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,060 |
|  | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere d-110*50 | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,360 |
|  | 2523156721037-1104 | Trecere d-110*50 | buc | 4,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,140 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,060 |
|  | RpSB12E apl | Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm - Capac pentru ventilare d-110 | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,340 |
|  | 25231567153001 | Capac pentru ventilare d-110 | buc | 1,000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,075 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,035 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,012 |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,850 |
|  | RpSB12E7 | Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm - Capac d-110 | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,020 |
|  | 25231567153002 | Capac d-110 | buc | 3,000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,225 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,105 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,036 |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 2,550 |
|  | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu 100*100 PP 45 grade | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,800 |
|  | 2523156721015-01 | Teu 100*100 PP 45 grade | buc | 10,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,300 |
|  | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu 100*100 PP 90 grade | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,520 |
|  | 2523156721015-02 | Teu 100*100 PP 90 grade | buc | 4,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,280 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,120 |
|  | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 14,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,200 |
|  | 25212167201602 | Teava din PP d-50 pentru canalizare | m | 14,420 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,056 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,168 |
|  | RpSB12C | Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,720 |
|  | 25231567153003 | Capac d-50 | buc | 3,000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,075 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,030 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,018 |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 1,650 |
|  | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d-50 | buc | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,120 |
|  | 2523156721037 | Cot d-50 pentru canalizare | buc | 12,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,144 |
|  | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu 50*50 45 grade | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,200 |
|  | 2523156721015-04 | Teu 50*50 45 grade pentru canalizare | buc | 4,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,080 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,096 |
|  | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu 50*50 90 grade | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,200 |
|  | 2523156721015-05 | Teu 50*50 90 grade pentru canalizare | buc | 4,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,080 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,096 |
|  | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Bratara fixare d-32 | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,680 |
|  | 2875274204000-32 | Bratara fixare d-32 | buc | 6,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,300 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 6,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 6,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 6,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,600 |
|  | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Bratara fixare d-50 | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,240 |
|  | 2875274204000-50 | Bratara fixare d-50 | buc | 8,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,400 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 8,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,800 |
|  | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Bratara fixare d-100 | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,800 |
|  | 2875274204000-100 | Bratara fixare d-100 | buc | 8,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,400 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 8,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,800 |