| Reconstructia cu replanificarea si scimbarea desinatiei cladirei imobilului Secretariatulu Parlamentului Republicii Moldova din str.Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau N15847 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Rezistenta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucreri de terasamente |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 25,620 |
| 2 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (погрузка на автосамосвалы) | m3 | 25,620 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 43,520 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,256 |
| 5 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 20,500 |
| 6 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (обратная засыпкой глиной) | m3 | 23,330 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,660 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (Consolidarea golului pentru ferestre Cf-1) | kg | 19,050 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (Consolidarea golului pentru usi Cu-1,2,3,4) | kg | 581,300 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (Consolidarea peretilor fisurate. Sectiunea 1-1, 2-2, 3-3.) | kg | 261,900 |
| 11 | CL08A | Elemente metalice (consolidarea golurilor din pereti tip1si 2) (C-29) | t | 2,083 |
| 12 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 3,120 |
|  |  | Capitolul 3. Planseu |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Consolidarea golului in panoul prefabricat (C-29) |  |  |
| 13 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 3,100 |
| 14 | CA04F | Beton M200 turnat in planseu | m3 | 3,200 |
| 15 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi | kg | 100,500 |
| 16 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi | kg | 248,000 |
| 17 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (доп. каркас) | m3 | 3,100 |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,100 |
|  |  | Capitolul 3.2. Schema constructiei metalice pentru utilaj (C-30) |  |  |
| 19 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,940 |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,940 |
| 21 | CA04F | Beton M200 | m3 | 1,100 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (Carcas metalic) | kg | 77,600 |
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 14,800 |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,000 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (Cnsola pentru utilaj) | kg | 63,570 |
| 26 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,156 |
|  |  | Capitolul 4. Scari (C-18) |  |  |
| 27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,800 |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,800 |
| 29 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, М50 (подготовка) | m3 | 0,500 |
| 30 | CA03G | Beton M200 armat turnat in fundatii | m3 | 3,100 |
| 31 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centura | kg | 13,400 |
| 32 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in centura | kg | 20,800 |
| 33 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 5,600 |
| 34 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 15,200 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (Carcas metalic) | kg | 31,200 |
| 36 | CL08A | Elemente metalice (stilpi) gata confectionate (Cm-1,2) (C-25) | t | 1,894 |
| 37 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,894 |
| 38 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 51,140 |
| 39 | CE06A | Invelitori din tabla profilata anticoroziv (C-19) | m2 | 20,520 |
| 40 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см) | buc | 87,000 |
| 41 | IzF18A | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu ''SicaGrout - 311'' | m2 | 0,900 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.