| Amenajarea parcului din s.Elizaveta mun.Balti Retele de alimentare cu apa si canalizare (REAC) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini  № 2-1-3

Alimentarea cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Retele de apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. Retele de apeduct exterioare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ | m3 |  |  |  | 3,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 7,07 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa de conectare la reteaua existenta) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2523156713826 |  | Teu bransare D.110 x 32 | buc |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava din polietilena PE100, PN10, SDR13,6 D=32x2,4 mm | m |  |  |  | 49,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte | h-om |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25212167100063 |  | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR13,6 D=32x2,4 mm | m |  |  |  | 49,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  | 52,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiune PE/latuni, D32-25 mm | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2523156713826 |  | Teu bransare D.110 x 32 | buc |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Кран шаровой латунный Ру=1,6 МПа, dу=25) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287411730000025 |  | Кран шаровой латунный Ру=1,6 МПа, dу=25 | buc |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  | 13,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 4,25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  | 13,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 10,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  |  |  | 3,02 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 6,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 | m3 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 | kg |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26611264331510 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26611264331513 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc |  |  |  | 11,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26611264331515 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26611264331545 |  | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret din piata |  | Capacul cu rama din fonta tip L | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28752742051 |  | Capacul cu rama din fonta Tip L | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SA34I |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 6") (Гильза из труб PE-100 PN16 SDR 27,6 Ф 225, L= 0.2) | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2522103304225 |  | Гильза из труб PE-100 PN16 SDR 27,6 Ф 315, L= 0.2 | m |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv | kg |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SA34I |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 6") (Гильза из труб PE-100 PN16 SDR 27,6 Ф315, L= 0.2) | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2522103304225 |  | Гильза из труб PE-100 PN16 SDR 27,6 Ф 315, L= 0.2 | m |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv | kg |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) | m |  |  |  | 49,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila | m3 |  |  |  | 4,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) | m |  |  |  | 49,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte | h-om |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min | h-ut |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Retele de apeduct exterioare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.2. Retele interioare de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521216710021 |  | Teava din polipropilena D20 | m |  |  |  | 10,30 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм) | m |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena | m |  |  |  | 5,15 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) | m |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena | m |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта комбинированная внутренняя резьба под ключ 32x1") | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875274110412 |  | Муфта комбинированная внутренняя резьба под ключ 32x1" | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant | kg |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC38G |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник Ф20 ппр) | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875274110120 |  | Тройник Ф20 ппр | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant | kg |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)(Тройник Ф25 ппр) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28752741101025 |  | Тройник Ф25 ппр | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant | kg |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) (Тройник редукционный 32-25-20 ппр) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28752741101023 |  | Тройник редукционный 32-25-20 ппр | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant | kg |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) (Тройник редукционный 25-20-20 ппр) | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28752741101022 |  | Тройник редукционный 25-20-20 ппр | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant | kg |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) (Тройник редукционный 25-20-25 ппр) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28752741101026 |  | Тройник редукционный 25-20-25 ппр | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant | kg |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR 90 D20) | buc |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875274110112 |  | Cot PPR 90 D20 | buc |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant | kg |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) (Cot PPR 90 D32) | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875274110132 |  | Cot PPR 90 D32 | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant | kg |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 1/4 ", жестко заделанные) (Clema din polietilena p/u tevi d32) | buc |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875274204043 |  | Clema din polietilena p/u tevi d32 | buc |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila | m3 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25mm (Clema din polietilena p/u tevi d25) | buc |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 3,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875274204042 |  | Clema din polietilena p/u tevi d25 | buc |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  |  |  | 3,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila | m3 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena p/u tevi d20) | buc |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 6,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875274204041 |  | Clema din polietilena p/u tevi d20 | buc |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  |  |  | 6,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila | m3 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 15) | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2913124503115 |  | Robinet cu ventil de inchidere d 15 | buc |  |  |  | 4,04 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 20) | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2913124503120 |  | Robinet cu ventil de inchidere d 20mm | buc |  |  |  | 2,02 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 2,72 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Retele interioare de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Retele de apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1. Retele canalizare exterioara. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsA02A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт) | m3 |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 2,62 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521216700110 |  | Teava din PVC neplastifiata D110 | m |  |  |  | 5,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SA34I |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om. |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2522103304840 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal | m |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv | kg |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  | 13,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 4,25 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min | h-ut |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Retele canalizare exterioara. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.2. Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба канализационная полипропиленовая Ф110 | m |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521216720162 |  | Труба канализационная полипропиленовая Ф110 | m |  |  |  | 9,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба канализационная полипропиленовая Ф50 | m |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521216720163 |  | Труба канализационная полипропиленовая Ф50 | m |  |  |  | 15,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Отвод ПП 45 Ф50 | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2523156721045 |  | Отвод ПП 90 Ф50 | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) (Отвод ПП 45 Ф110) | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25231567210104 |  | Отвод ПП 45 Ф110 | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) (Отвод ПП 90 Ф110) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25231567210109 |  | Отвод ПП 90 Ф110 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник PP90 D110x50 | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25231567210615 |  | Тройник PP90 D110x50 | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SB11A |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) (Тройник PP90 D50) | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315672103850 |  | Тройник PP90 D50 | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SB11A |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) (Тройник PP90 D50) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315672103854 |  | Тройник PP45 D50 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник PP90 D110 | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25231567210611 |  | Тройник PP90 D110 | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина одноплоскостная 67° 110x100x100 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25231567210711 |  | Крестовина одноплоскостная 67° 110x100x100 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Заглушка ПП D110 | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2523156721235 |  | Заглушка ПП D110 | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) (Заглушка ПП D50) | buc |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2523156721235 |  | Заглушка ПП D110 | buc |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Ревизия D110 | buc |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2523156721635 |  | Ревизия D110 | buc |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala d100 cu grindana) | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875114202915 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100 | buc |  |  |  | 3,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat | kg |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 2 ", жестко заделанные ) | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875274204050 |  | Хомут пластиковый для канализац. труб с шурупом и дюбелем D50 | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SA37I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 4 ", жестко заделанные ) | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28752742040110 |  | Хомут пластиковый для канализац. труб с шурупом и дюбелем 110 | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  |  |  | 1,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila | m3 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм) | 10 m |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бочком) | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 14,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бочком | buc |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" | buc |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet | buc |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический в комплекте с сифоном) | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 5,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Умывальник керамический в комплекте с сифоном | buc |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar | buc |  |  |  | 3,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere | buc |  |  |  | 3,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic | m |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc |  |  |  | 6,12 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SD04A1 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Водоразборный кран) | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Смеситель для умывальника | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Поливочный кран) | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287411730000325 |  | Поливочный кран | buc |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Hazna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км) | t |  |  |  | 26,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчанно-цементная смесь/ | m3 |  |  |  | 6,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator | h-om. |  |  |  | 3,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14211022030 |  | Nisip | m3 |  |  |  | 6,68 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчанно-цементная смесь/ | m3 |  |  |  | 9,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator | h-om. |  |  |  | 5,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14211022031 |  | Песчанно-цементная смесь | m3 |  |  |  | 9,79 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret din piata |  | Capac cu rama pentru rezervor | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28752742054 |  | Capac cu rama pentru rezervor | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | VA03A |  | Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm (Изготовление и прокладка воздуховодов из ПВХ , периметром сечения 250-400 мм и толщиной 4,0 мм) | m2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7129200011300 |  | Specialist mase plastice | h-om |  |  |  | 22,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2513206621492 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | buc |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2523156718697 |  | Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm | kg |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2523156717136 |  | Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000 | kg |  |  |  | 13,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2523156717198 |  | Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000 | kg |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 | kg |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115819987 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8 | buc |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Hazna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cnas |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  | 4,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benificiu |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Nod cu apometru apa rece |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Robinet dy=25) | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287411730000125 |  | (Robinet Ру=1,6 МПа, dу=25 | buc |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан обратный Py=1,6MPa dy=25 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2913154500000 |  | Клапан обратный латунный Ф25 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | SE58A |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Nod cu apometru apa rece |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Hazna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | SE54D k=3,0 |  | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 1500 - 2000 l (Буферный резервуар пластиковый , емкостью 1500-2000 л) se exclud materialele, numai manopera k=3 rezrrvor 5000l. | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875274122260 |  | Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2") | buc |  |  |  | 2,02 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | AcA36E |  | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip L, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 800-1000 mm (Соединение накладок из полиэстера, армированных стекловолокном, с муфтой и пробкой, герметизированные резиновым кольцом, диаметр 800-1000 мм) (Удлинитель подземного резервуара) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare | buc |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2451317344247 |  | Sapun pasta 38 % | kg |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Hazna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cnas |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  | 4,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benificiu |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Nod cu apometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | pret de piata |  | Contor de apa Dn15 R-160 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3320634625563 |  | Contor de apa Dn15 R-160 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | pret de piata |  | Filtru de apa Py=1,5MPa dy=25 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29241273220651 |  | Filtru de apa d25 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | pret de piata |  | Supapa de sens Py=1,6MPa dy=25 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3320500000008 |  | Supapa de sens Py=1,6MPa dy=25 | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Nod cu apometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Hazna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | pret de piata |  | Резервуар цилиндрический горизонтальный V=5000 l. | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3320634625599 |  | Резервуар цилиндрический горизонтальный V=5000 l. | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | pret de piata |  | Удлинитель подземного резервуара | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3320634625699 |  | Удлинитель подземного резервуара | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Hazna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Depozitare |  |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |