Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrări de întreținere a drumurilor municipale prin plombarea gropilor conform necesităților | Investitor Primaria mun. Balti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TsH92B | Incarcarea material frezat | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | DB12A | Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere manuala (AB31,5) | t |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100013.1 | Mixtura asfaltica praparata la cald AB31,5 | t | 1,0030 |  |  |
|  | 2710603420377 | Otel patrat lam.cald lt = 36 mm | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |