| AMENAJAREA (PROPUNERE) A UNEI PARCARI DE INTERES PUBLIC Str.M.Sadoveanu | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de Sarcini

Nr. locurilor de parcare- 12

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
| 1 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 2,910 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,728 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,233 |  |  |
| 2 | TsG01A | Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi | 100m2 | 2,910 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,714 |  |  |
| 3 | DI109 | Demolare imbracamintei trotuarului din beton asfaltic vechi (H=10cm) | m3 | 24,660 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 39,456 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,471 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 19,111 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 19,111 |  |  |
| 4 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 38,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,160 |  |  |
| 5 | TsH92C | Incarcarea in auto deseuri | t | 39,450 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,643 |  |  |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 39,450 |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,915 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare) | 100 m3 | 1,100 |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,475 |  |  |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu) | t | 221,760 |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,145 |  |  |
| 9 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime Compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t cu grosimea H=30cm.) | 100 m3 | 0,729 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,696 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,344 |  |  |
| 10 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 2,910 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,436 |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 3 Parcare pentru 37 locuri str.Ginta Latina |  |  |  |  |
| 11 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,910 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,277 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,910 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,074 |  |  |
| 12 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire # Piatra concasata 150mm (fractia 40-60) | m3 | 43,770 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 13,131 |  |  |
|  | 141112220167211 | Piatra concasata 150mm (fractia 40-60 | m3 | 55,588 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,189 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,838 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 9,542 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,219 |  |  |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Piatra concasata 100mm (fractia 20-40) | m3 | 29,180 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,754 |  |  |
|  | 14111222016721 | Piatra concasata 100mm (fractia 20-40) | m3 | 37,059 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,459 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,226 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,361 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,146 |  |  |
| 14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Strat de egalizare din nisip pentru constructii si ciment (M400), amestec uscat-50mm | m3 | 14,590 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,398 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,385 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 19,127 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,232 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,336 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,700 |  |  |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 291,800 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 169,302 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,610 |  |  |
|  | 266111280065528 | Placi din beton pentru trotuare vibropresat 100x200x80mm | m2 | 296,177 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 466,880 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 296,466 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,459 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 12,489 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 5,836 |  |  |
| 16 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare bordura (1000x180x300) | m | 77,070 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,560 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 40,076 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 244,312 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,694 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,462 |  |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni bordurei (1000x180x300) | m | 77,455 |  |  |
| 17 |  | Beton C12/15 (pentru bordure) | m3 | 10,170 |  |  |
|  | 16 | Beton C12/15 (pentru bordure) | m3 | 10,170 |  |  |
| 18 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 89,760 |  |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,061 |  |  |
| 19 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III Asi B (Capac cu rama- fara pret) | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,640 |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama (existent) | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27,540 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,106 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,027 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |
| 20 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,560 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,080 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 8,760 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 4,200 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 1,368 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,576 |  |  |
| 21 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionat industrial (Stilb CKM 2-30) | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,660 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,520 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,200 |  |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic CKM 2-30 | buc | 2,000 |  |  |
| 22 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |  |  |

|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |