CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria comunei Vadeni, r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria comunei Vadeni, r-nul Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a scarii si coridorului Centrului Cultural din s. Vadeni, raionul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 64,5000 |
| 2 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 64,5000 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 232,0000 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 232,0000 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 232,0000 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 232,0000 |
| 7 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 232,0000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 232,0000 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 232,0000 |
| 10 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 42,2000 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 74,3000 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 74,3000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a scarilor | m2 | 74,3000 |
| 14 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm(Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 74,3000 |
| 15 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m | 38,4000 |
| 16 | CH06A | Confectioanarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-12mm si 2 bare de fixare de d-50,8mm, bara de sprijin d-50.8 mm) (tip, de coordonat cu beneficiarul) | m | 14,0000 |
| 17 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(tip, de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 46,2000 |
| 18 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,1000 |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 3,6000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclud electrozi, din utilaje doar perforatoare, k=0,5 la manopera) | 100 m | 2,1000 |
| 21 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=16 mm | m | 210,0000 |
| 22 | pret furnizor | Cutie de distributie, montare incorporata | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Se exclud macara, autocamion) | 100 m | 1,1500 |
| 24 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Se exclud macara, autocamion) | 100 m | 0,9500 |
| 25 |  | Cordoane de cupru 3x1,5mm - consum 1,05m.l./m | m | 115,0000 |
| 26 |  | Cordoane de cupru 3x2,5mm - consum 1,05m.l./m | m | 95,0000 |
| 27 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare, montare incorporata | buc | 3,0000 |
| 28 | RpEE03A | Montarea prizelor cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, Inom-16A, Unom-250V | buc | 8,0000 |
| 29 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie dinPVC, sectiunea 5x6mm2, ВВГнгFRLS | m | 32,0000 |
| 30 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W, 600x600mm | buc | 8,0000 |
| 31 | RpEF03A | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata | buc | 4,0000 |