| IPLT ,,Alexei Mateevici,, or Cricova | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati  №

Renovarea spatiului destinat pentru bibliotecă

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 110,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,100 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 18,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,366 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,184 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 110,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,300 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund B | kg | 16,500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,500 |
| 4 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 3,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,422 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 3,693 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 3,233 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 7,739 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 8,266 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 2,665 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,953 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,308 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 5,804 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 56,948 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,166 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencueala decor structura se va stabilila etapa de executie ) | m2 | 113,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 138,470 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 810,390 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,454 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,966 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,816 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,060 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie | buc | 2,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,000 |
| 7 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,000 |
| 8 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 34,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,200 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,400 |
| 9 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |
| 10 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 11 | CK29F k sal 0,5 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 87,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,525 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 89,175 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 348,000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 91,350 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,305 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |
| 12 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 87,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 20,010 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,010 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,610 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,610 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,610 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 87,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 52,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,700 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,871 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.131,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,654 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,870 |
|  | 29521600072001 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,610 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,044 |
|  |  | 1.4. Diverse |  |  |
| 14 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,450 |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,330 |
| 16 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 3,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,302 |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |
| 17 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 14,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,080 |
| 18 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF,Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 40,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13,600 |
|  | 31301348174051 | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 43,260 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 21,000 |
| 19 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 90,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 30,600 |
|  | 31301348174052 | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 97,335 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 47,250 |
| 20 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat Led 60x60 40 W | buc | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat Led 60x60 40 W | buc | 10,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 20,000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 20,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,800 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 2,000 |
| 21 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,600 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator cu 2 clape | buc | 2,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,010 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,400 |
| 22 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,400 |
|  | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 10,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 10,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 2,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
| 23 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 2,00 |
|  | 045514 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 2,000 |