Obiectul achiziţiei: Lucrări de construcție Utilități Edilitare (Rețele Inginerești) „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi (etapa I)

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Lotul 2: Retele interioare de alimentare cu apa (pe obiecte)

Obiectele 1.2a și 1.2b

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Obiect 1.2a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. А1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA17G |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm - intrare) |  |  | m |  | 6,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,885 |  |  |
|  | 2521216717050163 |  | Teava din material plastic PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm |  |  | m |  | 6,630 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,390 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,975 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,325 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,585 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 6,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA03H |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (d88,5x4,0mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 75,000 |  |  |
|  | 272210330600884 |  | Teava din otel, zincata d88,5x4,0mm |  |  | m |  | 30,754 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,609 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 10,658 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 1,218 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 3,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d60x3,5mm) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 138,000 |  |  |
|  | 2722103306006035 |  | Teava din otel, zincata d60x3,5mm |  |  | m |  | 123,624 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 2,448 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 42,840 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 4,896 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 13,464 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA03D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d42,3x3,2) |  |  | m |  | 106,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 79,500 |  |  |
|  | 2722103306004 |  | Teava din otel, zincata d42,3x3,2mm |  |  | m |  | 109,736 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 2,173 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 38,028 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 4,346 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 11,951 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d48x3,0mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,450 |  |  |
|  | 272210330600483 |  | Teava din otel, zincata d48x3,0mm |  |  | m |  | 3,091 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,061 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 1,071 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,337 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d33,5x3,2mm) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2722103306003332 |  | Teava din otel, zincata d33,5x3,2mm |  |  | m |  | 20,705 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,410 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 7,175 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 2,255 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) |  |  | m |  | 72,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 39,600 |  |  |
|  | 2722103306002628 |  | Teava din otel, zincata d26,8x2,8mm |  |  | m |  | 74,538 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,476 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 25,830 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,952 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 8,118 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 321,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 48,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d88,5x4,0mm) |  |  | kg |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,990 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d60x3,5mm) |  |  | kg |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,280 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d42,3x3,2mm) |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,140 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d33,5x3,2mm) |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,046 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d89x20mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,300 |  |  |
|  | 3320517352230892 |  | Termoizolatie conducte K-flex d89x20mm |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d64x20mm) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 61,200 |  |  |
|  | 3320517352230642 |  | Termoizolatie conducte K-flex d64x20mm |  |  | m |  | 129,780 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d48x20mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,530 |  |  |
|  | 3320517352230482 |  | Termoizolatie conducte K-flex d48x20mm |  |  | m |  | 3,244 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) |  |  | m |  | 106,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 54,060 |  |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d42x20mm |  |  | m |  | 114,639 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,200 |  |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm |  |  | m |  | 21,630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 72,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 36,720 |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 77,868 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 62,700 |  |  |
|  | 2521216717051201 |  | Teava din PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 193,800 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 15,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 134,900 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 13,300 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 20,900 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,140 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 4,161 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 96,900 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 205,485 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SD07H |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" (Element vibroizolant d80mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875274201380 |  | Element vibroizolant d80mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SF50C |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (vana cu pana cauciucata din fonta d50mm (2buc); clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm; flansa de otel sudata d50mm (4buc); robinet cu trei cai d15mm) |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |
|  | 3320634625565** |  | Contor de apa diam. 50 mm (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2913124504395*5 |  | Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm |  |  | buc |  | 2,034 |  |  |
|  | 2913124504396*5 |  | Clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2913124202553*1 |  | Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 3320527328000** |  | Manometru (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2875274423119 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 4,068 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,203 |  |  |
|  | 2722103261722 |  | Teava din otel trasa d=50 mm |  |  | m |  | 0,610 |  |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,814 |  |  |
|  | 2874114124420 |  | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm |  |  | kg |  | 4,068 |  |  |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,644 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,170 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,271 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SA35C |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3" (Trecere d80x50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,380 |  |  |
|  | 2721204117810585 |  | Trecere din fonta d80x50mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,263 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Trecere PE-Otel d90x80mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 25231567210598 |  | Trecere PE-Otel d90x80mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 2523156719500 |  | Capac de capat, din material plastic |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d25mm) |  |  | m |  | 16,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,775 |  |  |
|  | 3320517352230225 |  | Furtun gofrat d25mm |  |  | m |  | 17,845 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d20mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,450 |  |  |
|  | 3320517352230220 |  | Furtun gofrat d20mm |  |  | m |  | 7,570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d15mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 3320517352230215 |  | Furtun gofrat d15mm |  |  | m |  | 3,244 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet de apa alama d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 2875274201050 |  | Robinet de apa alama d50mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 2875274201040 |  | Robinet de apa alama d40mm |  |  | buc |  | 2,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet de apa alama d32mm |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,900 |  |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet de apa alama d25mm |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,680 |  |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 32,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 169,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,420 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 172,380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d40x15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110*3415 |  | Teu din otel d40x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d32x15mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 2875274110*33215 |  | Teu din otel d32x15mm |  |  | buc |  | 6,120 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SD17A |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (ventil de incendiu 1б1р; piulita de conexiune GM-50 d50mm(2buc); furtun de incendiu d51 L=20,0m); coloana de incendiu PC-50; brat pentru deschiderea ventilul) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 46,200 |  |  |
|  | 2913137324302*1 |  | Ventil de incendiu 1б1р dn=2" |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 3282214501*1 |  | Piulita de conexiune GM-50 d50mm |  |  | buc |  | 22,440 |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 2611112500183*1 |  | Teava antiincendiara (Coloana de incendiu PC-50) |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 2522147331400*1 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d51 L=20,0m |  |  | m |  | 224,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SD09C |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 29131245030151 |  | Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,326 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudata d50mm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,120 |  |  |
|  | 28752744001050 |  | Flansa din otel pentru sudura d50mm |  |  | buc |  | 8,400 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total А1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Т3,Т4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d60x3,5mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,050 |  |  |
|  | 2722103306006035 |  | Teava din otel, zincata d60x3,5mm |  |  | m |  | 7,211 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,143 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 2,499 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,286 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,785 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d48x3,5mm) |  |  | m |  | 67,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 77,625 |  |  |
|  | 2722103306004835 |  | Teava din otel, zincata d48x3,5mm |  |  | m |  | 69,538 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,377 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 24,097 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,754 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 7,574 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SA03D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d42,3x3,2) |  |  | m |  | 92,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 69,000 |  |  |
|  | 2722103306004 |  | Teava din otel, zincata d42,3x3,2mm |  |  | m |  | 95,243 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,886 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 33,005 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 3,772 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 10,373 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d33,5x3,2mm) |  |  | m |  | 87,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 48,125 |  |  |
|  | 272210330600*3332 |  | Teava din otel, zincata d33,5x3,2mm |  |  | m |  | 90,584 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,794 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 31,391 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 3,587 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 9,866 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) |  |  | m |  | 168,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 92,400 |  |  |
|  | 2722103306002628 |  | Teava din otel, zincata d26,8x2,8mm |  |  | m |  | 173,922 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 3,444 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 60,270 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 6,888 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 18,942 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d21,3x2,8mm) |  |  | m |  | 67,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,850 |  |  |
|  | 2722103306002128 |  | Teava din otel, zincata d21,3x2,8mm |  |  | m |  | 69,362 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,374 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 24,036 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,747 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 7,554 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 489,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 73,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d60x3,5mm) |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d42,3x3,2mm) |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d33,5x3,2mm) |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,368 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d26,8x2,8mm) |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,345 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d21,3x2,8mm) |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,207 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d64x20mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,570 |  |  |
|  | 3320517352230642 |  | Termoizolatie conducte K-flex d64x20mm |  |  | m |  | 7,570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d48x20mm) |  |  | m |  | 67,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 34,425 |  |  |
|  | 3320517352230482 |  | Termoizolatie conducte K-flex d48x20mm |  |  | m |  | 73,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) |  |  | m |  | 92,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 46,920 |  |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d42x20mm |  |  | m |  | 99,498 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) |  |  | m |  | 87,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 44,625 |  |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm |  |  | m |  | 94,631 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 168,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 85,680 |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 181,692 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 67,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 34,170 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 72,460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 37,950 |  |  |
|  | 2521216717051202 |  | Teava din PPR PN16 d20mm |  |  | m |  | 117,300 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 9,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 81,650 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 8,050 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 12,650 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,300 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,690 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,518 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 58,650 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 124,372 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Trecere d20x15mm) |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,100 |  |  |
|  | 2721204117810*215 |  | Trecere din fonta d20x15mm |  |  | buc |  | 22,220 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,844 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 1,778 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 2875114201170* |  | Portprosop |  |  | buc |  | 14,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet de apa alama d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 2875274201050 |  | Robinet de apa alama d50mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 2875274201040 |  | Robinet de apa alama d40mm |  |  | buc |  | 3,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet de apa alama d32mm |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,190 |  |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet de apa alama d25mm |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,640 |  |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 36,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 157,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,260 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 160,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d40x15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110*3415 |  | Teu din otel d40x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d32x15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 2875274110*33215 |  | Teu din otel d32x15mm |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d25x15mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,150 |  |  |
|  | 2875274110*32515 |  | Teu din otel d25x15mm |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d20x15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 2875274110*32015 |  | Teu din otel d20x15mm |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 92,400 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 41,400 |  |  |
|  | 291312420135022 |  | Baterie pentru dus |  |  | buc |  | 36,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare: robinet de apa alama d15mm (2buc); furtun de cauciuc d15mm, L=10,0m; piulita de racordare(2buc)) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,450 |  |  |
|  | 291312420137071 |  | Robinet de apa alama cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 25133073362016 |  | Furtun cauciuc L=10m d15mm |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 25133073362016* |  | Piulita de racordare d15mm |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Т3,Т4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. C1,C1* |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | SB05E |  | Teava din PVC SN2 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) |  |  | m |  | 41,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 29,520 |  |  |
|  | 25212167002102110 |  | Teava din PVC SN2 d110mm |  |  | m |  | 43,919 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 1,364 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 2521216720160116 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 160mm |  |  | m |  | 8,240 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 465,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 148,800 |  |  |
|  | 252121672016011 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 110mm |  |  | m |  | 478,950 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 6,975 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 6,975 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,250 |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 50mm |  |  | m |  | 149,350 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,580 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,740 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 65,100 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,208 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 0,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 168,000 |  |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa |  |  | buc |  | 41,612 |  |  |
|  | 2622102452900** |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale (pretul inclus in complect cu vas) |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla) |  |  | buc |  | 47,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 96,350 |  |  |
|  | 2622102438012 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 48,657 |  |  |
|  | 28751142028001* |  | Sifon de sticla pt.lavoar |  |  | buc |  | 48,175 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 48,175 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 28,905 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 96,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | SC06B |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (emailata) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,700 |  |  |
|  | 2875114200300*1 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) emailata |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 18,360 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 5,508 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm (cu iesire orizontala) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 252312672115011 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (cu iesire orizontala) |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,750 |  |  |
|  | 25231267211505 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm |  |  | buc |  | 27,270 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar d110mm) |  |  | buc |  | 67,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 40,200 |  |  |
|  | 287527733052210 |  | Manson antiincendiar d100mm |  |  | buc |  | 67,000 |  |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  |  | m3 |  | 0,804 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura pentru echipamente de proces poz.11) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 2523126721153* |  | Sifon de sticla cu dubla tura d50mm (pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura pentru echipamente de proces poz.12) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 2523126721153* |  | Sifon de sticla cu dubla tura d50mm (pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | SC09B |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (cu sifon si robinet de urina) |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 83,250 |  |  |
|  | 26221024513002 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 38,117 |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =1/2 " |  |  | buc |  | 37,740 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 37,740 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 22,644 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (cu iesire verticala) |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,750 |  |  |
|  | 25231267211505* |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm cu iesire verticala |  |  | buc |  | 23,230 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (capcana de mirosuri d32mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 25231267211505*3 |  | Capcana de mirosuri din polipropilena d32mm |  |  | buc |  | 12,120 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | SD11B |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm (supapa de retinere cu arc, cu schimbator de viteze d32mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 2913124503200*32 |  | Supapa de retinere cu arc, cu schimbator de viteze d32mm |  |  | buc |  | 12,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1,C1* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material (ПЗ+Fondul) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Fondul+Transp) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | SD09D |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,118 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,166 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | SD09E |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm (Inchizator bicameral de canalizare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,650 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,393 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,556 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 13,080 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,545 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material (ПЗ+Fondul) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Fondul+Transp) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pret dе piata |  | Contor de apa cu ultrasunete d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653205 |  | Contor de apa cu ultrasunete d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pret dе piata |  | Filtru de apa cu sita FVR d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653206 |  | Filtru de apa cu sita FVR d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pret dе piata |  | Manometru ОBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653203 |  | Manometru OBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pret de piata |  | Vana d80mm cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653208 |  | Vana d80mm cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Pret de piata |  | Stingator ОP-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 987653209 |  | Stingator ОP-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pret de piata |  | Inchizator bicameral de canalizare tip ABC marca HL 715, 2 EPC cu dispozitiv de actionare electric , сu comanda electric d110 N=0,15кВт |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 987653210 |  | Inchizator bicameral de canalizare tip ABC marca HL 715, 2 EPC cu dispozitiv de actionare electric , сu comanda electric d110 N=0,15кВт |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiect 1.2a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Obiect 1.2b |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. А1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | SA17G |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm - intrare) |  |  | m |  | 6,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,885 |  |  |
|  | 2521216717050163 |  | Teava din material plastic PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm |  |  | m |  | 6,630 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,390 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,975 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,325 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,585 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 6,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | SA03H |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (d88,5x4,0mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 75,000 |  |  |
|  | 272210330600884 |  | Teava din otel, zincata d88,5x4,0mm |  |  | m |  | 30,754 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,609 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 10,658 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 1,218 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 3,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d60x3,5mm) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 138,000 |  |  |
|  | 2722103306006035 |  | Teava din otel, zincata d60x3,5mm |  |  | m |  | 123,624 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 2,448 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 42,840 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 4,896 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 13,464 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | SA03D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d42,3x3,2) |  |  | m |  | 106,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 79,500 |  |  |
|  | 2722103306004 |  | Teava din otel, zincata d42,3x3,2mm |  |  | m |  | 109,736 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 2,173 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 38,028 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 4,346 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 11,951 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d48x3,0mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,450 |  |  |
|  | 272210330600483 |  | Teava din otel, zincata d48x3,0mm |  |  | m |  | 3,091 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,061 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 1,071 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,337 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d33,5x3,2mm) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2722103306003332 |  | Teava din otel, zincata d33,5x3,2mm |  |  | m |  | 20,705 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,410 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 7,175 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 2,255 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) |  |  | m |  | 72,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 39,600 |  |  |
|  | 2722103306002628 |  | Teava din otel, zincata d26,8x2,8mm |  |  | m |  | 74,538 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,476 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 25,830 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,952 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 8,118 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 321,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 48,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d88,5x4,0mm) |  |  | kg |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,990 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d60x3,5mm) |  |  | kg |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,280 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d42,3x3,2mm) |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,140 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d33,5x3,2mm) |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,046 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d89x20mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,300 |  |  |
|  | 3320517352230892 |  | Termoizolatie conducte K-flex d89x20mm |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d64x20mm) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 61,200 |  |  |
|  | 3320517352230642 |  | Termoizolatie conducte K-flex d64x20mm |  |  | m |  | 129,780 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d48x20mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,530 |  |  |
|  | 3320517352230482 |  | Termoizolatie conducte K-flex d48x20mm |  |  | m |  | 3,244 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) |  |  | m |  | 106,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 54,060 |  |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d42x20mm |  |  | m |  | 114,639 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,200 |  |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm |  |  | m |  | 21,630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 72,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 36,720 |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 77,868 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 62,700 |  |  |
|  | 2521216717051201 |  | Teava din PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 193,800 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 15,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 134,900 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 13,300 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 20,900 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,140 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 4,161 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 96,900 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 205,485 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | SD07H |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" (Element vibroizolant d80mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875274201380 |  | Element vibroizolant d80mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | SF50C |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (vana cu pana cauciucata din fonta d50mm (2buc); clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm; flansa de otel sudata d50mm (4buc); robinet cu trei cai d15mm) |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |
|  | 3320634625565** |  | Contor de apa diam. 50 mm (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2913124504395*5 |  | Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm |  |  | buc |  | 2,034 |  |  |
|  | 2913124504396*5 |  | Clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2913124202553*1 |  | Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 3320527328000** |  | Manometru (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2875274423119 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 4,068 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,203 |  |  |
|  | 2722103261722 |  | Teava din otel trasa d=50 mm |  |  | m |  | 0,610 |  |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,814 |  |  |
|  | 2874114124420 |  | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm |  |  | kg |  | 4,068 |  |  |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,644 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,170 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,271 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | SA35C |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3" (Trecere d80x50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,380 |  |  |
|  | 2721204117810585 |  | Trecere din fonta d80x50mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,263 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Trecere PE-Otel d90x80mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 25231567210598 |  | Trecere PE-Otel d90x80mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 2523156719500 |  | Capac de capat, din material plastic |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d25mm) |  |  | m |  | 16,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,775 |  |  |
|  | 3320517352230225 |  | Furtun gofrat d25mm |  |  | m |  | 17,845 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d20mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,450 |  |  |
|  | 3320517352230220 |  | Furtun gofrat d20mm |  |  | m |  | 7,570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d15mm) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 3320517352230215 |  | Furtun gofrat d15mm |  |  | m |  | 3,244 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet de apa alama d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 2875274201050 |  | Robinet de apa alama d50mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 2875274201040 |  | Robinet de apa alama d40mm |  |  | buc |  | 2,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet de apa alama d32mm |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,900 |  |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet de apa alama d25mm |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,680 |  |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 32,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 169,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,420 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 172,380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d40x15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110*3415 |  | Teu din otel d40x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d32x15mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 2875274110*33215 |  | Teu din otel d32x15mm |  |  | buc |  | 6,120 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | SD17A |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (ventil de incendiu 1б1р; piulita de conexiune GM-50 d50mm(2buc); furtun de incendiu d51 L=20,0m); coloana de incendiu PC-50; brat pentru deschiderea ventilul) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 46,200 |  |  |
|  | 2913137324302*1 |  | Ventil de incendiu 1б1р dn=2" |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 3282214501*1 |  | Piulita de conexiune GM-50 d50mm |  |  | buc |  | 22,440 |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 2611112500183*1 |  | Teava antiincendiara (Coloana de incendiu PC-50) |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  | 2522147331400*1 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d51 L=20,0m |  |  | m |  | 224,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | SD09C |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 29131245030151 |  | Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,326 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudata d50mm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,120 |  |  |
|  | 28752744001050 |  | Flansa din otel pentru sudura d50mm |  |  | buc |  | 8,400 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total А1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Т3,Т4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d60x3,5mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,050 |  |  |
|  | 2722103306006035 |  | Teava din otel, zincata d60x3,5mm |  |  | m |  | 7,211 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,143 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 2,499 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,286 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,785 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d48x3,5mm) |  |  | m |  | 67,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 77,625 |  |  |
|  | 2722103306004835 |  | Teava din otel, zincata d48x3,5mm |  |  | m |  | 69,538 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,377 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 24,097 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,754 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 7,574 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | SA03D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d42,3x3,2) |  |  | m |  | 92,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 69,000 |  |  |
|  | 2722103306004 |  | Teava din otel, zincata d42,3x3,2mm |  |  | m |  | 95,243 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,886 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 33,005 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 3,772 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 10,373 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d33,5x3,2mm) |  |  | m |  | 87,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 48,125 |  |  |
|  | 272210330600*3332 |  | Teava din otel, zincata d33,5x3,2mm |  |  | m |  | 90,584 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,794 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 31,391 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 3,587 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 9,866 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) |  |  | m |  | 168,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 92,400 |  |  |
|  | 2722103306002628 |  | Teava din otel, zincata d26,8x2,8mm |  |  | m |  | 173,922 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 3,444 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 60,270 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 6,888 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 18,942 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d21,3x2,8mm) |  |  | m |  | 67,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,850 |  |  |
|  | 2722103306002128 |  | Teava din otel, zincata d21,3x2,8mm |  |  | m |  | 69,362 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,374 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 24,036 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,747 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 7,554 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 489,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 73,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d60x3,5mm) |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d42,3x3,2mm) |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d33,5x3,2mm) |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,368 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d26,8x2,8mm) |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,345 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d21,3x2,8mm) |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,207 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d64x20mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,570 |  |  |
|  | 3320517352230642 |  | Termoizolatie conducte K-flex d64x20mm |  |  | m |  | 7,570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d48x20mm) |  |  | m |  | 67,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 34,425 |  |  |
|  | 3320517352230482 |  | Termoizolatie conducte K-flex d48x20mm |  |  | m |  | 73,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) |  |  | m |  | 92,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 46,920 |  |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d42x20mm |  |  | m |  | 99,498 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) |  |  | m |  | 87,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 44,625 |  |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm |  |  | m |  | 94,631 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 168,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 85,680 |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 181,692 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 67,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 34,170 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 72,460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 37,950 |  |  |
|  | 2521216717051202 |  | Teava din PPR PN16 d20mm |  |  | m |  | 117,300 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 9,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 81,650 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 8,050 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 12,650 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,300 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,690 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,518 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 58,650 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 124,372 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Trecere d20x15mm) |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,100 |  |  |
|  | 2721204117810*215 |  | Trecere din fonta d20x15mm |  |  | buc |  | 22,220 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,844 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 1,778 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 2875114201170* |  | Portprosop |  |  | buc |  | 14,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet de apa alama d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 2875274201050 |  | Robinet de apa alama d50mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 2875274201040 |  | Robinet de apa alama d40mm |  |  | buc |  | 3,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet de apa alama d32mm |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,190 |  |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet de apa alama d25mm |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,640 |  |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 36,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 157,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,260 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 160,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d40x15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110*3415 |  | Teu din otel d40x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d32x15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 2875274110*33215 |  | Teu din otel d32x15mm |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d25x15mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,150 |  |  |
|  | 2875274110*32515 |  | Teu din otel d25x15mm |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d20x15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 2875274110*32015 |  | Teu din otel d20x15mm |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 92,400 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 112,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 41,400 |  |  |
|  | 291312420135022 |  | Baterie pentru dus |  |  | buc |  | 36,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare: robinet de apa alama d15mm (2buc); furtun de cauciuc d15mm, L=10,0m; piulita de racordare(2buc)) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,450 |  |  |
|  | 291312420137071 |  | Robinet de apa alama cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 25133073362016 |  | Furtun cauciuc L=10m d15mm |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 25133073362016* |  | Piulita de racordare d15mm |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Т3,Т4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. C1,C1* |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | SB05E |  | Teava din PVC SN2 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) |  |  | m |  | 41,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 29,520 |  |  |
|  | 25212167002102110 |  | Teava din PVC SN2 d110mm |  |  | m |  | 43,919 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 1,364 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 2521216720160116 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 160mm |  |  | m |  | 8,240 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 465,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 148,800 |  |  |
|  | 252121672016011 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 110mm |  |  | m |  | 478,950 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 6,975 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 6,975 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,250 |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 50mm |  |  | m |  | 149,350 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,580 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,740 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 65,100 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,208 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 0,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 168,000 |  |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa |  |  | buc |  | 41,612 |  |  |
|  | 2622102452900** |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale (pretul inclus in complect cu vas) |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla) |  |  | buc |  | 47,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 96,350 |  |  |
|  | 2622102438012 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 48,657 |  |  |
|  | 28751142028001* |  | Sifon de sticla pt.lavoar |  |  | buc |  | 48,175 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 48,175 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 28,905 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 96,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | SC06B |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (emailata) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,700 |  |  |
|  | 2875114200300*1 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) emailata |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 18,360 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 5,508 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm (cu iesire orizontala) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 252312672115011 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (cu iesire orizontala) |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,750 |  |  |
|  | 25231267211505 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm |  |  | buc |  | 27,270 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar d110mm) |  |  | buc |  | 67,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 40,200 |  |  |
|  | 287527733052210 |  | Manson antiincendiar d100mm |  |  | buc |  | 67,000 |  |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  |  | m3 |  | 0,804 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura pentru echipamente de proces poz.11) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 2523126721153* |  | Sifon de sticla cu dubla tura d50mm (pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura pentru echipamente de proces poz.12) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 2523126721153* |  | Sifon de sticla cu dubla tura d50mm (pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | SC09B |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (cu sifon si robinet de urina) |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 83,250 |  |  |
|  | 26221024513002 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 38,117 |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =1/2 " |  |  | buc |  | 37,740 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 37,740 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 22,644 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (cu iesire verticala) |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,750 |  |  |
|  | 25231267211505* |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm cu iesire verticala |  |  | buc |  | 23,230 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (capcana de mirosuri d32mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 25231267211505*3 |  | Capcana de mirosuri din polipropilena d32mm |  |  | buc |  | 12,120 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | SD11B |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm (supapa de retinere cu arc, cu schimbator de viteze d32mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 2913124503200*32 |  | Supapa de retinere cu arc, cu schimbator de viteze d32mm |  |  | buc |  | 12,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1,C1* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Total+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material (ПЗ) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | SD09D |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,118 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,166 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | SD09E |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm (Inchizator bicameral de canalizare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,650 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,393 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,556 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 13,080 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,545 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Transp+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Transp+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Transp+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Total+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material (ПЗ) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Pret dе piata |  | Contor de apa cu ultrasunete d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653205 |  | Contor de apa cu ultrasunete d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Pret dе piata |  | Filtru de apa cu sita FVR d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653206 |  | Filtru de apa cu sita FVR d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Pret dе piata |  | Manometru ОBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653203 |  | Manometru OBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Pret de piata |  | Vana d80mm cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653208 |  | Vana d80mm cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Pret de piata |  | Stingator ОP-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 987653209 |  | Stingator ОP-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Pret de piata |  | Inchizator bicameral de canalizare tip ABC marca HL 715, 2 EPC cu dispozitiv de actionare electric , сu comanda electric d110 N=0,15кВт |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 987653210 |  | Inchizator bicameral de canalizare tip ABC marca HL 715, 2 EPC cu dispozitiv de actionare electric , сu comanda electric d110 N=0,15кВт |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiect 1.2b |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiect 1.15

| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului( PE100 PN10 d63x3.8) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2521216710001163 |  | Teava polietilena PE100 PN10 d63x3.8mm |  |  | m |  | 5,02 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 5,40 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC12B |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d60х3,0 GOST 3262-91) |  |  | m |  | 93,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 81,84 |  |  |
|  | 252121670100060 |  | Teava din otel d60х3,0mm |  |  | m |  | 94,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,84 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 12,28 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,07 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 9,30 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 93,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  | m |  | 93,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 13,95 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,79 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тranzitie СТ-РЕ 63х50mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 25231567138113263 |  | Тranzitie СТ-РЕ 63х50mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d33,5х2,8 GOST 3262-91 ) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
|  | 252121670100033 |  | Teava din otel d33х2,8mm |  |  | m |  | 27,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d33.5mm) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 11,34 |  |  |
|  | 33205173522333 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm |  |  | m |  | 29,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d26,8x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,84 |  |  |
|  | 252121670100026 |  | Teava din otel d26.8x2.8mm |  |  | m |  | 33,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,11 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm) |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 13,86 |  |  |
|  | 33205173522328 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm |  |  | m |  | 35,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 5,62 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d15 (d20х2,8) |  |  | m |  | 56,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 24,64 |  |  |
|  | 252121670054015 |  | Teava PPR РN10 d15 (d20х2,8) |  |  | m |  | 59,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d15mm) |  |  | m |  | 56,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 23,52 |  |  |
|  | 33205173522315 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d15mm |  |  | m |  | 60,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 5,60 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 56,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25 ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 1,16 |  |  |
|  | 287527420100025 |  | Robinet de apa alama d25 |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet de apa alama d20 |  |  | buc |  | 9,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) |  |  | buc |  | 51,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,18 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 52,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu d50mm inclus -Ventil de incendiu 1Б1р d50-1buc,Piulita de legare d50 ГР-2buc,Furtun de incendiu d51 L=20,0,Coloana de incendiu PC-50-1buc,Brat pentru desciderea ventilul-1buc,Cutie , inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant-1buc) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 32,00 |  |  |
|  | 29131373243021 |  | Ventil de incendiu 1Б1р d50 |  |  | buc |  | 8,40 |  |  |
|  | 2874568974111223 |  | Piulita de legare d50mm ГР |  |  | buc |  | 16,80 |  |  |
|  | 25221473314001 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d51mm |  |  | m |  | 168,00 |  |  |
|  | 25137366075511 |  | Coloana de incendiu PC-50 |  |  | buc |  | 8,40 |  |  |
|  | 26111125001831 |  | Brat pentru desciderea ventilul |  |  | buc |  | 8,40 |  |  |
|  | 28112373250501 |  | Cutie , inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant |  |  | buc |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,21 |  |  |
|  | 27107000000001 |  | Otel pentru fixarea tevilor |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,3x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2521216701000213 |  | Teava din otel d21.3x2.8mm |  |  | m |  | 30,45 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 32,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d33,5х2,8 GOST 3262-91 ) |  |  | m |  | 43,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,08 |  |  |
|  | 252121670100033 |  | Teava din otel d33х2,8mm |  |  | m |  | 43,64 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,70 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d33.5mm) |  |  | m |  | 43,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 18,06 |  |  |
|  | 33205173522333 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm |  |  | m |  | 46,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,3x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 2521216701000213 |  | Teava din otel d21.3x2.8mm |  |  | m |  | 35,52 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,24 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,59 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 14,70 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 37,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d26,8x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 252121670100026 |  | Teava din otel d26.8x2.8mm |  |  | m |  | 10,15 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 33205173522328 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm |  |  | m |  | 10,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 8,80 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 88,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 7,71 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN16 d20 (d15) ) |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 11,44 |  |  |
|  | 252121670054120 |  | Teava PPR PN16 d20(15) |  |  | m |  | 27,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 2,60 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,58 |  |  |
|  | 287527420100025 |  | Robinet de apa alama d25 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet de apa alama d20 |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) |  |  | buc |  | 31,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,58 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 31,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestcator pentru lavoar si spalator) |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,05 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Amestcator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestcator cu sensor pentru lavoar ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,95 |  |  |
|  | 29131242013702 |  | Amestcator cu sensor pentru lavoar |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SA11AПРИМ |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm-Furtun gofrat d15mm |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 1,76 |  |  |
|  | 2521216700540155 |  | Furtun gofrat d15mm |  |  | m |  | 4,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SD18A |  | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" (Robinet de udare robinet mixer-1buc,Robinet de apa alama d15-2buc, Furtun din fibre de cauciuc d15mm L=10,0 m -1buc, Piulita de racordare d50mm - 2buc) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,10 |  |  |
|  | 28751173242592 |  | Robinet de udare robinet mixer |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 6,06 |  |  |
|  | 2521216700540157 |  | Furtun din fibre de cauciuc d15mm |  |  | m |  | 30,30 |  |  |
|  | 2874568974111224 |  | Piulita de racordare d50mm |  |  | buc |  | 6,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 27107000000001 |  | Otel pentru fixarea tevilor |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Teava de canalizare din PVC DN110 d110 SN2 ( evacuare)) ) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2521216700500110 |  | Teava PVC DN110 d110 SN2 |  |  | m |  | 10,40 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) |  |  | m |  | 117,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 84,24 |  |  |
|  | 2521216700210100 |  | Teava din PVC д100мм(polipropilen) |  |  | m |  | 125,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) |  |  | m |  | 38,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 22,04 |  |  |
|  | 252121670021050 |  | Teava din PVC д50мм(polipropilen) |  |  | m |  | 40,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet ceramic. complect:) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 47,00 |  |  |
|  | 26221024427602 |  | Vas de clozet din ceramica cu rezervor в комплекте |  |  | buc |  | 10,60 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar de ceramica, complect:Sifon de sticla) |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 55,50 |  |  |
|  | 252315672101555 |  | Sifon de sticla |  |  | buc |  | 30,60 |  |  |
|  | 26221024380010 |  | Умывальник керамический |  |  | buc |  | 30,91 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 61,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet ceramic cu spalare automata pentru persoanele cu dizabilitati complect:) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,10 |  |  |
|  | 26221024427606 |  | Vas de closet ceramic cu spalare automata pentru persoanele cu dizabilitati в комплекте |  |  | buc |  | 3,18 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SC06B |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Chiuveta pentru 1 compartiment:Sifon) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 28751142003001 |  | Chiuveta pentru 1 compartiment |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 28751142035201 |  | Console pt.sustinere |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | SB06B |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Clapeta de aer d50mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 252315671223050 |  | Clapeta de aer d50mm "UNIPLAST" |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875114202905100 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,98 |  |  |
|  | 287511420290550 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50 |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson de incendiu d110) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875277330522110 |  | Manson de incendiu d110 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson de incendiu d50) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527733052250 |  | Manson de incendiu d50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Tranfp+Colect+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie (Total) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Total+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz (Total) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | SF50A |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contor cu ultrasunete 15мм)(Contor cu ultrasunete 15 mm-1buc -MONTAREA( costul contorului in Capitotul Costul utilajului) Vana cu sfera din fonta DN50 -2buc,Clapeta de retinere reversibila d15mm -1buc,Flanse din otel d=50 mm-4buc, Manometru-1buc, Robinet cu trei cai d15 мм=1buc,Trecere 50х15-1buc) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,06 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 287411730000050 |  | Vana cu sfera din fonta DN50 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 291312420255315 |  | Clapeta de retinere reversibila d15mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875274423119 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 3320527328000 |  | Manometru |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 291312420248615 |  | Robinet cu trei cai d15 мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 287411412442050 |  | Trecere 50х15 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 28741158007501 |  | Гайки для счетчика |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2722103304847 |  | Teava din otel trasa d=15-25 |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,82 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,45 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de apa cu sita d15mm ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206515 |  | Filtru de apa cu sita d15mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50 (Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1030437 |  | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm |  |  | m |  | 0,66 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Transp+Colect+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Total+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (Total) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pretul firmei |  | Contor cu ultrasunete 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 332063462556150 |  | Contor cu ultrasunete 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pretul firmei |  | Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 332063462500050 |  | Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Stingator ОП-10 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 124767764671291 |  | Stingator ОП-10 |  |  | buc |  | 16,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |