| ____ Gimnaziul Darcauti Reparatia acoperisului Blocul B | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 3-08-2023

Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 959 972,38 lei

Intocmit in preţuri  curente 31.01.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Blocul B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 50,1800 |  |  | 57,84 —————————— 56,93 |  | 2 902,56 —————————— 2 856,74 |
| 2 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 50,1800 |  |  | 27,00 —————————— 25,49 |  | 1 354,85 —————————— 1 279,14 |
| 3 |  | RpCI42B |  | Demontarea lacrimarului din foi metal zincat |  |  | m2 |  | 42,1800 |  |  | 61,48 —————————— 61,18 |  | 2 593,34 —————————— 2 580,50 |
| 4 |  | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  |  | m3 |  | 1,7800 |  |  | 91,03 —————————— 86,67 |  | 162,04 —————————— 154,27 |
| 5 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 6,3270 |  |  | 339,01 —————————— 335,63 |  | 2 144,91 —————————— 2 123,54 |
| 6 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie de calcar |  |  | m3 |  | 10,8460 |  |  | 336,85 —————————— 335,63 |  | 3 653,47 —————————— 3 640,26 |
| 7 |  | TrI1AA01C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 8,0000 |  |  | 29,74 —————————— 29,74 |  | 237,92 —————————— 237,92 |
| 8 |  | TsI50A10 |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  | t |  | 8,0000 |  |  | 50,05 —————————— 0,00 |  | 400,40 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 13 449,49 |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 449,49 12 872,37 |
|  |  |  |  | 1.2. Fronton (axa 1; axa 4a ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 4,7170 |  |  | 2 437,46 —————————— 450,34 |  | 11 497,48 —————————— 2 124,27 |
| 10 |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 23,4000 |  |  | 127,33 —————————— 84,97 |  | 2 979,56 —————————— 1 988,29 |
| 11 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6A1) |  |  | kg |  | 65,8000 |  |  | 29,74 —————————— 8,41 |  | 1 956,74 —————————— 553,51 |
| 12 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII ) |  |  | kg |  | 75,4400 |  |  | 26,00 —————————— 5,95 |  | 1 961,62 —————————— 448,71 |
| 13 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14AIII ) |  |  | kg |  | 165,5300 |  |  | 26,27 —————————— 5,95 |  | 4 348,33 —————————— 984,55 |
| 14 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (16AIII ) |  |  | kg |  | 41,8600 |  |  | 25,84 —————————— 5,95 |  | 1 081,63 —————————— 248,97 |
| 15 |  | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 8,6700 |  |  | 1 633,70 —————————— 330,53 |  | 14 164,22 —————————— 2 865,72 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 37 989,58 |
|  |  |  |  | Total Fronton (axa 1; axa 4a ) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 989,58 9 214,02 |
|  |  |  |  | 1.3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 10,8000 |  |  | 2 437,44 —————————— 450,34 |  | 26 324,35 —————————— 4 863,68 |
| 17 |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 54,0200 |  |  | 127,33 —————————— 84,97 |  | 6 878,27 —————————— 4 590,08 |
| 18 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6A1) |  |  | kg |  | 138,7500 |  |  | 29,74 —————————— 8,41 |  | 4 126,11 —————————— 1 167,17 |
| 19 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII ) |  |  | kg |  | 44,6400 |  |  | 26,00 —————————— 5,95 |  | 1 160,75 —————————— 265,52 |
| 20 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14AIII ) |  |  | kg |  | 470,2200 |  |  | 26,27 —————————— 5,95 |  | 12 352,29 —————————— 2 796,82 |
| 21 |  | CL57A |  | Elemente de fixare- Ancore metalice 16AIII Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | kg |  | 162,1440 |  |  | 44,98 —————————— 17,84 |  | 7 293,00 —————————— 2 893,25 |
| 22 |  | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,4760 |  |  | 1 633,34 —————————— 330,55 |  | 777,47 —————————— 157,34 |
| 23 |  | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Балка Nr 16) |  |  | t |  | 0,2860 |  |  | 30 570,17 —————————— 3 398,81 |  | 8 743,07 —————————— 972,06 |
| 24 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 7,4776 |  |  | 7 174,47 —————————— 1 911,83 |  | 53 647,83 —————————— 14 295,87 |
| 25 |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 3,5500 |  |  | 7 986,75 —————————— 2 046,93 |  | 28 352,98 —————————— 7 266,59 |
| 26 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 11,0276 |  |  | 272,74 —————————— 72,23 |  | 3 007,67 —————————— 796,47 |
| 27 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (elemente de fixare a sarpantei cornier 100x100x4 ) |  |  | kg |  | 91,4000 |  |  | 38,98 —————————— 17,84 |  | 3 562,62 —————————— 1 630,91 |
| 28 |  | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (scindura 30x100 -4,086m3 ) |  |  | m2 |  | 471,0000 |  |  | 66,43 —————————— 25,07 |  | 31 287,20 —————————— 11 806,16 |
| 29 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare din tabla profilata,fixat pe capriori cu sipci de rasinase 15x50 mm -0,4356m3 Material marunt=1,0300 |  |  | m2 |  | 471,0000 |  |  | 42,07 —————————— 21,24 |  | 19 814,98 —————————— 10 005,21 |
| 30 |  | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 4,0860 |  |  | 39,47 —————————— 14,44 |  | 161,28 —————————— 59,02 |
| 31 |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  | 4,7100 |  |  | 978,83 —————————— 268,51 |  | 4 610,29 —————————— 1 264,66 |
| 32 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 |  |  | m2 |  | 471,0000 |  |  | 38,34 —————————— 21,24 |  | 18 057,29 —————————— 10 005,21 |
| 33 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor gr.tablei 0,5mm Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 471,0000 |  |  | 363,10 —————————— 97,72 |  | 171 018,77 —————————— 46 024,00 |
| 34 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Bordura parazapada 67 buc, L=1000mm, gr.0,5mm ) |  |  | kg |  | 65,6600 |  |  | 110,70 —————————— 17,84 |  | 7 268,54 —————————— 1 171,61 |
| 35 |  | CK01B |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (fereastra vitrata 1300x1250 , sticla 3mm ) |  |  | m2 |  | 1,6250 |  |  | 1 500,23 —————————— 110,46 |  | 2 437,88 —————————— 179,49 |
| 36 |  | CK01B |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra cu grila 1300x1250-1buc; 2350x1100 -2buc; 2050x1000 -2buc; 3500x850 -1buc) |  |  | m2 |  | 13,8700 |  |  | 895,64 —————————— 110,46 |  | 12 422,54 —————————— 1 532,09 |
| 37 |  | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite |  |  | m2 |  | 30,9900 |  |  | 145,70 —————————— 106,21 |  | 4 515,27 —————————— 3 291,53 |
| 38 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 65,0000 |  |  | 211,37 —————————— 25,49 |  | 13 739,07 —————————— 1 656,92 |
| 39 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D76mm Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 64,0000 |  |  | 254,42 —————————— 29,74 |  | 16 282,58 —————————— 1 903,33 |
| 40 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ограждение кровли ) otel beton d 16mm-132,0kg; otel beton d 14mm-135,52 kg; placa metal gr.4mm-26,4 kg |  |  | kg |  | 293,9200 |  |  | 37,41 —————————— 17,84 |  | 10 996,43 —————————— 5 244,61 |
| 41 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,2930 |  |  | 269,52 —————————— 140,17 |  | 78,97 —————————— 41,07 |
| 42 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,2930 |  |  | 731,33 —————————— 324,61 |  | 214,28 —————————— 95,11 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 469 131,78 |
|  |  |  |  | Total Acoperisul Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 131,78 135 975,78 |
|  |  |  |  | 1.4. Scara de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  | kg |  | 361,9400 |  |  | 39,28 —————————— 13,60 |  | 14 218,66 —————————— 4 920,65 |
| 44 |  | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent Palier de patrundere in pod. |  |  | kg |  | 368,2300 |  |  | 39,28 —————————— 13,60 |  | 14 465,76 —————————— 5 006,17 |
| 45 |  | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  | 52,68 —————————— 52,68 |  | 1 422,40 —————————— 1 422,40 |
| 46 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Bulon d 18mm, bulon d 20mm) |  |  | kg |  | 23,0600 |  |  | 40,25 —————————— 17,84 |  | 928,13 —————————— 411,47 |
| 47 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,7300 |  |  | 731,32 —————————— 324,59 |  | 533,86 —————————— 236,95 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 31 568,81 |
|  |  |  |  | Total Scara de incendiu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 568,81 11 997,64 |
|  |  |  |  | 1.5. Copertina N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cornier 50x50x5 -101,42kg; cornier 75x75x5 -19,95 kg ; metal gr.10mm-8,6kg ; otel d=20mm -6,3 kg) |  |  | kg |  | 121,3700 |  |  | 43,53 —————————— 17,84 |  | 5 283,61 —————————— 2 165,69 |
| 49 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,1210 |  |  | 269,50 —————————— 140,17 |  | 32,61 —————————— 16,96 |
| 50 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,1210 |  |  | 731,32 —————————— 324,55 |  | 88,49 —————————— 39,27 |
| 51 |  | CK35A |  | Dibluri din metal d 16mm ,L=230mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  | 15,95 —————————— 12,75 |  | 79,73 —————————— 63,73 |
| 52 |  | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (cherestea -0,094m3) |  |  | m2 |  | 6,9000 |  |  | 87,87 —————————— 25,07 |  | 606,29 —————————— 172,96 |
| 53 |  | CE06C1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. pabla profilata gr.0,5mm H10 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  | m2 |  | 6,9000 |  |  | 334,60 —————————— 131,70 |  | 2 308,71 —————————— 908,75 |
| 54 |  | RpCI16B |  | Rigleta de acoperire din tabla protejata anticoroziv gr.0,5mm cu desfasurata 120mm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0600 |  |  | m |  | 3,5000 |  |  | 70,01 —————————— 27,19 |  | 245,04 —————————— 95,16 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 8 644,48 |
|  |  |  |  | Total Copertina N1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 644,48 3 462,52 |
|  |  |  |  | 1.6. Copertina N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cornier 50x50x5 -71,0 kg; cornier 75x75x5 -15,96 kg ; metal gr.10mm-6,88 kg ; otel d=20mm -4,5 kg) |  |  | kg |  | 98,3400 |  |  | 43,53 —————————— 17,84 |  | 4 281,05 —————————— 1 754,75 |
| 56 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0980 |  |  | 269,49 —————————— 140,20 |  | 26,41 —————————— 13,74 |
| 57 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0980 |  |  | 731,33 —————————— 324,59 |  | 71,67 —————————— 31,81 |
| 58 |  | CK35A |  | Dibluri din metal d 16mm ,L=230mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  | 15,94 —————————— 12,74 |  | 63,78 —————————— 50,98 |
| 59 |  | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (cherestea -0,081m3) |  |  | m2 |  | 5,8900 |  |  | 97,99 —————————— 25,06 |  | 577,16 —————————— 147,63 |
| 60 |  | CE06C1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(gr.0,5mm ) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  | m2 |  | 5,8900 |  |  | 396,16 —————————— 131,70 |  | 2 333,38 —————————— 775,74 |
| 61 |  | CE06C1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. pabla profilata gr.0,5mm H10 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  | m2 |  | 5,8900 |  |  | 334,60 —————————— 131,70 |  | 1 970,80 —————————— 775,74 |
| 62 |  | RpCI16B |  | Rigleta de acoperire din tabla protejata anticoroziv gr.0,5mm cu desfasurata 120mm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0600 |  |  | m |  | 3,5000 |  |  | 70,01 —————————— 27,19 |  | 245,04 —————————— 95,16 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 9 569,29 |
|  |  |  |  | Total Copertina N2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 569,29 3 645,55 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 570 353,43 |
|  |  |  |  | Total Blocul B Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 353,43 177 167,88 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 570 353,43 |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 42 520,29 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 38 540,65 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 7 708,13 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 122,50 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 95 572,76 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 695,26 |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 45 281,72 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799 976,98 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 159 995,40 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959 972,38 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 959 972,38 —————— 319 962,64 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |

| Gimnaziul Darcauti Reparatia acoperisului Blocul B | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 3-08-2023

Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 959 972,38 lei

Intocmit in preţuri  curente 31.01.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1-08-2023: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 44,5119 | 84,97 | 3 782,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 75,2575 | 84,97 | 6 394,63 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 71,2820 | 84,97 | 6 056,84 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 66,7367 | 84,97 | 5 670,61 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 108,8527 | 84,97 | 9 249,22 |
| 6. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 228,3854 | 84,97 | 19 405,91 |
| 7. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,5270 | 84,97 | 639,57 |
| 8. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 188,4000 | 84,97 | 16 008,34 |
| 9. | 7136080025001 | Montator | h-om | 34,0502 | 84,97 | 2 893,25 |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 38,7375 | 84,97 | 3 291,53 |
| 11. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,4048 | 84,97 | 629,18 |
| 12. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 14,2392 | 84,97 | 1 209,90 |
| 13. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 532,7754 | 84,97 | 45 269,92 |
| 14. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 10,0100 | 84,97 | 850,55 |
| 15. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 234,0363 | 84,97 | 19 886,06 |
| 16. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,1965 | 84,97 | 1 036,33 |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8000 | 84,97 | 237,92 |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 377,1474 | 84,97 | 32 046,20 |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 30,7137 | 84,97 | 2 609,74 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 319 962,64 |

Materiale:

| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 1,9298 | 398,62 | 769,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 22,0277 | 12,00 | 264,34 |
| 3. | 11111 | Armatura 16 A3 | kg | 132,0000 | 18,22 | 2 405,04 |
| 4. | 1212121212121 | apa | m3 | 6,2572 | 18,00 | 112,63 |
| 5. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 8,2314 | 987,23 | 8 126,29 |
| 6. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 3,7188 | 28,00 | 104,13 |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5851 | 5,00 | 7,93 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 4,3514 | 4 333,34 | 18 856,09 |
| 9. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,8973 | 4 333,34 | 3 888,31 |
| 10. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 2,9465 | 4 333,34 | 12 768,19 |
| 11. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0774 | 4 333,34 | 335,40 |
| 12. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0748 | 4 333,34 | 324,13 |
| 13. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 7,1672 | 4 333,34 | 31 057,91 |
| 14. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,5680 | 4 333,34 | 2 461,34 |
| 15. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0045 | 4 333,34 | 19,50 |
| 16. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 280,6272 | 1,80 | 505,13 |
| 17. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 10,0646 | 124,73 | 1 255,36 |
| 18. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 47,0069 | 19,34 | 909,12 |
| 19. | 22222 | Armatura 14 A3 | kg | 787,1637 | 18,64 | 14 672,73 |
| 20. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,6198 | 21,40 | 13,26 |
| 21. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5700 | 32,00 | 18,25 |
| 22. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 29,8676 | 32,00 | 955,76 |
| 23. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,2904 | 36,00 | 334,46 |
| 24. | 23203226000361 | Gudron | kg | 19,2922 | 24,00 | 463,01 |
| 25. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 3,2753 | 36,00 | 117,91 |
| 26. | 2413217300010 | Cleme | buc | 32,6400 | 39,17 | 1 278,51 |
| 27. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 29,4656 | 18,00 | 530,38 |
| 28. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 11,1564 | 76,00 | 847,89 |
| 29. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 6,4584 | 76,00 | 490,84 |
| 30. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,3207 | 125,00 | 40,09 |
| 31. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 14,8251 | 36,00 | 533,69 |
| 32. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 182,2149 | 18,00 | 3 279,87 |
| 33. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 6,1980 | 31,70 | 196,48 |
| 34. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 2,9422 | 34,15 | 100,47 |
| 35. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 5,5161 | 18,00 | 99,29 |
| 36. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 24,7275 | 16,80 | 415,42 |
| 37. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 27,4380 | 7,20 | 197,55 |
| 38. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 49,4550 | 187,16 | 9 256,00 |
| 39. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26,1892 | 2,80 | 73,34 |
| 40. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 287,5502 | 2,80 | 805,14 |
| 41. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 91,5515 | 4,80 | 439,45 |
| 42. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 13,3900 | 40,84 | 546,85 |
| 43. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,4950 | 3,50 | 54,23 |
| 44. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 22,8415 | 16,80 | 383,73 |
| 45. | 2682132600465 | Pelicula anticondens | m2 | 1 115,7990 | 14,20 | 15 844,34 |
| 46. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 8,9871 | 16,80 | 150,98 |
| 47. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 5,1133 | 33,35 | 170,53 |
| 48. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 247,2750 | 43,74 | 10 815,81 |
| 49. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 7,1122 | 187,50 | 1 333,54 |
| 50. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla 0,5mm | m2 | 568,7325 | 171,67 | 97 634,31 |
| 51. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 11,7684 | 43,74 | 514,76 |
| 52. | 2710403647000 | Tabla zincata cu stut de protectie gr.0,5mm | kg | 6,6334 | 43,74 | 290,14 |
| 53. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 19,7820 | 158,33 | 3 132,08 |
| 54. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 68,5440 | 90,83 | 6 225,85 |
| 55. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 70,2975 | 80,83 | 5 682,15 |
| 56. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 15,5490 | 19,62 | 305,07 |
| 57. | 2732103646070 | Tabla cutata gr.0,5mm H10 | m2 | 15,4439 | 136,52 | 2 108,40 |
| 58. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,1446 | 26,13 | 29,91 |
| 59. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,0224 | 26,13 | 261,88 |
| 60. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,1112 | 67,20 | 7,48 |
| 61. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 949,8800 | 24,67 | 23 433,54 |
| 62. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 160,3238 | 24,56 | 3 937,55 |
| 63. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 61,3071 | 27,60 | 1 692,08 |
| 64. | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0742 | 27,60 | 2,04 |
| 65. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,6377 | 68,00 | 111,36 |
| 66. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 7,1196 | 68,00 | 484,13 |
| 67. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,1287 | 68,00 | 8,75 |
| 68. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,8590 | 23,00 | 42,76 |
| 69. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 23,2260 | 7,50 | 174,20 |
| 70. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 56,0820 | 37,00 | 2 075,03 |
| 71. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 16,3200 | 103,34 | 1 686,51 |
| 72. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 98,0700 | 0,76 | 74,53 |
| 73. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 669,5000 | 0,76 | 508,82 |
| 74. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 23,2260 | 0,84 | 19,51 |
| 75. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 1,8590 | 3,34 | 6,21 |
| 76. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,8590 | 2,08 | 3,87 |
| 77. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3871 | 0,34 | 0,13 |
| 78. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 98,0700 | 0,15 | 14,71 |
| 79. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 3,20 | 12,80 |
| 80. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 47,9928 | 27,60 | 1 324,61 |
| 81. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 23,0150 | 37,00 | 851,56 |
| 82. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 13,3900 | 93,34 | 1 249,82 |
| 83. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 32,6400 | 93,34 | 3 046,62 |
| 84. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 16,3200 | 93,34 | 1 523,31 |
| 85. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 93,7300 | 40,83 | 3 827,00 |
| 86. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,3226 | 27,60 | 64,11 |
| 87. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 4 450,9500 | 0,76 | 3 382,72 |
| 88. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 5 821,5600 | 0,01 | 58,22 |
| 89. | 33333 | Placa metal 110x80x4 | kg | 26,4000 | 22,67 | 598,49 |
| 90. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,1687 | 2,92 | 26,78 |
| 91. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,7876 | 18,00 | 68,17 |
| 92. | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,2682 | 18,00 | 58,83 |
| 93. | 4565656 | Ferestre cu grila | m2 | 13,8700 | 762,47 | 10 575,46 |
| 94. | 55555 | Otel beton OB 37 diam. 12A3 | kg | 123,0820 | 18,38 | 2 262,25 |
| 95. | 576788 | Sipci 15x60 | m3 | 0,4356 | 4 333,34 | 1 887,60 |
| 96. | 68787989 | Otel beton OB 37 diam.16A3 | kg | 42,9065 | 18,22 | 781,76 |
| 97. | 77777 | Otel beton OB 37 diam. 6A1 | kg | 209,6638 | 19,62 | 4 113,60 |
| 98. | 789000 | Bordura parazapada | m | 67,0000 | 90,00 | 6 030,00 |
| 99. | 877654 | Балка Nr 16 | kg | 291,7200 | 26,36 | 7 689,74 |
| 100. | 896545323 | Cornier 100x100x4 | kg | 91,4000 | 20,33 | 1 858,16 |
| 101. | 898090 | Ferestre vitrata cu sticla | m2 | 1,6250 | 1 367,08 | 2 221,50 |
| 102. | 97865 | Diblu din metal d 16mm | buc | 5,0000 | 3,20 | 16,00 |
| 103. | 987654 | Confectii metalice | kg | 23,0600 | 21,60 | 498,10 |
| 104. | 99999 | Beton B15 | m3 | 16,3821 | 1 745,98 | 28 602,82 |
| 105. | 999999 | Confectii metalice (Ancorar16AIII ) | kg | 170,3161 | 21,60 | 3 678,83 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 628 680,05 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1675 | 450,00 | 75,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,6541 | 450,00 | 744,35 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,9953 | 15,22 | 45,59 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,8686 | 15,22 | 89,31 |
| 5. | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,4984 | 15,22 | 7,59 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,7309 | 450,00 | 3 928,93 |
| 7. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 1,7198 | 36,00 | 61,91 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 45,7546 | 15,22 | 696,38 |
| 9. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 1,1986 | 64,15 | 76,89 |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 9,3102 | 25,00 | 232,75 |
| 11. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,5442 | 25,00 | 13,61 |
| 12. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 4,0296 | 28,00 | 112,83 |
| 13. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 12,9715 | 36,00 | 466,97 |
| 14. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0429 | 450,00 | 19,30 |
| 15. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,5484 | 450,00 | 696,78 |
| 16. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,4002 | 275,00 | 110,06 |
| 17. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 1,4560 | 275,00 | 400,40 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 11 329,69 |

|  | Total | lei |  |  | 570 353,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala | 24 % |  |  | 42 520,29 |
|  | Cheltuieli de transport | 10 % |  |  | 38 540,65 |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2 % |  |  | 7 708,13 |
|  | Total |  |  |  | 659 122,50 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 95 572,76 |
|  | Total |  |  |  | 754 695,26 |
|  | Beneficiu | 6 % |  |  | 45 281,72 |
|  | Total |  |  |  | 799 976,98 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 159 995,40 |
|  | Total |  |  |  | 959 972,38 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 959 972,38 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Gimnaziul Darcauti Reparatia acoperisului Blocul B | Investitor Gimnaziul Darcauti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 3.08.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Blocul B |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  | 57,84 ————— 56,93 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 15,22 | 0,91 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 902,56 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 27,00 ————— 25,49 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,22 | 0,61 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 354,85 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea lacrimarului din foi metal zincat | m2 |  |  | 61,48 ————— 61,18 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 84,97 | 30,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 84,97 | 30,59 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 15,22 | 0,30 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 593,34 |
| 4 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 |  |  | 91,03 ————— 86,67 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 84,97 | 86,67 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 15,22 | 4,26 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 162,04 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  | 339,01 ————— 335,63 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 84,97 | 297,40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 18,00 | 2,16 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 15,22 | 1,22 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 144,91 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie de calcar | m3 |  |  | 336,85 ————— 335,63 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 84,97 | 297,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 15,22 | 1,22 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 653,47 |
| 7 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  | 29,74 ————— 29,74 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 237,92 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  |  | 50,05 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,1820 | 275,00 | 50,05 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 400,40 |
|  |  | 1.2. Fronton (axa 1; axa 4a ) |  |  |  |  |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  |  | 2 437,46 ————— 450,34 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 84,97 | 412,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 99999 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 745,98 | 1 843,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 18,00 | 2,78 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 11 497,48 |
| 10 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  | 127,33 ————— 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,22 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,34 | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,84 | 0,25 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 27,60 | 0,83 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 27,60 | 0,83 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 124,73 | 16,21 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 333,34 | 4,33 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 333,34 | 4,33 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 450,00 | 9,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 979,56 |
| 11 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6A1) | kg |  |  | 29,74 ————— 8,41 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 84,97 | 8,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 84,97 | 0,34 |
|  | 77777 | Otel beton OB 37 diam. 6A1 | kg | 1,0250 | 19,62 | 20,11 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,13 | 0,26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 956,74 |
| 12 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII ) | kg |  |  | 26,00 ————— 5,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 84,97 | 5,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,42 |
|  | 55555 | Otel beton OB 37 diam. 12A3 | kg | 1,0250 | 18,38 | 18,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,13 | 0,26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 961,62 |
| 13 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14AIII ) | kg |  |  | 26,27 ————— 5,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 84,97 | 5,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,42 |
|  | 22222 | Armatura 14 A3 | kg | 1,0250 | 18,64 | 19,11 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,13 | 0,26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 348,33 |
| 14 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (16AIII ) | kg |  |  | 25,84 ————— 5,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 84,97 | 5,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,42 |
|  | 68787989 | Otel beton OB 37 diam.16A3 | kg | 1,0250 | 18,22 | 18,68 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,13 | 0,26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 081,63 |
| 15 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  | 1 633,70 ————— 330,53 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 84,97 | 277,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 84,97 | 53,53 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 987,23 | 888,51 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 7,20 | 21,60 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 | 4,80 | 48,05 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 398,62 | 84,11 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 2,80 | 88,03 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 4 333,34 | 2,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 | 18,00 | 2,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 450,00 | 166,50 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 25,00 | 1,49 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 14 164,22 |
|  |  | 1.3. Acoperisul |  |  |  |  |
| 16 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  |  | 2 437,44 ————— 450,34 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 84,97 | 412,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 99999 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 1 745,98 | 1 843,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 18,00 | 2,78 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 26 324,35 |
| 17 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  | 127,33 ————— 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,22 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,34 | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,84 | 0,25 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 27,60 | 0,83 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 27,60 | 0,83 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 124,73 | 16,21 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 333,34 | 4,33 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 333,34 | 4,33 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 450,00 | 9,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 6 878,27 |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6A1) | kg |  |  | 29,74 ————— 8,41 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 84,97 | 8,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 84,97 | 0,34 |
|  | 77777 | Otel beton OB 37 diam. 6A1 | kg | 1,0250 | 19,62 | 20,11 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,13 | 0,26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 126,11 |
| 19 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII ) | kg |  |  | 26,00 ————— 5,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 84,97 | 5,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,42 |
|  | 55555 | Otel beton OB 37 diam. 12A3 | kg | 1,0250 | 18,38 | 18,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,13 | 0,26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 160,75 |
| 20 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14AIII ) | kg |  |  | 26,27 ————— 5,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 84,97 | 5,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,42 |
|  | 22222 | Armatura 14 A3 | kg | 1,0250 | 18,64 | 19,11 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,13 | 0,26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 12 352,29 |
| 21 | CL57A | Elemente de fixare- Ancore metalice 16AIII Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  |  | 44,98 ————— 17,84 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,84 |
|  | 999999 | Confectii metalice (Ancorar16AIII ) | kg | 1,0400 | 21,60 | 22,69 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 36,00 | 0,73 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 68,00 | 0,69 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 36,00 | 2,88 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 15,22 | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 7 293,00 |
| 22 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  | 1 633,34 ————— 330,55 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 84,97 | 277,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 84,97 | 53,53 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 987,23 | 888,51 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 7,20 | 21,60 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 | 4,80 | 48,05 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 398,62 | 84,08 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 2,80 | 88,03 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 4 333,34 | 1,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 | 18,00 | 2,73 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 450,00 | 166,49 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 25,00 | 1,49 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 777,47 |
| 23 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Балка Nr 16) | t |  |  | 30 570,17 ————— 3 398,81 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 84,97 | 2 973,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 84,97 | 424,86 |
|  | 877654 | Балка Nr 16 | kg | 1 020,0000 | 26,36 | 26 887,20 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 68,00 | 30,59 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 3,34 | 21,71 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 23,00 | 149,51 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 2,08 | 13,53 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 2,92 | 1,33 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 450,00 | 67,48 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 8 743,07 |
| 24 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 7 174,47 ————— 1 911,83 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 84,97 | 1 720,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,18 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 37,00 | 277,50 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 4 333,34 | 43,35 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 4 333,34 | 4 030,02 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 4 333,34 | 519,99 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 24,56 | 83,50 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,18 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 24,00 | 61,92 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 27,60 | 82,80 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 16,80 | 24,36 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 450,00 | 67,50 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 28,00 | 9,24 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 53 647,83 |
| 25 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 7 986,75 ————— 2 046,93 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 84,97 | 1 842,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 84,97 | 204,78 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 4 333,34 | 693,34 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 4 333,34 | 260,00 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 4 333,34 | 3 596,67 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 27,60 | 198,72 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 19,62 | 85,94 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 16,80 | 56,78 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 18,00 | 35,28 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 24,56 | 933,28 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 450,00 | 67,50 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 28,00 | 12,32 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 28 352,98 |
| 26 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  | 272,74 ————— 72,23 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,23 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 18,00 | 4,14 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 19,34 | 32,88 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 18,00 | 120,60 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,50 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 450,00 | 2,25 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 64,15 | 3,85 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 275,00 | 3,30 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 007,67 |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (elemente de fixare a sarpantei cornier 100x100x4 ) | kg |  |  | 38,98 ————— 17,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 26,13 | 0,26 |
|  | 896545323 | Cornier 100x100x4 | kg | 1,0000 | 20,33 | 20,33 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,92 | 0,02 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 562,62 |
| 28 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (scindura 30x100 -4,086m3 ) | m2 |  |  | 66,43 ————— 25,07 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 84,97 | 19,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,95 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 4 333,34 | 37,59 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 27,60 | 3,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,22 | 0,46 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 31 287,20 |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare din tabla profilata,fixat pe capriori cu sipci de rasinase 15x50 mm -0,4356m3 Material marunt=1,0300 | m2 |  |  | 42,07 ————— 21,24 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
|  | 576788 | Sipci 15x60 | m3 |  | 4 333,34 | 4,01 |
|  | 2682132600465 | Pelicula anticondens | m2 | 1,1500 | 14,20 | 16,82 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 19 814,98 |
| 30 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 |  |  | 39,47 ————— 14,44 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 | 84,97 | 14,44 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 | 18,00 | 24,30 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 | 275,00 | 0,28 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 161,28 |
| 31 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |  | 978,83 ————— 268,51 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 84,97 | 268,51 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 | 18,00 | 14,22 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 19,34 | 116,04 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 18,00 | 414,00 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 125,00 | 5,00 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 32,00 | 128,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 450,00 | 10,35 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 64,15 | 7,31 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 275,00 | 15,40 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 610,29 |
| 32 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 |  |  | 38,34 ————— 21,24 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
|  | 2682132600465 | Pelicula anticondens | m2 | 1,1500 | 14,20 | 16,82 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 15,22 | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 18 057,29 |
| 33 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor gr.tablei 0,5mm Material marunt=1,0500 | m2 |  |  | 363,10 ————— 97,72 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla 0,5mm | m2 | 1,1500 | 171,67 | 207,29 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 43,74 | 22,96 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,76 | 7,18 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 187,16 | 19,65 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 158,33 | 6,65 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 16,80 | 0,88 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 15,22 | 0,76 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 171 018,77 |
| 34 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Bordura parazapada 67 buc, L=1000mm, gr.0,5mm ) | kg |  |  | 110,70 ————— 17,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 789000 | Bordura parazapada | m |  | 90,00 | 91,84 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,92 | 0,02 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,80 | 0,06 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 7 268,54 |
| 35 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (fereastra vitrata 1300x1250 , sticla 3mm ) | m2 |  |  | 1 500,23 ————— 110,46 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 | 84,97 | 59,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,29 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 | 84,97 | 5,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 84,97 | 13,59 |
|  | 898090 | Ferestre vitrata cu sticla | m2 | 1,0000 | 1 367,08 | 1 367,08 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 | 27,60 | 1,66 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 | 16,80 | 9,74 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 | 33,35 | 11,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,22 | 0,30 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 437,88 |
| 36 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra cu grila 1300x1250-1buc; 2350x1100 -2buc; 2050x1000 -2buc; 3500x850 -1buc) | m2 |  |  | 895,64 ————— 110,46 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 | 84,97 | 59,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,29 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 | 84,97 | 5,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 84,97 | 13,60 |
|  | 4565656 | Ferestre cu grila | m2 | 1,0000 | 762,47 | 762,47 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 | 27,60 | 1,66 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 | 16,80 | 9,74 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 | 33,35 | 11,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,22 | 0,30 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 12 422,54 |
| 37 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 |  |  | 145,70 ————— 106,21 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2500 | 84,97 | 106,21 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,3600 | 76,00 | 27,36 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1200 | 28,00 | 3,36 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 21,40 | 0,43 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 31,70 | 6,34 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 515,27 |
| 38 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm Material marunt=1,0300 | m |  |  | 211,37 ————— 25,49 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 80,83 | 87,42 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 40,83 | 58,88 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 40,84 | 8,41 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 37,00 | 3,81 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 93,34 | 19,23 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,76 | 7,83 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,22 | 0,30 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 13 739,07 |
| 39 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D76mm Material marunt=1,0200 | m |  |  | 254,42 ————— 29,74 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 90,83 | 97,28 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 93,34 | 47,60 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 39,17 | 19,98 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 103,34 | 26,35 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 93,34 | 23,80 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 37,00 | 9,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 15,22 | 0,23 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 16 282,58 |
| 40 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ограждение кровли ) otel beton d 16mm-132,0kg; otel beton d 14mm-135,52 kg; placa metal gr.4mm-26,4 kg | kg |  |  | 37,41 ————— 17,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 22222 | Armatura 14 A3 | kg |  | 18,64 | 8,59 |
|  | 33333 | Placa metal 110x80x4 | kg |  | 22,67 | 2,04 |
|  | 11111 | Armatura 16 A3 | kg |  | 18,22 | 8,18 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,80 | 0,06 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 10 996,43 |
| 41 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 269,52 ————— 140,17 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 84,97 | 140,17 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 36,00 | 121,67 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 32,00 | 7,68 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 78,97 |
| 42 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 731,33 ————— 324,61 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 84,97 | 324,61 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 76,00 | 395,19 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 32,00 | 11,54 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 214,28 |
|  |  | 1.4. Scara de incendiu |  |  |  |  |
| 43 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg |  |  | 39,28 ————— 13,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 24,67 | 24,67 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,92 | 0,02 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,80 | 0,06 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 14 218,66 |
| 44 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent Palier de patrundere in pod. | kg |  |  | 39,28 ————— 13,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 24,67 | 24,67 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,92 | 0,02 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,80 | 0,06 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 14 465,76 |
| 45 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  |  | 52,68 ————— 52,68 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 84,97 | 49,28 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 422,40 |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Bulon d 18mm, bulon d 20mm) | kg |  |  | 40,25 ————— 17,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 26,13 | 0,26 |
|  | 987654 | Confectii metalice | kg | 1,0000 | 21,60 | 21,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,92 | 0,02 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 928,13 |
| 47 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 731,32 ————— 324,59 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 84,97 | 324,59 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 76,00 | 395,21 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 32,00 | 11,52 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 533,86 |
|  |  | 1.5. Copertina N1 |  |  |  |  |
| 48 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cornier 50x50x5 -101,42kg; cornier 75x75x5 -19,95 kg ; metal gr.10mm-8,6kg ; otel d=20mm -6,3 kg) | kg |  |  | 43,53 ————— 17,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 24,67 | 24,67 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,92 | 0,02 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,80 | 0,06 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 5 283,61 |
| 49 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 269,50 ————— 140,17 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 84,97 | 140,17 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 36,00 | 121,65 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 32,00 | 7,69 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 32,61 |
| 50 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 731,32 ————— 324,55 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 84,97 | 324,55 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 76,00 | 395,21 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 32,00 | 11,57 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 88,49 |
| 51 | CK35A | Dibluri din metal d 16mm ,L=230mm | buc |  |  | 15,95 ————— 12,75 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 97865 | Diblu din metal d 16mm | buc | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 79,73 |
| 52 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (cherestea -0,094m3) | m2 |  |  | 87,87 ————— 25,07 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 84,97 | 19,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,95 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 4 333,34 | 59,03 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 27,60 | 3,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,22 | 0,46 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 606,29 |
| 53 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. pabla profilata gr.0,5mm H10 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 |  |  | 334,60 ————— 131,70 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 84,97 | 123,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata gr.0,5mm H10 | m2 | 1,1500 | 136,52 | 164,85 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 43,74 | 27,56 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,15 | 0,79 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 | 0,76 | 3,99 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 34,15 | 5,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 15,22 | 0,33 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 308,71 |
| 54 | RpCI16B | Rigleta de acoperire din tabla protejata anticoroziv gr.0,5mm cu desfasurata 120mm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0600 | m |  |  | 70,01 ————— 27,19 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1600 | 84,97 | 13,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 84,97 | 13,59 |
|  | 2710403647000 | Tabla zincata cu stut de protectie gr.0,5mm | kg | 0,8940 | 43,74 | 41,45 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0150 | 67,20 | 1,07 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0100 | 27,60 | 0,29 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 15,22 | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 245,04 |
|  |  | 1.6. Copertina N2 |  |  |  |  |
| 55 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cornier 50x50x5 -71,0 kg; cornier 75x75x5 -15,96 kg ; metal gr.10mm-6,88 kg ; otel d=20mm -4,5 kg) | kg |  |  | 43,53 ————— 17,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 24,67 | 24,67 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,00 | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,92 | 0,02 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,80 | 0,06 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 281,05 |
| 56 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 269,49 ————— 140,20 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 84,97 | 140,20 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 36,00 | 121,63 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 32,00 | 7,65 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 26,41 |
| 57 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 731,33 ————— 324,59 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 84,97 | 324,59 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 76,00 | 395,20 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 32,00 | 11,53 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 71,67 |
| 58 | CK35A | Dibluri din metal d 16mm ,L=230mm | buc |  |  | 15,94 ————— 12,74 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,74 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 63,78 |
| 59 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (cherestea -0,081m3) | m2 |  |  | 97,99 ————— 25,06 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 84,97 | 19,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,95 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 4 333,34 | 69,16 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 27,60 | 3,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,22 | 0,46 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 577,16 |
| 60 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(gr.0,5mm ) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 |  |  | 396,16 ————— 131,70 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 84,97 | 123,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 187,50 | 226,41 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 43,74 | 27,56 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,15 | 0,79 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 | 0,76 | 3,99 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 34,15 | 5,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 15,22 | 0,33 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 333,38 |
| 61 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. pabla profilata gr.0,5mm H10 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 |  |  | 334,60 ————— 131,70 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 84,97 | 123,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata gr.0,5mm H10 | m2 | 1,1500 | 136,52 | 164,85 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 43,74 | 27,56 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,15 | 0,79 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 | 0,76 | 3,99 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 34,15 | 5,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 15,22 | 0,33 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 970,80 |
| 62 | RpCI16B | Rigleta de acoperire din tabla protejata anticoroziv gr.0,5mm cu desfasurata 120mm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0600 | m |  |  | 70,01 ————— 27,19 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1600 | 84,97 | 13,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 84,97 | 13,59 |
|  | 2710403647000 | Tabla zincata cu stut de protectie gr.0,5mm | kg | 0,8940 | 43,74 | 41,45 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0150 | 67,20 | 1,07 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0100 | 27,60 | 0,29 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 15,22 | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 245,04 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.