WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Lucrari de reparatie la Laboratorul Bacteriologic din incinta IMSP SCTO |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie - Laboratorul Bacteriologic |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan. | m2 |  | 78,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 9,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 11,700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,780 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 |  | 78,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,340 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 11,700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,900 |
| 3 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafete la tavan. | m2 |  | 78,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1900 | 14,820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 3,900 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1000 | 86,658 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,1500 | 11,817 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 | 0,024 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,078 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 78,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 119,340 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 556,920 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,312 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 6,162 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,521 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 |  | 78,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,340 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 11,700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,900 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 78,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 35,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 7,800 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 82,282 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,078 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,078 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 |  | 106,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 3,180 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 15,900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,300 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 106,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 58,300 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 42,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 6,360 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 53,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,300 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 |  | 181,200 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 144,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 144,960 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,544 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 2,718 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti . | m2 |  | 346,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 41,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 51,900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 3,460 |
| 11 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 0,440 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,020 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 |  | 28,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 5,880 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 5,880 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie (ferestre ) | m2 |  | 2,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,420 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,420 |
| 14 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa si fereastra) | m3 |  | 1,800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,810 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 6,102 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,216 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,144 |
| 15 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa cu structura de rezistenta) | kg |  | 185,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 42,550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 3,700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 1,850 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 185,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,925 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,480 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 1,850 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 3,700 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,700 |
| 16 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 1,450 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,3000 | 10,585 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5000 | 2,175 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 404,0000 | 585,800 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2200 | 0,319 |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 10,0000 | 14,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,145 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4200 | 0,609 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 346,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 48,440 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 143,590 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 17,300 |
| 18 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 |  | 346,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 | 913,440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 276,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 | 2 345,880 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 3,114 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 17,992 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 4,498 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 3,460 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 1,384 |
| 19 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 72,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 36,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 23,760 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 92,880 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 0,101 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 | 0,504 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 0,619 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 0,158 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,108 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,108 |
| 20 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 112,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 29,120 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 117,600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,800 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,112 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 672,000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 88,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,640 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,400 |
| 22 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 88,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1900 | 16,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 4,400 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1000 | 97,768 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,1500 | 13,332 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 | 0,027 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,088 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 88,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 107,360 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 628,320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 6,952 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,408 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 88,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,640 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,400 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  | 88,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 39,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 8,800 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 92,831 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,088 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 120,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 3,600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,000 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 120,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 66,000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 48,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 7,200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 60,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,240 |
| 28 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 258,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,8500 | 735,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 51,600 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 270,900 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 103,200 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 5 160,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 85,140 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 2,064 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 1 032,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 3,096 |
| 29 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m |  | 158,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 82,160 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 0,316 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 13,430 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 165,900 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 3,950 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,158 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 0,316 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 2,370 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 0,948 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 0,632 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 0,316 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 0,316 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,158 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 0,948 |
| 30 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 0,440 |
|  | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,020 |
| 31 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m |  | 56,300 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 6,756 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 7,319 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,844 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,844 |
| 32 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 |  | 23,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 5,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 5,290 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,690 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,690 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,690 |
| 33 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 |  | 12,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4600 | 5,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4600 | 5,520 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 0,480 |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 |  | 36,200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 14,118 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 14,118 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 1,810 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 1,810 |
| 35 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 78,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 11,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 11,700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 3,900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 3,120 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 78,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 10,920 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 32,370 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,900 |
| 37 | RpCK01B k=2 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 78,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 87,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 43,680 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 2 051,400 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 6,552 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 1,560 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 18,720 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 4,680 |
| 38 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 |  | 78,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3000 | 23,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 20,280 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0520 | 4,056 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0300 | 782,340 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 | 3,120 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0160 | 1,248 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 2,863 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 9,360 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 3,900 |
| 39 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2) | kg |  | 218,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 8,736 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,092 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 220,584 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,092 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,184 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 65,520 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,131 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 |  | 78,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,340 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 11,700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,900 |
| 41 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 78,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 175,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 19,500 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 | m2 | 1,0300 | 80,340 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 315,900 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 23,400 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1 560,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 70,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 3,510 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,936 |
| 42 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 28,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 23,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,800 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 28,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 112,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 14,000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 4,900 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 16,800 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 28,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,560 |
| 43 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 |  | 2,400 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 2,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 0,216 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 2,400 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 14,400 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 1,692 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 0,593 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,440 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,048 |
| 44 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (400mm) | m |  | 5,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 1,568 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,448 |
|  | 25211067183922 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (400mm) | m | 1,0000 | 5,712 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 22,848 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,056 |
| 45 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 5,250 |
| 46 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 14,700 |
| 47 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t |  | 22,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 9,900 |
| 48 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t |  | 22,000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,3750 | 8,250 |
| 49 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  | 18,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 5,040 |
| 50 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 18,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 5,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 5,940 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,018 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,108 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,180 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,270 |
| 51 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  | 75,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 | 37,500 |
| 52 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  | 75,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 33,750 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 | 168,750 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,037 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 0,008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 1,500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 | 1,500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 | 2,250 |
|  |  | 1.2. Incalzire |  |  |  |
| 53 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m |  | 25,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 9,000 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 7,875 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 0,578 |
| 54 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m |  | 86,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6800 | 58,480 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 27,090 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 | 2,980 |
| 55 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 20,500 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 3,280 |
| 56 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 35,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 12,250 |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d25 | m | 1,0300 | 36,050 |
| 57 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 36,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 6,480 |
|  | 28752741101102 | Piesa de racordare (cot d25) | buc | 1,0000 | 36,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,720 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,252 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 0,648 |
| 58 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 18,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 3,240 |
|  | 28752741101202 | Piesa de racordare (Robinet PPR d=25) | buc | 1,0000 | 18,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,360 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,126 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 0,324 |
| 59 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  | 9,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 18,000 |
|  | 28122115700 | Radiator din aluminiu 10elemente | buc | 1,0000 | 9,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,270 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,540 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,450 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 27,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 1,800 |
| 60 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 36,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 5,400 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 36,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 72,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 72,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 3,600 |
| 61 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 9,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,900 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 9,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,900 |
| 62 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc |  | 9,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 5,400 |
|  | 29131346260001 | Set termostatic | buc | 1,0000 | 9,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,234 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,468 |
| 63 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc |  | 18,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 2,700 |
|  | 28752741190001 | Cot racord olandez d25 | buc | 1,0000 | 18,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,216 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,432 |
| 64 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m |  | 108,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | 59,400 |
|  | 2521216710000 | Teava din polipropilena d63 | m | 1,0300 | 111,240 |
| 65 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 45,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 13,500 |
|  | 287527411011021 | Piesa de racordare (cot d63) | buc | 1,0000 | 45,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 1,350 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,495 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 | 1,350 |
| 66 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 32,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 9,600 |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (mufa 63) | buc | 1,0000 | 32,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 0,960 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,352 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 | 0,960 |
| 67 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 18,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 | 7,560 |
|  | 28752741101025 | Piesa de racordare (63x25x63) | buc | 1,0000 | 18,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 | 0,720 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,198 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 | 0,756 |
| 68 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 0,500 |
|  | 28275274119000 | Cot racord olandez d=63mm | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,052 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,104 |
| 69 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,7000 | 3,400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 | 0,060 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0150 | 0,030 |
| 70 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 76,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 21,280 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 | 76,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 3,800 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 76,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 76,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 76,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 7,600 |
| 71 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 | 4,400 |
|  |  | 1.3. Electricitate |  |  |  |
| 72 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc |  | 24,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5200 | 12,480 |
| 73 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 11,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 2,420 |
| 74 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 52,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 8,320 |
| 75 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,880 |
| 76 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc |  | 41,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 12,710 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 41,820 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 41,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,205 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,205 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 82,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 82,000 |
| 77 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare | buc |  | 11,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 3,300 |
|  | 11110001001020 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 | 11,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 11,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,055 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 2,200 |
| 78 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi Led, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc |  | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 16,200 |
|  | 28752174400501 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 1,0000 | 12,240 |
| 79 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x18 rezistent la umezeala) | buc |  | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 6,080 |
|  | 287527486050135 | Corp de iluminat 2x18 rezistent la umezeala | buc | 1,0000 | 4,080 |
| 80 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 | 2,440 |
|  | 31501451002821 | Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit" | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 | 0,500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,100 |
| 81 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7500 | 5,250 |
|  | 28752744005012 | Corp de iluminat antibactericide cu doua lampi | buc | 1,0000 | 3,060 |
| 82 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m |  | 384,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,480 |
|  | 31301348174105 | Cablu din cupru 3x1.5 | m | 1,0500 | 423,360 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 100,800 |
| 83 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m |  | 492,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 123,000 |
|  | 31301314817405 | Cablu din cupru 3x2.5 | m | 1,0500 | 542,430 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 129,150 |
| 84 | RpED13A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x16 mmp | m |  | 70,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 | 9,100 |
|  | 31301348174052 | Cablu din cupru 5x16 mm | m | 1,0200 | 74,970 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,1500 | 11,025 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 18,375 |
| 85 | RpED11E | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x10 mmp VVGng | m |  | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 | 4,800 |
|  | 31301348174051 | Cablu din cupru 5x10 mmp VVGng | m | 1,0300 | 10,609 |
|  | 2811236311001 | Doze | buc | 0,2500 | 2,575 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,8000 | 8,240 |
| 86 | RpEQ06A | Montarea clemelor (Papuc de cablu - arama 5x16) | buc |  | 35,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,2000 | 7,000 |
|  | 2875277330520112 | Papuc de cablu - arama 5x16 | buc | 1,0000 | 35,000 |
| 87 | RpEA03B1 | Montarea tevilor de otel, neagra cu diametrul 40 mm montata aparent Se exclude: mufe, curbe, tile . | m |  | 70,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1100 | 77,700 |
|  | 27221033048102 | Teava inst.neagra din otel d=40 mm | m | 1,0200 | 73,542 |
| 88 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm | m |  | 384,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 | 165,120 |
|  | 25212167014235 | Tub PVC gofrat d=16mm | m | 1,0200 | 411,264 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 | 80,640 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 60,480 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 60,480 |
| 89 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm | m |  | 492,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 221,400 |
|  | 25212167041235 | Tub PVC cu D=20mm | m | 1,0200 | 526,932 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 77,490 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 77,490 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 77,490 |
| 90 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automat la conductori de cupru sau aluminiu, UZO-VD1-63 50A 2P 30mA | buc |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 2,490 |
|  | 33206346252 | Intrerupator automat UZO-VD1-63 50A 2P 30mA | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,030 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 18,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 12,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 12,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,600 |
| 91 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - iautomat diferential AVDT 32 C16 2P 30mA | buc |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 1,950 |
|  | 1181100690020 | Intrerupator automat AVDT 32 C16 2P 30mA | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 6,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 6,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,015 |
| 92 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat C V47-29 20A 1P | buc |  | 5,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 3,250 |
|  | 1180001000205 | Interrupator C V47-29 20A 1P | buc | 1,0000 | 5,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 10,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 10,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,025 |
| 93 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat C VA47-29 63A 3P | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 1,300 |
|  | 1181160100020 | Intrerupator automat C VA47-29 63A 3P | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,010 |
| 94 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat C VA47-29 40A 2P | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 0,650 |
|  | 11811691100020 | Intrerupator automat C VA47-29 40A 2P | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 2,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 2,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,005 |
| 95 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A. | buc |  | 8,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 5,200 |
|  | 11811000100020 | Intrerupator automat 25A | buc | 1,0000 | 8,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 16,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 16,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,040 |
| 96 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A | buc |  | 9,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 5,850 |
|  | 11110001000205 | Intrerupator 16 A | buc | 1,0000 | 9,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 18,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 18,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,045 |
| 97 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A. | buc |  | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 7,800 |
|  | 118110001 | Intrerupator automat 10A | buc | 1,0000 | 12,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 24,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 24,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,060 |
| 98 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 loc plastic | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 | 1,760 |
|  | 111222000017 | Tablou electric, 12 loc | buc | 1,0000 | 1,010 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,404 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,020 |
| 99 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 36 locuri) | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 9,770 |
|  | 111112220001073 | Panou de distributie din metal format din 36 locuri | buc | 1,0000 | 1,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,010 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,001 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,030 |
|  |  | 1.4. Apa si canalizare |  |  |  |
| 100 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 2,850 |
| 101 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 0,900 |
| 102 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 2,550 |
| 103 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 0,900 |
| 104 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,950 |
| 105 | RpSA14B | Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 78,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6800 | 53,040 |
|  | 25212167005401 | Teava ppr d=20 mm | m | 1,0200 | 83,538 |
|  | 25231567124301 | Cot ppr d=20 mm | buc | 0,2000 | 16,380 |
|  | 25231567148001 | Teu ppr d=20 mm | buc | 0,2100 | 17,199 |
|  | 25231567136001 | Mufa mixta ppr d=20 mm | buc | 0,1000 | 8,190 |
|  | 25231567135001 | Mufa ppr d=20 mm | buc | 0,0400 | 3,276 |
|  | 25231567140301 | Reductie ppr d=20 mm | buc | 0,0600 | 4,914 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,0300 | 2,457 |
| 106 | IC38A | Piesa de racordare (teu), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 15,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 2,250 |
|  | 28752741101022 | Piesa teu ppr d=20 mm | buc | 1,0000 | 15,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 0,225 |
| 107 | IC38A | Piesa de racordare (cot), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 26,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 3,900 |
|  | 28752741101021 | Piesa cot ppr d=20 mm | buc | 1,0000 | 26,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,520 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,156 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 0,390 |
| 108 | IC38A | Piesa de racordare (mufa), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 14,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 2,100 |
|  | 28752741101023 | Piesa mufa ppr d=20 mm | buc | 1,0000 | 14,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,280 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 0,210 |
| 109 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 42,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 13,860 |
|  | 287527420445040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4 | buc | 1,0000 | 42,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,210 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 13,020 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,050 |
| 110 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc |  | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 | 2,280 |
|  | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 12,120 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 0,242 |
| 111 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m |  | 38,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 26,600 |
|  | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110 mm | m | 1,0300 | 40,706 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 0,395 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0040 | 0,158 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0180 | 0,711 |
| 112 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din pvc , conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 | 4,900 |
|  | 28752374204040 | Bratara pt. tevi de ipvc d=50 mm | buc | 1,0000 | 10,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,010 |
| 113 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc |  | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 7,200 |
|  | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm | buc | 1,0000 | 15,600 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 0,421 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 | 0,172 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 0,312 |
| 114 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 14,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 5,040 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2 | buc | 1,0000 | 14,140 |
| 115 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montata pe console fixate in perete (boiler) existent | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2200 | 2,220 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 0,900 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,0500 | 1,050 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0900 | 0,090 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,0000 | 2,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,0000 | 6,000 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,0000 | 2,000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 | 0,600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | 0,002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 | 0,008 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0100 | 0,010 |
| 116 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator din inox (cu 2 compartimente 0.6x0.6xh=04m) pentru vase, montat pe schelet metalic din inox confectionat | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 3,700 |
|  | 287511422003001 | Spalator din inox cu doua compartimente 0.6x0.6xh=04m | buc | 1,0000 | 2,040 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 | 2,040 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 2,040 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 4,080 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m | 0,6000 | 1,224 |
| 117 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare spalator cu picurator | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 4,000 |
|  | 291312420113701 | Baterie amestecatoare pt. lspalator dn=1/2" | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 4,000 |
| 118 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 35,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 | 30,100 |
|  | 252121670032102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110 mm | m | 1,0300 | 37,492 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 1,165 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 | 0,546 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0090 | 0,328 |
| 119 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din pvc, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 6,000 |
|  | 287527420406 | Bratara pt. tevi din pvc d=4" | buc | 1,0000 | 10,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,010 |
| 120 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 22,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 14,520 |
|  | 25231567122302 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d-110 mm | buc | 1,0000 | 22,440 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 1,773 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 0,853 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 0,808 |
| 121 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 | 5,600 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 2,415 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 1,050 |
| 122 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 6,600 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 3,060 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 3,060 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 3,060 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 1,836 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 6,120 |
| 123 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 6,000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 6,000 |